|  | Приложение к постановлению Администрации Раменского городского округа Московской области от _______________№__________ |
| --- | --- |

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Том 1, томов 1

2024

СОДЕРЖАНИЕ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	………………………………………………………………………………………4

1	Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры	6

1.1	Анализ положения Раменского городского округа в структуре пространственной организации Российской Федерации и субъектов Российской Федерации	6

1.2	Социально-экономическая характеристика городского округа, характеристика градостроительной деятельности и деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса	7

1.3	Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта	18

1.3.1	Железнодорожный транспорт	18

1.3.2	Автомобильный транспорт	22

1.3.3	Воздушный транспорт	35

1.3.4	Водный транспорт	36

1.3.5	Трубопроводный транспорт	36

1.4	Характеристика сети дорог, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог	37

1.5	Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации города, обеспеченность парковочными местами	51

1.6	Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока	57

1.7.	Характеристика условий пешеходного и велосипедного движения	69

1.8	Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств	72

1.9	Анализ уровня безопасности дорожного движения	73

1.10	Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения	79

1.11	Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры	79

1.12	Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры	92

1.13	Оценка финансирования транспортной инфраструктуры	94

2	Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов	102

2.1	Прогноз социально-экономического и градостроительного развития	102

2.2	Прогноз транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта	106

2.3	Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта	108

2.4	Прогноз развития дорожной сети	108

2.5	Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения	109

2.6	Прогноз показателей безопасности дорожного движения	109

2.7	Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения	110

3	Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры, их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта	111

3.1	Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры	111

3.2	Укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры	112

3.3	Выбор предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры	112

4	Перечень мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий	116

4.1	Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта	116

4.1.1	Железнодорожный транспорт	116

4.1.2	Воздушный транспорт	117

4.1.3	Водный транспорт	117

4.1.4	Трубопроводный транспорт	118

4.2	Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов	119

4.3	Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства	123

4.3.1	Мероприятия по развитию единого парковочного пространства	123

4.3.2	Локально-реконструкционные мероприятия по повышению пропускной способности дорог	127

4.3.3	Мероприятия по оптимизация светофорного регулирования, управлению светофорными объектами, включая адаптивное управление и согласование (координация) работы светофорных объектов (светофоров)	131

4.3.4	Мероприятия по организации системы мониторинга дорожного движения, организации сбора и хранения документации по организации дорожного движения	136

4.3.5	Мероприятия по совершенствованию системы информационного обеспечения участников дорожного движения	140

4.3.6	Мероприятия по скоростному режиму движения транспортных средств на отдельных участках дорог или в различных зонах	142

4.3.7	Мероприятия по расстановке работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения	144

4.4	Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного движения	147

4.1	Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб	175

4.2	Мероприятия по развитию сети дорог поселений, городских округов	179

5	Разработка очередности реализации мероприятий, подготовка графиков выполнения мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры	199

6	Оценка объемов и источников финансирования мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры	209

7	Оценка эффективности мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры	228

8	Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере развития транспортной инфраструктуры на территории	228

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Раменского городского округа Московской области |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон от 29.12.2014 N 456-ФЗ “О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации”; - Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 года №1440 “Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов”. |
| Наименования заказчика | Муниципальное казенное учреждение «Раменские автомобильные дороги» Раменского городского округа Московской области (сокращенное наименование – МКУ «Рамавтодор»), 140108, Московская область, г. Раменское, Советская ул., д. 36а, офис 43 |
| Наименования разработчика | ООО «ДорМостИзыскания» Российская Федерация, г. Воронеж, мкр. Жилой массив Олимпийский д.3, кв.419 |
| Цели и задачи программы | Цель программы: Установление перечня мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, включая те, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии указанных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта, договорами о комплексном освоении территорий или о развитии застроенных территорий. Задачами программы являются: а) безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее - субъекты экономической деятельности), на территории городского округа; б) доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения или нормативами градостроительного проектирования городского округа; в) развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории городского округа (далее - транспортный спрос); г) развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в городском округе; д) условия для управления транспортным спросом; е) создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; ж) создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам; з) условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения; и) эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры | Показатели; 2023; 2024; 2025; 2026; 2027; 2040. Средняя скорость движения транспортных средств, км/ч; 32; 32; 33; 33; 34; 38. Среднее время в пути, мин; 23; 22; 21; 20; 18; 16. Плотность движения, авт./километр; 10,35; 10,33; 10,3; 10,27; 10,25; 10,11. Средняя задержка транспортных средств в движении на участке дороги, сек; 9,26; 9,22; 9,16; 9,1; 9,05; 8,56. Уровень обслуживания дорожного движения; В; В; В; В; В; В. Временной индекс на участке дороги; 1,33; 1,33; 1,31; 1,31; 1,29; 1,25. Буферный индекс для сети дорог; 0,21; 0,21; 0,2; 0,2; 0,19; 0,17. Социальный риск, погибших/100000 населения; 18,3; 17,8; 17,3; 16,5; 15,7; 4. Сокращение выбросов отработавших газов, % к базовому году; 3,6; 3,7; 3,8; 3,9; 4,0; 4,6. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2022 - 2040 годы, в том числе: I этап - 2022 - 2027 годы; II этап - 2028 - 2040 годы. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры (групп мероприятий, подпрограмм, инвестиционных проектов) | Программа включает: а) мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта; б) мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов; в) мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства; г) мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения; д) мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб; е) мероприятия по развитию сети дорог городского округа. |
| Объемы и источники финансирования программы | Источник финансирования; Федеральный бюджет; Бюджет Московской обл.; Бюджет Раменского г.о.; ИТОГО. 2023; 0,00; 1286,39; 0,00; 3 309,39. 2024; 0,00; 31630,65; 0,00; 33 654,65. 2025; 0,00; 3569,85; 119344,85; 124 939,70. 2026; 0,00; 35816,50; 0,00; 37842,50. 2027; 1543,00; 4446,10; 526244,88; 534260,98. 2040; 85930000,21; 61406230,43; 49932484,64; 197270755,29. ВСЕГО; 85931543,21; 61482979,92; 50578074,37; 197 992 597,51. |

Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры

Анализ положения Раменского городского округа в структуре пространственной организации Российской Федерации и субъектов Российской Федерации

Раменский городской округ расположен в юго- восточном секторе Московской области. Городской округ входит в состав Видновско-Подольско-Раменской рекреационно-городской устойчивой системы расселения. Раменский городской округ является одним из самых крупных муниципальных образований Московской области. Протяженность составляет около 55 км с северо-запада на юго-восток.

Городской округ граничит с территориями следующих муниципальных образований:

- на севере, северо-востоке - с городскими округами Балашиха, Богородское, Павловский Посад Московской области;

- на западе - с Ленинским городским округом Московской области, городскими округами Лыткарино, Домодедово Московской области;

- на юге - с городскими округами Ступино, Воскресенск Московской области;

- на востоке - с городским округом Воскресенск Московской области.

Внутри территории Раменского городского округа находятся два муниципальных образования – городской округ Бронницы, городской округ Жуковский.

Площадь территории Раменского городского округа - 139746 га.

Административным центром Раменского городского округа является город Раменское.

Населенные пункты, находящиеся в границе Раменского городского округа (в соответствии с Законом Московской области от 18.04.2019 г. № 58/2019-ОЗ «Об организации местного самоуправления Раменского муниципального района»: г. Раменское, р.п. Быково, р.п. Ильинский, д.п. Кратово, д.п. Родники, д.п. Удельная, д. Агашкино, д. Амирово, д. Антоново, д. Апариха, д. Аргуново, д. Аринино, д. Арменево, д. Бахтеев, д. Белозериха, д. Бельково, д. Бисерово, с. Бисерово, д. Большое Ивановское, с. Боршева, д. Бояркино, д. Бритово, д. Бубново, д. Булгаково, с. Быково, д. Василево, д. Васильево, д. Верея, д. Вертячево, д. Верхнее Велино, с. Верхнее Мячково, д. Вишняково, с. Вишняково, д. Владимировка, д. Власово, д. Воловое, д. Володино, д. Вороново, с. Воскресенское, п. Ганусово, с. Ганусово, п. Гжелка, п. Гжель, с. Гжель, п. Всесоюзного электротехнического института им. Ленина, д. Вохринка, п. Гжельского кирпичного завода, д. Вялки, д. Галушино, д. Глебово, д. Головино, д. Григорово, д. Григорово, с. Давыдово, д. Дементьево, д. Денежниково, с. Денежников, д. Денисьево, д. Дергаево, д. Донино, д. Дор, п. Дружба, п. Дубовая Роща, д. Дурниха, д. Дьяково, с. Еганово, д. Ждановское, д. Жирово, д. Жирошкино, д. Жуково, д. Заболотье, д. Забусово, д. Залесье, с. Заворово, с. Загорново, д. Залесье, д. Заозерье, д. Запрудное, д. Захариха, д. Захарово, с. Зеленая Слобода, с. Зюзино, д. Ивановка, с. Игнатьево, с. Игумново, с. Ильинское, п. Им. Тельмана, д. Какузево, д. Каменное Тяжино, д. Капустино, с. Карпово, д. Клишева, д. Колоколово, д. Коломино, д. Колупаево, п. комбината стройматериалов-1, п. комбината стройматериалов-2, с. Константиново, д. Коняшино, д. Копнино, д. Коробово, д. Костино, д. Косякино, д. Кочина Гора, д. Кошерово, с. Кривцы, д. Кузнецово, д. Кузяево, п. Кузяевского фарфорового завода, д. Кулаково, д. Лаптево, д. Левино, д. Липкино, д. Литвиново, д. Локтевая, д. Лубнинка, д. Лужки, д. Лысцево, д. Макаровка, с. Малахово, д. Малое Саврасово, д. Малышево, с. Малышево, с. Марково, п. Машиностроитель, д. Меткомелино, д. Мещеры, д. Минино, п. Мирный, д. Митьково, с. Михайловская Слобода, с. Михеево, д. Михнево, д. Морозово, д. Надеждино, д. Натальино, д. Нащекино, д. Нестерово, д. Нижнее Велино, д. Нижнее Мячково, с. Никитское, с. Никоновское, д. Никулино, д. Никулино, с. Новое, д. Новомайково, д. Новомарьинка, с. Новохаритоново, д. Обухово, д. Овчинкино, п. Опытное Поле, д. Осеченки, д. Островцы, д. Панино, д. Паткино, д. Патрикеево, д. Первомайка, д. Першино, д. Пестовка, д. Петровское, с. Петровское, д. Пласкинино, д. Плетениха, д. Подберезное, д. Поддубье, д. Полушкино, д. Поповка, д. Поповка, д. Починки, д. Прудки, д. Пушкино, п. Раменской агрохимстанции (РАОС), д. Редькино, п. ремзавода, с. Речицы, д. Рогачево, д. Рыбаки, с. Рыболово, п. Рылеево, с. Салтыково, п. санатория «Раменское», д. Сафоново, д. Сельвачево, д. Сельцо, д. Сельцо, д. Семеновское, д. Сидорово, с. Синьково, д. Слободино, д. Слободка, д. Слободка, п. совхоза «Красковский», п. совхоза «Раменское», п. совхоза «Сафоновский», д. Соколово-Хомьяново, с. Софьино, п. Спартак, д. Спас-Михнево, д. Становое, п. станции Бронницы, д. Старково, д. Старниково, д. Старомайково, с. Степановское, с. Строкино, с. Татаринцево, д. Тимонино, д. Титово, д. Толмачево, д. Торопово, д. Трошково, д. Турыгино, д. Тяжино, с. Ульянино, д. Устиновка, д. Федино, д. Фенино, д. Фомино, д. Фоминское, д. Фрязино, д. Хлыново, д. Холуденево, д. Хрипань, д. Чекменево, д. Чулково, д. Шевлягино, п. Шевлягинского завода, д. Шилово, д. Ширяево, д. Шмеленки, д. Шувайлово, д. Щеголево, п. Электроизолятор, д. Юрасово, д. Юрово, с. Юсупово, д. Яньшино.

Социально-экономическая характеристика городского округа, характеристика градостроительной деятельности и деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса

Численность постоянного населения Раменского городского округа по данным государственной статистической отчётности по состоянию на 01.01.2022 составила 319,084 тыс. человек. Динамика изменения численности населения городского округа за 2019-2021 гг. приведена в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1 – Динамика изменения численности населения городского округа за 2018-2022 гг.

| Показатели | Ед. измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Все население | человек | 298912 | 305988 | 311792 | 315000 | 319084 |
| Городское население | человек | 167149 | 171263 | 174290 | 176556 | 178390 |
| Сельское население | человек | 131763 | 134725 | 137502 | 138444 | 140694 |
| Моложе трудоспособного возраста | человек | - | 27311 | 28312 | 28526 | - |
| В трудоспособном возрасте | человек | - | 106985 | 108412 | 111463 | - |
| Старше трудоспособного возраста | человек | - | 51789 | 53160 | 51421 | - |

Наблюдается тенденция роста численности населения городского округа, однако численность населения в трудоспособном возрасте растет незначительно по отношению к общему росту.

Основные промышленные предприятия Раменского городского округа в основном сосредоточены в планировочном районе Раменское, в городе Раменское.

Экономический потенциал округа формирует научно-промышленный комплекс (более 75 % от общего объема отгруженной продукции), основными видами экономической деятельности которого являются авиационное приборостроение, производство пищевых продуктов, электротехническое, химическое и стекольное производство, Гжельский народно художественный промысел. На территории округа осуществляют производственно-хозяйственную деятельность 35 крупных и средних и более 300 малых промышленных предприятий.

По объемам промышленного производства округ входит в десятку крупнейших муниципальных образований Московской области. За 2018 год объём отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по промышленным видам деятельности составил 102,72 млрд. руб. или 103,5 % к уровню прошлого года.

Сельское хозяйство - важная отрасль экономики округа, направленная на обеспечение населения продовольствием и получение сырья для ряда отраслей промышленности.

Сельскохозяйственный сектор округа представлен 17 предприятиями, 24 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и 37 тысячами личных подсобных хозяйств. Занято под посевами в сельскохозяйственных предприятиях 19,7 тыс. га пашни, в крестьянских (фермерских) хозяйствах 0,8 тыс. га, на долю личных подсобных хозяйств приходится 3 тыс. га. Основным видом деятельности в сельском хозяйстве является производство мяса сельскохозяйственной птицы, так же хорошо развито овощеводство и скотоводство. На протяжении последних десяти лет Администрация Раменского городского округа проводит целенаправленную работу по улучшению инвестиционного климата, приданию дополнительного импульса притоку инвестиций в реальный сектор экономики округа, сохранению темпов экономического роста с целью развития территории округа. Инвестиционная политика дала свои результаты. На территории округа успешно работают и являются крупными налогоплательщиками известные иностранные компании такие, как ООО «Эрманн», ООО «Хохланд», ООО «Доширак Коя», ООО «Рехау Продукцион», ООО «Пилкингтон Гласс». На данных предприятиях производится широкий спектр йогуртов и йогуртных продуктов, сметана, творожки, пудинги, десерты, молочные и йогуртные напитки, творожные сыры, картофельного пюре, высококачественное бесцветное флоат-стекло. В 2018 году оборот розничной торговли составил 38,82 млрд. рублей, темп роста к уровню прошлого года – 131,2 %.

По данным Прогноза социально-экономического развития Московской области на 2020-2022 гг. и данным администрации городского округа жилищный фонд городского округа Раменский на 01.01.2019 год составил 11449,14 тыс. кв. м, средняя жилищная обеспеченность – 37,42 кв. м на человека. Многоквартирный жилищный фонд составляет 5415,92 тыс. кв. м (47,3 %), индивидуальные жилые дома – 6033,22 тыс. кв. м (52,7 %). Структура жилищного фонда приведена в таблице 1.2.2.

Таблица 1.2.2 – Структура жилищного фонда Раменского городского округа

| Показатель | Единица измерения | Существующее положение |
| --- | --- | --- |
| Жилищный фонд | тыс. кв. м | 11449,14 |
| Многоквартирная застройка |  |  |
| площадь | тыс. кв. м | 5415,92 |
| проживает | тыс. чел. | 205,00 |
| Индивидуальная застройка |  |  |
| площадь | тыс. кв. м | 6033,22 |
| проживает | тыс. чел. | 100,99 |

По данным администрации Раменского г.о. ветхий фонд городского округа составляет 123,5 кв. м. (1,08% от общего жилого фонда городского округа), проживает в нем 5928 человек, требующих расселения.

Основные автомобильные дороги федерального и регионального значения обеспечивают транспортную связь городского округа с субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями Московской области.

Автомобильные дороги общего пользования регионального значения обеспечивают транспортные связи Раменского городского округа с другими муниципальными образованиями и между населенными пунктами.

Автомобильные дороги местного значения в границах городского округа обеспечивают подъезд к населенным пунктам с выходом на сеть автомобильных дорог регионального значения и обслуживают территории населенных пунктов.

Транспортный спрос на территории Раменского г.о. рассчитывается на основе данных о количестве генерирующих и поглощающих транспортные потоки сущностей (например, количество населения, количество рабочих мест), затрат на корреспонденции между транспортными районами и показателей подвижности (общее количество перемещений, количество перемещений определенным видом транспорта, по целям поездки), которые являются исходными данными к задаче транспортного спроса. Транспортный спрос характеризуется нагрузкой на участки УДС. Численно транспортный спрос оценивался на основе обследований в ключевых узлах (Таблица 1.2.3) и последующей разработки транспортной статического прогнозной макромодели в программной среде PTV Vision Visum.

Таблица 1.2.3 – Перечень анализируемых транспортных узлов

| № п/п | Название |
| --- | --- |
| 1 | д. Островцы, ФАД М-5 Урал - Тураевское ш. |
| 2 | д. Островцы, ФАД М-5 Урал - Островецкое ш. |
| 3 | с.п. Чулковское, 46К-5480 Обход Жуковского (в районе развязки с ФАД) |
| 4 | г. Раменское, Электрификации ул. - Раменская ул. |
| 5 | а/д ЦКАД, 129-й километр |
| 6 | г. Раменское, Чугунова ул. - Спортивный пр-д - Левашова ул. |
| 7 | а/д 46К-5004 |
| 8 | а/д М-5 Урал, 81-й километр - а/д А-108, 265-й километр |
| 9 | г. Раменское, ул. Гурьева – ул. Михалевича |
| 10 | г. Раменское, Карла Маркса ул. - Михалевича ул. |
| 11 | д.п. Родники, Осипенко ул. - Учительская ул. |
| 12 | Егорьевское ш. - Старое Егорьевское ш. |
| 13 | д.п. Родники, Егорьевское ш. - Шоссейная ул. |
| 14 | д.п. Удельная, Жуковское ш. - Горячева ул. |
| 15 | д.п. Кратово, Старомосковская - Шоссейная ул. |
| 16 | р.п. Ильинский, КИМ ул. - Октябрьская ул. |
| 17 | Бронницы, ФАД М-5 Урал - А-107 |
| 18 | А-107 - Егорьевское ш. |
| 19 | г.п. Кратово, Егорьевское ш. - Донинское ш. |
| 20 | с. Быково, Жуковское ш. - Островецкое ш. |
| 21 | г. Раменское, 46К-5300 - проезд к ул. Шоссейная (ж/д переезд) |
| 22 | г. Раменское, Шоссейная ул. - проезд к 46К-5300 |
| 23 | г. Раменское, Михалевича ул. - Транспортный пр-д |
| 24 | г. Раменское, Транспортный пр-д - Красноармейская ул. |
| 25 | г. Раменское, Транспортный пр-д - Рыбхозное ш. |
| 26 | Г. Раменское, Донинское ш. – Рыбхозное ш. |
| 27 | с. Зеленая Слобода, Володарское ш. - а/д на Константиново |
| 28 | д. Нижнее Велино, Старое-Рязанское ш. - а/д на Денежниково |
| 29 | г. Раменское, Шоссейная ул. - Беговая ул. |
| 30 | с.п. Кузнецовское, с. Малышево, А-107 - 46К-5052 |
| 31 | р.п. Быково, Пограничная ул. - Пушкинская ул. |
| 32 | г. Раменское, Красноармейская ул. - Коминтерна ул. - Приборостроителей ул. |

Результаты исследования интенсивности движения представлены рисунке 1.2.1. Наибольшая интенсивность движения наблюдается на узлах ФАД М-5 Урал (более 50 000 приведенных ТС в сутки), и магистральных улицах г. Раменское (около 30 000 приведенных ТС в сутки). На рисунке 1.2.2 представлена картограмма рассчитанного спроса на основные элементы транспортной инфраструктуры Раменского г.о.

Таблица 1.2.4 – Интенсивность движения на узлах 1-13, (приведенные единицы в час)

| Время обследования начало - окончание, (час) |  | Количество транспортных средств (ТС) по направлениям движения, (приведенные единицы в час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Узел 1 | Узел 2 | Узел 3 | Узел 4 | Узел 5 | Узел 6 | Узел 7 | Узел 8 | Узел 9 | Узел 10 | Узел 11 | Узел 12 | Узел 13 |
| 0:00:00 | 1:00:00 | 2469,6 | 2925 | 677,2 | 664,5 | 570,1 | 294,2 | 269,6 | 1186,1 | 278,7 | 349,5 | 428,6 | 392,8 | 392,8 |
| 1:00:00 | 2:00:00 | 1985,8 | 2303,7 | 315,4 | 456,9 | 419,3 | 191,3 | 164,9 | 924,2 | 151,1 | 200 | 269,3 | 315,6 | 315,6 |
| 2:00:00 | 3:00:00 | 1487,3 | 1799 | 307,6 | 298,1 | 270 | 132,3 | 108,1 | 792,6 | 113,5 | 134,8 | 201,4 | 240,2 | 240,2 |
| 3:00:00 | 4:00:00 | 1517,3 | 1643,4 | 209,3 | 347,1 | 229 | 131,1 | 115,4 | 1104,2 | 93,3 | 102,8 | 220,9 | 280,6 | 280,6 |
| 4:00:00 | 5:00:00 | 2509,6 | 2765,1 | 473,1 | 473,3 | 380,7 | 184,6 | 310,9 | 1873,3 | 137 | 171,9 | 414,7 | 436,9 | 436,9 |
| 5:00:00 | 6:00:00 | 3069 | 3379,3 | 930,0 | 1033,6 | 761,6 | 400,1 | 477,1 | 1932,9 | 355 | 428,4 | 814,9 | 887,6 | 887,6 |
| 6:00:00 | 7:00:00 | 3334,3 | 3819,1 | 1508,4 | 1939,3 | 1569,6 | 801,3 | 575,5 | 2095,4 | 794,2 | 891 | 1111 | 1362 | 1362 |
| 7:00:00 | 8:00:00 | 3439,2 | 3760,7 | 2021,7 | 2602,7 | 2448,8 | 1628,6 | 740,9 | 2323,4 | 1506,6 | 1991,2 | 1554,4 | 1629,7 | 1629,7 |
| 8:00:00 | 9:00:00 | 3381,5 | 3944,6 | 2384,0 | 2901 | 2636,6 | 2000,6 | 802,8 | 2332,7 | 1653,8 | 2171,2 | 1628,4 | 1781 | 1781 |
| 9:00:00 | 10:00:00 | 3147 | 4047,9 | 2325,4 | 2951,4 | 2670,6 | 1968,1 | 823,2 | 2391,2 | 1717,9 | 1987 | 1651,4 | 1665,6 | 1665,6 |
| 10:00:00 | 11:00:00 | 3739,6 | 4381,6 | 2560,2 | 3060,3 | 2505,5 | 1973,3 | 951,9 | 2556,2 | 1644,8 | 1793,8 | 1661,1 | 1686,9 | 1686,9 |
| 11:00:00 | 12:00:00 | 3685,5 | 4419,4 | 2785,5 | 2971,6 | 2719,9 | 2124,7 | 966,3 | 3042,3 | 1798,5 | 1904,8 | 1662 | 1922,6 | 1922,6 |
| 12:00:00 | 13:00:00 | 3932,9 | 4607,3 | 2658,6 | 2976,4 | 2732,2 | 2090 | 958,4 | 2863,9 | 1738,2 | 2045,6 | 1690,9 | 1806,8 | 1806,8 |
| 13:00:00 | 14:00:00 | 3837 | 4474,9 | 2470,8 | 3131,3 | 2756,5 | 2105,4 | 925,1 | 2769,8 | 1768,4 | 1967,2 | 1750,6 | 1827,1 | 1827,1 |
| 14:00:00 | 15:00:00 | 3981,5 | 4642,4 | 2265,6 | 3073,1 | 2655,8 | 2096,8 | 909 | 2709,3 | 1785,4 | 1837,1 | 1652,6 | 1741,7 | 1741,7 |
| 15:00:00 | 16:00:00 | 3687,8 | 4450,5 | 2208,7 | 3043,1 | 2754,2 | 1988,4 | 1027,7 | 2897,7 | 1707,3 | 1796,6 | 1762 | 1887,9 | 1887,9 |
| 16:00:00 | 17:00:00 | 3276,8 | 4079 | 2298,2 | 3303,9 | 2793,9 | 1967,7 | 1076,6 | 2798,4 | 1700,6 | 1874,1 | 1657,1 | 2065,9 | 2065,9 |
| 17:00:00 | 18:00:00 | 3496,9 | 4304,8 | 2588,3 | 3487,2 | 3098,7 | 2284,8 | 1043 | 2661,6 | 2018,8 | 2206,3 | 1552 | 1914,8 | 1914,8 |
| 18:00:00 | 19:00:00 | 3131,8 | 4020,2 | 2623,8 | 3482,8 | 3077,5 | 2461,3 | 1128,7 | 2481,6 | 1995,8 | 2373 | 1521,3 | 1875,9 | 1875,9 |
| 19:00:00 | 20:00:00 | 3526,6 | 4052,7 | 2292,5 | 3389 | 2600,4 | 1933 | 1059,6 | 2534,6 | 1791,6 | 2063,5 | 1446,9 | 1846,9 | 1846,9 |
| 20:00:00 | 21:00:00 | 3161,1 | 3747,2 | 2032,4 | 2985 | 2358,6 | 1507 | 1001,4 | 2095,2 | 1562 | 1622,9 | 1357,4 | 1726,8 | 1726,8 |
| 21:00:00 | 22:00:00 | 2771,5 | 2812,6 | 1796,3 | 2310,2 | 1782,1 | 1190,8 | 910,7 | 1615,8 | 1113,7 | 1135,2 | 1134,6 | 1469 | 1469 |
| 22:00:00 | 23:00:00 | 3005,2 | 3567,9 | 1472,4 | 1541,7 | 1355,8 | 863,7 | 801,2 | 1169,2 | 708,5 | 864,6 | 1324,4 | 1062,6 | 1062,6 |
| 23:00:00 | 0:00:00 | 2638,8 | 3067,2 | 1055,8 | 1048,1 | 873 | 589,1 | 777,3 | 1120,4 | 448,4 | 591,7 | 1178,1 | 734,4 | 734,4 |
| Пропускная способность, (в сутки) |  | 74213,6 | 87015,5 | 42261,2 | 53471,6 | 46020,4 | 32908,2 | 17925,3 | 50272 | 28583,1 | 32504,2 | 14226,7 | 29646 | 32561,3 |

Таблица 1.2.5 – Интенсивность движения на узлах 14-26, (приведенные единицы в час)

| Время обследования начало - окончание, (час) |  | Количество транспортных средств (ТС) по направлениям движения, (приведенные единицы в час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Узел 14 | Узел 15 | Узел 16 | Узел 17 | Узел 18 | Узел 19 | Узел 20 | Узел 21 | Узел 22 | Узел 23 | Узел 24 | Узел 25 | Узел 26 |
| 0:00:00 | 0:00:00 | 431,4 | 68 | 111,5 | 1289,7 | 587,6 | 588,6 | 213,6 | 152,9 | 172,5 | 281,2 | 140,8 | 104,8 | 336,4 |
| 1:00:00 | 1:00:00 | 271,7 | 43,8 | 60,9 | 1193 | 411,1 | 437,7 | 107,5 | 101,6 | 95,4 | 176,9 | 118,6 | 88 | 206,1 |
| 2:00:00 | 2:00:00 | 177,5 | 27 | 35 | 849,3 | 337,8 | 312,4 | 102,8 | 83 | 90,1 | 126,6 | 72,8 | 69,5 | 111,4 |
| 3:00:00 | 3:00:00 | 209,7 | 26 | 30,8 | 822,7 | 482,9 | 321,6 | 153,4 | 92,4 | 102,8 | 110,5 | 87,9 | 63,8 | 133 |
| 4:00:00 | 4:00:00 | 300,1 | 53 | 71,3 | 1399,8 | 734,8 | 573,2 | 274,8 | 181,9 | 164,4 | 200,3 | 188,9 | 104,4 | 261,4 |
| 5:00:00 | 5:00:00 | 721,3 | 136,2 | 158,9 | 1909,5 | 1210 | 1015,9 | 514,8 | 337,4 | 351,2 | 411,1 | 352,4 | 207,9 | 479,2 |
| 6:00:00 | 6:00:00 | 1439,1 | 478,9 | 473,3 | 2184,4 | 1713,6 | 1577,2 | 1064,6 | 688,7 | 842,2 | 869 | 630,1 | 360,9 | 1002,2 |
| 7:00:00 | 7:00:00 | 1992,2 | 1050,5 | 863,3 | 2583,8 | 1948,8 | 2045 | 1750,2 | 927,9 | 1613 | 1742,6 | 1155 | 748,9 | 1866,4 |
| 8:00:00 | 8:00:00 | 2223,7 | 1181,4 | 985,7 | 2417,1 | 1958,6 | 2266,7 | 1955,1 | 784,5 | 1912,9 | 2185,8 | 1453,5 | 944,5 | 2335,1 |
| 9:00:00 | 9:00:00 | 1965,7 | 1020 | 918,2 | 2442,5 | 2303,3 | 2382,3 | 1892,3 | 770,4 | 1792 | 2105,2 | 1421 | 1036,9 | 2265,6 |
| 10:00:00 | 10:00:00 | 2000 | 979,7 | 869,9 | 2659,6 | 2636,3 | 2289,7 | 1903,3 | 1035,9 | 1857,7 | 2069,4 | 1464,4 | 955,4 | 2166,8 |
| 11:00:00 | 11:00:00 | 2003,8 | 948,5 | 874,6 | 2744,3 | 2839,8 | 2263,8 | 1890,9 | 1234,3 | 1903,7 | 2048,7 | 1473,4 | 1042,3 | 2180,3 |
| 12:00:00 | 12:00:00 | 1934,8 | 1023,6 | 959,2 | 2785,2 | 2680,7 | 2333,4 | 1969,8 | 1086,4 | 1838,3 | 2096,8 | 1502,4 | 1072,9 | 2359,7 |
| 13:00:00 | 13:00:00 | 2050,1 | 974,6 | 860,4 | 2706,7 | 2946,4 | 2245,7 | 1911,8 | 867,4 | 1745,2 | 2098,8 | 1499 | 1129,4 | 2247,8 |
| 14:00:00 | 14:00:00 | 2065,2 | 902,3 | 870,8 | 2853 | 2971,3 | 2286,6 | 1794,6 | 836,5 | 1699,5 | 1956 | 1394,1 | 1024,4 | 2193,4 |
| 15:00:00 | 15:00:00 | 2084,9 | 1002,9 | 915,3 | 2830,1 | 2948,7 | 2269,5 | 1880,7 | 1011,7 | 1654,5 | 1916,1 | 1370,5 | 981,9 | 2172,4 |
| 16:00:00 | 16:00:00 | 2187 | 1140,5 | 1003 | 3246,3 | 2954,7 | 2115,3 | 1950,3 | 1198,6 | 1835,3 | 2017,6 | 1481,8 | 1082,2 | 2273,3 |
| 17:00:00 | 17:00:00 | 2407 | 1308,7 | 1122,1 | 3262,8 | 2867 | 2217,5 | 2196,9 | 1290 | 2184 | 2336,4 | 1611,8 | 1246,8 | 2545,4 |
| 18:00:00 | 18:00:00 | 2463,7 | 1248 | 1096,6 | 3041,5 | 2990,8 | 2180,7 | 2072,7 | 1072,9 | 1908,2 | 2290,1 | 1638 | 1211,2 | 2515,6 |
| 19:00:00 | 19:00:00 | 2275 | 1077,3 | 884,3 | 3060,4 | 2827,4 | 2031 | 1956,2 | 1093,1 | 1877,4 | 2081,4 | 1384,1 | 1161,8 | 2324,7 |
| 20:00:00 | 20:00:00 | 2012,8 | 816 | 709,4 | 2888,1 | 2612,7 | 1914,3 | 1615,3 | 882,9 | 1459,6 | 1473,6 | 1163,4 | 883 | 1942,6 |
| 21:00:00 | 21:00:00 | 1602 | 512,7 | 544,4 | 2542 | 2389,6 | 1796,4 | 996 | 627,9 | 1127 | 1074,5 | 883,4 | 548,5 | 1353,8 |
| 22:00:00 | 22:00:00 | 1044,7 | 307,3 | 328,8 | 2085,6 | 1744,1 | 1668,3 | 750 | 386,8 | 520,8 | 642,1 | 506,1 | 303,4 | 902,7 |
| 23:00:00 | 23:00:00 | 654,4 | 138,1 | 186,9 | 1784,5 | 1420,1 | 1455,4 | 595,8 | 258,7 | 302,5 | 410,2 | 279,9 | 177 | 521,8 |
| Пропускная способность, (в сутки) |  | 36517,8 | 16456 | 14934,6 | 55581,9 | 48518,1 | 40588,2 | 31513,4 | 17003,8 | 29050,2 | 32720,9 | 23273,3 | 16549,8 | 36697,1 |

Таблица 1.2.6 – Интенсивность движения на узлах 27-36, (приведенные единицы в час)

| Время обследования начало - окончание, (час) |  | Количество транспортных средств (ТС) по направлениям движения, (приведенные единицы в час) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Узел 27 | Узел 28 | Узел 29 | Узел 30 | Узел 31 | Узел 32 |
| 0:00:00 | 0:00:00 | 368,9 | 85,8 | 87,7 | 512,4 | 20 | 179,4 |
| 1:00:00 | 1:00:00 | 231,7 | 57,4 | 54,2 | 393,1 | 11 | 79,7 |
| 2:00:00 | 2:00:00 | 182,2 | 55 | 38,7 | 274,6 | 3 | 53,3 |
| 3:00:00 | 3:00:00 | 276,1 | 80,6 | 52,5 | 346,8 | 12 | 54,3 |
| 4:00:00 | 4:00:00 | 342,5 | 159,7 | 91,4 | 505 | 10 | 140,9 |
| 5:00:00 | 5:00:00 | 490,2 | 354,8 | 213,3 | 837,7 | 31,5 | 337,2 |
| 6:00:00 | 6:00:00 | 550,5 | 520,6 | 452,9 | 1367,6 | 51,8 | 585,9 |
| 7:00:00 | 7:00:00 | 900,4 | 1011,4 | 745,3 | 1997,4 | 154,6 | 1002 |
| 8:00:00 | 8:00:00 | 1110,3 | 1054 | 872,4 | 2035,1 | 230 | 1155,1 |
| 9:00:00 | 9:00:00 | 985,6 | 1009,3 | 781,9 | 1835,5 | 251,5 | 1096,2 |
| 10:00:00 | 10:00:00 | 1046,3 | 1054,1 | 816,9 | 1958,1 | 200,8 | 1091,3 |
| 11:00:00 | 11:00:00 | 1148,1 | 1066,8 | 816,2 | 1999 | 229,6 | 1131,1 |
| 12:00:00 | 12:00:00 | 1164,4 | 1132,4 | 826,6 | 1890,3 | 224,4 | 1168 |
| 13:00:00 | 13:00:00 | 1155,1 | 1166,3 | 798,8 | 1979,5 | 214,7 | 1146,4 |
| 14:00:00 | 14:00:00 | 1164,6 | 1093 | 800 | 1990,5 | 195,3 | 1005,4 |
| 15:00:00 | 15:00:00 | 1153,7 | 1081,4 | 824,8 | 1999,9 | 218,1 | 997,9 |
| 16:00:00 | 16:00:00 | 1137 | 1281 | 901,6 | 2074,5 | 213,8 | 1137,2 |
| 17:00:00 | 17:00:00 | 1285,3 | 1372,5 | 964,7 | 2195 | 263,1 | 1346,3 |
| 18:00:00 | 18:00:00 | 1195,7 | 1329,7 | 984 | 2257,8 | 279 | 1321,9 |
| 19:00:00 | 19:00:00 | 1177 | 1103,9 | 890,4 | 2025,9 | 219 | 1105,3 |
| 20:00:00 | 20:00:00 | 1022,4 | 944,1 | 740,7 | 1690 | 210,3 | 958,8 |
| 21:00:00 | 21:00:00 | 694,9 | 599,6 | 475,1 | 1253,4 | 129 | 765,8 |
| 22:00:00 | 22:00:00 | 511,7 | 282,3 | 219,2 | 878,1 | 57 | 499,9 |
| 23:00:00 | 23:00:00 | 366,2 | 184,1 | 112,4 | 642,6 | 50 | 262,8 |
| Пропускная способность, (в сутки) |  | 19660,8 | 18079,8 | 13561,7 | 34939,8 | 3479,5 | 18622,1 |

Рисунок 1.2.1 – Пропускная способность на узлах УДС Раменского г.о. (приведенные единицы в сутки)

Рисунок 1.2.2 – Картограмма рассчитанного спроса на основные элементы транспортной инфраструктуры Раменского г о.

Рисунок 1.2.3 – Картограмма загрузки основных элементов транспортной инфраструктуры Раменского г о.

Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Транспортная инфраструктура Раменского городского округа Московской области представлена автомобильными дорогами общего пользования федерального, регионального, местного значения, железнодорожными магистралями Рязанского и Казанского направлений Московской железной дороги и трубопроводным транспортом.

Железнодорожный транспорт

По территории Раменского городского округа проходят участки Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»: четырехпутный электрифицированный железнодорожный участок Люберцы I – Раменское; двухпутный электрофицированный участок Раменское – Фаустово и двухпутный электрофицированный участок Люберцы II – Куровская.

Участки Люберцы I – Раменское и Раменское – Фаустово Рязанского направления МЖД проходят по центральной части территории Раменского городского округа в направлении с северо-запада на юго-восток, обеспечивают связь г. Москвы и округов Московской области, расположенных в зоне влияния данного железнодорожного направления.

Протяженность магистральных железнодорожных путей по территории городского округа составляет 27,6 км.

На территории Раменского городского округа расположены железнодорожные станции: Быково, Раменское, Бронницы, а также железнодорожные остановочные пункты: Удельная, Ильинская, Отдых, Кратово, Есенинская, Фабричная, Ипподром (пл. 47 км), Совхоз, Загорново.

Участок Люберцы II – Куровская Казанского направления МЖД проходит по северной части территории Раменского городского округа в направлении с северо-запада на северовосток, обеспечивает связь г. Москвы и округов Московской области, расположенных в зоне влияния данного железнодорожного направления.

Протяженность магистральных железнодорожных путей по территории городского округа составляет 34,75 км.

На территории Раменского городского округа расположена железнодорожная станция Гжель, а также железнодорожные остановочные пункты: Родники, Вялки, Хрипань, пл. 41 км, Донино, пл. 49 км, пл. 52 км, Григорово, пл. 55 км, Игнатьево, Кузяево.

Рязанское и Казанское направления МЖД соединены головным общим участком Москва-Казанская – Люберцы.

На территории городского округа Жуковский и Раменского городского округа, в планировочном районе Кратово, располагается Московская детская железная дорога, входящая в состав Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

Длина главного пути железной дороги составляет 3,8 км. В состав железной дороги входят ст. Юность, ст. Пионерская, о.п. Детская, о.п. Школьная, вагонное и локомотивное депо.

На пересечении магистральных железнодорожных путей с автомобильными дорогами и водными объектами организованы инженерные сооружения, таблица 1.3.1.

Таблица 1.3.1 – Инженерные сооружения на пересечении магистральных железнодорожных путей с автомобильными дорогами и водными объектами

| № п/п | Вид транспортного инженерного сооружения | Железнодорожная магистраль, ж/д пути | Пересечение | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Федерального значения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | железнодорожный мост | Рязанское направление МЖД | р. Гжелка | к югу от д. Сафоново |
| 2 | железнодорожный мост | Рязанское направление МЖД | р. Дорка | к западу от с. Загорново |
| 3 | железнодорожный переезд | Детская железная дорога | ул. Муромская | п. Кратово |
| 4 | железнодорожный переезд | Детская железная дорога | ул. Молодцова | п. Кратово |
| 5 | железнодорожный переезд | Детская железная дорога | ул. Нижегородская | п. Кратово |
| 6 | железнодорожный переезд (планируемый к ликвидации) | Рязанское направление МЖД | проезд между дорогами «Москва – Жуковский» – аэропорт Быково и Родники – Быково – ул. Опаринская | п. Удельная |
| 7 | железнодорожный переезд (планируемый к ликвидации) | Рязанское направление МЖД | Подъезд к Сафоновскому переезду | г. Раменское |
| 8 | железнодорожный переезд (планируемый к ликвидации) | Рязанское направление МЖД | Раменское – ст. Бронницы – ММК | к западу от п. Мирный |
| 9 | железнодорожный переезд (планируемый к ликвидации) | Казанское направление МЖД | МЕТК – Кузяево | к северу от д. Жирово |
| 10 | железнодорожный переезд (планируемый к ликвидации) | Казанское направление МЖД | ММК – Григорово – Гжель | к югу от п. Гжельского кирпичного завода |
| 11 | Вид транспортного инженерного сооружения | Железнодорожная магистраль, ж/д пути | Пересечение | Местоположение |
| Местного значения |  |  |  |  |  |
| 12 | железнодорожный мост | железнодорожный путь необщего пользования | р. Пехорка | к югу от д. Михнево |
| 13 | железнодорожный переезд | железнодорожный путь необщего пользования | «Москва – Жуковский» – аэропорт Быково | п. Быково |
| 14 | железнодорожный переезд | железнодорожный путь необщего пользования | Москва – Егорьевск – Тума – Касимов (МЕТК) | к северу от п. Электроизолятор |
| 15 | железнодорожный переезд | железнодорожный путь необщего пользования | «Москва – Жуковский» – аэропорт Быково | п. Быково |
| 16 | железнодорожный переезд | железнодорожный путь необщего пользования | ул. Театральная | с. Быково |
| 17 | железнодорожный переезд | железнодорожный путь необщего пользования | «Москва – Жуковский» – аэропорт Быково | к северу от д. Верея |
| 18 | железнодорожный переезд | железнодорожный путь необщего пользования | Москва – Жуковский | д. Верея |

Схема железнодорожной инфраструктуры на территории Раменского г.о. представлена на рисунке 1.3.1.

Рисунок 1.3.1 – Схема железнодорожной инфраструктуры на территории Раменского г.о.

Автомобильный транспорт

Основной каркас автодорожной сети внешних транспортных связей Раменского городского округа составляют:

- автомобильная дорога федерального значения М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск (далее по тексту – М-5 «Урал»);

- автомобильная дорога федерального значения А-107 «Московское малое кольцо» Икша – Ногинск – Бронницы – Голицыно – Истра –Икша (далее по тексту – А-107 «ММК»);

- автомобильная дорога федерального значения А-108 МБК Дмитров – Сергиев Посад – Орехово-Зуево – Воскресенск – Михнево – Балабаново – Руза – Клин – Дмитров (далее по тексту – А-108 «МБК»);

- автомобильные дороги регионального значения: Лыткаринское шоссе, Лыткаринское ш. – Верхнее Мячково, М-5 «Урал» – п. Володарского – Каширское шоссе, Володарского – Константиново, Новленское – Семивраги – Домодедовское кладбище, Панино – Малино, ММК – Чечевилово – МБК, ММК – Пласкинино – Надеждино, Москва – Егорьевск – Тума – Касимов (МЕТК), Устиновка – Аксеново – Электроугли, Зюзино – Полушкино – Новый Милет, Москва – Жуковский, М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск, обход г. Бронницы, Коломна, км 36+400 – км 59+410, км 86+930 – км 98+055, Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск, км 59+410 – км 68+770;

- автомобильные дороги и объекты улично-дорожной сети (улицы и проезды в населённых пунктах) местного значения.

Кроме того, по территории городского округа проходят грунтовые дороги, которые связывают населённые пункты между собой и являются подъездами к ним от автомобильных дорог федерального и регионального значения, а также по ним осуществляется движение автотранспорта, связанного с сельскохозяйственным производством.

В местах пресечений с автомобильными дорогами и водными объектами, организованы инженерные транспортные сооружения, таблица 1.3.2.

Таблица 1.3.2 – Инженерные транспортные сооружения в местах пресечений с автомобильными дорогами и водными объектами

| № п/п | Вид сооружения | Автомобильная дорога | Пересечение | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Федерального значения |  |  |  |  |
| 1 | транспортная развязка в разных уровнях | А-107 «Московское малое кольцо» | Москва – Егорьевск – Тума – Касимов (МЕТК) | к юго-западу от д. Кошерово |
| 2 | транспортная развязка в разных уровнях | М-5 «Урал» | М-5 «Урал» – Дурниха | к юго-западу от с. Софьино |
| 3 | транспортная развязка в разных уровнях | М-5 «Урал» | М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, обход г. Бронницы, Коломна, км 36 + 400 - км 59 + 410, км 86 + 930 - км 98 + 055 | к западу от с. Софьино |
| 4 | транспортная развязка в разных уровнях | М-5 «Урал» | М-5 «Урал» | на западе с. Михайловская Слобода |
| 5 | тоннель | М-5 «Урал» | М-5 «Урал» – Дурниха | к западу от д. Дурниха |
| 6 | тоннель | М-5 «Урал» | проезд технический | к северу от с. Татаринцево |
| 7 | тоннель | М-5 «Урал» | Морозово – Татаринцево | к северу от с. Татаринцево |
| 8 | тоннель | М-5 «Урал» | д. Тяжино – Старо-Рязанское шоссе | к западу от д. Тяжино |
| 9 | автомобильный мост | А-107 «Московское малое кольцо» | р. Дорка | к югу д. Пласкинино |
| 10 | автомобильный мост | А-107 «Московское малое кольцо» | р. Гжелка | д. Фенино |
| 11 | автомобильный мост | А-107 «Московское малое кольцо» | р. Москва | к западу от д. Федино |
| 12 | автомобильный мост | А-113 «Центральная кольцевая автомобильная дорога» | р. Гогежа | к югу д. Пласкинино |
| 13 | автомобильный мост | А-113 «Центральная кольцевая автомобильная дорога» | р. Дорка | к югу д. Пласкинино |
| 14 | автомобильный мост | А-113 «Центральная кольцевая автомобильная дорога» | А-107 «Московское малое кольцо» | к югу д. Пласкинино |
| 15 | автомобильный мост | А-113 «Центральная кольцевая автомобильная дорога» | р. Гжелка | д. Фенино |
| 16 | автомобильный мост | А-113 «Центральная кольцевая автомобильная дорога» | р. Отра | к югу от д. Толмачево |
| 17 | автомобильный мост | А-113 «Центральная кольцевая автомобильная дорога» | р. Москва | к северу от с. Боршева |
| 18 | автомобильный мост | М-5 «Урал» | р. Москва | к северу от пос.им. Тельмана |
| 19 | автомобильный мост | М-5 «Урал» | р. Отра | к югу д. Старниково |
| 20 | автомобильный мост | М-5 «Урал» | р. Ольховка | с. Ульянино |
| 21 | автомобильный мост | М-5 «Урал» | р. Костинка | с. Никитское |
| 22 | автомобильный мост | М-5 «Урал» | р. Свинец | к западу от д. Тимонино |
| 23 | путепровод | А-113 «Центральная кольцевая автомобильная дорога» | ручей | к югу д. Фенино |
| 24 | путепровод | А-113 «Центральная кольцевая автомобильная дорога» | подъезд к д. Фенино | д. Фенино |
| 25 | путепровод | А-113 «Центральная кольцевая автомобильная дорога» | А-107 «Московское малое кольцо» | к северу от д. Минино |
| 26 | путепровод | А-113 «Центральная кольцевая автомобильная дорога» | Подъезд к СНТ «Пеленг» и «Светлана», расположенные в городском округе Домодедово | к северу от д. Нащекино |
| 27 | путепровод | А-113 «Центральная кольцевая автомобильная дорога» | подъезд к производственной зоне | к северу от п. Рылеево |
| 28 | путепровод | А-113 «Центральная кольцевая автомобильная дорога» | ММК – Нащекино | к югу от п. Ганусово |
| 29 | путепровод | А-113 «Центральная кольцевая автомобильная дорога» | Панино – Малино | к югу от д. Толмачево |
| 30 | путепровод | А-113 «Центральная кольцевая автомобильная дорога» | ММК – Петровское | д. Петровское |
| 31 | путепровод | А-113 «Центральная кольцевая автомобильная дорога» | подъезд к СНТ «Подшипник» и «Связь» | к северо-востоку от д. Петровское |
| 32 | путепровод | А-113 «Центральная кольцевая автомобильная дорога» | автомобильная дорога Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск, км 59 + 410 – км 68 + 770 | к западу от д. Морозово |
| 33 | путепровод | А-113 «Центральная кольцевая автомобильная дорога» | подъезд к СНТ «Аист», «Улыбка», «Раменье» и «Вдохновение» | к югу от п. Машино строитель |
| 34 | путепровод | А-113 «Центральная кольцевая автомобильная дорога» | подъезд к СНТ «имени 50летия Октября» и «Арена» | к востоку от д. Юрово |
| 35 | путепровод | А-113 «Центральная кольцевая автомобильная дорога» | Никулино – Колупаево | к юго-западу от д. Торопово |
| 36 | путепровод | М-5 «Урал» | подъезд от путепровода к д. Слободино | к северу от д. Слободино |
| 37 | путепровод | М-5 «Урал» | Велино – Сельвачево | к северо-западу от д. Верхнее Велино |
| 38 | путепровод | М-5 «Урал» | «М-5 «Урал» – Вохринка» – Слободино | к северу от д. Лубнинка |
| 39 | путепровод | А-107 «Московское малое кольцо» | Рязанское направление МЖД | д. Юрово |
| Регионального значения |  |  |  |  |  |
| 40 | путепровод | Москва – Егорьевск – Тума – Касимов (МЕТК) | Казанское направление МЖД | к югу от д. Шмеленки |
| 41 | путепровод | Москва – Егорьевск – Тума – Касимов (МЕТК) | Казанское направление МЖД | к северу от с. Игумново |
| 42 | путепровод | ул. Сосновая | Рязанское направление МЖД | г. Раменское |
| 43 | путепровод | МЕТК – Кузяево | Казанское направление МЖД | к северу от д. Жирово |
| 44 | автомобильный мост | Раменское – ст. Бронницы – ММК | р. Гжелка | к югу от д. Сафоново |
| 45 | автомобильный мост | Раменское – ст. Бронницы – ММК | р. Дорка | к югу от д. Литвиново |
| 46 | автомобильный мост | ММК – Пласкинино – Надеждино | р. Дорка | д. Пласкинино |
| 47 | автомобильный мост | «Раменское – Донино» – Дементьево» – Игумново | р. Донинка | д. Дементьево |
| 48 | автомобильный мост | Москва – Егорьевск – Тума – Касимов (МЕТК) | р. Донинка | д. Донино |
| 49 | путепровод | Москва – Егорьевск – Тума – Касимов (МЕТК) | Казанское направление МЖД | к югу-западу от д. Кошерово |
| 50 | автомобильный мост | Москва – Егорьевск – Тума – Касимов (МЕТК) | р. Гжелка | с. Гжель |
| 51 | автомобильный мост | Москва – Егорьевск – Тума – Касимов (МЕТК) | р. Дорка | д. Жирово |
| 52 | автомобильный мост | Москва – Егорьевск – Тума – Касимов (МЕТК) | р. Сеченка | c. Карпово |
| 53 | автомобильный мост | Москва – Егорьевск – Тума – Касимов (МЕТК) | ручей | к югу от д. Сидорово |
| 54 | автомобильный мост | Устиновка – Аксеново – Электроугли | р. Вьюнка | д Аксёново |
| 55 | автомобильный мост | Устиновка – Аксеново – Электроугли | ручей | к югу от д. Аксёново |
| 56 | автомобильный мост | Дубки – Строкино | р. Вьюнка | к югу с. Строкино |
| 57 | автомобильный мост | Дубки – Строкино | р. Вьюнка | с. Строкино |
| 58 | автомобильный мост | Осеченки – Копнино | р. Вьюнка | к северу от с. Зюзино |
| 59 | автомобильный мост | Осеченки – Копнино | р. Малиновка | д Копнино |
| 60 | путепровод | Москва – Егорьевск – Тума – Касимов (МЕТК) | Казанское направление МЖД | д.п. Родники |
| 61 | автомобильный мост | Москва – Егорьевск – Тума – Касимов (МЕТК) | р. Македонка | д Вялки |
| 62 | автомобильный мост | Кратово – Хрипань | р. Хрипань | д.Хрипань |
| 63 | Вид транспортного инженерного сооружения | Автомобильная дорога | Пересечение | Местоположение |
| 64 | автомобильный мост | Велино – Сельвачево | р. Нищенка | к северо-западу от д. Верхнее Велино |
| 65 | автомобильный мост | «Раменское – Донино» – Рыбхоз | р. Донинка | д. Поповка |
| 66 | автомобильный мост | Островцы – Верея | р. Быковка | на юге д. Верея |
| 67 | автомобильный мост | Островцы – Верея | р. Пехорка | к северо-западу от пос. Спартак |
| 68 | автомобильный мост | М-5 «Урал» | р. Пахра | к востоку от д. Нижнее Мячково |
| 69 | автомобильный мост | Константиново – Сельвачево | р. Жданка | д. Ждановское |
| 70 | автомобильный мост | Константиново – Сельвачево | р. Жданка | к северу от д. Сельвачево |
| 71 | автомобильный мост | Никоновское – Чекменево | р. Северка | с. Никоновское |
| 72 | автомобильный мост | М-5 «Урал» – Ульянино | р. Ольховка | с.Ульянино |
| 73 | автомобильный мост | М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск, обход г. Бронницы, Коломна, км 36 + 400 - км 59 + 410, км 86 + 930 - км 98 + 055 | р. Велинка | д. Нижнее Велино |
| 74 | автомобильный мост | «ММК – Раменское» – Софьино | р. Хрипань | на западе г. Раменское |
| 75 | автомобильный мост | ММК – Раменское | р. Гжелка | в южной части г. Раменское |
| 76 | автомобильный мост | «ММК – Раменское» – Малахово – Рыбаки | р. Гжелка | на северной границе с. Малахово |
| 77 | автомобильный мост | ул. Вялковская | р. Македонка | к югу от д.п. Родники |
| 78 | автомобильный мост | Родники – Быково – ул. Опаринская | р. Македонка | на северной границе п. Удельная |
| Местного значения |  |  |  |  |  |
| 79 | автомобильный мост | проезд к загородному комплексу | р. Донинка | к югу от д. Дементьево |
| 80 | автомобильный мост | ул. Школьная | р. Донинка | с. Игумново |
| 81 | автомобильный мост | ул. Заречная | р. Донинка | с. Игумново |
| 82 | автомобильный мост | ул. Центральная | ручей | д. Минино |
| 83 | автомобильный мост | ул. Центральная | р. Карповка | д. Коняшино |
| 84 | автомобильный мост | проезд к СНТ | р. Карповка | с. Гжель |
| 85 | автомобильный мост | ул. Центральная | р. Вьюнка | с. Зюзино |
| 86 | автомобильный мост | ул. Заречная | р. Хрипань | п. Кратово |
| 87 | автомобильный мост | ул. Центральная | р. Хрипань | п. Кратово |
| 88 | автомобильный мост | пр. Транспортный | р. Дергаевка | д. Дергаево |
| 89 | автомобильный мост | ул. Лесная | р. Дергаевка | д. Поповка |
| 90 | автомобильный мост | ул. Запрудная | р. Донинка | д. Поповка |
| 91 | автомобильный мост | ул. Запрудная | р. Донинка | д. Поповка |
| 92 | автомобильный мост | ул. Рыбхозная | р. Донинка | д. Старково |
| 93 | автомобильный мост | улица в д. Сельвачево | ручей | д. Сельвачево |
| 94 | автомобильный мост | Нащекино – Воловое – Головино | р. Гнилуша | к югу от д. Нащекино |
| 95 | автомобильный мост | улица в с. Степановское | р. Песочня | с. Степановское |
| 96 | автомобильный мост | улица в д. Нестерово | пруд | д. Нестерово |
| 97 | автомобильный мост | Дьяково – Сельцо – Кочина Гора – Пушкино | р. Нищенка | к востоку от д. Сельцо |
| 98 | автомобильный мост | «Велино – Сельвачево» – Васильево | р. Велинка | к востоку от д. Дьяково |
| 99 | автомобильный мост | улица в с. Петровское | р. Велинка | с. Петровское |
| 100 | автомобильный мост | ул. Парковая | р. Хрипань | д. Хрипань |
| 101 | автомобильный мост | улица в п. Удельная | р. Македонка | п. Удельная |

Всего на УДС Раменского г.о. установлен 71 светофорный объект, их расположение приведено в таблице 1.3.3.

Таблица 1.3.3 – Перечень светофорных объектов Раменского г.о.

| № п/п | Место расположения светофорных объектов |
| --- | --- |
| 1 | Советская ул. - Праволинейная ул. |
| 2 | Раменское ш. - ул. Баумана |
| 3 | ул. Космонавтов - Северное ш. - ул. Левашова |
| 4 | Сосновая ул. - ул. Чугунова - Народная ул. |
| 5 | ул. Чугунова - ул. Левашова - Спортивный пр-д |
| 6 | ул. Михалевича - ул. Гурьева |
| 7 | ул. Михалевича - Транспортный пр-д |
| 8 | ул. 100-й Свирской Дивизии - ул. Серова |
| 9 | Красноармейская ул. - Транспортный пр-д |
| 10 | Красноармейская ул. - ул. Гурьева |
| 11 | Донинское ш. - Северное ш. |
| 12 | Северное ш. - ул. Народное имение |
| 13 | Донинское ш . - Рыбхозное ш. |
| 14 | перекресток Егорьевское ш.- 46Н-09223 |
| 15 | Егорьевское ш. - 46К-7181 |
| 16 | Старое Егорьевское ш. - Егорьевское ш. |
| 17 | Егорьевское ш. - Донинское ш. |
| 18 | Егорьевское ш. - А-107 |
| 19 | ул. Гагарина - ул. Театральная |
| 20 | ул. Гагарина - ул. Лацкова |
| 21 | ул. Гагарина - ул. Келдыша |
| 22 | Жуковское ш. - Островецкое ш. |
| 23 | перекресток Володарское ш. - Старорязанское ш. |
| 24 | перекресток А-107 - 46К-5041 |
| 25 | перекресток М-5 Урал - а/д на Рыболово |
| 26 | М-5 Урал - а/д на мкр. Горка |
| 27 | М-5 Урал - 46Н-09240 |
| 28 | М-5 Урал, остановка "Стариково 3" |
| 29 | перекресток М-5 Урал - а/д на Ульянино |
| 30 | М-5 Урал - а/д на Никитское |
| 31 | М-5 Урал - а/д на Совхоз "Степановский" |
| 32 | перекресток М-5 Урал - А-108 |
| 33 | перекресток А-107 - 46К-5052 |
| 34 | Центральная ул. - Школьная ул. |
| 35 | А-107 - 46Н-09256 |
| 36 | Центральная ул., остановка "Тепличный комбинат" |
| 37 | пересечение Центральная ул. - Тураевское ш. |
| 38 | пересечение Новорязанское ш. - Островецкое ш. |
| 39 | пересечение Новорязанское ш. - Школьная ул., остановка "Островцы-1" |
| 40 | Новорязанское ш., остановка "Заозерье" |
| 41 | Новорязанское ш., остановка "Сельцо" |
| 42 | А-107 - 46К-5300 |
| 43 | А-107-46К-5003 |
| 44 | ул. КИМ - Октябрьская ул. |
| 45 | ост. "Морозово-2" (д. Морозово, д.53) |
| 46 | ост. "Боршева 2" (д. Боршева, д.21) |
| 47 | ост. "Вохринка-2" (д. Вохринка, д.98) |
| 48 | км 4.500 а/д ММК - Раменское |
| 49 | г. Раменское, ул. 100-й Свирской Дивизии - ул. Москворецкая |
| 50 | г. Раменское, ул. Десантная - ул. 100-й Свирской Дивизии |
| 51 | г. Раменское, ул. Михалевича - ул. Советская |
| 52 | г. Раменское, ул. Карла Маркса - ул. Михалевича |
| 53 | г. Раменское, Фабричный проезд (ж/д станция "Фабричная") |
| 54 | г. Раменское, ул. Чугунова - ул. Мира |
| 55 | г. Раменское, ул. Северное шоссе, выезд от стадиона "Сатурн" |
| 56 | а/д "Кратово - Раменское" - ул. Горького, пос. Кратово |
| 57 | а/д пос. Кратово, Раменское ш. - ул. Старомосковская |
| 58 | км 32.200 а/д Москва - Жуковский (Раменский городской округ), д. Верея |
| 59 | км 33.500 а/д Москва-Жуковский, п. Быково |
| 60 | км 33.400 а/д Москва-Жуковский, пос. Быково, Быковское ш., остановка "Керосиновая лавка" |
| 61 | км 31.000 а/д Москва - Жуковский |
| 62 | км 0.700, а/д "Москва - Жуковский" - аэропорт Быково (пос. Удельная, школа № 33) |
| 63 | км 4.340 а/д Родники - Быково - ул. Опаринская |
| 64 | км 9.317 а/д Москва - Егорьевск - Тума - Касимов (МЕТК) г. Родники, ул. Шоссейная |
| 65 | км 10.288 а/д "Москва-Егорьевск-Тума-Касимов" (МЕТК), Раменский городской округ (а/д Р-105 Егорьевское шоссе) |
| 66 | км 12.340 а/д Егорьевское шоссе (Осеченская школа) |
| 67 | км 18.450 а/д Москва - Егорьевск - Тума - Касимов |
| 68 | км 40.610 а/д Москва- Егорьевск-Тума-Касимов, с.п. Гжельское |
| 69 | км 41.070 а/д Егорьевское шоссе |
| 70 | км 46.340 а/д Егорьевское шоссе |
| 71 | км 3.450 а/д М-5 "Урал" - п. Володарского - Каширское шоссе |

С целью увеличения пропускной способности на ряде улиц организовано одностороннее движение. Перечень дорог и улиц города с односторонним движением представлен в таблице 1.3.4.

Таблица 1.3.4 – Перечень дорог и улиц с односторонним движением транспортных средств

| № п/п | Название улицы | Участок с односторонним движением | Направление движения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Гагарина | от ул. Гастелло до ул. Туполева | от ул. Гастелло до ул. Туполева |
| 2 | Первомайская ул. | от ул. КИМ до ул. Московская | от ул. КИМ до ул. Московская |
| 3 | ул. 7-й Дивизии, ул. Чугунова | от ул. Дмитриева до ул. Левашова | от ул. Дмитриева до ул. Левашова |
| 4 | Спортивный пр-д, Фабричный пр-д | от ул. Левашова до ул. Дмитриева | от ул. Левашова до ул. Дмитриева |
| 5 | Вокзальная ул., ул. Ногина | от ул. Дмитриева до ул. Карла Маркса | от ул. Дмитриева до ул. Карла Маркса |
| 6 | Советская ул. | от ул. Михалевича до ул. Карла Маркса | от ул. Михалевича до ул. Карла Маркса |
| 7 | Раменская ул. | от ул. Гагарина до ул. Электрофикации | от ул. Гагарина до ул.Электрофикации |
| 8 | ул. Новостройка | от ул. Левашова до ул. Мира | от ул. Левашова до ул.Мира |
| 9 | ул. Октябрьская | от ул. Березовая Просека в Дергаево | от ул. Березовая Просека в Дергаево |
| 10 | ул. Свободы | от ул. Гурьева в жилой квартал (вдоль Донинского ш.) | от ул. Гурьева в жилой квартал (вдоль Донинского ш.) |
| 11 | ул. Овражная | от ул. Туполева до ул. Высоковольтная | от ул. Туполева до ул. Высоковольтная |
| 12 | ул. Заводская | от местного проезда до д. 10Б | вдоль ул. Центральная (от д.1 до д.10Б) |

Для повышения уровня безопасности дорожного движения на территории городского округа установлены средства фото- и видеофиксации нарушений ПДД, работающих в автоматическом режиме (Таблица 1.3.5).

Таблица 1.3.5 – Адресный перечень мест установки стационарных комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД

| № п/п | Адреса расположения комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД |
| --- | --- |
| 1 | а/д «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов», 10км+880м, из Москвы |
| 2 | а/д «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов», 11км+360м, в Москву |
| 3 | а/д «Москва-Жуковский», 27км+600м, из Москвы |
| 4 | а/д «Москва-Жуковский», 32км+110м, в Москву |
| 5 | а/д «Москва-Жуковский», 32км+120м, из Москвы |
| 6 | а/д «Раменское-Донино», 1км+050м, в Раменское |
| 7 | а/д «Раменское-Донино», 1км+050м, из Раменского |
| 8 | г. Раменское ул. Михалевича 2км+100м в г. Раменское |
| 9 | г. Раменское ул. Михалевича 3км+180м из г. Раменское |
| 10 | г. Раменское, Северное шоссе, 2км+150м, в направлении Донинского шоссе |
| 11 | г. Раменское, Фабричный проезд, 0км+800м |
| 12 | г. Раменское, Фабричный проезд, 1км+100м, в обратном направлении |
| 13 | г. Раменское, ул. Красноармейская, 1км+180 м |
| 14 | г. Раменское, ул. Красноармейская, 1км+700 м |
| 15 | г. Раменское, ул. А. Перелета, 0км+250м |
| 16 | а/д «ММК-Раменское», 12км+975м, в направлении ММК |
| 17 | а/д М-5 «Урал», 31км+660м, в Москву |
| 18 | а/д М-5 «Урал», 30км+823м, н.п. Островцы, в Москву |
| 19 | а/д М-5 «Урал», 36км+688м, из Москвы |
| 20 | а/д М-5 «Урал», 37км+629м, из Москвы |
| 21 | а/д М-5 «Урал», 40км+342м, в Москву |
| 22 | а/д М-5 «Урал», 39км+370м, в Москву |
| 23 | а/д М-5 «Урал», 39км+534м, из Москвы |
| 24 | а/д М-5 «Урал», 40км+636м, из Москвы |
| 25 | а/д М-5 «Урал», 42км+750м, в Москву |
| 26 | а/д М-5 «Урал», 41км+928м, в Москву |
| 27 | а/д М-5 «Урал», 42км+750м, из Москвы |
| 28 | а/д М-5 «Урал», 44км+109м, из Москвы |
| 29 | а/д М-5 «Урал», 46км+300м, из Москвы |
| 30 | а/д М-5 «Урал», 45км+300м, в Москву |
| 31 | а/д М-5 «Урал», 44км+350м, в Москву |
| 32 | а/д М-5 «Урал», 46км+100м, в Москву |
| 33 | а/д М-5 «Урал», 44км+700м, в Москву |
| 34 | а/д М-5 «Урал», 47км+540м, в Москву |
| 35 | а/д М-5 «Урал», 47км+1030м, из Москвы |
| 36 | а/д М-5 «Урал», 48км+120м, из Москвы |
| 37 | а/д М-5 «Урал», 49км+160м, из Москвы |
| 38 | а/д М-5 «Урал», 50км+700м, в Москву |
| 39 | а/д М-5 «Урал», 51км+170м, из Москвы |
| 40 | а/д М-5 «Урал», 53км+047м, в Москву |
| 41 | а/д М-5 «Урал», 51км+650м, в Москву |
| 42 | а/д М-5 «Урал», 69км+200м, из Москвы |
| 43 | а/д М-5 «Урал», 69км+800м, н.п. Старниково, из Москвы |
| 44 | а/д М-5 «Урал», 72км+500м, в Москву |
| 45 | а/д М-5 «Урал», 71км+500м, в Москву |
| 46 | а/д М-5 «Урал», 74км+426м, из Москвы |
| 47 | а/д М-5 «Урал», 69км+700 м, в Москву |
| 48 | а/д М-5 «Урал», 78км+000м, в Москву |
| 49 | а/д М-5 «Урал», 80км+300м, из Москвы |
| 50 | а/д М-5 «Урал» (старое направление), 37км+250м, н.п Чулково, из Москвы |
| 51 | а/д М-5 «Урал» (старое направление), 38км+275м, н.п Чулково, из Москвы |
| 52 | а/д А-107 «Московское малое кольцо»,148км+503м, н.п. Петровское, внешняя сторона/внутренняя сторона |
| 53 | а/д М-5 «Урал», 34км+186м, из Москвы |
| 54 | а/д А-107 "Московское малое кольцо", 153км+142м, внешняя сторона/внутренняя сторона |
| 55 | а/д А-107 «Московское малое кольцо», 166км+287м, н.п. Малышево, внутренняя сторона/внешняя сторона |
| 56 | а/д «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов», 10км+160м, н.п. Вялки, в Москву/из Москвы |
| 57 | а/д «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов», 13км+200м, в Москву |
| 58 | а/д «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов», 26км+270м, н.п. Донино, в Москву/из Москвы |
| 59 | а/д «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов», 41км+645м, н.п. Ново-Харитоново, в Москву/из Москвы |
| 60 | а/д «Кратово-Хрипань», 2км+650м |
| 61 | а/д «Москва-Жуковский», 33км+900м, н.п. Быково, в Москву/из Москвы |
| 62 | а/д «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов», 37км+510м, н.п. Речицы, в Москву |
| 63 | а/д «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов», 38км+445м, н.п. Речицы, из Москвы |
| 64 | а/д «Москва - Жуковский - подъезд к а/п «Быково», 1км+900м, н.п. Удельная, в Москву/из Москвы |
| 65 | а/д «Москва - Егорьевск - Тума - Касимов», 12км+500м, из Москвы |
| 66 | а/д «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов», 16км+200м, н.п. Шмеленки, в Москву |
| 67 | а/д «Москва - Егорьевск - Тума - Касимов», 9км+930м, из Москвы/в Москву |
| 68 | а/д «Москва - Егорьевск - Тума - Касимов», 28км+680м, в Москву |
| 69 | а/д «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов», 27км+254м, н.п. Донино, в Москву/из Москвы |
| 70 | а/д «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов», 33км+283м, н.п. Гжель, в Москву/из Москвы |
| 71 | а/д «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов», 34км+650м, н.п. Трошково, в Москву/из Москвы |
| 72 | а/д «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов», 12км+500м, н.п. Осеченки, из Москвы |
| 73 | а/д "Москва-Егорьевск-Тума-Касимов", 44км+410м, н.п. Карпово, в Москву/из Москвы |
| 74 | а/д "Москва-Жуковский"-проезд к а/п "Быково", 0км+700м, в Москву |
| 75 | а/д "Островцы-Верея", 3км+200м, н.п. Верея, к М-5 "Урал"/ от М-5 "Урал" |
| 76 | а/д М-5 "Урал"- п. Володарского, 2км+975м, в сторону Каширского ш. |
| 77 | а/д «М-8 «Холмогоры»-Сергиев Посад -М-8 «Холмогоры», 25км+340м, н.п. Рогачево, в Москву |
| 78 | г. Раменское, ул. Холодово, 0км+392м, от ул. Народная |
| 79 | г. Раменское, ул. Холодово, 0км+392м, к ул. Народная |
| 80 | а/д "Раменское -станция Бронницы-ММК", 8км+750м, к н.п. Малышево |
| 81 | а/д "Раменское-станция Бронницы-ММК", 4км+750м, н.п. Загорново, к н.п.Дружба |
| 82 | а/д "Раменское-станция Бронницы-ММК", 4км+750м, к н.п. Дубовая Роща |
| 83 | а/д "Раменское-станция Бронницы-ММК", 1км+145м, в Раменское/к н.п. Дубовая Роща |
| 84 | а/д «ММК-Раменское», 14км+850м, н.п. Клишева, к ул. 100-й Свирской Дивизии |
| 85 | г. Раменское, ул. Народное имение, 0км+364м, к ул. Красноармейская/к Северному шоссе |
| 86 | г. Раменское, ул. Народное имение, 0км+370м, к ул. 100-й Свирской Дивизии/от ул. 100-й Свирской Дивизии |
| 87 | г. Раменское, Транспортный проезд, 1км+758м, к ул. Михалевича |
| 88 | г. Раменское, Транспортный проезд, 0км+999м, от ул. Михалевича |
| 89 | г. Раменское, ул. Левашова, 0км+200м, от Северного шоссе /к Северному шоссе |
| 90 | г. Жуковский, ул. Туполева, д.30а, в Москву |
| 91 | а/д М-5 «Урал», Рязанское ш., 61км+100м, н.п.Вохринка, в Москву |
| 92 | ул. Центральная напротив д.77 |
| 93 | пос. с/х. "Сафоновский" ул. 2-я Новошоссейная и ул. Садовая д1/2 |
| 94 | н.п. Гжелка |
| 95 | 2км а/д Раменское- Донино |
| 96 | п. Родники ул. Шоссейная |
| 97 | ул. Горячева, д.23 |
| 98 | п. Родники ул. Трудовая |
| 99 | п. Кратово, Раменское шоссе |
| 100 | д. Хрипань, старое Егорьевское шоссе |
| 101 | ул. Энгельса |
| 102 | ул. Победы, д.6 |
| 103 | ул. Муромская, д.7 |
| 104 | ул. Молодцова, д.26 |
| 105 | ул. КИМ, д.48 |
| 106 | ул. Московская |
| 107 | ул. Театральная |
| 108 | ул. Солнечная |
| 109 | ул. Интернациональная, д.4, ж/д переезд |
| 110 | Южный пр-т, д.2, ж/д переезд |
| 111 | ул. Праволинейная д.51/1 |

Эксплуатационное состояние ТСОДД должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля».

В ГОСТ Р 50597-2017 предъявляются следующие требования:

к дорожным знакам

- Дороги и улицы должны быть обустроены дорожными знаками по ГОСТ 32945-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования», изображения, символы и надписи, фотометрические и колометрические характеристики которых должны соответствовать ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования», знаками переменной информации - по ГОСТ 32865-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Знаки переменной информации». Знаки должны быть установлены по ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» в соответствии с утвержденным проектом (схемой) организации дорожного движения.

- Лицевая поверхность дорожного знака не должна иметь загрязнений и снежно-ледяных отложений, затрудняющих распознавание его символов или надписей, которые должны быть удалены в течение одних суток с момента обнаружения.

- Дорожные знаки и знаки переменной информации не должны иметь дефектов и др.

к дорожной разметке

- Дороги и улицы должны иметь дорожную разметку по ГОСТ 32953-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Технические требования», форма, размеры и цвет которой должны соответствовать ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования». Разметка должна быть нанесена по ГОСТ Р 52289-2019 в соответствии с утвержденным проектом (схемой) организации дорожного движения.

- Дорожная разметка не должна иметь дефектов.

к дорожным светофорам и звуковым устройствам

- Дорожные светофоры должны соответствовать требованиям ГОСТ 33385-2015 «Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные светофоры. Технические требования», их типы и исполнение - ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний», размещение и режим работы - ГОСТ Р 52289-2019, сигнал звукового устройства, дублирующий разрешающий сигнал светофора для пешеходов - ГОСТ Р ИСО 23600-2013 «Вспомогательные технические средства для лиц с нарушением функций зрения и лиц с нарушением функций зрения и слуха. Звуковые и тактильные сигналы дорожных светофоров».

- Дорожные светофоры и звуковые устройства не должны иметь дефектов.

к дорожным ограждениям и бортовому камню

- Дорожные ограждения должны соответствовать требованиям ГОСТ 33128-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Технические требования» и ГОСТ Р 52607-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования», длины начального и концевого участков ограждений - требованиям ГОСТ Р 52607-2006 и быть установлены по ГОСТ Р 52289-2019.

- Дорожные ограждения и бортовой камень не должны иметь дефектов.

к искусственным неровностям

- Сборно-разборные искусственные неровности должны соответствовать требованиям ГОСТ 32964-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Искусственные неровности сборные. Технические требования. Методы контроля», быть устроены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения» и ГОСТ 33151-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Технические требования. Правила применения». Монолитные искусственные неровности должны быть устроены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52605-2006.

- Сборно-разборные искусственные неровности не должны иметь дефектов.

Воздушный транспорт

Состав объекта единой системы организации воздушного движения, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 50:23:0040557:2, представлен в таблице 1.3.6.

Таблица 1.3.6 – Состав объекта единой системы организации воздушного движения на территории Раменского г.о. (земельный участок с кадастровым номером 50:23:0040557:2)

| Адрес земельного участка | Объекты недвижимого имущества, расположенные на земельном участке |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п | Наименование объекта | Кадастровый номер объекта |
| Московская область, Раменский городской округ, планировочный район Ганусовское | 1 | благоустройство участка «Скала» | 50:23:0040557:15 |
|  | 2 | автодорога подъездная к объекту «Скала» | 50:23:0040557:14 |
|  | 3 | агрегатная | 50:23:0040557:13 |
|  | 4 | здание-башня «Скала» | 50:23:0040557:18 |
|  | 5 | топливохранилище | 50:23:0040557:17 |

Состав объекта единой системы организации воздушного движения, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 50:23:0040327:1, представлен в таблице 1.3.7.

Таблица 1.3.7 – Состав объекта единой системы организации воздушного движения на территории Раменского г.о. (земельный участок с кадастровым номером 50:23:0040327:1)

| Адрес земельного участка | Объекты недвижимого имущества, расположенные на земельном участке |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п | Наименование объекта | Кадастровый номер объекта |
| Московская область, Раменский городской округ, д. Чулково | 1 | техническое здание | 50:23:0000000:36009 |
|  | 2 | ёмкость ГСМ | 50:23:0000000:36021 |
|  | 3 | мачта ВРЛ | 50:23:0000000:36018 |
|  | 4 | железобетонное ограждение с козырьком, воротами и калиткой | 50:23:0000000:135402 |
|  | 5 | здание-общежитие | 50:23:0000000:36012 |
|  | 6 | вагон-столовая | 50:23:0000000:36011 |
|  | 7 | внутриплощадочные автодороги и площадки | 50:23:0000000:36020 |
|  | 8 | мачта ПРЛ | 50:23:0000000:36023 |
|  | 9 | площадка Роддомов | 50:23:0000000:36019 |
|  | 10 | подъезд к складу ДОК | 50:23:0000000:36026 |
|  | 11 | артскважина | 50:23:0000000:36027 |
|  | 12 | пожарный водоём | 50:23:0000000:36017 |
|  | 13 | трансформаторная подстанция | 50:23:0000000:36010 |
|  | 14 | кунг ПАУ 1 | 50:23:0000000:133422 |
|  | 15 | домик передвижной 2-х местный шведский | 50:23:0000000:36008 |
|  | 16 | выгреб | 50:23:0000000:135170 |
|  | 17 | штакетное ограждение | 50:23:0000000:157607 |
|  | 18 | павильон над артскважиной | 50:23:0000000:36014 |
|  | 19 | дорога | 50:23:0000000:136688 |
|  | 20 | склад типа ДОК | 50:23:0000000:36013 |

В соответствии с СТП ТО МО на территории Раменского городского округа расположены:

- планировочный район Островецкое, аэродром «Мячково», является аэродромом авиации общего назначения и предназначена для полётов самолётов со взлётным весом до 5700 кг и вертолётов всех типов. Аэродром имеет ВПП с искусственным покрытием 1400х35 м и обеспечивает полеты и базирование спортивной авиации;

- планировочный район Ульянинское, посадочная площадка авиации общего назначения «Лысцево», расположенная на северной границе д. Лысцево;

- планировочный район Рыболовское, посадочная площадка авиации общего назначения «Морозово», расположенная восточнее д. Морозово;

- планировочный район Островецкое, вертолётная площадка «Кондор», расположенная на территории аэродрома «Мячково»;

- планировочный район Чулковское, вертолётная площадка «Еганово», расположенная западнее с. Еганово, на территории Раменского горнообогатительного комбината (РГОК);

- планировочный район Раменское, вертолётная площадка «РПЗ», расположенная в г. Раменское, на территории АО «Раменский приборостроительный завод».

Водный транспорт

По территории Раменского городского округа протекает река Москва, на которой расположено гидротехническое сооружение Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации – гидроузел Москворецко-Окской системы по Московской области «Софьино».

Трубопроводный транспорт

По территории Раменского городского округа проходят коммуникации АО «Транснефть – Верхняя Волга»: магистральный нефтепродуктопровод (далее по тексту – МНПП) «Рязань – Москва» и участок Московского кольцевого нефтепродуктопровода.

МНПП «Рязань – Москва» предназначен для приема нефтепродуктов (бензин, топливо ТС-1 и дизельное топливо) от Рязанского нефтеперерабатывающего завода и из МНПП «Новинки – Рязань», а также для перекачки бензина и дизельного топлива по магистральным нефтепродуктопроводам на линейную производственно-диспетчерскую станцию (далее по тексту – ЛПДС) «Володарская». Диаметр трубопроводов – 350 мм и 500 мм.

В соответствии с правилами охраны магистральных трубопроводов, для исключения возможности повреждения трубопроводов, вдоль них устанавливаются охранные зоны в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны. В соответствии с «СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*», утвержденный Приказом Госстроя от 25.12.2012 № 108/ГС магистральный нефтепродуктопровод «Рязань – Москва» относится к III классу, расстояние от оси крайней нитки нефтепродуктопровода до населённых пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий должно составлять не менее 100 м.

Линейная часть Московского кольцевого нефтепродуктопровода состоит из трех параллельно идущих трубопроводов диаметром 350 мм. На нефтепродуктопроводе, вблизи с. Константиново, расположена ЛПДС «Володарская». По трубопроводам транспортируется бензин, авиационный керосин и дизельное топливо.

В соответствии с правилами охраны магистральных трубопроводов, для исключения возможности повреждения трубопроводов, вдоль них устанавливаются охранные зоны в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны. В соответствии с «СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*», утвержденный Приказом Госстроя от 25.12.2012 № 108/ГС кольцевой нефтепродуктопровод относится к III классу, расстояние от оси крайней нитки нефтепродуктопровода до населённых пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий должно составлять не менее 100 м.

Любые работы в охранной зоне могут проводиться только по письменному разрешению эксплуатирующей организации.

Строительство каких-либо объектов в зоне минимально допустимых расстояний до объектов трубопровода категорически запрещено, размещенные объекты подлежат сносу за счет средств виновных лиц.

Характеристика сети дорог, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог

Протяженность автомобильных дорог общего пользования по территории Раменского городского округа составляет:

- дорог федерального значения 154,30 км;

- дорог регионального значения 486,97 км;

- дорог местного значения 1842,7 км.

Перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения, проходящих по территории Раменского городского округа, приведен в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1 – Перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения, проходящих по территории Раменского городского округа

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Протяженность в границах г.о. | Категория | Полос движения | Ширина полосы отвода | Придорожная полоса | Ширина проезжей части, м | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Автомагистраль общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | А-113 «ЦКАД» | 56,4 | IА | 4 | 65 | 100 | 15,0 | асфальтобетон |
|  | Обычные автомобильные дороги общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | М-5 «Урал» | 45,5 | IА, IБ, II | 4 | 65 | 100 | 28,5 | асфальтобетон |
| 3 | А-107 «ММК» | 46,1 | II | 2 – 4 | 49 | 75 | 7,5 – 14,0 | асфальтобетон |
| 4 | А-108 «МБК» | 6,3 | II | 2 | 49 | 50, 75 | 7,0 | асфальтобетон |
|  | Итого: | 154,3 |  |  |  |  |  |  |

Связи внутри городского округа осуществляются по региональной сети автомобильных дорог, находящихся в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор».

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения и улиц регионального значения, проходящих по территории Раменского городского округа и числящихся в «Перечне автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области» (утвержден постановлением Правительства Московской области от 5 августа 2008 г. № 653/26), приведен в таблице 1.4.2.

Таблица 1.4.2 – Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения и улиц регионального значения, проходящих по территории городского округа

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Протяженность в границах г.о. | Категория | Полос движения | Ширина полосы отвода | Придорожная полоса, м | Ширина проезжей части, м |  | Тип покрытия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обычные автомобильные дороги общего пользования регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Панино – Малино» – Никоновское | 4,309 | IV | 2 | 35 | 50 | 7,8 |  | асфальтобетон |  |  |
| 2 | Панино – Малино | 13,036 | III | 2 | 46 | 50 | 8,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 3 | Москва – Егорьевск – Тума – Касимов (МЕТК) | 31,928 | II | 2 | 49 | 75 | 10,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 4 | Раменское – ст. Бронницы – ММК | 10,895 | III | 2 | 46 | 50 | 9,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 5 | Подъезд к Сафоновскому переезду | 0,361 | III | 2 | 46 | 50 | 8,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 6 | Кратово – Раменское | 3,625 | III | 2 | 46 | 50 | 8,5 |  | асфальтобетон |  |  |
| 7 | Велино – Сельвачево | 20,357 | IV | 2 | 35 | 50 | 7,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 8 | Раменское – Донино | 6,360 | III | 2 | 46 | 50 | 9,3 |  | асфальтобетон |  |  |
| 9 | М-5 «Урал» – Дурниха | 9,340 | IV | 2 | 35 | 50 | 7,4 |  | асфальтобетон |  |  |
| 10 | ММК – Раменское | 14,795 | III | 2 | 46 | 50 | 7,8 |  | асфальтобетон |  |  |
| 11 | ММК – Пласкинино – Надеждино | 7,883 | IV | 2 | 35 | 50 | 9,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 12 | ММК – Фенино – Глебово – Речицы | 5,173 | IV | 2 | 35 | 50 | 5,5 – 7,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 13 | «МЕТК» – ст. Гжель | 0,950 | IV | 2 | 35 | 50 | 7,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 14 | «Панино – Малино» – Семеновское | 8,420 | IV | 2 | 35 | 50 | 7,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 15 | М-5 «Урал» – Татаринцево | 4,365 | IV | 2 | 35 | 50 | 6,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 16 | М-5 «Урал» – Рыболово – Михеево – М-5 «Урал» | 13,983 | IV | 2 | 35 | 50 | 6,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 17 | М-5 «Урал» – Вохринка | 0,604 | IV | 2 | 35 | 50 | 6,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 18 | «М-5 «Урал» – Софьино – Дурниха» – Вертячево | 1,850 | IV | 2 | 35 | 50 | 6,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 19 | «ММК – Раменское» – Софьино – Малахово | 1,377 | IV | 2 | 35 | 50 | 6,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 20 | ММК – Бояркино | 2,020 | IV | 2 | 35 | 50 | 7,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 21 | Никулино – Колупаево | 5,738 | IV | 2 | 35 | 50 | 7,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 22 | ММК – Юрово – Шерстебаза | 1,290 | V | 2 | 33 | 25 | 6,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 23 | «Раменское – Донино» – Дементьево» – Игумново | 2,083 | IV | 2 | 35 | 50 | 7,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 24 | «ММК – Раменское» – Малахово – Рыбаки | 5,787 | IV | 2 | 35 | 50 | 6,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 25 | «МЕТК» – Кузяево | 3,283 | IV | 2 | 35 | 50 | 7,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 26 | «Панино – Малино» – Никоновское – Большое Ивановское | 4,660 | IV | 2 | 35 | 50 | 6,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 27 | Кратово – Хрипань | 5,747 | IV | 2 | 35 | 50 | 7,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 28 | «Раменское – Донино» – Рыбхоз | 6,152 | IV | 2 | 35 | 50 | 8,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 29 | «МЕТК» – Захарово | 3,601 | IV | 2 | 35 | 50 | 7,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 30 | «ММК – Раменское» – Софьино | 6,380 | IV | 2 | 35 | 50 | 7,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 31 | ММК – Григорово – Гжель | 7,947 | IV | 2 | 35 | 50 | 7,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 32 | «ММК – Пласкинино – Надеждино» – Меткомелино | 3,255 | IV | 2 | 35 | 50 | 7,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 33 | «М-5 «Урал» – Ульянино | 3,054 | IV | 2 | 35 | 50 | 7,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 34 | Бритовский подъезд | 2,483 | V | 2 | 33 | 25 | 7,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 35 | «Панино – Малино» – Семеновское – Левино | 0,807 | IV | 2 | 35 | 50 | 6,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 36 | «ММК – Григорово – Гжель» – ст. Гжель | 2,450 | IV | 2 | 35 | 50 | 4,5 |  | асфальтобетон |  |  |
| 37 | «М-5 «Урал» – Софьино – Дурниха» – паром | 0,225 | IV | 2 | 35 | 50 | 5,5 |  | асфальтобетон |  |  |
| 38 | Никоновское – Чекменево (ул. Пионерская) | 0,726 | V | 2 | 33 | 25 | 5,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 39 | «Раменское – Донино» – Дементьево | 3,147 | IV | 2 | 35 | 50 | 5,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 40 | «МЕТК» – Кузяево – Коломино | 2,546 | V | 2 | 33 | 25 | 6,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 41 | «МЕТК» – Бахтеево | 1,378 | IV | 2 | 35 | 50 | 4,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 42 | «МЕТК» – Турыгино | 1,372 | IV | 2 | 35 | 50 | 6,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 43 | ММК – Петровское | 1,650 | V | 2 | 33 | 25 | 4,5 |  | асфальтобетон |  |  |
| 44 | «Раменское – ст. Бронницы – ММК» – Малышево | 1,184 | V | 2 | 33 | 25 | 6,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 45 | «Никулино – Колупаево» – Торопово | 2,681 | V | 2 | 33 | 25 | 4,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 46 | М-5 «Урал» – Давыдово | 1,400 | V | 2 | 33 | 25 | 4,0 |  | цементобетон |  |  |
| 47 | «М-5 «Урал» – Вохринка» – Слободино | 5,340 | V | 2 | 33 | 25 | 5,0 |  | цементобетон |  |  |
| 48 | М-5 «Урал» – Тимонино | 1,880 | V | 2 | 33 | 25 | 6,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 49 | М-5 «Урал» – РАОС | 3,055 | IV | 2 | 35 | 50 | 5,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 50 | М-5 «Урал» – Новомайково | 1,974 | V | 2 | 33 | 25 | 5,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 51 | М-5 «Урал» – Степановское – Аргуново | 3,213 | IV | 2 | 35 | 50 | 5,5 |  | асфальтобетон |  |  |
| 52 | ММК – Федино | 2,607 | V | 1 | 33 | 25 | 5,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 53 | «Раменское – ст. Бронницы – ММК» – Сафоново | 1,528 | V | 2 | 33 | 25 | 6,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 54 | «Рыболово – Михеево» – Бельково | 3,156 | IV | 2 | 35 | 50 | 5,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 55 | М-5 «Урал» – Сабурово | 1,475 | V | 2 | 33 | 25 | 4,5 |  | асфальтобетон |  |  |
| 56 | «М-5 «Урал» – Татаринцево» – Владимировка | 1,496 | V | 2 | 33 | 25 | 6,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 57 | «ММК – Раменское» – Кузнецово | 3,713 | IV | 2 | 35 | 50 | 6,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 58 | ММК – Нащекино | 6,669 | IV | 2 | 35 | 50 | 7,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 59 | «Велино – Сельвачево» – Воскресенское | 4,500 | V | 2 | 33 | 25 | 5,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 60 | «Велино – Сельвачево» – Овчинкино – Ширяево | 0,757 | V | 2 | 33 | 25 | 7,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 61 | Большое Ивановское – Липкино | 2,100 | V | 2 | 33 | 25 | 5,5 |  | асфальтобетон |  |  |
| 62 | Бояркино – Рыбаки | 8,246 | V | 2 | 33 | 25 | 7,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 63 | Никоновское – Чекменево | 2,962 | V | 2 | 33 | 25 | 5,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 64 | «Бояркино – Рыбаки» – Марково | 3,512 | V | 2 | 33 | 25 | 7,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 65 | «Раменское – ст. Бронницы – ММК» – Дубовая Роща | 0,655 | IV | 2 | 35 | 50 | 6,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 66 | М-5 «Урал» – Никитское – центральная усадьба | 1,058 | IV | 2 | 35 | 50 | 7,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 67 | «ММК – Нащекино» – Нащекино | 1,018 | V | 2 | 33 | 25 | 6,0 – 7,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 68 | «ММК – Нащекино» – п. Ганусово | 0,559 | IV | 2 | 35 | 50 | 6,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 69 | «ММК – Нащекино» – Рылеево | 0,932 | IV | 2 | 35 | 50 | 6,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 70 | М-5 «Урал» – Центральная усадьба Ульянино | 1,878 | IV | 2 – 3 | 35 | 50 | 7,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 71 | Устиновка – Аксеново – Электроугли | 9,894 | IV | 2 | 35 | 50 | 6,5 |  | асфальтобетон |  |  |
| 72 | М-5 «Урал» – п. Володарского – Каширское шоссе | 10,098 | III | 2 | 46 | 50 | 7,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 73 | Москва – Жуковский | 4,370 | II | 2 | 49 | 75 | 8,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 74 | «Москва – Жуковский» – аэропорт Быково | 3,894 | III | 2 | 46 | 50 | 7,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 75 | Родники – Быково – ул. Опаринская | 8,427 | IV | 2 | 35 | 50 | 7,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 76 | Островцы – Верея | 4,985 | III | 2 | 46 | 50 | 6,5 |  | асфальтобетон |  |  |
| 77 | Осеченки – Копнино | 4,749 | IV | 2 | 35 | 50 | 7,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 78 | Константиново – Сельвачево | 9,315 | IV | 2 | 35 | 50 | 7,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 79 | Володарского – Константиново | 3,459 | IV | 2 | 35 | 50 | 7,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 80 | Быково – фабрика «Спартак» | 0,618 | IV | 2 | 35 | 50 | 7,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 81 | М-5 «Урал» – Верхнее Мячково | 4,880 | IV | 2 | 35 | 50 | 7,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 82 | «М-5 «Урал» – п. Володарского – Каширское шоссе» – Зеленая Слобода | 1,363 | V | 2 | 33 | 25 | 3,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 83 | «М-5 «Урал» – п. Володарского – Каширское шоссе» – Еганово | 1,622 | IV | 2 | 35 | 50 | 5,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 84 | Дубки – Строкино | 2,359 | IV | 2 | 35 | 50 | 6,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 85 | «Константиново – Сельвачево» – Плетениха | 0,919 | IV | 2 | 35 | 50 | 7,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 86 | Лыткаринское шоссе | 2,206 | III | 2 | 46 | 50 | 10,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 87 | Верея – Быково | 1,808 | IV | 2 | 35 | 50 | 5,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 88 | Зюзино – Полушкино – Новый Милет | 4,574 | IV | 2 | 35 | 50 | 7,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 89 | ст. Быково – п. Щорса | 2,868 | IV | 2 | 35 | 50 | 6,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 90 | Аксеново – Слободка | 0,734 | IV | 2 | 35 | 50 | 5,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 91 | Зеленая Слобода – Константиново | 5,117 | IV | 2 | 35 | 50 | 7,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 92 | Лыткаринское ш. – Верхнее Мячково | 2,173 | IV | 2 | 35 | 50 | 7,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 93 | «Москва – Жуковский» – Михнево | 1,519 | IV | 2 | 35 | 50 | 7,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 94 | Михнево – Опытное Поле | 0,928 | IV | 2 | 35 | 50 | 7,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 95 | ММК – Чечевилово – МБК | 0,874 | III | 2 | 46 | 50 | 7,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 96 | «ММК – Раменское» – ипподром | 0,260 | III | 2 | 46 | 50 | 6,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 97 | М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск, обход г. Бронницы, Коломна, км 36+400 – км 59+410, км 86+930 – км 98+055 | 34,135 | II | 4 | 49 | 75 | 15,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 98 | Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск, км 59+410 – км 68+770 | 8,928 | II | 4 | 49 | 75 | 15,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 99 | Подъезд к объекту по обращению с отходами в Воскресенском муниципальном районе | 0,60 | IV | 2 | 35 | 50 | 7,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| Итого: |  | 444,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магистральные улицы общегородского значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | г. Раменское, ул. Гагарина | 0,487 | МУ | 2 | - | - | 7,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 101 | г. Раменское, ул. Алексея Перелета | 0,953 | МУ | 2 | - | - | 10,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 102 | г. Раменское, ул. Электрификации | 2,303 | МУ | 2 | - | - | 7,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 103 | г. Раменское, ул. Гоголя | 0,703 | МУ | 2 | - | - | 10,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 104 | г. Раменское, ул. 100-й Свирской Дивизии | 2,520 | МУ | 2 | - | - | 10,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 105 | г. Раменское, ул. Сосновая | 0,761 | МУ | 2 | - | - | 12,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 106 | г. Раменское, ул. Народная | 0,564 | МУ | 4 | - | - | 14,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 107 | г. Раменское, ул. Северное шоссе | 3,437 | МУ | 4 | - | - | 14,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 108 | г. Раменское, ул. Холодово | 0,811 | МУ | 2 | - | - | 11,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 109 | г. Раменское, ул. Чугунова | 1,741 | МУ | 4 | - | - | 12,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 110 | г. Раменское, проезд Заводской | 0,247 | МУ | 2 | - | - | 10,5 |  | асфальтобетон |  |  |
| 111 | г. Раменское, проезд Спортивный | 0,390 | МУ | 3 | - | - | 11,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 112 | г. Раменское, проезд Фабричный | 1,508 | МУ | 3 | - | - | 10,5 |  | асфальтобетон |  |  |
| 113 | г. Раменское, ул. Карла Маркса | 0,731 | МУ | 4 | - | - | 13,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 114 | г. Раменское, ул. Гурьева | 2,193 | МУ | 4 | - | - | 12,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 115 | г. Раменское, ул. Михалевича | 3,490 | МУ | 4 | - | - | 15,0 |  | асфальтобетон |  |  |
|  | Итого: | 22,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Магистральные улицы районного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | г. Раменское, ул. Левашова | 0,613 | МУ | 2 | - | - | 12,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 117 | г. Раменское, Народное имение | 2,113 | МУ | 2 | - | - | 7,0 – 17,8 |  | асфальтобетон |  |  |
|  | Итого: | 2,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улицы в жилой застройке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | г. Раменское, ул. 100-й Свирской Дивизии (подъезд к Автодору) | 0,507 | ЖУ | 2 | - | - | 7,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 119 | г. Раменское, ул. Гагарина | 0,815 | ЖУ | 2 | - | - | 7,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 120 | г. Раменское, ул. Коммунистическая | 1,635 | ЖУ | 2 | - | - | 7,0 – 12,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 121 | п. Быково, ул. Праволинейная | 1,190 | ЖУ | 2 | - | - | 7,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 122 | п. Быково, ул. Вялковская | 0,527 | ЖУ | 2 | - | - | 7,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 123 | п. Быково, ул. Пушкинская | 0,206 | ЖУ | 2 | - | - | 7,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 124 | р.п. Ильинский, ул. Праволинейная | 1,616 | ЖУ | 2 | - | - | 7,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 125 | р.п. Ильинский, ул. Театральная | 1,168 | ЖУ | 2 | - | - | 7,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 126 | р.п. Ильинский, ул. Московская | 1,610 | ЖУ | 2 | - | - | 7,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 127 | р.п. Ильинский, ул. Ленинская | 0,180 | ЖУ | 2 | - | - | 4,5 |  | асфальтобетон |  |  |
| 128 | р.п. Ильинский, ул. Ким | 1,869 | ЖУ | 2 | - | - | 7,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 129 | р.п. Ильинский, ул. Октябрьская | 2,405 | ЖУ | 2 | - | - | 7,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 130 | р.п. Ильинский, ул. Ухтомская | 0,974 | ЖУ | 2 | - | - | 7,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 131 | д.п. Кратово, ул. Энгельса | 0,623 | ЖУ | 2 | - | - | 7,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 133 | д.п. Кратово, ул. Интернациональная | 0,667 | ЖУ | 2 | - | - | 7,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| 133 | д.п. Кратово, ул. Старомосковская | 0,800 | ЖУ | 2 | - | - | 7,0 |  | асфальтобетон |  |  |
| Итого: |  | 16,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  | 486,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Улично-дорожная сеть населённых пунктов в подавляющем большинстве не имеет твердого покрытия и пешеходных тротуаров.

При площади территории городского округа в 1397,46 км2 (139 746 га) плотность сети автомобильных дорог общего пользования составляет 0,58 км/км2, что соответствует нормативному показателю (в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Московской области, утверждёнными постановлением Правительства Московской области от 17 августа 2015 года № 713/30, расчетный показатель плотности сети автомобильных дорог общего пользования в Раменском муниципальном образовании должен составлять не менее 0,53 км/км2).

Полоса отвода автомобильных дорог принята согласно постановлению Правительства РФ от 2 сентября 2009 года № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса», приложение № 18 «Средние нормы отвода земель, необходимые для определения границ полосы отвода автомобильных дорог»: для I категории – 65, 72, 81 м; для II категории – 49, 65 м; для III категории – 46 м; для IV категории – 35 м; для V категории – 33 м.

Согласно Федерального закона Российской Федерации от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» для автомобильных дорог общего пользования устанавливаются придорожные полосы, которые откладываются от границы полосы отвода по обе стороны автомобильной дороги. Размер придорожной полосы устанавливается в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития. Для автомобильных дорог, проходящих по территории Раменского городского округа, установлены следующие придорожные полосы: для I и II категории – 75 м; для III и IV категории – 50 м; для V категории – 25 м.

В пределах придорожных полос устанавливается особый режим использования земель, который предусматривает ряд ограничений при осуществлении хозяйственной деятельности в пределах этих полос, для создания нормальных условий эксплуатации автодороги и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и безопасности населения. Схема дорожной сети городского округа представлена на рисунке 1.4.1 и 1.4.2.

Рисунок 1.4.1 – Схема дорожной сети Раменского г.о.

Рисунок 1.4.2 – Схема дорожной сети г. Раменское

Основные проблемы и недостатки существующей сети автомобильных дорог федерального и регионального значения на территории Раменского городского округа Московской области:

- пропускная способность пересечений на основных магистральных направлениях не соответствует существующей интенсивности движения. Уровень загрузки магистралей превышает максимально допустимый, они не в состоянии справиться с транспортным потоком, что приводит к транспортным заторам, особенно в часы «пик»;

- геометрические параметры дорог не соответствуют техническим нормативам и современным требованиям безопасности движения;

- не развита сеть автомобильных дорог, обеспечивающих скоростной режим движения;

- отсутствие необходимого количества пересечений в разных уровнях с автомобильными дорогами разного класса приводит к значительному снижению пропускной способности на участках дорог и перекрестках;

- прохождение участков автомобильных дорог регионального значения через жилые образования, в границах которых они являются практически единственной городской магистралью, приводит к дополнительному росту транспорта на магистралях за счет городского транспорта, ухудшая и без того сложную экологическую ситуацию в населенных пунктах.

В целом состояние дорожной сети следует признать удовлетворительным. Покрытие на большинстве дорог находится в нормальном состоянии. Перегруженные участки наблюдаются в населенных пунктах и на подходах к ним, а также на части дорог, по которым проходит транзитный транспорт.

Основные параметры, характеризующие организацию дорожного движения, определяются в соответствии с методическими рекомендациями по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения в части расчета значений основных параметров дорожного движения, утвержденными приказом Минтранса России от 26.12.2018 № 479.

Порядок мониторинга дорожного движения установлен приказом Минтранса России от 18.04.2019 № 114. Правила определения основных параметров дорожного движения и ведения их учета определены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2018 № 1379.

Перечень показателей, характеризующих дорожное движение и способ их определения приведен в таблице 1.4.3.

Таблица 1.4.3 – Показатели, характеризующие дорожное движение

| № п/п | Показатель | Способ определения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Средняя задержка транспортных средств в движении, час/километр | Расчет средней задержки транспортных средств в движении () осуществляется между следующими друг за другом по одной полосе движения транспортными средствами во временном интервале, превышающем 10 секунд (далее - условия свободного движения) для фактически наблюдаемых условий движения средняя задержка транспортных средств в движении на километр сети дорог () рассчитывается по формуле: где: - средняя задержка транспортных средств в движении на участке дороги, час; - число полос движения в одном направлении для i-го участка дороги; - протяженность i-го участка дороги, километр. Средняя задержка транспортных средств в движении на участке дороги () рассчитывается по формуле: , час, где: - среднее время движения транспортных средств по участку дороги в условиях свободного движения, час. Среднее время движения транспортных средств по участку дороги в условиях свободного движения рассчитывается по формуле: , час, где: - время проезда участка дороги в условиях свободного движения, зафиксированное при i-м проезде транспортного средства, час. |
| 2. | Временной индекс, ед. | Расчет временного индекса () осуществляется для фактически наблюдаемых условий движения и условий свободного движения для фактически наблюдаемых условий движения временной индекс на сети дорог () рассчитывается по формуле: , где: - временной индекс на участке дороги. Временной индекс на участке дороги () рассчитывается по формуле: |
| 3. | Уровень обслуживания дорожного движения | Уровень обслуживания дорожного движения на сети дорог оценивается по шестиуровневой шкале, в соответствии с наблюдаемыми значениями основных параметров дорожного движения (таблица). Уровень обслуживания дорожного движения; Средняя скорость движения транспортных средств на сети дорог (доля скорости свободного движения, %). A; 90. B; 70-90. C; 50-70. D; 40-50. E; 33-40. F; 33. Среднее значение уровня обслуживания для сети дорог определяется на основе значения средней скорости движения транспортных средств на сети дорог. Средняя скорость движения транспортных средств на сети дорог рассчитывается по формуле: , километр/час, где: - значение средней скорости движения транспортных средств на i-м участке дороги, километр/час. |
| 4. | Показатель перегруженности дорог | Показатель перегруженности дорог для участка дороги () рассчитывается по формуле: , где: - суммарная продолжительность сохранения условий движения, соответствующих неудовлетворительным уровням обслуживания дорожного движения E-F на участке дороги, час; - продолжительность наблюдения за участком дороги, час. Показатель перегруженности дорог для сети дорог () рассчитывается по формуле: . |
| 5. | Буферный индекс, ед. | Буферный индекс для участка дороги () рассчитывается по формуле: , где: - среднее время движения по участку дороги, час; - время движения по участку дороги, которое равно или которое превышает время, зафиксированное у 85% транспортных средств, проехавших по данному участку дороги, час. Среднее значение буферного индекса для сети дорог () рассчитывается по формуле: . |
| 6. | Число погибших при ДТП, человек на 100 тысяч человек | Другим примером апостериорных оценок социального риска, обычно представляемых в относительной форме (относительно группы людей определенной численностью), является количество погибших в ДТП на 100 тыс. жителей: RC=N*100000L где N – общее число погибших в ДТП; L – средняя численность населения страны (региона) за рассматриваемый период времени. |

Расчетные значения показателей дорожного движения для Раменского г.о. приведены в таблице 1.4.4.

Таблица 1.4.4 – Параметры дорожного движения для Раменского г.о.

| № п/п | Индикаторы и показатели | 2022 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Средняя скорость движения транспортных средств, км/ч | 32 |
| 2 | Среднее время в пути, мин | 24 |
| 3 | Плотность движения, авт./километр | 10,47 |
| 4 | Средняя задержка транспортных средств в движении на участке дороги, сек | 9,31 |
| 5 | Уровень обслуживания дорожного движения | В |
| 6 | Временной индекс на участке дороги | 1,34 |
| 7 | Буферный индекс для сети дорог | 0,22 |

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 2021 году составила 27,0% против 27,23% в 2020 г. На протяжении оценочного и прогнозного периодов показатель будет улучшаться за счет уменьшения протяженности дорог, не отвечающих нормативным требованиям и к 2024 году предположительно составит 24,88%.

Основными проблемами при содержании и ремонте автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов являются:

- низкое качество дорожного покрытия (дорожное полотно);

- низкая укомплектованность элементами организации дорожного движения;

- недостаточная освещенность автомобильных дорог.

Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации города, обеспеченность парковочными местами

Транспорт Раменского городского округа представлен легковыми автомобилями, автобусами, грузовыми автомобилями различной грузоподъемности. Около 85 % парка составляют легковые автомобили. Анализ результатов обследования ключевых транспортных узлов на территории Раменского г.о. позволил выявить распределение транспортных потоков по составу парка транспортных средств (рисунок 1.5.1).

По состоянию на 1 января 2020 года уровень автомобилизации на территории Московской области составил 357 автомобилей на 1000 населения. Но стоит отметить, что по данным Генерального плана в 2019 г. количество зарегистрированных индивидуальных легковых автомобилей жителей Раменского г.о. составляет 183 000 единицы, и при численности постоянного населения в 305 990 человек расчётный уровень автомобилизации составлял 598 машин на 1000 человек.

Рисунок 1.5.1 – Распределение по составу парка транспортных средств

на УДС Раменского г.о.

Парковочное пространство города включает в себя:

- дворовые и внутриквартальные территории;

- улично-дорожная сеть;

- плоскостные парковки (охраняемые, неохраняемые);

- участки малоэтажной застройки (частный сектор).

В настоящее время хранение личного легкового автотранспорта на территории Раменского городского округа осуществляется:

- в гаражах боксового типа (гаражные кооперативы, индивидуальные гаражи) – 14895 машиномест;

- на открытых автостоянках – 3319 машиномест.

Перечень для временного хранения автотранспорта с указанием вместимости представлено в таблице 1.5.1, их месторасположение – на схемах 1.5.1, 1.5.2.

Таблица 1.5.1 – Перечень парковок для временного хранения автотранспорта на территории Раменского городского округа

| № п/п | Адрес парковки | Количество машино/мест |
| --- | --- | --- |
| Гаражи |  |  |
|  | Солнечная ул. | 200 |
|  | Верхняя ул. | 55 |
|  | Праволинейная ул. | 200 |
|  | Чапаева ул. | 76 |
|  | Левашова ул. | 1243 |
|  | Левашова ул. | 338 |
|  | Северное ш. | 1149 |
|  | Северное ш. | 85 |
|  | Северное ш. | 183 |
|  | Северное ш. | 109 |
|  | Северное ш. | 287 |
|  | Северное ш. | 56 |
|  | Космонавтов ул. | 164 |
|  | Прямолинейная ул. | 273 |
|  | Коммунистическая ул. | 486 |
|  | Северное ш. | 326 |
|  | Северное ш. | 746 |
|  | Северное ш. | 32 |
|  | Северное ш. | 425 |
|  | Крымская ул. | 361 |
|  | Красноармейская ул. | 109 |
|  | Красноармейская ул. | 133 |
|  | Красноармейская ул. | 291 |
|  | Стальконструкции ул. | 182 |
|  | Красная ул. | 229 |
|  | Михалевича ул. | 193 |
|  | Садовая ул. | 121 |
|  | Красная ул. | 402 |
|  | Революции ул. | 384 |
|  | Новая ул. | 113 |
|  | Новая ул. | 117 |
|  | Октябрьская ул. | 122 |
|  | Поселок Красный Октябрь | 105 |
|  | Поселок Красный Октябрь | 65 |
|  | Спортивный пр-д | 394 |
|  | 100-й Свирской Дивизии ул. | 285 |
|  | Зои Космодемьянской ул. | 109 |
|  | Туполева ул. | 190 |
|  | Мира ул. | 422 |
|  | Тенистая ул. | 219 |
|  | СПТУ-98 ул. | 352 |
|  | Театральная ул. | 145 |
|  | Московская ул. | 82 |
|  | Гражданский пер. | 19 |
|  | Островского ул. | 313 |
|  | Островского ул. | 81 |
|  | Полевая ул. | 763 |
|  | Шахова ул. | 51 |
|  | Южный просп. | 207 |
|  | Аэрофлотская ул. | 316 |
|  | Аэрофлотская ул. | 109 |
|  | Горячева ул. | 260 |
|  | Октябрьская ул. | 56 |
|  | Чехова ул. | 108 |
|  | Трудовая ул. | 986 |
| Плоскостные парковки |  |  |
|  | Привокзальная пл. | 52 |
|  | Советская ул. | 386 |
|  | Левашова ул. | 213 |
|  | Космонавтов ул. | 32 |
|  | Крымская ул. | 238 |
|  | Крымская ул. | 259 |
|  | Октябрьская ул. | 159 |
|  | Вокзальная ул. | 132 |
|  | Комсомольская пл. | 117 |
|  | Мира ул. | 241 |
|  | Народное Имение ул. | 501 |
|  | Высоковольтная ул. | 303 |
|  | Северное ш. | 143 |
|  | Левашова ул. | 96 |
|  | Карла Маркса ул. | 79 |
|  | Карла Маркса ул. | 48 |
|  | Громова ул. | 65 |
|  | Южный просп. | 111 |
|  | Южный просп. | 55 |
|  | Интернациональная ул. | 89 |

В городе отсутствует достаточное количество парковок для автомобильного транспорта. Особенно остро стоит проблема парковок в центральной части и в районах ж/д станций.

Помимо постоянного хранения автотранспорта серьезной проблемой для города является организация гостевых парковок у объектов, предназначенных для массового посещения (торговые центры, рынки, театры, развлекательные и спортивные объекты, банки) и длительного пребывания (места приложения труда).

В целом, по результатам анализа расположения парковочного пространства на территории Раменского городского округа, можно отметить дефицит парковочных мест, оборудованных в соответствии с действующими нормативами, у некоторых объектов притяжения (социальных, культурно-бытовых объектов, ж/д станций).

Схема 1.5.1 – Парковочное пространство на территории Раменского городского округа

Схема 1.5.2 – Парковочное пространство на территории Раменского городского округа

Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

Пассажирские перевозки в Раменском городском округе осуществляются «МАП № 4» филиала АО «Мострансавто» г. Раменское, ООО «Автотрансмобил», ООО «Альфа-Мобил», ИП Ращепкин Дмитрий Геннадиевич, ООО «ГРАНТ-АВТО», ООО «ГРАнт-Авто» и представлены муниципальными, межмуниципальными и межсубъектными автобусными маршрутами.

Производственная база «Раменское ПАТП» расположена в г. Раменское по адресу ул. Красноармейская, д. 91. Автовокзал «Раменское» расположен рядом с железнодорожной станцией Раменское.

В таблице 1.6.1 приведен перечень маршрутов общественного пассажирского транспорта, обслуживающих территорию городского округа согласно Реестру муниципальных маршрутов регулярных перевозок Раменского городского округа Московской области.

В Таблице 1.6.2 представлен перечень межмуниципальных и межсубъектных маршрутов, проходящих по территории городского округа.

Схема маршрутной сети Раменского г.о. представлена на рисунке 1.6.1.

Таблица 1.6.1 - Перечень маршрутов общественного пассажирского транспорта, обслуживающих территорию городского округа согласно Реестру муниципальных маршрутов регулярных перевозок Раменского городского округа Московской области

| № п/п | Регистра-ционный номер | Номер мар- шрута | Наименование маршрута | Протяжен-ность маршрута, км | Порядок посадки и высадки пассажиров | Вид регулярных перевозок | Вид сообщения, Г-город/ П - пригород | Вид ТС, количество ТС |  | Экологи-ческий класс | Наименование перевозчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Вид | Количество Класс |  |  |
| 1 | 1122 | 1 | м/р Холодово – м/р №10 – Поликлиника №1 | 15,2 | УОП | РТ | Г | Авто-бус | 4 БК | Евро-3 | АО "МОСТРАНСАВТО" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 МК | Евро-3 |  |
| 2 | 3063 | 1К | м/р Холодово – ДК "Орбита" – Мясокомбинат | 11,8 | УОП | НРТ | Г | Авто-бус | 10 МК | Евро-3 | АО "МОСТРАНСАВТО" |
| 3 | 1123 | 2 | платф. Фабричная – Совхоз | 7,4 | УОП | РТ | П | Авто-бус | 1 СК | Евро-3 | АО "МОСТРАНСАВТО" |
| 4 | 2104 | 3 | Медицинский колледж - ЦРБ | 10,0 | УОП | РТ | Г | Авто-бус | 2 СК | Евро-3 | АО "МОСТРАНСАВТО" |
| 5 | 1124 | 4 | м/р Холодово – РПЗ - Поликлиника №1 | 11,4 | УОП | РТ | Г | Авто-бус | 3 СК | Евро-3 | АО "МОСТРАНСАВТО" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 МК | Евро-3 |  |
| 6 | 3066 | 4К | м/р Холодово – Мясокомбинат | 11,4 | УОП | НРТ | Г | Авто-бус | 8 МК | Евро-3 | АО "МОСТРАНСАВТО" |
| 7 | 2371 | 5К | Автовокзал – Гимназия | 10,8 | УОП | НРТ | Г | Авто-бус | 4 МК | Евро-3 | ООО "АВТОТРАНСМОБИЛ" |
| 8 | 2811 | 6 | Раменское (Автовокзал) – Марково | 22,6 | УОП | РТ | П | Авто-бус | 1 БК | Евро-3 | АО "МОСТРАНСАВТО" |
| 9 | 2120 | 7К | м/р Холодово – ул. Берёзовая Просека | 8,3 | УОП | НРТ | Г | Авто-бус | 8 МК | Евро-3 | АО "МОСТРАНСАВТО" |
| 10 | 1769 | 8 | Холодово – Совхоз | 11,9 | УОП | РТ | П | Авто-бус | 1 СК | Евро-3 | АО "МОСТРАНСАВТО" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 МК | Евро-3 |  |
| 11 | 1125 | 9 | м/р Холодово - Пенсионный фонд - Школа № 9 | 9,2 | УОП | РТ | Г | Авто-бус | 4 СК | Евро-3 | АО "МОСТРАНСАВТО" |
| 12 | 1131 | 10 | платф. Ильинская – пос. Островского | 6,7 | УОП | РТ | П | Авто-бус | 1 СК | Евро-3 | АО "МОСТРАНСАВТО" |
| 13 | 3067 | 10К | платф. Ильинская – пос. Островского | 6,7 | УОП | НРТ | П | Авто-бус | 2 МК | Евро-3 | АО "МОСТРАНСАВТО" |
| 14 | 1132 | 11 | пос. Щорса - сан. Сосны | 5,8 | УОП | РТ | П | Авто-бус | 2 СК | Евро-3 | АО "МОСТРАНСАВТО" |
| 15 | 2672 | 12К | Мясокомбинат - парк КиО - м/р Холодово | 9,1 | УОП | НРТ | Г | Авто-бус | 6 МК | Евро-3 | ООО "Альфа-Мобил" |
| 16 | 3123 | 13К | Восточная котельная – м/р Холодово | 7,6 | УОП | НРТ | Г | Авто-бус | 14 МК | Евро-3 | ООО "АВТОТРАНСМОБИЛ" |
| 17 | 2717 | 14К | ст. Раменское – Сосновый Бор | 3,8 | УОП | НРТ | Г | Авто-бус | 1 МК | Евро-3 | ООО "АВТОТРАНСМОБИЛ" |
| 18 | 3064 | 17К | м/р Холодово – м/р №10 – Мясокомбинат | 13,4 | УОП | НРТ | Г | Авто-бус | 19 МК | Евро-3 | ООО "АВТОТРАНСМОБИЛ" |
| 19 | 3068 | 20К | платф. Вялки - сан. Сосны | 7,6 | УОП | НРТ | П | Авто-бус | 2 МК | Евро-3 | ИП Ращепкин Дмитрий Геннадиевич |
| 20 | 1771 | 21 | Раменское (3-й кв.) – ст. Бронницы – Пласкинино (Сады) | 30,4 | УОП | РТ | П | Авто-бус | 1 СК | Евро-3 | АО "МОСТРАНСАВТО" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 МК | Евро-3 |  |
| 21 | 3065 | 22К | Медицинский колледж – ул. Производственная | 9,9 | УОП | НРТ | П | Авто-бус | 1 МК | Евро-3 | ООО "АВТОТРАНСМОБИЛ" |
| 22 | 3069 | 24К | Медицинский колледж – Бояркино | 28,5 | УОП | НРТ | П | Авто-бус | 1 МК | Евро-3 | ООО "АВТОТРАНСМОБИЛ" |
| 23 | 1127 | 25 | Раменское (платф. Фабричная) – Марково | 25,7 | УОП | РТ | П | Авто-бус | 2 БК | Евро-3 | АО "МОСТРАНСАВТО" |
| 24 | 1128 | 26 | Раменское (ГАТП) – Кратово (платф. Отдых) | 12,5 | УОП | РТ | П | Авто-бус | 2 МК | Евро-3 | АО "МОСТРАНСАВТО" |
| 25 | 1129 | 27 | ст. Раменское – Колупаево | 26,8 | УОП | РТ | П | Авто-бус | 1 СК | Евро-3 | АО "МОСТРАНСАВТО" |
| 26 | 1130 | 29 | платф. Кратово – платф. Отдых | 9,5 | УОП | РТ | П | Авто-бус | 2 МК | Евро-3 | АО "МОСТРАНСАВТО" |
| 27 | 3077 | 32К | ст. Раменское – пос. Гжельского кирпичного завода | 23,6 | УОП | НРТ | П | Авто-бус | 1 МК | Евро-3 | ИП Ращепкин Дмитрий Геннадиевич |
| 28 | 1134 | 42 | платф. Удельная – платф. Быково | 8,5 | УОП | РТ | П | Авто-бус | 1 МК | Евро-3 | АО "МОСТРАНСАВТО" |
| 29 | 1135 | 43 | ст. Раменское – Кратово (платф. Отдых) - Аксеново | 31,46 | УОП | РТ | П | Авто-бус | 1 СК | Евро-3 | АО "МОСТРАНСАВТО" |
| 30 | 1770 | 44 | ст. Бронницы – Гжель | 18,8 | УОП | РТ | П | Авто-бус | 1 СК | Евро-3 | АО "МОСТРАНСАВТО" |
| 31 | 1136 | 45 | ст. Бронницы – Надеждино | 13,4 | УОП | РТ | П | Авто-бус | 2 СК | Евро-3 | АО "МОСТРАНСАВТО" |
| 32 | 1137 | 46 | ст. Раменское – Игумново | 9,9 | УОП | РТ | П | Авто-бус | 2 БК | Евро-3 | АО "МОСТРАНСАВТО" |
| 33 | 1138 | 47 | Раменское – Рыбхоз | 11,2 | УОП | РТ | П | Авто-бус | 2 БК | Евро-3 | АО "МОСТРАНСАВТО" |
| 34 | 1961 | 48К | Раменское (м/р Холодово) - ст.Бронницы | 19 | УОП | НРТ | П | Авто-бус | 3 МК | Евро-3 | ООО "АВТОТРАНСМОБИЛ" |
| 35 | 3124 | 48К | Раменское (м/р Холодово) - ст.Бронницы | 19 | УОП | НРТ | П | Авто-бус | 15 МК | Евро-3 | ООО "ГРАнт-Авто" |
| 36 | 1139 | 49 | Раменское (платф. Фабричная) – Заболотье | 4,7 | УОП | РТ | П | Авто-бус | 1 БК | Евро-3 | АО "МОСТРАНСАВТО" |
| 37 | 3074 | 49К | Раменское (платф. Фабричная) – Заболотье | 4,7 | УОП | НРТ | П | Авто-бус | 2 МК | Евро-3 | АО "МОСТРАНСАВТО" |
| 38 | 1140 | 50 | ст. Раменское – Захарово | 14,5 | УОП | РТ | П | Авто-бус | 2 БК | Евро-3 | АО "МОСТРАНСАВТО" |
| 39 | 1141 | 51 | ст. Раменское – Кузяево | 29,6 | УОП | РТ | П | Авто-бус | 2 БК | Евро-3 | АО "МОСТРАНСАВТО" |
| 40 | 1142 | 52 | ст. Раменское – Коняшино | 21,5 | УОП | РТ | П | Авто-бус | 1 БК | Евро-3 | АО "МОСТРАНСАВТО" |
| 41 | 1689 | 54 | ст. Бронницы – Марково | 14,4 | УОП | РТ | П | Авто-бус | 1 МК | Евро-3 | АО "МОСТРАНСАВТО" |
| 42 | 3075 | 55К | ст. Раменское – городок Захарово | 15,8 | УОП | НРТ | П | Авто-бус | 1 МК | Евро-3 | ООО "ГРАНТ-АВТО" |
| 43 | 3072 | 56К | ст. Раменское – Лесной Городок | 15,5 | УОП | НРТ | П | Авто-бус | 1 МК | Евро-3 | ООО "ГРАНТ-АВТО" |
| 44 | 3070 | 59К | Амбулатория – "Прозоровское-Голицыно" – платф. Отдых | 11,8 | УОП | НРТ | П | Авто-бус | 1 МК | Евро-3 | ООО "АВТОТРАНСМОБИЛ" |
| 45 | 3076 | 61К | ст. Раменское – Турыгино – Коломино | 33,8 | УОП | НРТ | П | Авто-бус | 5 МК | Евро-3 | ООО "ГРАНТ-АВТО" |
| 46 | 1126 | 62 | Спартак – аэропорт Быково | 7,1 | УОП | РТ | П | Авто-бус | 1 МК | Евро-3 | АО "МОСТРАНСАВТО" |
| 47 | 3079 | 63К | ст. Раменское - Электроизолятор - Аринино | 35,9 | УОП | НРТ | П | Авто-бус | 10 МК | Евро-3 | ООО "ГРАНТ-АВТО" |
| 48 | 2376 | 69К | Раменское (платф. Фабричная) -Первомайка (з-д Аттик) | 4,0 | УОП | НРТ | П | Авто-бус | 2 МК | Евро-3 | ООО "Альфа-Мобил" |
| 49 | 2285 | 70К | Родники – Раменское (ЦРБ) | 17,2 | УОП | НРТ | П | Авто-бус | 6 МК | Евро-3 | ООО "Альфа-Мобил" |
| 50 | 3071 | 72К | Родники – Ильинский | 10,7 | УОП | НРТ | П | Авто-бус | 2 МК | Евро-3 | ООО "АВТОТРАНСМОБИЛ" |
| 51 | 2549 | 76К | платф. Ильинская – Хрипань | 7,3 | УОП | НРТ | П | Авто-бус | 2 МК | Евро-3 | ООО "АВТОТРАНСМОБИЛ" |
| 52 | 3073 | 77К | ст. Раменское – Лесное Озеро | 11,1 | УОП | НРТ | П | Авто-бус | 1 МК | Евро-3 | ООО "ГРАНТ-АВТО" |
| 53 | 2497 | 78К | Полушкино - платф. Удельная | 10,9 | УОП | НРТ | П | Авто-бус | 2 МК | Евро-3 | ООО "Альфа-Мобил" |
| 54 | 2674 | 79К | пос. Гжельского кирпичного завода – Новохаритоново | 8,0 | УОП | НРТ | П | Авто-бус | 1 МК | Евро-3 | ООО "АВТОТРАНСМОБИЛ" |
| 55 | 3078 | 82К | Спартак - ул. Театральная | 10,0 | УОП | НРТ | П | Авто-бус | 2 МК | Евро-3 | ООО "Альфа-Мобил" |

Примечание:

- УОП (по установленным остановочным пунктам);

- ЛРМ (в любом разрешённом по ПДД месте);

- РТ (по регулируемым тарифам);

- НРТ (по нерегулируемым тарифам).

Таблица 1.6.2 – Перечень межмуниципальных и межсубъектных маршрутов, проходящих по территории Раменского городского округа

| № п/п | Номер маршрута | Наименование маршрута |
| --- | --- | --- |
| Межмуниципальные маршруты |  |  |
| 1 | 40 | Платформа Малаховка – Аксеново 2 |
| 2 | 35 | Автостанция Бронницы – Натальино |
| 3 | 31 | Автостанция Бронницы – Константиново |
| 4 | 22 | Станция Люберцы – Автостанция Лыткарино |
| 5 | 37 | Копнино – Платформа Малаховка |
| 6 | 53 | Автовокзал Раменское – Станция Фрязево |
| 7 | 41 | Автостанция Бронницы – Татаринцево |
| 8 | 38 | Автовокзал Раменское – Автостанция Бронницы |
| 9 | 34 | Улица Келдыша (Жуковский) – Новое село |
| 10 | 56 | Автостанция Бронницы – Горка |
| 11 | 57 | Автостанция Бронницы – Автовокзал Коломна |
| 12 | 58 | Автовокзал Раменское – Автостанция Бронницы |
| 13 | 59 | Автостанция Бронницы – Бельково |
| 14 | 61 | Площадь Громова (Жуковский) – Островцы (кладбище) |
| 15 | 63 | Автостанция Бронницы – Станция Белые Столбы |
| 16 | 64 | Автостанция Бронницы – Чекменево |
| 17 | 66 | Автостанция Бронницы – Беспятово |
| 18 | 71 | Автовокзал Ступино – Автовокзал Коломна |
| 19 | 72 | Автовокзал Ступино – Автовокзал Воскресенск |
| 20 | 83 | Автостанция Лыткарино – Верхнее Мячково |
| Межсубъектные маршруты |  |  |
| 21 | 160 | Автовокзал Южные Ворота (Москва) – Центральный автовокзал (Рязань) |
| 22 | 277 | Москва (м. Котельники) – Центральный автовокзал (Рязань) |
| 23 | 324 | Москва (м. Котельники) – Степановское |
| 24 | 331 | Москва (м. Котельники) – Автостанция Озеры |
| 25 | 351 | Москва (м. Котельники) – Поселок Володарского |
| 26 | 358 | Москва (м. Котельники) – Фосфоритный |
| 27 | 403к | Москва (м. Котельники) – Автостанция Малино |
| 28 | 416 | Москва (м. Котельники) – Константиново |
| 29 | 424 | Автовокзал Раменское – Москва (м. Котельники) |
| 30 | 441 | Москва (м. Котельники) – Аэропорт Жуковский |
| 31 | 478 | Москва (м. Котельники) – Машзавод |
| 32 | 978 | Москва (м. Котельники) – Беспятово |
| 33 | 999 | Центральный вокзал (Рязань) – Аэропорт Домодедово |

Протяжённость сети маршрутов общественного пассажирского транспорта по территории Раменского городского округа составляет 530 км.

При площади территории городского округа в 1397,46 км2 (139746 га) плотность сети общественного пассажирского транспорта составляет 0,38 км/км2, что не соответствует нормативному показателю (в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Московской области, расчетный показатель плотности сети должен составлять не менее 0,47 км/км2).

Рисунок 1.6.2 – Схема маршрутной сети г. Раменское

Пассажиропоток по маршрутам регулярных перевозок представлен в таблице 1.6.3.

Таблица 1.6.3 – Пассажиропоток по маршрутам регулярных перевозок Раменского городского округа

| № п/п | Регистрационный номер маршрута | Номер маршрута | Наименование маршрута | Перевезено пассажиров | Минимальный интервал движения на маршруте (мин) | Суточный выпуск транспортных средств на линию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1122 | 1 | м/р Холодово - м/р №10 - Поликлиника №1 | 72576 | 5 | 8 |
| 2 | 1122 | 1к | мф Холодово — ДК ”Орбита" — Мясокомбинат | 37504 | 12 | 10 |
| 3 | 1123 | 2 | платф. Фабричная — Совхоз | 9131 | 45 | 1 |
| 4 | 2104 | 3 | Медицинский колледж — ЦРБ | 17846 | 25 | 2 |
| 5 | 1124 | 4 | Холодово — РПЗ • Поликлиника | 50327 | 5 | 7 |
| 6 | 1124 | 4к | Холодово — Мясокомбинат | 20544 | 40 | 8 |
| 7 | 2811 | 6 | Раменское (Автовокзал) - Марково | 2489 | 75 | 1 |
| 8 | 2120 | 7к | Холодово - Школа | 16848 | 25 | 8 |
| 9 | 1769 | 8 | Холодово — Совхоз | 10892 | 25 | 2 |
| 10 | 1125 | 9 | Холодово Пенсионный фонд — школа | 42012 | 20 | 4 |
| 11 | 1131 | 10 | платф. Ильинская — пос. Островского | 19826 | 20 | 1 |
| 12 | 1131 | 10к | платф. Ильинская — пос. Островского | 10651 | 15 | 2 |
| 13 | 1132 | 11 | пос. Щорса — сан, Сосны | 25771 | 40 | 2 |
| 14 | 1771 | 21 | Раменское (3-й квартал) - ст. Бронницы - Пласкинино (Сады) | 3634 | 35 | 2 |
| 15 | 1127 | 25 | Раменское (платф. Фабричная) — Марково | 14609 | 40 | 2 |
| 16 | 1128 | 26 | Раменское (ГАТП) — Кратово (платф. Отдых) | 17458 | 15 | 2 |
| 17 | 1129 | 27 | ст. Раменское — Колупаево | 6468 | 1,5 | 1 |
| 18 | 1130 | 29 | платф. Кратово – платф. Отдых | 11287 | 13 | 2 |
| 19 | 1134 | 42 | платф. Удельная — платф. Быково | 11273 | 45 | 1 |
| 20 | 1135 | 43 | Кратово (платф. Отдых) — Аксеново | 6335 | 105 | 1 |
| 21 | 1770 | 44 | ст. Бронницы — Гжель | 4609 | 60 | 1 |
| 22 | 1136 | 45 | ст. Бронницы — Надеждино | 6436 | 60 | 2 |
| 23 | 1137 | 46 | ст. Раменское — Игумново | 24836 | 15 | 2 |
| 24 25 | 1138 | 47 | Раменское — Рыбхоз | 22385 | 30 | 2 |
| 26 | 1139 | 49 | Раменское (платф. Фабричная) — Заболотье | 11807 | 38 | 1 |
| 27 | 1139 | 49к | Раменское (платф. Фабричная) — Заболотье | 15959 | 20 | 2 |
| 28 | 1140 | 50 | Ст. Раменское — Захарово | 8219 | 60 | 2 |
| 29 | 1141 | 51 | Ст. Раменское — Кузяево | 17362 | 40 | 2 |
| 30 | 1142 | 52 | Ст. Раменское — Коняшино | 6419 | 120 | 1 |
| 31 | 1689 | 54 | ст. Бронницы- Марково | 580 | 55 | 1 |
| 32 | 1126 | 62 | Спартак — аэропорт Быково | 10395 | 40 | 1 |
| 33 | 2672 | 11к | Мясокомбинат - парк Кио - м/р Холодово | 21,9 | 10 | 6 |
| 34 | 2376 | 69к | Раменское (платф. Фабричная) - Первомайка (з-д Аттик) | 3,2 | 15 | 2 |
| 35 | 2285 | 70к | Родники Раменское (ЦРБ) | 35,7 | 20 | 6 |
| 36 | 2497 | 78к | Полушкино - платф. Удельная | 2,4 | 30 | 2 |
| 37 | 3078 | 82к | Спартак - ул. театральная | 4,9 | 15 | 2 |
| 38 | 2371 | 5к | Автовокзал — Гимназия | 14265 | 10 | 4 |
| 39 | 3123 | 13к | Восточная котельная — Холодово | 61654 | 3 | 14 |
| 40 | 2717 | 14к | Ст. Раменское — Сосновый Бор | 645 | 60 | 1 |
| 41 | 3064 | 17к | м/р Холодово — м/р №10 — Мясокомбинат | 78595 | 3 | 19 |
| 42 | 3065 | 22к | Медицинский колледж - ул. Производственная | 4348 | 45 | 1 |
| 43 | 3069 | 24к | Медицинский колледж — Бояркино | 2755 | 90 | 1 |
| 44 | 1961 | 48к | Раменское (м/р Холодово) – ст. Бронницы | 18604 | 5 | 3 |
| 45 | 3070 | 59к | Голицыно - платф. Отдых | 2534 | 20 | 1 |
| 46 | 3071 | 72к | Родники — Ильинский | 5171 | 10 | 2 |
| 47 | 2549 | 76к | платф. Ильинская — Хрипань | 3485 | 40 | 2 |
| 48 | 3076 | 61 К | ст. Раменское – Турыгино Коломино | 11322 | 30 | 5 |
| 49 | 3073 | 77 к | ст. Раменское - Лесное озеро | 990 | 2 | 1 |
| 50 | 3075 | 55 к | ст. Раменское - городок Захарово | 2850 | 1 | 1 |
| 51 | 3079 | 63 к | ст. Раменское - Электроизолятор - Аринино | 25354 | 20 | 10 |
| 52 | 3072 | 56 к | ст. Раменское - Лесной Городок | 2729 | 2 | 1 |
| 53 | 2674 | 79 к | пос. Гжельского кирпичного завода - Новохаритоново | 52 | 6 | 1 |
| 54 | 3068 | 20 к | платф. Вялки сан. Сосны | 6760 | 2 | 2 |
| 55 | 3077 | 32 к | ст. Раменское - поселок Гжельского кирпичного завода | 1350 | 7 | 1 |
| 56 | 3124 | 48К | Раменское (м/р Холодово) - ст. Бронницы | 47453 | 5 | 15 |

Рисунок 1.6.3 – Пассажиропоток по маршрутам регулярных перевозок Раменского г.о.

Анализ данных показывает, что наиболее востребованными маршрутами являются:

- городские 1 «м/р Холодово – м/р №10 – Поликлиника №1», 4 «м/р Холодово – РПЗ – Поликлиника №1», 9 «м/р Холодово - Пенсионный фонд - Школа № 9», 13К «Восточная котельная – м/р Холодово», 17К «м/р Холодово – м/р №10 – Мясокомбинат»;

- пригородный 48К «Раменское (м/р Холодово) - ст.Бронницы».

Наименее востребованы маршруты:

- 11к «Мясокомбинат - парк КиО - м/р Холодово», 69к «Раменское (платф. Фабричная) - Первомайка (з-д Аттик)», 70к «Родники - Раменское (ЦРБ)»; 78к «Полушкино - платф. Удельная»; 82к «Спартак - ул. Театральная», 79к «пос. Гжельского кирпичного завода - Новохаритоново».

  - Характеристика условий пешеходного и велосипедного движения

К пешеходной инфраструктуре Раменского городского округа относятся: пешеходные дорожки, тротуары, пешеходные улицы, площади с пешеходными зонами, парки, скверы, набережные, пешеходные переходы и пешеходные мосты.

Передвижение пешеходов осуществляется преимущественно по тротуарам и пешеходным дорожкам, сеть пешеходных улиц и дорожек на территории городского округа, за исключением г. Раменское, развита слабо. На многих улицах в населенных пунктах отсутствуют тротуары. Пересечение улиц и дорог пешеходами осуществляется по регулируемым и нерегулируемым пешеходным переходам.

Для пешеходного движения, через магистральные железнодорожные пути и автомобильные дороги организованы внеуличные пешеходные переходы (таблица 1.7.1).

Таблица 1.7.1 – Перечень внеуличных пешеходных переходов на территории городского округа

| № п/п | Наименование объекта | Наименование пересекаемого препятствия | Наименование населенного пункта | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Федерального значения |  |  |  |  |  |
| 1 | внеуличный пешеходный переход | Рязанское направление МЖД | п. Удельная | о.п. Удельная |
| 2 | внеуличный пешеходный переход | Рязанское направление МЖД | п. Быково | ст. Быково |
| 3 | внеуличный пешеходный переход | Рязанское направление МЖД | р.п. Ильинский | о.п. Ильинская |
| 4 | внеуличный пешеходный переход | Рязанское направление МЖД | д.п. Кратово | о.п. Отдых |
| 5 | внеуличный пешеходный переход | Рязанское направление МЖД | г. Раменское | о.п. Фабричная |
| 6 | внеуличный пешеходный переход | Рязанское направление МЖД | г. Раменское | ст. Раменское |
| 7 | внеуличный пешеходный переход | М-5 «Урал» | с. Никитское | с. Никитское |
| Местного значения |  |  |  |  |  |
| 8 | внеуличный пешеходный переход | Рязанское направление МЖД | г. Раменское | в районе остановки общественного транспорта «Хлебозавод» |

Для пешеходного движения через водные объекты, имеются пешеходные мостовые переходы (таблица 1.7.2).

Таблица 1.7.2 – Перечень пешеходных мостовых переходов через водные объекты на территории городского округа

| № п/п | Наименование объекта | Наименование пересекаемого препятствия | Наименование населённого пункта | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | мостовой переход | р. Дорка | д. Литвиново | юг д. Литвиново |
| 2 | мостовой переход | р. Дорка | д. Литвиново | юг д. Литвиново |
| 3 | мостовой переход | р. Гжелка | д. Фенино | д. Фенино |
| 4 | мостовой переход | р. Гжелка | д. Минино | к северу от д. Минино |
| 5 | мостовой переход | р. Гжелка | с. Гжель | с. Гжель |
| 6 | мостовой переход | р. Течера | д. Глебово | д. Глебово |
| 7 | мостовой переход | р. Хрипань | д.п. Кратово | южная часть д.п. Кратово |
| 8 | мостовой переход | р. Хрипань | д.п. Кратово | д.п. Кратово |
| 9 | мостовой переход | р. Донинка | д. Поповка | д. Поповка |
| 10 | мостовой переход | р. Костинка | д. Лаптево | на западе д. Лаптево |
| 11 | мостовой переход | р. Донинка | д. Сафоново | на востоке д. Сафоново |

Велосипедный транспорт - одно из перспективных направлений развития транспорта в городском округе Раменское. В Раменском городском парке культуры и отдыха, вокруг озера Борисоглебское и в д.п. Кратово, вокруг озера Кратовское, организованы велосипедные дорожки. На других участках УДС города движение велосипедного транспорта осуществляется в соответствии с требованиями ПДД РФ. Схема пешеходной инфраструктуры на территории Раменского г.о. представлена на рисунке 1.7.1.

Рисунок 1.7.1 – Схема пешеходной инфраструктуры на территории Раменского г.о.

  - Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств

В настоящее время введены ограничения на перемещения грузовых транспортных средств на участках улиц в Раменском городском округе, перечень улиц приведен в таблице 1.8.1, а также их расположение на схеме 1.8.1.

Таблица 1.8.1– Участки УДС, на которых введены ограничения на перемещения грузовых транспортных средств

| № п/п | Участок улиц с запретом движения грузового транспорта |
| --- | --- |
| 1 | ул. Гурьева – Донинское ш. |
| 2 | ул. Карла Маркса - Красноармейская ул. |
| 3 | ул. Дергаевская - ул. Приборостроителей |
| 4 | ул. Десантная - Московская ул. – ул. Революции - Новая ул. |
| 5 | ул. Островского - ул. Победы |
| 6 | ул. Фрунзе - ул. Семашко - Нижегородская ул. |
| 7 | ул. Космонавтов - ул. Коммунистическая |
| 8 | ул. Калинина |
| 9 | ул. Народное имение – Первомайская ул. |
| 10 | ул. Холодово - Раменское ш. |
| 11 | р.п. Быково, ул. Вялковская – ул. Касимовская |
| 12 | р.п. Быково, ул. Советская |

Уборка улично-дорожной сети и обособленных территорий производится механизированным способом и вручную: грейдирование спецтранспортом и подметание вручную, внесезонная уборка урн, номерных знаков на домах, уход за клумбами и т.п. Организацию уборки улично-дорожной сети в границах Раменского городского округа осуществляет Администрация Раменского г.о. Механизированная уборка осуществляется специализированными организациями по договору.

Используются реагенты для посыпки дорог и тротуаров в зимнее время. База технического содержания находится на территории организации, осуществляющей уборку улично-дорожной сети.

Основными организациями, отвечающими за санитарную очистку, ручную и механизированную уборку улично-дорожной сети и обособленных территорий в Раменском городском округе, являются:

- МБУ «Раменские автомобильные дороги»;

- ГБУ МО «Мосавтодор».

Базы техники - по месту нахождения исполнителя работ.

Размещение контейнерных площадок на территории муниципальных образований производится в соответствии с требованиями «Санитарных правил содержания населенных мест» - СанПиН42-128-4690-88. Твердые коммунальные отходы вывозятся регулярно. Вывозом ТКО занимается Региональный оператор ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск».

Дезинфекция контейнеров осуществляется посредством обработки контейнеров хлоркой раз в 2 недели 10% раствором хлорной извести.

Постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 №1039 утверждены правила обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра.

Правила определяют порядок создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, правила формирования и ведения реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, требования к содержанию указанного реестра.

Органы местного самоуправления создают места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов путем принятия решения в соответствии с требованиями правил благоустройства такого муниципального образования, требованиями законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации, устанавливающего требования к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов.

Оценка состояния мест сбора отходов:

- места накопления и сбора отходов соответствуют требованиям СанПиН 2.1.7.3550-19 «Санитарноэпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований»;

- периодически возникает замусоривание контейнерных площадок, что может быть по причине того, что периодичность вывоза ТКО и КГО не всегда соответствует п. 8.2.4, 8.2.5 СанПиН 2.1.2.2645–10, часть юридических лиц, в том числе СНТ используют контейнерные площадки для МКД и ИЖС.

Анализ уровня безопасности дорожного движения

Статистическая информация, характеризующая уровень безопасности дорожного движения представлена в таблице 1.9.1 и на рисунке 1.9.1.

Таблица 1.9.1 – Статистика ДТП с пострадавшими в Раменском г.о. в 2019-2021 гг.

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Количество ДТП с пострадавшими, ед. | 274 | 211 | 194 |
| 2 | Погибло, чел. | 45 | 40 | 58 |
| 3 | Ранено, чел. | 304 | 225 | 206 |
| 4 | Пострадавших детей, чел. | 26 | 13 | 22 |
| 5 | Количество мест концентрации ДТП | 4 | 5 | 1 |
| 6 | Социальный риск, погибших на 100 тыс. населения | 14,7 | 12,8 | 18,4 |

Рисунок 1.9.1 – Статистика ДТП с пострадавшими в Раменском г.о. в 2019-2021 гг.

Распределение ДТП по видам представлено в таблице 1.9.2.

Таблица 1.9.2 – Распределение ДТП по видам в 2019-2021 гг.

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Столкновение | 148 | 111 | 95 |
| 2 | Наезд на пешехода | 86 | 63 | 54 |
| 3 | Наезд на велосипедиста | 6 | 7 | 1 |
| 4 | Наезд на стоящее ТС | 7 | 3 | 13 |
| 5 | Съезд с дороги | 24 | 18 | 13 |
| 6 | Прочие ДТП | 3 | 9 | 14 |

Рисунок 1.9.2 – Распределение ДТП по видам в 2019-2021 гг.

Рисунок 1.9.3 – Распределение видов ДТП в 2021 г.

Распределение ДТП по принадлежности дорог представлено в таблице 1.9.3.

Таблица 1.9.3 – Распределение ДТП по принадлежности дорог

| № п/п | Принадлежность дорог | Значение показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Федерального значения | 67 | 57 | 63 |
| 2 | Регионального значения | 124 | 95 | 91 |
| 3 | Местного значения | 81 | 49 | 32 |
| 4 | Иные | 2 | 10 | 8 |

Рисунок 1.9.4 – Распределение ДТП во принадлежности дорог,

на которых они происходят

Согласно приведенной статистике, в последние годы наблюдается снижение количества ДТП с пострадавшими, однако увеличивается число погибших в данных ДТП и рост социального риска, который в 2021 году в Раменском городском округе составляет 18,4 погибших на 100 тыс. населения, что значительно превышает почти в 4,6 раза превышает требуемое значение (не более 4 на 100 тыс. населения).

Наибольшее количество ДТП происходит на автодорогах регионального значения (47%), основным видом ДТП является столкновение (50%).

В 2021 году на территории Раменского г.о. насчитывалось 1 место концентрации ДТП в н.п. Новохаритоново, виды ДТП – наезд на пешехода (3 случая), столкновение (1 случай), пострадавших 5 человек из них 2 детей.

Рисунок 1.9.5 – Схема ДТП на территории Раменского г.о.

Рисунок 1.9.6 – Схема мест ДТП на территории г. Раменское

Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Вдоль крупных автомобильных дорог Раменского г.о. формируются зоны загазованности. В состав отработанных газов двигателей автомобильного транспорта входит ряд компонентов, из которых основными загрязняющими веществами, входящими в состав выхлопных газов практически всех двигателей, являются окись углерода – СО, углеводороды – CnHm, окислы азота – NOx.

Согласно данным Генерального плана наибольшее превышение ПДК наблюдается по окислам азота, поэтому результаты антропогенного воздействия автодорог на окружающую среду рассматривались по данному загрязняющему веществу.

Основной каркас автодорожной сети Раменского городского округа составляют автомагистрали федерального значения – М-5 «Урал», М-5 «Урал» (старое направления), А- 107 «Московское Малое Кольцо» (ММК), А-108 «Московское Большое Кольцо» и автомобильные дороги регионального значения – Москва - Егорьевск - Тума - Касимов (МЕТК, Егорьевское шоссе), Москва - Жуковский, Раменское - ст. Бронницы - ММК, Раменское - Донино, Островцы - Верея, Лыткаринское шоссе, М-5 «Урал» - Поселок Володарского - М-4 «Дон» - Каширское шоссе, Панино - Малино, ММК - Раменское, «ММК-Раменское» - Софьино, «М-5 «Урал» - Софьино - Дурниха» - паром, М-5 «Урал» - Дурниха, Зеленая Слобода - Константиново, Константиново - Сельвачево, Велино – Сельвачево и проч.

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха из автомобильных дорог вносит М-5 «Урал», ширина зоны превышения ПДК на разных участках данной дороги изменяется от 50 м до 100 м. Максимальная ширина зоны загазованности отмечается на ближних к Москве участках дороги, в районе моста через р. Москву и примыкания автомобильной дороги «Подъезд к аэродрому ЛИИ им. Громова от автомобильной дороги М-5 «Урал». На остальных автомобильных дорогах ширина зоны загазованности не превышает 25 м. Без проведения реконструкции автомобильных дорог ширина зоны загазованности от автомагистралей на расчётный срок может возрасти.

Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры

В настоящее время действует ряд территориальных и стратегических документов федерального и регионального значения, определяющих направления перспективного развития транспортного комплекса Московской области. Транспортный комплекс Московской области занимает важнейшее значение в транспортной системе Российской Федерации. На территории Московской области, в том числе в Раменском городском округе, формируется сеть автомагистралей, скоростных автомобильных и железных дорог.

В соответствии со «Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения», утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р, на территории Раменского городского округа планируются следующие мероприятия:

- строительство III главного железнодорожного пути общего направления на участке Люберцы I – Куровская;

- строительство III главного железнодорожного пути общего направления на участке Раменское – Воскресенск;

- организация скоростного движения на участках железной дороги Москва – Рязань – Мичуринск – Саратов протяженностью 859 км (Первомайский, Никифоровский районы, г. Мичуринск, Уметский район, гг. Тамбов, Кирсанов, Кирсановский, Тамбовский, Мичуринский, Рассказовский, Тамалинский, Бековский, Екатериновский районы, г. Саратов, Саратовский, Татищевский районы, г. Аткарск, Аткарский район, г. Ртищево, Ртищевский, Рыбновский, Луховицкий районы, г. Рязань, Старожиловский, Кораблинский, Ряжский, Новодеревенский, Жуковский, Раменский, Воскресенский, Люберецкий районы, г. Коломна, Коломенский, Рязанский, Юго-Восточный, Восточный, Центральный административные округа г. Москвы).

В соответствии с утверждённой ОАО «РЖД», Минтрансом России, Правительством Москвы и Правительством Московской области «Программой развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла с учётом организации перспективных диаметральных маршрутов на период 2019-2024 гг.» от 4 июня 2019 г № 700 ОАО «РЖД» ведётся реализация первого этапа проекта «Организация пригородно-городского пассажирского железнодорожного движения на участке Крюково – Раменское (МЦД-3)» (генеральная проектная организация – АО «Росжелдорпроект»), согласно которому в границах Раменского городского округа Московской области предполагается строительство парка экипировки и отстоя электропоездов на станции Раменское с её частичной реконструкцией (до 2023 года).

В рамках реализации второго этапа проекта в границах станции Раменское предполагается строительство двух дополнительных путей (сроки строительства не определены).

В Московской области формируется система ТПУ на основе железнодорожных станций, платформ и остановочных пунктов, на которых обеспечивается пересадка пассажиров с наземного пассажирского и индивидуального транспорта на железнодорожный транспорт. ТПУ включают:

- объекты, необходимые для обеспечения удобного и комфортного обслуживания пассажиров при пересадке с одного вида транспорта на другой (железнодорожные станции, платформы и остановочные пункты; железнодорожные вокзалы, автовокзалы и автостанции; торгово-развлекательные объекты; стоянки для временного хранения легкового транспорта; территории для стоянки и разворота общественного автомобильного транспорта; пешеходные переходы);

- автомобильные дороги и проезды, обеспечивающие подъезд к ТПУ.

Формирование ТПУ повысит уровень комфорта и привлекательность железнодорожного транспорта для жителей городского округа.

Правительством Московской области решение о создании современной кольцевой линии рельсового скоростного пассажирского транспорта (далее по тексту – ЛРТ), которая будет проходить вокруг МКАД на удалении до 25 км и свяжет крупные города Московской области: Красногорск, Химки, Долгопрудный, Мытищи, Королев, Ивантеевка, Фрязино, Балашиха, Реутов, Люберцы, Жуковский, Раменское, Домодедово, Подольск, Одинцово между собой и с аэропортами «Домодедово», «Шереметьево», «Внуково», «Жуковский».

Основные цели развития сети линий рельсового скоростного пассажирского транспорта:

- стимулирование мобильности граждан внутри Московской области (соединение крупных административных центров районов Московской области между собой, с радиальными железнодорожными линиями и перспективными линиями скоростного внеуличного транспорта через транспортно-пересадочные узлы);

- решение проблемы формирования и разгрузки радиальных направлений пассажирских перевозок и транспортно-пересадочных узлов;

- разгрузка наиболее загруженных направлений между населенными пунктами Московской области и Москвы;

- сокращение времени перемещения между населенными пунктами и аэропортами.

Мероприятия, направленные на решение задач развития авиации общего назначения (далее по тексту – АОН), включают:

- строительство взлетно-посадочных зон АОН легкого класса и вертолётов вблизи транспортных развязок магистральных и скоростных автомобильных дорог, и крупных железнодорожных станций, населенных пунктов и удаленных зон отдыха и туризма с необходимой инфраструктурой технического и социально-бытового обслуживания;

- строительство вертолётных площадок АОН вблизи мест пересечения автомобильных дорог общего пользования;

- строительство вертолётных площадок двойного использования возле областных и федеральных лечебных учреждений, на расстоянии, проходимом автомобилем экстренных служб в течение десяти и менее минут.

Вертолётное сообщение планируется использовать не только для нужд специальной авиации (ликвидация чрезвычайных ситуаций, санитарная эвакуация пострадавших в ДТП, охрана правопорядка, лесов, экологический мониторинг), но и в деловых целях, и для авиаперевозок общего пользования.

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области» размещение объектов авиации общего назначения – вертолётных площадок осуществляется из расчёта не менее 2 площадок на городское поселение, городской округ с численностью населения свыше 50 тыс. человек.

Размещать вертолётные площадки необходимо в соответствии с требованиями приказа Минтранса Российской Федерации от 04.03.2011 № 69 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Требования к посадочным площадкам, расположенным на участке земли или акватории».

В соответствии с СТП ТО МО на территории Раменского городского округа планируется разместить 4 вертолетные площадки:

- планировочный район Раменское, вертолётная площадка санитарной авиации на территории ГБУЗ МО «Раменская центральная районная больница»;

- планировочный район Ульянинское, в районе посадочной площадки авиации общего назначения «Лысцево»;

- планировочный район Гжельское, северо-западнее д. Обухово, автомобильная дорога регионального значения Москва – Егорьевск – Тума – Касимов;

- планировочный район Ганусовское, южнее д. Жирошкино, автомобильная дорога федерального значения А-107 «ММК».

Территория вертолетных площадок определена ориентировочно. Конкретное местоположение вертолетных площадок на территории городского округа будет определено на дальнейшей стадии проектирования, так как размещение площадок зависит от рельефа, направления преобладающего ветра и прочих узкоспециальных особенностей.

В соответствии со «Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения», утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р, на территории Раменского городского округа планируется устранение участков, лимитирующих пропускную способность Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации.

Комплексная реконструкция гидротехнических сооружений глубоководной системы проводится с целью повышения комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы в европейской части Российской Федерации, повышения уровня безопасности судоходных гидротехнических сооружений и доведения их технического состояния до уровня, соответствующего требованиям, и создания сбалансированной инфраструктуры водных путей. В составе комплексной реконструкции глубоководной системы планируется реконструкция гидроузла «Софьино».

В соответствии со «Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р, на территории Раменского городского округа планируются следующие мероприятия, таблица 1.11.1.

Таблица 1.11.1 – Общая характеристика перспективных мероприятий в части трубопроводного транспорта

| № из документа | Наименование объекта | Местоположение объекта | Основные характеристики объекта | Основное назначение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 139 | увеличение производительности подводящего магистрального нефтепродуктопровода от Московского нефтеперерабатывающего завода до линейной производственнодиспетчерской станции «Володарская» с обустройством перемычек между линиями автомобильного, дизельного и самолетного топлива | Московская область, Раменский городской округ; Ленинский район, сельское поселение Володарское, сельское поселение Молоковское, сельское поселение Развилковское, сельское поселение Совхоз имени Ленина; город Москва, Юго-Восточный административный округ; Южный административный округ | пропускная способность линии самолетного топлива – до 3,4 млн. тонн в год, линии дизельного топлива – до 3,1 млн. тонн в год, линии бензина автомобильного – до 1,7 млн. тонн в год | увеличение производительности подводящего магистрального нефтепродуктопровода от Московского нефтеперерабатывающего завода до линейной производственнодиспетчерской станции «Володарская», замещение транспортируемого нефтепродукта линий автомобильного и самолетного топлива |
| 143 | Перевод магистрального нефтепродуктопровода «Московский нефтеперерабатывающ ий завод - линейная производственная диспетчерская станция «Володарская» под транспортировку дизельного топлива. Реконструкция | город Москва, ЮгоВосточный административный округ; Московская область, Раменский городской округ, Ленинский городской округ | пропускная способность до 2,8 млн. тонн в год (линия дизельного топлива), до 3 млн. тонн в год (линия самолетного топлива), до 1,6 млн. тонн в год (линия автомобильного бензина) с учетом расконсервации и использования линейной части магистрального нефтепровода «Рязань – Москва» | увеличение пропускной способности магистрального нефтепродуктопровода «Московский нефтеперерабатывающ ий завод - линейная производственная диспетчерская станция «Володарская» |

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 17.10.2017 № 863/38 «Об утверждении государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2024 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Московской области», на территории Раменского городского округа планируются следующие мероприятия, таблица 1.11.2.

Таблица 1.11.2 – Мероприятия в части развития трубопроводного транспорта В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 17.10.2017 № 863/38 «Об утверждении государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2024

| № из документа | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы строительства / реконструкции |
| --- | --- | --- |
| 2.5 | Раменский муниципальный район, с.п. Константиновское. Реконструкция системы магистральных трубопроводов для увеличения объемов транспортировки нефтепродуктов в Московский регион. Строительство участка трубопровода DN530 от МН «Рязань – Москва» до ЛПДС «Володарская» | 2018 – 2019 |
| 1.3 | Раменский муниципальный район, с.п. Константиновское. Комплексная реконструкция ЛПДС «Володарская» | 2018 – 2020 |

В соответствии с СТП ТО МО, планируется преобразование радиальной сети автомобильных дорог Московской области в современную сетевую структуру, которое осуществляется за счет создания трехуровневой структуры, с четким разделением автомобильных дорог каждого уровня по функциональным и техническим признакам, по условиям проезда по ним и доступа на них транспортных средств.

Первый уровень сетевой структуры формируют автомагистрали федерального и регионального значения – автомобильные дороги высших технических категорий с многополосными проезжими частями, обеспечивающие движение автотранспортных средств на дальние расстояния с высокими скоростями движения. Планируется, что автомагистрали будут строиться и реконструироваться на расчетную скорость движения не менее 140 км/ч, с устройством пересечений со всеми автомобильными и железными дорогами исключительно в разных уровнях. Въезд на автомагистрали и съезд с них обеспечивается через транспортные развязки в разных уровнях, устраиваемые только на пересечениях с федеральными и основными региональными автомобильными дорогами.

Сеть автомагистралей будет формироваться на основе автомобильной дороги федерального значения А-113 «Центральная кольцевая автомобильная дорога» (далее по тексту – ЦКАД).

Второй уровень сетевой структуры формируют скоростные автомобильные дороги федерального и регионального значения. Планируется строительство и реконструкция этих автомобильных дорог на расчетную скорость движения 80–120 км/ч с обеспечением непрерывного режима движения; все пересечения с автомобильными и железными дорогами организуются только в разных уровнях. Такой режим движения на скоростных автомобильных дорогах позволит значительно повысить их пропускную и провозную способность, избежать эффекта «опустынивания» освоенных территорий центральной и срединной частей области.

Сеть скоростных дорог федерального и регионального значения обеспечит комфортную транспортную связь между населёнными пунктами в центральной части Московской области, связь между крупными городами срединной и периферийной частей Московской области, а также соединит МКАД и ЦКАД. Основу скоростной сети составят участки автомобильных дорог федерального значения от МКАД до ЦКАД.

Третий, нижний уровень сетевой структуры, формируют обычные автомобильные дороги, обеспечивающие связность городов и других населенных пунктов Московской области между собой. Эти автомобильные дороги сократят время поездок между муниципальными образованиями и, тем самым, расширят для населения области возможности получения социальных и культурных услуг, увеличат для него спектр и доступность мест приложения труда.

В соответствии с СТП ТО МО на территории Раменского городского округа предусмотрен ряд мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог федерального и регионального значения.

Для обеспечения возможности размещения объектов транспортной инфраструктуры установлены зоны их планируемого размещения, которые являются ограничением использования данной территории в градостроительной деятельности до установления красных линий объектов транспортной инфраструктуры.

Ширина улиц в красных линиях определяется в зависимости от их категории, интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава и количества элементов, размещаемых в пределах поперечного профиля, с учетом санитарно-гигиенических условий и требований особых обстоятельств. Как правило, ширина красных линий главных улиц в сельских населенных пунктах принимается не более 30 м. При трансформации автомобильных дорог общего пользования в городские магистральные улицы и главные улицы сельских населенных пунктов ширина улиц в красных линиях принимается соответственно 50 – 100 м и 30 – 50 м.

Согласно СТП ТО МО на пересечениях автомагистралей с автомобильными дорогами всех категорий планируется организация транспортных развязок в разных уровнях, либо путепроводов. В остальных случаях мероприятия по организации пересечений определяются по результатам технико-экономических обоснований.

Одно из условий, обеспечивающих развитие населенных пунктов и пространственные преобразования на территории Московской области в целом, является опережающее развитие транспортной инфраструктуры.

Проектные предложения по развитию транспортной инфраструктуры улично-дорожной сети направлены на организацию единой системы сети автомобильных дорог, способной обеспечить надежность транспортных связей внутри округа и выход на сеть внешних автомобильных дорог.

Технические решения при строительстве и реконструкции улично-дорожной сети должны обеспечивать:

‒ нормативную скорость, пропускную способность и безопасность движения ожидаемых потоков транспортных средств и пешеходов;

‒ экономичность эксплуатации транспорта и снижение уровня его отрицательного воздействия на окружающую среду;

‒ защиту прилегающей застройки от транспортного шума и загазованности;

‒ комплексность решений вертикальной планировки, систем водоотвода и природоохранных мероприятий.

Развитие сети улиц и дорог определяет величина городского округа, размеры освоенной территории, размещение главных центров тяготения – крупных промрайонов, мест массового отдыха, объектов и сооружений транспортной инфраструктуры.

Уточнение классификации, поперечных профилей улиц и дорог в городском округе должно быть выполнено на дальнейших стадиях проектирования с учетом сложившейся градостроительной ситуации и в соответствии со сводом правил «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Реконструкцию существующей улично-дорожной сети до нормативных параметров, с расширением проезжей части и организацией пешеходных тротуаров, возможно выполнить при плановом ремонте.

На территории Раменского городского поселения и в населённых пунктах, необходимо организовать взаимоувязанную систему пешеходных дорожек и тротуаров для направления основных пешеходных потоков к местам приложения труда, социального обслуживания населения, центрам культурно-бытового назначения, остановочным пунктам общественного пассажирского транспорта и зонам отдыха.

На территории существующей застройки населенных пунктов необходимо провести реконструкцию тротуаров; там, где они отсутствуют – их обустройство.

Тротуары вдоль планируемых улиц и дорог рекомендуется организовывать на удалении 3,0 м и более от проезжей части, что значительно повысит безопасность движения транспорта и пешеходов.

Для организации безопасности движения пешеходов на улицах и дорогах в границах населённых пунктов необходимо предусматривать пешеходные переходы в одном уровне на расстоянии 200 – 300 м друг от друга, а также в районах размещения остановок общественного пассажирского транспорта.

Для пешеходного движения через магистральные железнодорожные пути, планируется организация внеуличных пешеходных переходов.

На территориях жилой застройки и в рекреационных зонах населенных пунктов, необходимо предусматривать сеть пешеходных и велосипедных дорожек. В генеральном плане, в рамках проекта развития пешеходных зон, планируется развитие веломаршрутов на территориях р.п. Быково, с. Гжель и с. Речицы.

В соответствии с утверждёнными нормативами градостроительного проектирования Московской области (ПП МО №713/30 17.08.2015) размещение велодорожек осуществляется в городах (поселках городского типа) с численностью населения более 15 тыс. человек из расчета 1 велодорожка на 15 тыс. жителей в жилой зоне. Протяженность велодорожек должна быть не менее 500 м.

Трассировка пешеходных и велосипедных дорожек в комплексе со стоянками для хранения велосипедов разрабатывается в составе проекта планировки.

Планируемая протяженность веломаршрутов в Раменском городском округе, согласно Генеральному плану, составит порядка 18,81 км.

В генеральном плане постоянное хранение индивидуального легкового автотранспорта предполагается:

- в районах индивидуальной жилой застройки – на приусадебных участках;

- в районах многоквартирной жилой застройки – в гаражах, на автостоянках или придомовых территориях.

В соответствии со сводом правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» общая обеспеченность гаражами и открытыми стоянками для постоянного хранения должна быть не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей для расчетной численности населения, проживающего в многоквартирной жилой застройке.

Необходимое число машино-мест для постоянного хранения автотранспорта приведено в таблице 1.11.3.

Таблица 1.11.3 – Необходимое число машино-мест для постоянного хранения автотранспорта на перспективу Генерального плана

| Количество индивидуальных легковых автомобилей жителей многоквартирной застройки, ед. |  |  | Необходимое количество машино-мест для постоянного хранения при 90% обеспеченности машино-местами (РНГП), ед. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сущ. положение | первая очередь | расчётный срок | сущ. положение | первая очередь | расчётный срок |
| 110 331 | 149 135 | 164 346 | 99 293 | 134 222 | 147 911 |

Конкретное место расположения планируемых гаражей и стоянок для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей определяется в составе проектов планировки при реконструкции территорий населенных пунктов или новом строительстве.

Для ликвидации дефицита мест для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей, рекомендуется рассматривать устройство многоуровневых надземных или подземных гаражей, паркингов. Размещение многоуровневых гаражей позволяет рациональнее использовать земли городского округа и не нарушать его архитектурного облика.

Для оптимальной организации мест хранения и экономии территории городского округа необходимо проводить реорганизацию существующих территорий занятыми самовольно возведенными гаражами, гаражных кооперативов и плоскостными стоянками, это упорядочивание парковочного пространства с разметкой конкретных машино-мест в соответствии с градостроительными нормами.

Открытые стоянки для временного хранения автотранспорта следует предусматривать на придомовых территориях, на стоянках при общепоселковых центрах, при объектах обслуживания различного назначения, при въезде на территории предприятий, на подъездах к зонам отдыха, при других центрах тяготения населения. Их вместимость (количество машиномест) определяется на стадии проекта планировки в зависимости от соответствующей расчетной единицы.

Согласно нормативной обеспеченности постами обслуживания автомобильного транспорта и поправочных коэффициентов, в Генеральном плане рассчитана потребность Раменского городского округа в постах ТО (таблица 1.11.4).

Таблица 1.11.4 – Потребность Раменского городского округа в постах ТО

| Расчёт необходимого количества постов СТО | Количество постов | Площадь застройки, га |
| --- | --- | --- |
| Первая очередь |  |  |
| Расчётная численность населения – 354 890 чел., уровень автомобилизации – 620 машин на 1000 жителей, расчётное число индивидуальных легковых автомобилей – 220 032 ед. |  |  |
| 220032 х 0,7 х 0,8 х 0,9 / 200 | 554 | 55,4 |
| Расчётный срок |  |  |
| Расчётная численность населения – 400 180 чел., уровень автомобилизации – 650 машин на 1000 жителей, расчётное число индивидуальных легковых автомобилей – 260 117 ед. |  |  |
| 260117 х 0,7 х 0,8 х 0,9 / 200 | 655 | 65,5 |

В соответствии со «Схемой территориального планирования транспортного обслуживания Московской области», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8 и постановлением Правительства Московской области от 17.10.2017 № 863/38 «Об утверждении государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2024 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Московской области», на территории Раменского городского округа запланировано размещение 12 объектов топливозаправочного комплекса. Перечень автозаправочных станций, планируемых к размещению, приведен в таблице 1.11.5.

Таблица 1.11.5 – Перечень автозаправочных станций, планируемых к размещению на территории Раменского г.о.

| № п/п согласно СТП ТО МО | № п/п согласно госпрограмме | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Квартал, годы строительства / реконструкции объектов | Квартал, год открытия объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 1 | ООО «Радуга», Раменский городской округ, МАЗК, Панино - Никоновское - Малино, в районе д. Толмачево | 1 кв. 2024 - 4 кв. 2024 | 4 кв. 2024 |
| 21.66 | 2 | ЭЗС, г.Раменское, Чугунова, д. 43 (мероприятие реализовано) | 1 кв. 2019 - 4 кв. 2019 | 4 кв. 2019 |
| 21.121 | 3 | Раменский городской окргу, МАЗК, М-5 «Урал», 51 км, правая сторона, в районе с. Кривцы | 1 кв. 2024 - 4 кв. 2024 | 4 кв. 2024 |
| 21.122 | 4 | Раменский городской округ, АЗС, А-107 «ММК», правая сторона, д. Обухово | 1 кв. 2023 - 4 кв. 2023 | 4 кв. 2023 |
| 21.309 | 5 | Раменский городской округ, АЗС, А-107 «ММК», левая сторона, д. Обухово | 1 кв. 2023 - 4 кв. 2023 | 4 кв. 2023 |
| 21.310 | 6 | Раменский городской округ, АЗС, ЦКАД, левая сторона, с.п. Рыболовское (пикетаж 1983) | 1 кв. 2022 - 4 кв. 2022 | 4 кв. 2022 |
| 21.311 | 7 | Раменский городской округ, АЗС, ЦКАД, правая сторона, с.п. Рыболовское (пикетаж 1983) | 1 кв. 2022 - 4 кв. 2022 | 4 кв. 2022 |
| 21.312 | 8 | Раменский городской округ, АЗС, ЦКАД, левая сторона, п. Ганусово | 1 кв. 2022 - 4 кв. 2022 | 4 кв. 2022 |
| - | 9 | Раменский городской округ, МАЗК, М-5 «Урал» - Степановское - Семеновское 3 км, в районе с. Степановское | 1 кв. 2022 - 4 кв. 2022 | 4 кв. 2022 |
| - | 10 | Раменское, ул. Молодежная, д. 28, ЭЗС | 1 кв. 2021 - 4 кв. 2021 | 4 кв. 2021 |
| 21.367 | 11 | Раменский городской округ, АЗС, А-107 «ММК», правая сторона, д. Бояркино | 1 кв. 2022 - 4 кв. 2022 | 4 кв. 2022 |

Пассажирские перевозки в Раменском городском округе планируется осуществлять с использованием существующих маршрутов общественного транспорта и организацией новых.

Для организации пассажирских перевозок необходимо реконструировать автомобильные дороги по планируемой трассе маршрута с доведением её параметров, как минимум, до IV технической категории с обустройством отстойно-разворотной площадки.

В соответствии с законодательством Российской Федерации (Приказ Министерства транспорта РФ от 15.01.2014 № 7) регулярное автобусное движение на участках дорог V категории может быть организовано в целях осуществления автобусных перевозок на подъездах к сельским населенным пунктам автобусами, относящимися к категории транспортных средств М2, при наличии на участках таких дорог твердого дорожного покрытия, а также местных уширений проезжей части достаточных для разъезда транспортных средств, в зоне видимости с транспортными средствами встречного направления движения с соблюдением Правил дорожного движения и требований безопасности, предъявляемых к транспортным средствам, обеспечивающим данные перевозки.

Установление или изменение муниципального маршрута регулярных перевозок либо межмуниципального маршрута регулярных перевозок, имеющих два и более общих остановочных пункта с ранее установленным соответственно муниципальным маршрутом регулярных перевозок, межмуниципальным маршрутом регулярных перевозок, осуществляется по согласованию между уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и уполномоченным органом местного самоуправления, к компетенции которых в соответствии с настоящим Федеральным законом отнесено установление данных маршрутов. Порядок указанного согласования устанавливается законом или иным нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации (часть 1.1 введена Федеральным законом от 29.12.2017 № 480-ФЗ).

Планируемые маршруты пассажирских перевозок могут работать по сезонному графику обслуживания.

Все автобусные остановки необходимо оборудовать павильонами для ожидания пассажиров и остановочными площадками.

В Генеральном плане Раменского городского округа, протяженность планируемой сети общественного транспорта составит 131,10 км.

Общая протяжённость сети маршрутов общественного пассажирского транспорта на расчётный срок по территории Раменского городского округа составит 661,10 км. При площади территории городского округа в 1397,46 км2 (139746 га) плотность сети общественного пассажирского транспорта составит 0,47 км/км2, что соответствует нормативному показателю (в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Московской области, утверждёнными постановлением Правительства Московской области от 17 августа 2015 года № 713/30, расчетный показатель плотности сети общественного пассажирского транспорта в Раменском муниципальном образовании должен составлять не менее 0,47 км/км2).

Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры

Нормативно-правовая база Раменского г.о. в сфере транспортной инфраструктуры базируется на федеральном и региональном законодательстве Российской Федерации и Московской области, а также местных нормативных актах.

Основные законодательные акты, на которых базируется нормативно-правовая база в сфере функционирования и развития транспортной инфраструктуры Раменского г.о. являются:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ (ред. 01.05.2022);

- Федеральный закон от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. 01.07.2021);

- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (ред. 29.11.2021);

- Федеральный закон от 8.10.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. 15.04.2022).

Данные законы являются основными законодательными актами, регулирующим вопросы функционирования, развития инфраструктуры транспорта, организации дорожного движения, определяя безопасность дорожного движения и организацию дорожного движения как самостоятельные объекты правового регулирования, а также закрепляют основные цель при обеспечении безопасности дорожного движения и организации дорожного движения заключающуюся в обеспечении условий для безопасного, эффективного (бесперебойного) дорожного движения.

На подзаконном уровне дорожное движение регулируется Правилами дорожного движения Российской Федерации (утверждены постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090) (далее – Правила дорожного движения), а также иными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, Минтранса России, МВД России, других органов государственной власти, которые в той или иной степени затрагивают вопросы правового регулирования движения по дорогам.

С целью реализации законодательных актов, также определения основных целей и приоритетов развития транспортной инфраструктуры на долгосрочную перспективу разработаны следующие специальные стратегии:

- Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 № 1734-г, удовлетворение потребностей инновационного социально ориентированного развития экономики и общества в конкурентоспособных качественных транспортных услугах;

- Стратегия безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018 – 2024 годы, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.01.2018 № 1-р, определяющая одним из приоритетных направлений государственной политики и важным фактором обеспечения устойчивого социально-экономического и демографического развития страны – повышение безопасности дорожного движения, направленное на сохранение жизни, здоровья и имущества граждан.

Помимо вышеперечисленных стратегий на федеральном уровне существует документ территориального планирования – Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 года № 384-р.

С целью реализации документов территориального планирования и федеральных программ, на уровне субъекта федерации и муниципального образования Раменский г.о. принят ряд документов. Так с целью учета развития транспортной инфраструктуры на региональном уровне государственными органами Московской области разработаны:

- Схема территориального планирования транспортного обслуживания Московской области» (далее – СТП ТО МО), утверждена постановлением Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8 (ред. от 30.12.2020);

- Стратегия социально-экономического развития Московской области на период до 2030 год, утверждена постановлением Правительства Московской области от 28 декабря 2018 года № 1023/45 (с учетом изм. от 16.02.2022 г.);

- Государственная программа Московской области «Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2026 годы, утвержденную постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 782/39 
«Об утверждении государственной программы Московской области «Развитие 
и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2026 годы» 
(с изменениями и дополнениями от 14.06.2022 года).

Органами местного самоуправления Раменского г.о. разработаны следующие документы, учитывающие развитие транспортной инфраструктуры:

- Генеральный план Раменского городского округа Московской области (далее – Генеральный план), утвержден решением Совета депутатов Раменского городского округа Московской области №13/3-СД от 22.12.2021;

- Муниципальная программа Раменского городского округа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2020-2026 годы, утверждена Постановлением Главы Раменского городского округа 13.11.2020 № 10329.

- Комплексная схема организации дорожного движения Раменского городского округа от 2021 г.

Нормативно-правовая база, необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры Раменского г.о. в целом сформирована.

Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

Финансирование деятельности по организации дорожного движения в Раменском г. о. осуществляется в соответствии со следующими документами:

- Государственная программа Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017–2026 годы;

- Муниципальная программа Раменского городского округа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2020-2026 годы.

Государственная программа Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» включает в себя следующие ряд направлений для финансирования: содержание и ремонт автомобильных дорог, капитальный ремонт мостов и путепроводов, повышение уровня эксплуатационного состояния участков улично-дорожной сети.

В таблице 1.13.1 представлен Адресный перечень объектов строительства и реконструкции, предусмотренные Государственной программой Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2026 годы.

Сумма субсидий программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017–2026 выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автодорог местного значения на 2021-2023 гг. представлена в таблице 1.13.2.

Таблица 1.13.1 – Адресный перечень объектов строительства и реконструкции, предусмотренные Государственной программой Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2026 годы

| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Адрес объекта | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/ реконструкции объектов | Предельная стоимость объекта (тыс.руб.) | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.5.1. Адресный перечень объектов строительства и реконструкции, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.03 «Субсидия ГБУ Московской области «Мособлгеотрест» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по проведению инженерно-геодезических изысканий для разработки документации по планировке территории для размещения линейных объектов регионального значения» основного мероприятия 01 «Строительство и реконструкция сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, мостов и путепроводов» подпрограммы «Дороги Подмосковья» государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог Зеленая Слобода - Константиново и Зеленая Слобода - «Подольск - Домодедово - Раменское» в Раменском городском округе Московской области | Раменский г.о. | 01.01.2023-31.12.2023 | 1 286,390 | 1286,390 | 1286,390 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Строительство автомобильной дороги Жирошкино - Новлянское - Кишкино на участке от автомобильной дороги А-107 «Московское малое кольцо» до д.Кишкино в городском округе Домодедово и Раменском городском округе Московской области | Раменский г.о. Домодедово г.о. | 01.01.2024-31.12.2024 | 8 784,300 | 8784,300 | 0,000 | 8784,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Строительство автомобильной дороги Аэродром ЛИИ им. Громова - «Подольск - Домодедово - Раменское - ЦКАД» в городском округе Жуковский, Раменском городском округе Московской области | Жуковский г.о. Раменский г.о. | 01.01.2025-31.12.2025 | 3 322,900 | 3322,900 | 0,000 | 0,000 | 3322,900 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Строительство автомобильной дороги Гжель (дублер Егорьевского шоссе) в Раменском городском округе | Раменский г.о. | 01.01.2026-31.12.2026 | 3 290,000 | 3290,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 290,000 | 0,000 |
| 5 | Строительство автомобильной дороги Жирошкино - Новлянское - Кишкино на участке от автомобильной дороги Подольск - Домодедово - Раменское - ЦКАД до автомобильной дороги А-107 "Московское малое кольцо" в городском округе Домодедово и Раменском городском округе Московской области | Раменский г.о. Домодедово г.о. | 01.01.2026-31.12.2026 | 8 225,000 | 8225,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8 225,000 | 0,000 |
| 12.5.2. Адресный перечень объектов строительства и реконструкции, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.04 «Субсидия ГАУ Московской области «НИиПИ градостроительства» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по разработке проектов планировки территории для размещения линейных объектов регионального значения» основного мероприятия 01 «Строительство и реконструкция сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, мостов и путепроводов» подпрограммы «Дороги Подмосковья» государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог Зеленая Слобода - Константиново и Зеленая Слобода - «Подольск - Домодедово - Раменское» в Раменском городском округе Московской области | Раменский г.о. | 01.01.2024-31.12.2024 | 2 940,000 | 2940,000 | 0,000 | 2940,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Строительство автомобильной дороги Жирошкино - Новлянское - Кишкино на участке от автомобильной дороги А-107 «Московское малое кольцо» до д.Кишкино в городском округе Домодедово и Раменском городском округе Московской области | Раменский г.о. Домодедово г.о. | 01.01.2024-31.12.2024 | 16 072,000 | 16072,000 | 0,000 | 16072,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Строительство автомобильной дороги Аэродром ЛИИ им. Громова - «Подольск - Домодедово - Раменское - ЦКАД» в городском округе Жуковский, Раменском городском округе Московской области | Жуковский г.о. Раменский г.о. | 01.01.2026-31.12.2026 | 5 292,000 | 5 292,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5 292,000 | 0,000 |
| 9 | Строительство автомобильной дороги Жирошкино - Новлянское - Кишкино на участке от автомобильной дороги Подольск - Домодедово - Раменское - ЦКАД до автомобильной дороги А-107 "Московское малое кольцо" в городском округе Домодедово и Раменском городском округе Московской области | Раменский г.о. Домодедово г.о. | 01.01.2026-31.12.2026 | 14 700,000 | 14700,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14700,000 | 0,000 |
| 12.5.3. Адресный перечень объектов строительства и реконструкции, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.05 «Субсидия ГАУ Московской области «НИиПИ градостроительства» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по разработке проектов межевания территории для размещения линейных объектов регионального значения» основного мероприятия 01 «Строительство и реконструкция сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, мостов и путепроводов» подпрограммы «Дороги Подмосковья» государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог Зеленая Слобода - Константиново и Зеленая Слобода - «Подольск - Домодедово - Раменское» в Раменском городском округе Московской области | Раменский г.о. | 01.01.2024-31.12.2024 | 629,850 | 629,850 | 0,000 | 629,850 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Строительство автомобильной дороги Жирошкино - Новлянское - Кишкино на участке от автомобильной дороги А-107 «Московское малое кольцо» до д.Кишкино в городском округе Домодедово и Раменском городском округе Московской области | Раменский г.о. Домодедово г.о. | 01.01.2024-31.12.2024 | 3 204,500 | 3 204,500 | 0,000 | 3 204,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | Строительство автомобильной дороги Аэродром ЛИИ им. Громова - «Подольск - Домодедово - Раменское - ЦКАД» в городском округе Жуковский, Раменском городском округе Московской области | Жуковский г.о. Раменский г.о. | 01.01.2026-31.12.2026 | 110,500 | 110,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 110,500 | 0,000 |
| 13 | Строительство автомобильной дороги Жирошкино - Новлянское - Кишкино на участке от автомобильной дороги Подольск - Домодедово - Раменское - ЦКАД до автомобильной дороги А-107 "Московское малое кольцо" в городском округе Домодедово и Раменском городском округе Московской области | Раменский г.о. Домодедово г.о. | 01.01.2026-31.12.2026 | 4 199,000 | 4 199,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 199,000 | 0,000 |

Таблица 1.13.2 – Сумма субсидий программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017–2026 выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автодорог местного значения на 2021-2023 гг.

| №п/п | Всего, тыс. руб. | В т.ч. |  | Из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средства бюджета Московской области | Средства бюджета Раменского г.о. | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего, тыс. руб. | В т.ч. |  | Всего, тыс. руб. | В т.ч. |  |  | Всего, тыс. руб. | В т.ч. |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | Средства бюджета Раменского г.о. |  | Средства бюджета Московской области | Средства бюджета Раменского г.о. |  |  | Средства бюджета Московской области | Средства бюджета Раменского г.о. |
| 1 | 486064 | 461795 | 24305 | 273822 | 260130 | 13692 | 169683 | 161198 | 8485 |  | 42559 | 40431 | 2128 |

Доля средств бюджета Раменского г.о. при выполнении работ по капитальному ремонту и ремонту автодорог местного значения составляет 5,2 %, субсидий на строительство и реконструкцию объектов не предусмотрено, адресный перечень содержит лишь финансирование проектов планировки территории при создании объектов.

Основные задачи Муниципальной программы Раменского г. о. «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» направлены на достижение поставленных целей:

- организация транспортного обслуживания автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам;

- развитие маршрутной сети Раменского городского округа на основании изучения изменений пассажиропотоков и развития транспортной инфраструктуры;

- обеспечение контроля за выполнением транспортной работы на маршрутах и качеством предоставляемых транспортных услуг;

- повышение качества, доступности и безопасности транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок Раменского городского округа;

- строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения;

- ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения;

- содержание автомобильных дорог общего пользования;

- мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения;

- обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере дорожного хозяйства.

В таблице 1.13.3 представлено финансирование муниципальной программы Раменского г. о. «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».

Таблица 1.13.3 – Финансирование муниципальной программы Раменского г. о. «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

| Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Итого |
| Подпрограмма I «Пассажирский транспорт общего пользования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе: | 25345 | 23094 | 23094 | 231 | 231 | 231 | 231 | 72457 |
| Средства бюджета Московской области | 25091 | 22863 | 22863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70817 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 254 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 1640 |
| Подпрограмма II «Дороги Подмосковья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе: | 793 838,27 | 740 318,52 | 732 778,52 | 607 000,00 | 617 000,00 | 627 000,00 | 637 000,00 | 4 754 935,31 |
| Средства бюджета Московской области | 180 779,00 | 153 387,00 | 120 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454 881,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 613 059,27 | 586 931,52 | 612 063,52 | 607 000,00 | 617 000,00 | 627 000,00 | 637 000,00 | 4 300 054,31 |
| Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе: | 29 941,89 | 27 597,48 | 27 597,48 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 205 136,85 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 29 941,89 | 27 597,48 | 27 597,48 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 205 136,85 |

Общая сумма финансирования программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2020–2026 гг. составляет 5 032 529,16 тыс. руб., из них 10,5 % – финансирование из бюджета Московской области.

94,4 % от всего финансирования приходится на подпрограмму «Дороги Подмосковья». Основные мероприятия, на которые направлены средства финансирования в Раменского г.о. – ремонт и содержание автомобильных дорог.

Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов

Прогноз социально-экономического и градостроительного развития

Прогноз перспективной численности Раменского городского округа выполнен на основе анализа существующей демографической ситуации с учётом сложившихся и прогнозируемых тенденций в области рождаемости, смертности, миграционных потоков, планируемых объёмов жилищного строительства и планируемых территориальных преобразований.

Согласно Генеральному плану городского округа численность населения на первую очередь (2025 год) составит 354,89 тыс. человек; на расчётный срок (2040 год) – составит 400,18 тыс. человек (Таблица 2.1.1).

Таблица 2.1.1 – Численность постоянного и сезонного населения Раменского городского округа

|  | Постоянное население, тыс. чел. |  |  | Сезонное население, тыс. чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 год | 2025 год | 2040 год | 2022 год | 2025 год | 2040 год |
| Всего по городскому округу: | 319,084 | 354,89 | 400,18 | 25,00 | 90,77 | 187,27 |

Планируемое в генеральном плане округа создание новых рабочих мест приведёт к увеличению числа рабочих мест на территории Раменского городского округа с существующих 103,27 тыс. до 299,64 тыс.– на расчётный срок (2040 год). Трудовой баланс Раменского городского округа, согласно Генеральному плану, приведён в таблице 2.1.2.

Таблица 2.1.2 – Трудовой баланс Раменского городского округа (тыс. человек)

| № п/п | Структура трудового баланса | Первая очередь (2025 год) | Расчётный срок (2040 год) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население, всего | 354,89 | 400,18 |
| 2 | Трудовые ресурсы, из них | 222,82 | 271,09 |
| 2.1 | Количество рабочих мест | 201,87 | 299,64 |
| 2.2 | Не занято трудовой деятельностью | 34,38 | 38,74 |
| 2.3 | Сальдо маятниковой миграции | -13,43 | -67,29 |

Основными направлениями развития производственно-хозяйственного комплекса Раменского городского округа являются:

- формирование зон объектов обслуживания микрорайонного значения;

- развитие локальных площадок хозяйственных объектов;

- размещение объектов предпринимательской деятельности;

- формирование системы рабочих мест, ориентированной на эффективное использование имеющихся трудовых ресурсов и обеспечивающей рациональную занятость населения.

Всего под объекты, планируемые к размещению, предусмотрено 3633,13 га., что позволит организовать 196,37 тыс. рабочих мест.

Количество рабочих мест Раменского городского округа составит:

- на первую очередь (2025 год) – 201,87 тыс. ед.;

- на расчётный срок (2040 год) – 299,64 тыс. ед.

Генеральным планом предусмотрено размещение новой многоквартирной жилой застройки на свободных территориях, в том числе, для расселения жителей аварийного и ветхого фонда, многоквартирной и индивидуальной жилой застройки. Общая площадь территорий, планируемых под размещение объектов жилого назначения, составляет 2620,14 га. Перечень территорий планируемого размещения объектов капитального строительства жилого назначения в Раменском городском округе приведён в таблице 2.1.3.

Таблица 2.1.3 – Размещение нового жилищного строительства в Раменском городском округе

| № п/п | Планировочный район | Территория, га | Планируемый жилищный фонд, тыс. м2 | Планируемое население, тыс.чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Планировочный район Раменское | 196,72 | 761,62 | 24,609 |
| 2 | Планировочный район Быково | 10,97 | 11,21 | 0,346 |
| 3 | Планировочный район Ильинский | 15,07 | 55,52 | 1,385 |
| 4 | Планировочный район Кратово | 84,34 | 95,77 | 2,528 |
| 5 | Планировочный район Родники | 11,98 | 52,18 | 1,851 |
| 6 | Планировочный район Удельная | 3,50 | 19,44 | 0,582 |
| 7 | Планировочный район Верейское | 125,00 | 603,84 | 16,937 |
| 8 | Планировочный район Вялковское | 77,47 | 48,43 | 1,307 |
| 9 | Планировочный район Ганусовское | 161,72 | 102,25 | 2,771 |
| 10 | Планировочный район Гжельское | 77,43 | 48,38 | 1,307 |
| 11 | Планировочный район Заболотьевское | 37,91 | 33,03 | 0,987 |
| 12 | Планировочный район Константиновское | 152,82 | 119,94 | 2,923 |
| 13 | Планировочный район Кузнецовское | 89,15 | 89,31 | 2,757 |
| 14 | Планировочный район Новохаритоновское | 37,83 | 23,64 | 0,639 |
| 15 | Планировочный район Никоновское | 101,91 | 63,7 | 1,718 |
| 16 | Планировочный район Островецкое | 8,93 | 21,38 | 0,738 |
| 17 | Планировочный район Рыболовское | 405,27 | 253,31 | 6,835 |
| 18 | Планировочный район Сафоновское | 85,51 | 89,04 | 2,766 |
| 19 | Планировочный район Софьинское | 250,38 | 336,06 | 6,706 |
| 20 | Планировочный район Ульянинское | 106,06 | 75,94 | 2,148 |
| 21 | Планировочный район Чулковское | 580,17 | 715,76 | 26,735 |
|  | ИТОГО | 2620,14 | 3619,75 | 108,575 |

Расчёт возможных объёмов жилищного строительства произведён в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Московской области, утверждёнными постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30.

Объём нового жилищного строительства составит на первую очередь – 2031,2 кв.м; на расчетный срок – 3619,7 кв.м. Динамика жилищного фонда Раменского городского округа приведена в таблице 2.1.4.

Генеральный планом Раменского г.о. предусматривается развитие территорий дачной застройки – всего на расчётный срок (2040 год) 6508,93 га. При освоении данных территориальных ресурсов объём нового дачного строительства составит около 4600,72 тыс. кв. м с населением около 162,27 тыс. человек.

Таблица 2.1.4 – Динамика жилищного фонда и населения Раменского городского округа

| № п/п | Жилищный фонд | Существующее положение |  | Первая очередь 2025 год |  |  |  |  | Расчётный срок 2040 год (в том числе первая очередь) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жилищный фонд, тыс. кв. м | Население, тыс. чел. | Сохраняемый жилищный фонд, тыс. кв. м | Новое стр-во, тыс. кв.м | Жилищный фонд, тыс. кв. м | Население, тыс. человек | Сохраняемый жилищный фонд, тыс. кв. м |  | Новое стр-во, тыс. кв.м | Жилищный фонд, тыс. кв. м | Население, тыс. человек |
|  | Всего по городскому округу | 11449,1 | 305,99 | 11302,8 | 2031,2 | 13334,0 | 354,89 | 11302,8 |  | 3619,7 | 14922,5 | 400,18 |
| 1 | многоквартирный | 5415,9 | 205,00 | 5269,6 | 1578,2 | 6847,8 | 240,54 | 5269,6 |  | 1922,4 | 7192,0 | 252,84 |
| 2 | индивидуальный | 6033,2 | 100,99 | 6033,2 | 453,0 | 6486,2 | 114,35 | 6033,2 |  | 1697,3 | 7730,5 | 147,34 |

Прогноз транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта

На рисунке 2.2.1 представлена картограмма рассчитанного спроса на основные элементы транспортной инфраструктуры в перспективе.

На расчётный срок будет наблюдаться возрастание интенсивности движения автотранспорта по следующим автомобильным дорогам: Новорязанское шоссе, Егорьевское шоссе, ЦКАД.

Рисунок 2.2.1 – Картограмма рассчитанного спроса на основные элементы транспортной инфраструктуры в перспективе

Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта согласно Генеральному плану представлен в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1 – Прогноз развития транспортной инфраструктуры Раменского г.о. по видам транспорта

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Существующее положение | Первая очередь (2025 г.) | Расчётный срок (2040 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Железнодорожный транспорт |  |  |  |  |
| 1.1 | Протяжённость магистральных железнодорожных путей | км | 62,35 | - | 62,35 |
| 1.2 | Количество транспортно-пересадочных узлов на основе железнодорожной станции | единиц | - | - | 7 |
| 1.3 | Протяжённость линий рельсового скоростного пассажирского транспорта | км | - | - | 36,2 |
| 1.4 | Количество транспортно-пересадочных узлов на основе ЛРТ | единиц | - | - | 1 |
| 2 | Водный транспорт |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество объектов водного транспорта (пристани, причалы) | единиц | - | - | - |
| 3 | Воздушный транспорт |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество вертолетных площадок | единиц | 3 | - | 7 |
| 4 | Трубопроводный транспорт |  |  |  |  |
| 4.1 | Протяжённость линий нефтепродуктопроводов | км | 95,59 | - | 95,59 |
| 5 | Пассажирский транспорт |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяжённость линий общественного пассажирского Транспорта (автобус) | км | 530 | - | 661,10 |
| 5.2 | Плотность сети линий общественного пассажирского транспорта | км/км² | 0,38 | - | 0,47 |

Прогноз развития дорожной сети

Прогноз развития дорожной сети Раменского г.о. представлен в таблице 2.4.1.

Таблица 2.4.1 – Прогноз развития дорожной сети Раменского г.о.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Существующее положение | Первая Очередь (2025 г.) | Расчётный срок (2040 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильные дороги федерального значения | км | 154,30 | - | 187,50 |
| 2 | Автомобильные дороги регионального значения | км | 486,97 | - | 553,31 |
| 3 | Автомобильные дороги местного значения | км | 1842,7 | - | 2275,35 |
| 4 | Плотность сети автомобильных дорог общего пользования | км/км2 | 0,58 | 0,66 | 0,75 |
| 5 | Протяжённость велосипедных дорожек | км | 4,63 | - | 23,44 |

Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

Согласно Генеральному плану на первую очередь (2025 г.) расчётный уровень автомобилизации принят 620 индивидуальных легковых автомобилей на 1000 постоянных жителей городского округа, на расчётный срок (2040 г.) расчётный уровень автомобилизации принят 650 индивидуальных легковых автомобилей на 1000 постоянных жителей городского округа.

Прогнозные значения параметров дорожного движения на УДС Раменского г.о. представлены в таблице 2.5.1.

Таблица 2.5.1 – Прогнозные значения параметров дорожного движения для Раменского г.о.

| № п/п | Индикаторы и показатели | 2022 год | 2027 год | 2040 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средняя скорость движения транспортных средств, км/ч | 32 | 34 | 38 |
| 2 | Среднее время в пути, мин | 24 | 18 | 16 |
| 3 | Плотность движения, авт./километр | 10,47 | 10,25 | 10,11 |
| 4 | Средняя задержка транспортных средств в движении на участке дороги, сек | 9,31 | 9,05 | 8,56 |
| 5 | Уровень обслуживания дорожного движения | В | В | В |
| 6 | Временной индекс на участке дороги | 1,34 | 1,29 | 1,25 |
| 7 | Буферный индекс для сети дорог | 0,22 | 0,19 | 0,17 |

Прогноз показателей безопасности дорожного движения

Прогноз показателей безопасности дорожного движения представлен в таблице 2.6.1, согласно данным Муниципальной программы Раменского городского округа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2020-2026 годы (с изм. по постановлению администрации Раменского городского округа от 13.11.2020 № 10329).

Таблица 2.6.1 – Прогноз показателей безопасности дорожного движения

| № п/п | Планируемые результаты реализации подпрограммы | Ед. изм. | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Планируемое значение по годам реализации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 2.3 | ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах, количество погибших на 100 тыс. населения. | чел./ 100 тыс. населения | 24,9 | 11,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения

Документами территориального и транспортного планирования разных уровней на расчётный срок в Раменском г.о. планируется строительство новых автомобильных дорог: федерального значения: А-113 строящаяся Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область), М-5 «Урал» (новое направление), Москва – Саранск – Ульяновск – Екатеринбург; А-108 «Московское большое кольцо»; регионального значения: Москва – Егорьевск – Тума – Касимов (МЕТК) (новое направление), Подольск – Домодедово – Раменское – ЦКАД, Аэродром ЛИИ им. Громова – «Подольск – Домодедово – Раменское – ЦКАД», Зеленая Слобода – «Подольск – Домодедово – Раменское», Молоковское шоссе – Нижнее Мячково, Москва – Жуковский, Панино – Малино, М-5 «Урал» – Степановское – Семёновское, Жирошкино – Новлянское – Кишкино, Касяково – Михеево, Подольск – Домодедово – Раменское – ЦКАД – «ММК – Раменское» – Софьино, путепровод в районе ст. Гжель, Сафоновский и Быковский путепроводы.

Предусмотрена реконструкция большого количества существующих дорог.

После завершения реконструкции автомобильной дороги М-5 «Урал» и строительства новых участков дороги (в обход п. Октябрьский и д. Островцы, мостового перехода через р. Москву, в обход поселков Татаринцево, Старниково, Ульянино, Никитское, Степанщино по новому направлению), а также проведения шумогазозащитных мероприятий, ширина зоны превышения ПДК должна снизиться до первых десятков метров преимущественно за счет оптимизации скоростного режима, но также и при внедрении мероприятий федерального уровня по улучшению качества топлива.

По территории Раменского городского округа пройдет четвертый пусковой комплекс ЦКАД. Для него разработан «Проект обоснования санитарного разрыва пусковых комплексов № 3 и № 4 Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе)». Согласно экспертному заключению на всех участках проектируемой ЦКАД не прогнозируется сверхнормативного загрязнение атмосферного воздуха за пределами зоны шириной 50 м от края проезжей части; вклад автомобильной дороги на границе ближайшей жилой и садовой застройки составит максимально по диоксиду азота 0,2-0,9 ПДК без учета фона и снижения уровней загрязнения шумозащитными экранами.

Стабилизацию и последующее улучшение экологической обстановки, связанной с воздействием автотранспортного комплекса, в пределах расчётного срока можно обеспечить при реализации предлагаемых планировочных решений Генерального плана и прогнозируемых положительных последствий от применения мероприятий по технической модернизации транспортных средств.

Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры, их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта

Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры

В рамках разработки ПКРТИ Раменского г.о. предлагается вариант проектирования, который включает в себя модель приоритезации запланированных мероприятий существующих документов территориального, стратегического и транспортного планирования, а также программных документов, которые обеспечены финансированием и наиболее сильно влияющих на распределение транспортных и пассажирских потоков на территории Раменского городского округа. В результате был сформирован наиболее эффективный набор мероприятий предлагаемого варианта проектирования, позволяющий достичь установленных целевых показателей ПКРТИ.

Как и при социально-экономическом планировании рассматриваются два варианта реализации ПКРТИ: Вариант 1 - консервативный и Вариант 2 - базовый.

Варианты отличаются объемом капитальных вложений в транспортную инфраструктуру муниципальной принадлежности (новое строительство и реконструкция дорог и УДС поселений, согласно объемам, предлагаемым Генеральным планом городского округа) в перспективе. Расчет объема мероприятий основан на анализе финансирования дорожно-транспортной отрасли в городском округе. Консервативным вариантом предполагается лишь деятельность по поддержанию существующей УДС городского округа в нормативном состоянии, и реализация мероприятий, финансирование которых предусмотрено государственными программами. В консервативном варианте не предусмотрены мероприятия по новому строительству и реконструкции дорожной сети, рекомендуемые Генеральным планом.

Базовый вариант, включает ранее запланированные мероприятия программных документов, предусмотренное Генеральным планом развитие дорог и улиц в последовательности, соответствующей уже предусмотренному финансированию. Кроме того, базовым вариантом предусмотрены мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного, велосипедного движения, а также локальные мероприятия по совершенствованию ОДД и повышению БДД.

Укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры

Укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры Раменского г.о. представлена в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1 – Укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры

| Показатели | Вариант 1 – консервативный |  | Вариант 2 – базовый |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2027 г. | 2040 г. | 2027 г. | 2040 г. |
| Средняя скорость движения транспортных средств, км/ч | 33 | 37 | 34 | 38 |
| Среднее время в пути, мин | 19 | 17 | 18 | 16 |
| Плотность движения, авт./километр | 10,34 | 10,16 | 10,25 | 10,11 |
| Средняя задержка транспортных средств в движении на участке дороги, сек | 9,45 | 8,91 | 9,05 | 8,56 |
| Уровень обслуживания дорожного движения | В | В | В | В |
| Временной индекс на участке дороги | 1,31 | 1,27 | 1,29 | 1,25 |
| Буферный индекс для сети дорог | 0,2 | 0,18 | 0,19 | 0,17 |
| Социальный риск, погибших/100000 населения | 18,4 | 4 | 15,7 | 4 |
| Сокращение выбросов отработавших газов, % к базовому году | 3,8 | 4,6 | 4,0 | 4,6 |

Выбор предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

В целях сравнительной оценки эффективности вариантов в проекте была принята ситуация на расчетный срок до 2027 – 2040 года без реализации запланированных в документах территориального, стратегического и транспортного планирования, программных документов мероприятий, но с учетом изменения демографических показателей и уровня автомобилизации Раменского городского округа.

Таким образом, целесообразным и отвечающим современным потребностям Раменского г.о. представляется реализация Варианта 2 Базового развития транспортной инфраструктуры, который включает предусмотренное Генеральным планом развитие местных дорог и улиц, а также ряд локальных мероприятий по организации дорожного движения (рисунок 3.3.1 и 3.3.2).

Рисунок 3.3.1 – Картограмма рассчитанного спроса на основные элементы транспортной инфраструктуры выбранного варианта развития

Рисунок 3.3.2 – Картограмма загрузки основных элементов транспортной инфраструктуры выбранного варианта развития

Перечень мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Железнодорожный транспорт

В соответствии со стратегическими и территориальными документами Российской Федерации, Московской области, а также документами ОАО «РЖД», как субъекта естественных монополий, на основании и с учетом которых разрабатываются генеральные планы городских округов, на территории Раменского городского округа Московской области предусмотрено:

- строительство III главного железнодорожного пути общего направления на участке Люберцы I – Куровская Казанского направления МЖД;

- строительство III главного железнодорожного пути общего направления на участке Раменское – Воскресенск Рязанского направления МЖД.

В рамках мероприятий по организация скоростного движения:

- организация скоростного движения на участках железной дороги Москва – Рязань – Мичуринск – Саратов.

В рамках мероприятий по развитию Московских центральных диаметров:

- реализация первого этапа проекта «Организация пригородно-городского пассажирского железнодорожного движения на участке Крюково – Раменское (МЦД-3)», согласно которому в границах Раменского городского округа Московской области предполагается строительство парка экипировки и отстоя электропоездов на станции Раменское с её частичной реконструкцией (до 2023 года). В рамках реализации второго этапа проекта в границах станции Раменское предполагается строительство двух дополнительных путей (сроки строительства не определены).

Таблица 4.1.1 – Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры железнодорожного транспорта

| Наименование железнодорожного направления | Наименование железнодорожного участка | Городской округ | Количество главных путей | Количество главных путей на перспективу | Длина участка, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Казанское направление МЖД | Люберцы - Куровская | Люберцы | 2 | 3 | 65,41 |
|  |  | Раменский |  |  |  |
|  |  | Орехово-Зуевский |  |  |  |
| Рязанское направление МЖД | Воскресенск - Раменское | Раменский | 2 | 3 | 44,49 |

Перечень планируемых искусственных сооружений на объектах железнодорожного транспорта приведен в таблице 4.1.2.

Таблица 4.1.2 – Перечень планируемых искусственных сооружений (пешеходных переходов) на объектах железнодорожного транспорта

| № п/п | Наименование железнодорожного направления | Городской округ | Наименования населенного пункта, дороги, станции | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рязанское направление МЖД | Раменский | вблизи ст. Фабричная | МЦД-3 |
| 2 | Рязанское направление МЖД | Раменский | р.п. Ильинский, между ул. Московская и ул. Праволинейная | МЦД-3 |
| 3 | Рязанское направление МЖД | Раменский | р.п. Быково | МЦД-3 |

Воздушный транспорт

На территории Раменского городского округа планируется разместить 4 вертолетные площадки:

- планировочный район Раменское, вертолётная площадка санитарной авиации на территории ГБУЗ МО «Раменская центральная районная больница»;

- планировочный район Ульянинское, в районе посадочной площадки авиации общего назначения «Лысцево»;

- планировочный район Гжельское, северо-западнее д. Обухово, автомобильная дорога регионального значения Москва – Егорьевск – Тума – Касимов;

- планировочный район Ганусовское, южнее д. Жирошкино, автомобильная дорога федерального значения А-107 «ММК».

Водный транспорт

На территории Раменского городского округа планируется устранение участков, лимитирующих пропускную способность Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации.

Комплексная реконструкция гидротехнических сооружений глубоководной системы проводится с целью повышения комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы в европейской части Российской Федерации, повышения уровня безопасности судоходных гидротехнических сооружений и доведения их технического состояния до уровня, соответствующего требованиям, и создания сбалансированной инфраструктуры водных путей.

В составе комплексной реконструкции глубоководной системы планируется реконструкция гидроузла «Софьино».

Трубопроводный транспорт

Мероприятия Государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2024 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Московской области», утверждённая постановлением Правительства Московской области от 17.10.2017 № 863/38 (ред. 20.07.2021) на территории Раменского г.о. представлены в таблице 4.1.3.

Таблица 4.1.3 – Мероприятия Государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2024 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Московской области» на территории Раменского г.о.

| № из документа | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности/реквизиты документов - оснований возникновения права муниципальной собственности | Квартал, годы строительства/ реконструкции объектов муниципальной собственности | Квартал, год открытия объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | Раменский муниципальный район, с.п. Константиновское. Реконструкция системы магистральных трубопроводов для увеличения объемов транспортировки нефтепродуктов, Московский регион. Строительство участка трубопровода DN530 от МН «Рязань – Москва» до ЛПДС «Володарская» «АК «Транснефть» | 1 кв. 2018 - 4 кв. 2019 | 4 кв. 2019 |
| 3 | Раменский городской округ, с.п. Константиновское. Комплексная реконструкция ЛПДС «Володарская» «АК «Транснефть» | 1 кв. 2018 - 4 кв. 2020 | 4 кв. 2020 |

Мероприятия Схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерацией от 06.05.2015 № 816-р (ред. от 24.07.2021) на территории Раменского г.о. представлены в таблице 4.1.4.

Таблица 4.1.4 – Мероприятия Схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта) на территории Раменского г.о.

| № из документа | Наименование объекта | Местоположение объекта | Основные характеристики объекта | Основное назначение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 139 | увеличение производительности подводящего магистрального нефтепродуктопровода от Московского нефтеперерабатывающего завода до линейной производственнодиспетчерской станции «Володарская» с обустройством перемычек между линиями автомобильного, дизельного и самолетного топлива | Московская область, Раменский городской округ; Ленинский район, сельское поселение Володарское, сельское поселение Молоковское, сельское поселение Развилковское, сельское поселение Совхоз имени Ленина; город Москва, Юго-Восточный административный округ; Южный административный округ | пропускная способность линии самолетного топлива – до 3,4 млн. тонн в год, линии дизельного топлива – до 3,1 млн. тонн в год, линии бензина автомобильного – до 1,7 млн. тонн в год | увеличение производительности подводящего магистрального нефтепродуктопровода от Московского нефтеперерабатывающего завода до линейной производственнодиспетчерской станции «Володарская», замещение транспортируемого нефтепродукта линий автомобильного и самолетного топлива |
| 143 | Перевод магистрального нефтепродуктопровода «Московский нефтеперерабатывающий завод - линейная производственная диспетчерская станция «Володарская» под транспортировку дизельного топлива. Реконструкция | город Москва, Юго-Восточный административный округ; Московская область, Раменский городской округ, Ленинский городской округ | пропускная способность до 2,8 млн. тонн в год (линия дизельного топлива), до 3 млн. тонн в год (линия самолетного топлива), до 1,6 млн. тонн в год (линия автомобильного бензина) с учетом расконсервации и использования линейной части магистрального нефтепровода «Рязань – Москва» | увеличение пропускной способности магистрального нефтепродуктопровода «Московский нефтеперерабатывающий завод - линейная производственная диспетчерская станция «Володарская» |

Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов

Перечень планируемых линий ЛРТ на территории Раменского г.о. представлен в таблице 4.2.1.

Таблица 4.2.1 – Перечень планируемых линий ЛРТ на территории Раменского г.о.

| № п/п | Наименование линии ЛРТ | Стр-во / Рек-я (С/Р) | Длина участка, км | Зоны планируемого размещения объектов, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Молоково – Подольск – Домодедово – Раменское | С | 2,9 | 50 |
| 2 | Молоково – Подольск – Домодедово – Раменское | С | 3,3 | 150 |
| 3 | Молоково – Подольск – Домодедово – Раменское | С | 2,4 | 200 |
| 4 | Подольск – Домодедово – Раменское | С | 0,1 | 100 |
| 5 | Подольск – Домодедово – Раменское (подъезд к железнодорожной станции Раменское) | С | 11,7 | 70 |
| 6 | Подольск – Домодедово – Раменское (подъезд к аэродрому Жуковский) | С | 15,4 | 70 |
| 7 | Подольск – Домодедово – Раменское (подъезд к аэродрому Жуковский) | С | 0,4 | 70 |

Перечень планируемых ТПУ на территории Раменского г.о. на основе ЛРТ представлен в таблице 4.2.2.

Таблица 4.2.2 – Транспортно-пересадочные узлы на основе ЛРТ

| № п/п | Наименование пересекающихся участков |  | Планировочный район |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЛРТ «Подольск – Домодедово – Раменское» | автомобильная дорога М-5 «Урал» | Софьинское |

Перечень планируемых ТПУ на территории Раменского г.о. на основе железнодорожного транспорта представлен в таблице 4.2.3.

Таблица 4.2.3 – Транспортно-пересадочные узлы на основе железнодорожного транспорта

| № п/п | Наименование железнодорожного направления | Наименование железнодорожной станции или остановочного пункта | Планировочный район |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Казанское направление МЖД | о.п. Хрипань | Кратово |
| 2 | Рязанское направление МЖД | о.п. Удельная | Удельная |
| 3 | Рязанское направление МЖД | ст. Быково | Быково |
| 4 | Рязанское направление МЖД | о.п. Ильинская | Ильинский |
| 5 | Рязанское направление МЖД | о.п. Фабричная | Раменское |
| 6 | Рязанское направление МЖД | ст. Раменское | Раменское |
| 7 | Рязанское направление МЖД | о.п. Ипподром (пл. 47км) | Раменское |

Планируемая реконструкция и строительство автомобильных дорог регионального и местного значения, а также реконструкция улично-дорожной сети населенных пунктов позволит организовать движение дополнительных маршрутов общественного пассажирского транспорта (автобусов и автобусов малой вместимости) к населенным пунктам, которые не охвачены существующими маршрутами общественного транспорта.

Перечень мероприятий по развитию инфраструктуры пассажирского транспорта общего пользования представлен в таблице 4.2.4. Предлагаемые автобусные маршруты показаны на рисунке 4.2.1.

Таблица 4.2.4 – Перечень мероприятий по развитию инфраструктуры пассажирского транспорта общего пользования

| № п/п | Мероприятие | Срок реализации | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация нового автобусного маршрута ст. Раменское - озеро Гидра | Краткосрочная перспектива (2023 – 2025 годы) | Маршрут следования: Ст. Раменское – Десантная ул. – оз. Гидра |
| 2 | Организация нового автобусного маршрута Бритово – Софьино - ст. Раменское | Краткосрочная перспектива (2023 – 2025 годы) | Маршрут следования: Бритово – Софьино – Старорязанское ш. - ул. Туполева – Ст. Раменское |

Рисунок 4.2.1 – Предлагаемые автобусные маршруты

В составе локально-реконструкционных мероприятий на ключевых транспортных узлах предусмотрена организация карманов на остановочных пунктах, остановочных пунктов общественного транспорта.

Согласно ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования» остановочный пункт в пределах населенных пунктов должен состоять из следующих элементов:

- остановочная площадка;

- посадочная площадка;

- заездной «карман»;

- автопавильон;

- скамья;

- урна для мусора;

- технические средства организации дорожного движения (дорожные знаки, разметки, ограждения);

- освещение (при расстоянии до места возможного подключения к распределительным сетям не более 500 м).

Остановочные площадки предназначены для остановки автобусов, движущихся по установленным маршрутам, с целью высадки и посадки пассажиров. Ширину остановочных площадок следует принимать равной ширине основных полос проезжей части, а длину - в зависимости от числа одновременно останавливающихся автобусов и троллейбусов и их габаритов по длине, но не менее 13 м.

Заездной «карман» состоит из остановочной площадки и участков въезда и выезда на площадку. Длину участков въезда и выезда следует принимать равной 15 м. Дорожную одежду на заездных «карманах» устраивают равнопрочной с дорожной одеждой основных полос движения.

Посадочную площадку устраивают на границе основной площадки.

Длину посадочной площадки следует принимать не менее длины остановочной площадки. Ширина посадочной площадки должна быть не менее 3 м. В населенных пунктах в стесненных условиях ширина посадочной площадки может быть уменьшена до 1,5 м.

По границе остановочной и посадочной площадок устанавливают бортовой камень, который продолжают на участки въезда и выезда. Посадочные площадки следует выполнять приподнятыми на 0,2 м над поверхностью остановочных площадок.

Посадочные площадки на всех остановочных пунктах должны быть, как правило, оборудованы павильонами для пассажиров.

Размер павильона определяют из расчета 4 чел./кв.м с учетом числа пассажиров, одновременно находящихся в час «пик» на остановке.

Ближайшая грань павильона должна быть не ближе 3 м от края проезжей части (остановочной площадки).

В павильонах должны быть установлены скамья и урна для мусора.

Павильон должен быть надежно закреплен и быть устойчивым к опрокидыванию.

Остановочные пункты оборудуют дорожными знаками, дорожной разметкой, пешеходными ограждениями, освещением, которые применяют по действующим стандартам.

Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства

Мероприятия по развитию единого парковочного пространства

Постоянное хранение индивидуального легкового автотранспорта предполагается:

- в районах индивидуальной жилой застройки – на приусадебных участках;

- в районах многоквартирной жилой застройки – в гаражах, на автостоянках или придомовых территориях.

В соответствии со сводом правил СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» общая обеспеченность гаражами и открытыми стоянками для постоянного хранения должна быть не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей для расчетной численности населения, проживающего в многоквартирной жилой застройке.

Конкретное место расположения планируемых гаражей и стоянок для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей определяется в составе проектов планировки при реконструкции территорий населенных пунктов или новом строительстве.

Адресный перечень размещения предлагаемых парковочных мест, в том числе платных для временного хранения автомобилей на территории Раменского г.о. представлен в таблице 4.3.1.

Таблица 4.3.1 – Адресный перечень размещения предлагаемых парковочных мест, в том числе платных для временного хранения автомобилей на территории Раменского г.о.

| № п/п | Тип | Предлагаемый адрес размещения | Кол-во м/мест | Срок реализации, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | многоэтажный гараж | г. Раменское, ул. Приборостроителей | 1428 | 2040 |
| 2 | многоэтажный гараж | г. Раменское, Северное шоссе | 185 | 2040 |
| 3 | многоэтажный гараж | г. Раменское, ул. Чугунова, мкр.5 | 1988 | 2040 |
| 4 | многоэтажный гараж | г. Раменское, Донинское шоссе, мкр. 10 | 3761 | 2040 |
| 5 | многоэтажный гараж | г. Раменское, мкр. Берёзовая роща, восточнее пр. Транспортная | 986 | 2040 |
| 6 | многоэтажный гараж | г. Раменское, ул. Новая | 703 | 2040 |
| 7 | стоянка | г. Раменское, ул. Чугунова | 65 | 2027 |
| 8 | многоэтажный гараж | г. Раменское, ул. п. Красный Октябрь | 424 | 2040 |
| 9 | стоянка | Планировочный район Удельная, д.п. Удельная, ул. Первомайская, 10 | 74 | 2027 |
| 10 | многоэтажный гараж | Планировочный район Удельная, д.п. Удельная, ул. Ольховая | 194 | 2040 |
| 11 | стоянка | д.п. Удельная, ул. Интернациональная, уч. 1.1 | 79 | 2027 |
| 12 | многоэтажный гараж | Планировочный район Верейское, д. Михнево | 8761 | 2040 |
| 13 | многоэтажный гараж | г. Раменское, 1 мкр. | 1229 | 2040 |
| 14 | многоэтажный гараж | г. Раменское, «Булонский лес» | 1697 | 2040 |
| 15 | многоэтажный гараж | г. Раменское, 10 мкр. | 20622 | 2040 |
| 16 | многоэтажный гараж | д.п. Кратово, ул. Нижегородская | 506 | 2040 |
| 17 | стоянка | Планировочный район Быково р.п. Быково, ул. Щорса, | 117 | 2040 |
| 18 | многоэтажный гараж | Планировочный район Ильинский, р.п. Ильинский, ул. Пионерская | 170 | 2040 |
| 19 | стоянка | Планировочный район Кратово, д.п. Кратово, ул. Победы, 28 | 105 | 2040 |
| 20 | многоэтажный гараж | Планировочный район Родники, д.п. Родники, ул. Трудовая | 893 | 2040 |
| 21 | многоэтажный гараж | Планировочный район Родники, д.п. Родники, ул. Трудовая | 293 | 2040 |
| 22 | многоэтажный гараж | Планировочный район Родники, д.п. Родники, ул. Седовцев | 509 | 2040 |
| 23 | стоянка | Планировочный район Родники, д.п. Родники, ул. Железнодорожная | 65 | 2040 |
| 24 | стоянка | Планировочный район Родники, д.п. Родники, ул. Заречная | 39 | 2040 |
| 25 | многоэтажный гараж | Планировочный район Верейское, д. Михнево | 187 | 2040 |
| 26 | стоянка | Планировочный район Верейское, п. Спартак | 64 | 2040 |
| 27 | многоэтажный гараж | Планировочный район Верейское, с. Быково | 1252 | 2040 |
| 28 | стоянка | Планировочный район Ганусовское, п. Рылеево | 39 | 2040 |
| 29 | многоэтажный гараж | Планировочный район Кузнецовское, п. Дружба | 1106 | 2040 |
| 30 | многоэтажный гараж | Планировочный район Новохаритоновское, п. Электроизолятор | 1106 | 2040 |
| 31 | многоэтажный гараж | Планировочный район Островецкое, д. Островцы, южный квартал мкр. «Новые Островцы» | 498 | 2040 |
| 32 | многоэтажный гараж | Планировочный район Островецкое, ЗАО Агрофирма «Подмосковное» | 5155 | 2040 |
| 33 | многоэтажный гараж | Планировочный район Островецкое, д. Островцы, жилой комплекс «Доступный Дом» | 398 | 2040 |
| 34 | многоэтажный гараж | Планировочный район Сафоновское, п. Дубовая Роща | 1394 | 2040 |
| 35 | многоэтажный гараж | Планировочный район Софьинское, с. Софьино | 196 | 2040 |
| 36 | многоэтажный гараж | Планировочный район Ульянинское, с. Никитское | 264 | 2040 |
| 37 | многоэтажный гараж | Планировочный район Чулковское, пос им. Тельмана | 3515 | 2040 |

Мероприятия по обустройству парковочных карманов вдоль УДС представлены в таблице 4.3.2.

Таблица 4.3.2 – Мероприятия по обустройству парковочных карманов вдоль УДС

| № п/п | Адрес транспортного узла | Предлагаемые мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Московская (в районе ст. «Ильинская») | Обустройство парковочного кармана на участке от ул. Октябрьская до ул. Первомайская |
| 2 | ул. Леволинейная (в районе ст. «Быково») | Обустройство парковочного кармана на участке от 5-й проезд до ул. Станционная |
| 3 | ул. Интернациональная (в районе ст. «Удельная») | Обустройство парковочного кармана на участке от ул. Первомайская до ул. Октябрьская. |
| 4 | Южный пр-т (в районе ст. «Удельная») | Обустройство парковочного кармана на участке от 2-й Пожарный пер. до ул. Советская |
| 5 | ул. Праволинейная (в районе ст. «Ильинская») | Обустройство парковочного кармана на участке от ул. Полевая до ул. Чапаева |

Схема развития парковочного пространства на территории Раменского г.о. представлена на рисунке 4.3.1.

Рисунок 4.3.1 – Схема развития парковочного пространства на территории Раменского г.о.

Мероприятия по размещению объектов топливозаправочного комплекса представлены в таблице 4.3.3.

Таблица 4.3.3 – Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта (объекты топливозаправочного комплекса)

| № п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Срок реализации, год |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Радуга», Раменский муниципальный район, МАЗК, Панино - Никоновское - Малино, в районе д. Толмачево | 2024 |
| 2 | Раменский муниципальный район, МАЗК, М-5 «Урал», 51 км, правая сторона, в районе с. Кривцы | 2024 |
| 3 | Раменский муниципальный район, АЗС, А-107 «ММК», правая сторона, д. Обухово | 2023 |
| 4 | Раменский муниципальный район, АЗС, А-107 «ММК», левая сторона, д. Обухово | 2023 |
| 5 | Раменский муниципальный район, АЗС, ЦКАД, левая сторона, с.п. Рыболовское (пикетаж 1983) | 2022 |
| 6 | Раменский муниципальный район, АЗС, ЦКАД, правая сторона, с.п. Рыболовское (пикетаж 1983) | 2022 |
| 7 | Раменский муниципальный район, АЗС, ЦКАД, левая сторона, п. Ганусово | 2022 |
| 8 | Раменский муниципальный район, МАЗК, М-5 «Урал» - Степановское - Семеновское 3 км, в районе с. Степановское | 2022 |
| 9 | Раменский муниципальный район, АЗС, А-107 «ММК», правая сторона, д. Бояркино | 2022 |

Локально-реконструкционные мероприятия по повышению пропускной способности дорог

Локально-реконструкционные мероприятия по повышению пропускной способности дорог представлены в таблице 4.3.4.

Таблица 4.3.4 – Перечень локальных мероприятий на загруженных транспортных узлах

| № п/п | Адрес транспортного узла | Предлагаемые мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Транспортный узел ул. Электрификации - ул. Гастелло - ул. Алексея Перелёта | Организация полноценного кольцевого пересечения |
| 2 | Транспортный узел Северное шоссе - ул. Коммунистическая - ул. Космонавтов - ул. Левашова | Обустройство дополнительной полосы движения транспорта на подъезде Северного шоссе к рассматриваемому транспортному узлу. Выделение отдельного левого поворота с Северного шоссе на ул. Левашова и за счет этого спрямление прямого направления движения транспорта с Северного шоссе на ул. Космонавтов. |
| 3 | Ул. Гастелло – ул. Электрофикации – ул. Гагарина | Ограничение движения грузового транспорта по ул. Гастелло и Сосновая ул. в дневное время (с 8.00 до 21.00), реконструкция кольцевого пересечения (ул. Гастелло – ул. Электрофикации), оптимизация светофорного регулирования на перекрестке (ул. Сосновая – ул. Народная) |
| 4 | Ул. Старомосковская – Шоссейная ул. | Устройство пешеходных переходов на перекрестке и тротуаров минимальной шириной 1,5 м |
| 5 | Транспортный пр-д – Красноармейская ул. | Устройство тротуаров на перекрестке минимальной шириной 1,5 м |
| 6 | Донинское ш. – Рыбхозное ш. | Устройство тротуаров на перекрестке минимальной шириной 1,5 м |
| 7 | Володарское ш. – а/д на Константиново | На подъезде к Володарскому ш., вблизи перекрестка, обустроить остановочные пункты общественного транспорта заездными карманами и пешеходным переходом между ними, а также обустроить тротуары. |
| 8 | Ул. Шоссейная – Беговая ул. | Обустройство тротуаров в районе перекрестка, а также пешеходных переходов в районе дома 31 по ул. Шоссейная и дома 29 по ул. Беговая |
| 9 | Опаринская ул. – Пограничная ул. | Устройство тротуаров и пешеходных переходов в районе перекрестка |
| 10 | Пушкинская ул. – Пограничная ул. | Устройство тротуаров и пешеходных переходов в районе перекрестка |
| 11 | Донинское ш. – Рыбхозное ш. | Уширение проезжей части Рыбхозного ш. при движении от Донинского ш. |
| 12 | Ул. Михалевича – Транспортный проезд | Установка дополнительной (правоповоротной) светофорной секции для выделения правого поворота с ул. Михалевича на Транспортный проезд из общей фазы движения транспорта. Локальное удлинение дополнительной правоповоротной полосы на подъезде к светофорному объекту. |
| 13 | Донинское шоссе – Северное шоссе – ул. Дергаевская | Организация кругового движения на перекрёстке. Организация пешеходных переходов в необходимых местах |
| 14 | Ул. Электрификации – ул. Десантная – ул. 100-й Свирской Дивизии | Проведение локально-реконструктивных мероприятий в узле с целью освобождения площадей проезжей части под организованные плоскостные парковки |
| 15 | Донинское шоссе – ул. Молодежная | Вариант 1 Обустройство переходно-скоростной полосы при выезде с ул. Молодежная на Донинское шоссе Вариант 2 Обустройство переходно-скоростной полосы при выезде с ул. Молодежная на Донинское шоссе. Организация левого поворота с ул. Молодежная на Донинское шоссе. Установка металлического барьерного ограждения между краем проезжей части Донинского шоссе и парковочным пространством у садового центра «Зеленая Миля». |
| 16 | Донинское шоссе – Рыбхозное шоссе | Локальное удлинение дополнительной полосы движения транспорта на подъезде к существующему светофорному объекту |
| 17 | Ул. Гастелло (возле остановки общественного транспорта «ул. Гоголя») | Строительство светофорного объекта Т7 на существующем пешеходном переходе. Установка комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД. Установка остановочного павильона на существующей остановке общественного транспорта «Ул. Гоголя». |
| 18 | Ул. Михалевича – ул. Советская | Демонтаж существующей искусственной дорожной неровности на пешеходном переходе (на перекрёстке установлено светофорное регулирование) |
| 19 | Северное шоссе – ул. Коммунистическая – ул. Космонавтов – ул. Левашова | Организация дополнительной полосы движения транспорта на подъезде к светофорному объекту (за счет локального уширения проезжей части). Данное мероприятие позволит увеличить пропускную способность узла и скорректировать соосность прямого хода с Северного шоссе на ул. Космонавтов. Регулировка режимов работы светофорного объекта (в связи с появлением дополнительной полосы движения транспорта) |

Предлагаемые мероприятия уменьшают среднее время проезда в узле на 2%, пропускная способность узла после реализации мероприятий увеличивается на 3%. Главным преимуществом реализации предлагаемых мероприятий в узле являются повышение пропускной способности и улучшение траектории движения транспорта. Схема локально-реконструкционных мероприятий на территории Раменского г.о. представлена на рисунке 4.3.2.

Рисунок 4.3.2 – Схема локально-реконструкционных мероприятий

на территории Раменского г.о.

Мероприятия по оптимизация светофорного регулирования, управлению светофорными объектами, включая адаптивное управление и согласование (координация) работы светофорных объектов (светофоров)

В таблице 4.3.5 и приведены светофорные объекты, на которых предлагается оптимизация светофорного регулирования в краткосрочной перспективе.

Таблица 4.3.5 – Светофорные объекты, на которых предлагается оптимизация светофорного регулирования

| № п/п | Адрес | Срок реализации, год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Советская ул. - Праволинейная ул. | 2027 |
| 2 | Раменское ш. - ул. Баумана | 2027 |
| 3 | ул. Космонавтов - Северное ш. - ул. Левашова | 2027 |
| 4 | Сосновая ул. - ул. Чугунова - Народная ул. | 2027 |
| 5 | ул. Чугунова - ул. Левашова - Спортивный пр-д | 2027 |
| 6 | ул. Михалевича - ул. Гурьева | 2027 |
| 7 | ул. Михалевича - Транспортный пр-д | 2027 |
| 8 | ул. 100-й Свирской Дивизии - ул. Серова | 2027 |
| 9 | Красноармейская ул. - Транспортный пр-д | 2027 |
| 10 | Красноармейская ул. - ул. Гурьева | 2027 |
| 11 | Донинское ш. - Северное ш. | 2027 |
| 12 | Северное ш. - ул. Народное имение | 2027 |
| 13 | Донинское ш . - Рыбхозное ш. | 2027 |
| 14 | перекресток Егорьевское ш.- 46Н-09223 | 2027 |
| 15 | Егорьевское ш. - 46К-7181 | 2027 |
| 16 | Старое Егорьевское ш. - Егорьевское ш. | 2027 |
| 17 | Егорьевское ш. - Донинское ш. | 2027 |
| 18 | Егорьевское ш. - А-107 | 2027 |
| 19 | ул. Гагарина - ул. Театральная | 2027 |
| 20 | ул. Гагарина - ул. Лацкова | 2027 |
| 21 | ул. Гагарина - ул. Келдыша | 2027 |
| 22 | Жуковское ш. - Островецкое ш. | 2027 |
| 23 | перекресток Володарское ш. - Старорязанское ш. | 2027 |
| 24 | перекресток А-107 - 46К-5041 | 2027 |
| 25 | перекресток М-5 Урал - а/д на Рыболово | 2027 |
| 26 | М-5 Урал - а/д на мкр. Горка | 2027 |
| 27 | М-5 Урал - 46Н-09240 | 2027 |
| 28 | М-5 Урал, остановка "Стариково 3" | 2027 |
| 29 | перекресток М-5 Урал - а/д на Ульянино | 2027 |
| 30 | М-5 Урал - а/д на Никитское | 2027 |
| 31 | М-5 Урал - а/д на Совхоз "Степановский" | 2027 |
| 32 | перекресток М-5 Урал - А-108 | 2027 |
| 33 | перекресток А-107 - 46К-5052 | 2027 |
| 34 | Центральная ул. - Школьная ул. | 2027 |
| 35 | А-107 - 46Н-09256 | 2027 |
| 36 | Новорязанское ш., остановка "Сельцо" | 2027 |
| 37 | Новорязанское ш., остановка "Заозерье" | 2027 |
| 38 | Новорязанское ш. - Школьная ул., остановка "Островцы-1" | 2027 |
| 39 | Новорязанское ш. - Островецкое ш. | 2027 |
| 40 | Центральная ул. - Тураевское ш. | 2027 |
| 41 | Центральная ул., остановка "Тепличный комбинат" | 2027 |

Все светофоры, перечисленные в таблице, должны быть оборудованы видеодетектором удаленного доступа.

Строительство новых светофорных объектов предлагается на перекрестках и в сечениях улиц, приведенных в таблице 4.3.6, ввиду повторяющихся аварийных ситуаций на перекрестках и участках дорог, социально значимых объектов (школ, детских садов, мест массового отдыха), а также наличия соответствия требованиям раздела 7 «Правила применения дорожных светофоров» ГОСТ 52289-2019.

Таблица 4.3.6 – Предлагаемые для строительства светофорные объекты на территории Раменского городского округа

| № п/п | Адрес | Тип | Срок реализации, год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хрипанское ш. | Пешеходный переход (светофор Т7) | 2027 |
| 2 | пересечение ул. Праволинейная - ул. Советская | Пешеходный переход (пешеходная секция) | 2027 |
| 3 | пересечение ул. Михалевича – Транспортный пр-д | дополнительная правоповоротная секция на перекрестке | 2027 |
| 4 | остановка общ. транспорта "Починки" | Пешеходный переход (светофор Т7) | 2027 |
| 5 | остановка общественного транспорта " Кинотеатр" | Пешеходный переход (светофор Т7) | 2027 |
| 6 | остановка общ. транспорта "Гжель-1" | Пешеходный переход (вызывной светофор) | 2027 |
| 7 | пересечение ул. 100-й Свирской Дивизии-Новая ул. | Пешеходный переход (вызывной светофор) | 2027 |
| 8 | Быковское ш. - ул. Горячева - Жуковское ш. | Светофор пересечение | 2027 |
| 9 | н.п. Островцы, Центральная ул., ост. "По требованию" | Пешеходный переход (вызывной светофор) | 2027 |
| 11 | Старорязанское ш., 2 | Пешеходный переход (вызывной светофор) | 2027 |
| 12 | Остановка "Михайловская слобода", Старорязанское ш. | Светофор пересечение | 2027 |

Схема мероприятий по оптимизация светофорного регулирования на территории Раменского г.о. представлена на рисунке 4.3.3 и 4.3.4.

Рисунок 4.3.3 – Схема мероприятий по оптимизация светофорного регулирования

на территории г. Раменское

Рисунок 4.3.4 – Схема мероприятий по оптимизация светофорного регулирования

на территории Раменского г.о

Координированное управление светофорными объектами согласно ГОСТ 24.501-82 «Автоматизированные системы управления дорожным движением. Общие требования» является одной их функций АСУДД. Координированное управление дорожным движением – координация работы светофорных объектов на одной или нескольких следующих друг за другом магистральных улицах с целью организации «зеленой волны», при которой режимы работы светофорных объектов работают с синхронизированной периодичностью, позволяя транспортным средствам (при выборе расчётного, рекомендованного скоростного режима движения) проезжать координированный участок без или с минимально-расчетными задержками на светофорных объектах.

Устройство перспективной координации светофорных объектов, включая реконструкцию светофорных объектов с заменой или обновлением управляющей аппаратурой (дорожных контроллеров), создание линий связи и прочих мероприятий предлагается в период краткосрочной перспективы до 2027 гг.

Любой светофорный объект, входящий в систему координированного управления движением, должен иметь возможность работать в индивидуальном (резервном) автоматическом режиме с возможностью управления объектом при помощи выносного пульта управления (для чрезвычайных ситуаций) независимо от работы других светофорных объектов. Однако управление светофорными объектами при помощи пульта управления должно совершаться максимально оперативно и только в случаях решения сопутствующих задач города и не должно быть долгосрочным или повседневным. Возникновение необходимости более частого контроля на пульте управления является результатом не оптимально рассчитанного плана координации, требующего корректировки или актуализации под новые условия движения транспортных потоков.

При разработке плана координации рекомендуется учитывать характерные транспортные потоки в часы «пик», будние, выходные и праздничные дни, увеличение потоков в дачный сезон.

Пример рекомендуемых интервалов для программ в будние дни:

- программа №1 (06:30-10:30) утренний час «пик»;

- программа №2 (10:30-13:30) утренние и дневные корреспонденции;

- программа №3 (13:30-15:30) дневные корреспонденции;

- программа №4 (15:30-17:30) дневные и вечерние корреспонденции;

- программа №5 (17:30-22:00) вечерний час «пик»;

- программа №6 (22:00-00:30) вечерние корреспонденции позднего времени;

- программа №7 (00:30-06:30) ночная программа.

Рекомендуемое количество программ выходных или праздничных дней составляет от 4 до 5.

В дачный сезон стоит предусмотреть увеличение времени цикла работы светофорного объекта с соответственным пропорциональным увеличением времени фаз внутри цикла работы.

Режимы работы светофорных объектов в координации могут включать программы желтого мигания, применяемые ночью, для сокращения задержек со всех направлений движения на светофорных объектах, при условии снижения показателей интенсивности движения транспортных средств и пешеходов более чем на 50% и только при сохранении должного уровня БДД.

Включить в координированное регулирование предлагается 6 существующих светофоров.

Реализация координированной работы светофорных объектов в составе действующей АСУДД позволит сократить число аварийно-опасных ситуаций, вызванных нарушением запрета на опасное вождение (п. 2.7 ПДД РФ), что, в свою очередь, позволит улучшить среднесуточный показатель пропускной способности магистралей и уровень БДД, снизить психоэмоциональное напряжение водителей и повысить комфортность при движении на координируемом участке.

Мероприятия по организации системы мониторинга дорожного движения, организации сбора и хранения документации по организации дорожного движения

В соответствии со ст.7 федерального закона от 29.12.2017 № 443-ФЗ «1. К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов и городских поселений в области организации дорожного движения относятся:

1) организация и мониторинг дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения».

В краткосрочной перспективе предлагается установка 36 стратегических детекторных комплексов для фиксации интенсивностей и состава транспортных потоков в ключевых транспортных узлах, на основных магистралях и на подходах к городу. Среднее оптимальное количество стратегических детекторных комплексов на светофорный объект равно 3 шт. Точное количество детекторных комплексов уточняется на стадии проектирования.

В таблице 4.3.7 приведен перечень адресов для установки детекторных комплексов на светофорных объектах в Раменском г.о., их расположение - на рисунке 4.3.5.

Таблица 4.3.7 – Адресный перечень мест установки детекторных комплексов

| № п/п | Адрес размещения транспортного узла | Количество детекторов на светофорном объекте | Срок реализации, год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | перекресток ФАД М-5 Урал - Тураевское ш. | 3 | 2040 |
| 2 | перекресток ФАД М-5 Урал - Островецкое ш. | 3 | 2040 |
| 3 | перекресток ФАД М-5 Урал - 46К-5480 Обход Жуковского | 3 | 2040 |
| 4 | перекресток Электрофикации ул. - Раменская ул. | 3 | 2040 |
| 5 | перекресток Сосновая ул. - Холодово ул. - Народная ул. | 3 | 2040 |
| 6 | перекресток Чугунова ул. - Спортивный пр-д - Левашова ул. | 3 | 2040 |
| 7 | перекресток Космонавтов - Северное ш. - Левашова ул. | 3 | 2040 |
| 8 | перекресток Донинское ш. - Северное ш. | 3 | 2040 |
| 9 | перекресток Красноармейская ул. - Гурьева ул. | 3 | 2040 |
| 10 | перекресток Михалевича ул. - Гурьева ул. | 3 | 2040 |
| 11 | перекресток Карла Маркса ул. - Михалевича ул. | 3 | 2040 |
| 12 | перекресток А-107 - Центральная ул. | 3 | 2040 |
| 13 | перекресток Осипенко ул. - Учительская ул. | 3 | 2040 |
| 14 | перекресток Егорьевское ш. - Старое Егорьевское ш. | 3 | 2040 |
| 15 | перекресток Егорьевское ш. - Шоссейная ул. | 3 | 2040 |
| 16 | перекресток Жуковское ш. - Горячева ул. | 3 | 2040 |
| 17 | перекресток Старомосковская - Шоссейная ул. | 3 | 2040 |
| 18 | перекресток КИМ ул. - Октябрьская ул. | 3 | 2040 |
| 19 | перекресток ФАД М-5 Урал - А-107 | 3 | 2040 |
| 20 | перекресток А-107 - Егорьевское ш. | 3 | 2040 |
| 21 | перекресток Егорьевское ш. - Донинское ш. | 3 | 2040 |
| 22 | перекресток Жуковское ш. - Островецкое ш. | 3 | 2040 |
| 23 | перекресток 46К-5300 - проезд к ул. Шоссейная (ж/д переезд) | 3 | 2040 |
| 24 | перекресток Шоссейная ул. - проезд к 46К-5300 | 3 | 2040 |
| 25 | перекресток Михалевича ул. - Транспортный пр-д | 3 | 2040 |
| 26 | перекресток Транспортный пр-д - Красноармейская ул. | 3 | 2040 |
| 27 | перекресток Транспортный пр-д - Березовая Просека ул. | 3 | 2040 |
| 28 | перекресток Транспортный пр-д - Рыбхозное ш. | 3 | 2040 |
| 29 | перекресток Рыбхозное ш. - Донинское ш. | 3 | 2040 |
| 30 | перекресток Володарское ш. - а/д на Константиново | 3 | 2040 |
| 31 | перекресток Старое-Рязанское ш. - а/д на Денежниково | 3 | 2040 |
| 32 | перекресток Шоссейная ул. - Казанская ул. | 3 | 2040 |
| 33 | перекресток А-107 - 46К-5052 | 3 | 2040 |
| 34 | перекресток Опаринская ул. - Пограничная ул. | 3 | 2040 |
| 35 | перекресток Пограничная ул. - Пушкинская ул. | 3 | 2040 |
| 36 | перекресток Красноармейская ул. - Коминтерна ул. - Приборостроителей ул. | 3 | 2040 |

Документация по организации дорожного движения – документация, предусматривающая проведение мероприятий по организации дорожного движения и содержащая соответствующие инженерно-технические, технологические, конструктивные, экономические решения. В соответствии ст. 16 ФЗ-443 в состав документации по ОДД входят комплексная схема организации дорожного движения (КСОДД) и проект организации дорожного движения (ПОДД).

Мероприятия для Раменского г.о. в части документации по организации дорожного движения включают:

- актуализация КСОДД;

- разработка и актуализация ПОДД на дороги местного, регионального и межмуниципального значения.

- Перечень мероприятий по организации или оптимизации системы мониторинга дорожного движения, установке детекторов транспорта, организации сбора и хранения документации по организации дорожного движения представлен в таблице 4.3.8.

- Таблица 4.3.8 – Мероприятия по организации или оптимизации системы мониторинга дорожного движения, установке детекторов транспорта, организации сбора и хранения документации по организации дорожного движения

| № | Наименование мероприятия | Местного значения | Регионального значения | Федерального значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ежегодный мониторинг дорожного движения, ед. | 1 |  |  |
| 2 | Актуализация КСОДД (раз в 5 лет), ед. | 1 | - | - |
| 3 | Актуализация ПОДД (раз в 3 года), км | 1983,98 | 444,61 | 154,30 |

Рисунок 4.3.5 – Схема расстановки детекторных комплексов

в Раменском г.о.

Мероприятия по совершенствованию системы информационного обеспечения участников дорожного движения

На территории Раменского г.о. система информационного обеспечения участников дорожного движения достаточно развита, однако, по результатам проведенного транспортного обследования требуется дооснащение информационных знаков индивидуального проектирования, представленных в таблице 4.3.9, а также на рисунке 4.3.6.

Таблица 4.3.9 – Адресный перечень мест установки информационных знаков индивидуального проектирования

| № п/п | Адрес размещения транспортного узла | Количество знаков, размещаемых на узле | Срок реализации, год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | пересечение М-5 Урал - Тураевское ш. | 3 | 2027 |
| 2 | пересечение М-5 Урал - Островецкое ш. | 2 | 2027 |
| 3 | пересечение Трудовая ул. - Большая Учительская ул. | 3 | 2027 |
| 4 | пересечение Егорьевское ш. - Шоссейная ул. | 2 | 2027 |
| 5 | пересечение ул. КИМ - Октябрьская ул. | 4 | 2027 |
| 6 | пересечение Шоссейная ул. - Раменское ш. - Старомосковская ул. | 1 | 2027 |
| 7 | пересечение Донинское ш. - Егорьевское ш. | 1 | 2027 |
| 8 | пересечение Егорьевское ш. - А-107 | 1 | 2027 |
| 9 | пересечение Володарское ш. - а/д на Константиново | 1 | 2027 |
| 10 | развязка М-5 Урал - Старорязанское ш. | 2 | 2027 |
| 11 | пересечение ул. Левашова - ул. Чугунова | 1 | 2027 |
| 12 | пересечение Транспортный пр-д - ул. Березовая Просека | 3 | 2027 |
| 13 | пересечение Красноармейская ул. - Транспортный пр-д | 4 | 2027 |
| 14 | пересечение ул. Коминтерна - ул. Приборостроителей - ул. Красноармейская | 4 | 2027 |
| 15 | пересечение ул. Михалевича - ул. - 2-я Новошоссейная ул. | 1 | 2027 |
| 16 | пересечение ул. Шоссейная - ул.Беговая | 2 | 2027 |

Рисунок 4.3.6 – Размещение информационных знаков индивидуального проектирования на транспортных узлах

Мероприятия по скоростному режиму движения транспортных средств на отдельных участках дорог или в различных зонах

По результатам натурного обследования, предлагается ряд улиц для ограничения скоростного режима: ул. Десантная, ул. Бронницкая, ул. Новостройки, ул. Мира, ул. Опаринская, ул. Трудовая. Данные ограничения связаны с высокой плотностью застройки, а также с прохождением улиц вдоль школ, детских садов.

Для обеспечения принудительного снижения максимально допустимой скорости движения транспортных средств до 40 км/ч (особенно вдоль учебных учреждений), необходимо устройство искусственных дорожных неровностей по ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения». На рисунке 4.3.7 показаны участки улиц, на которых предлагается введение ограничения скоростного режима до 40 км/ч.

Рисунок 4.3.7 – Участки улиц Раменского г.о., на которых предлагается ограничение скоростного режима

Мероприятия по расстановке работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения

Устанавливаемые средства фото- и видеофиксации нарушений ПДД должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 57144-2016 «Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением. Общие технические требования» и ГОСТ Р 57145-2016 «Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением. Правила применения». Перечень мест установки работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений ПДД представлен в таблице 4.3.10 и на рисунке 4.3.8. Реализация данного мероприятия направлена на повышение уровня БДД в целях реализации указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Таблица 4.3.10 – Перечень мест установки работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений ПДД

| № п/п | Адрес предлагаемого размещения | Вид фиксации нарушений ПДД | Срок реализации, год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | пересечение Донинское ш. - Рыбхозное ш. | контроль за соблюдением скоростного режима | 2040 |
| 2 | район пересечения Рыбхозное ш. - Луговая ул. | контроль за соблюдением скоростного режима | 2040 |
| 3 | пересечение Раменское ш. - ул. Горького - ул. Орджоникидзе | контроль за соблюдением скоростного режима | 2040 |
| 4 | пересечение ул. Шоссейная - ул. Михалевича (вблизи ж/д переезда) | контроль за соблюдением скоростного режима | 2040 |
| 5 | пересечение Егорьевское ш. - Шоссейная ул. | контроль за соблюдением скоростного режима | 2040 |
| 6 | в районе остановки "СНТ Родник" | контроль за соблюдением скоростного режима | 2040 |
| 7 | в районе перекрестка с ул. Островского | контроль за соблюдением скоростного режима | 2040 |
| 8 | в районе остановки "Поселок 41-й км" | контроль за соблюдением скоростного режима | 2040 |
| 9 | на перекрестке вблизи остановки "Тяжино" | контроль за соблюдением скоростного режима | 2040 |
| 10 | на пересечении с а/д к сельскому поселению "Никоновское" | контроль за соблюдением скоростного режима | 2040 |
| 11 | на подъезде к перекрестку с а/д Е30 | контроль за соблюдением скоростного режима | 2040 |
| 12 | на перекрестке с а/д 46Н-09284, вблизи остановки Никитское-1 | контроль за соблюдением скоростного режима | 2040 |
| 13 | пересечение ул. Красноармейская - ул. Гурьева | контроль за соблюдением скоростного режима | 2040 |

Рисунок 4.3.8 – Расположение предлагаемых к установке стационарных работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений ПДД на территории Раменского г.о.

Рисунок 4.3.8 – Расположение предлагаемых к установке стационарных работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений ПДД (г. Раменское)

Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного движения

Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного движения в части развития внеуличных пешеходных переходов представлены в таблице 4.4.1.

Таблица 4.4.1 – Перечень планируемых внеуличных пешеходных переходов

| № п/п | Наименование объекта | Наименование пересекаемого препятствия | Наименование населенного пункта | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Регионального значения (в соответствии с СТП ТО МО) |  |  |  |  |
| 1 | внеуличный пешеходный переход | Рязанское направление МЖД | р.п. Быково | ст. Быково |
| 2 | внеуличный пешеходный переход | Рязанское направление МЖД | р.п. Ильинский | между ул. Московская и ул. Праволинейная |
| 3 | внеуличный пешеходный переход | Рязанское направление МЖД | г. Раменское | вблизи о.п. Фабричная |
| Регионального значения (в соответствии с утверждённым проектом планировки территории) |  |  |  |  |
| 4 | внеуличный пешеходный переход (постановление правительства Московской области от 16.10.2019 № 756/36 «Об утверждении проекта планировки территории для строительства путепровода через железную дорогу в районе платформы Быково Раменского муниципального района Московской области») | Рязанское направление МЖД | д.п. Удельная | о.п. Удельная |
| Местного значения |  |  |  |  |
| 5 | внеуличный пешеходный переход (обращение МКУ «ТУ Гжельское» от 02.06.2020 № 345) | Казанское направление МЖД | п. Гжельского кирпичного завода, с. Речицы | ст. Гжель |

Для пешеходного движения через водные объекты (таблица 4.4.2), планируется организация мостовых переходов.

Таблица 4.4.2 – Перечень мостовых переходов на объектах местного значения

| Наименование объекта | Наименование пересекаемого препятствия | Наименование населенного пункта | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- |
| пешеходный мост | ручей | р.п. Быково | между ул. Щорса и ул. Парковая |

На территориях жилой застройки и в рекреационных зонах населенных пунктов, необходимо предусматривать сеть пешеходных и велосипедных дорожек. В генеральном плане, в рамках проекта развития пешеходных зон, планируется развитие веломаршрутов (Таблица 4.4.3).

Таблица 4.4.3 – Перечень мероприятий по развитию велоинфраструктуры.

| № п/п | Наименование объекта | Наименование населенного пункта | Протяженность в 2040 г., км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Велодорожка | р.п. Быково | 18,81 |
| 2 | Велодорожка | с. Гжель |  |
| 3 | Велодорожка | с. Речицы |  |

Трассировка пешеходных и велосипедных дорожек в комплексе со стоянками для хранения велосипедов разрабатывается в составе проекта планировки. Трассы велодорожек не подлежат утверждению и могут корректироваться на последующих стадиях проектирования.

Перечень улиц, вдоль которых предлагается строительство тротуаров в краткосрочной перспективе приведены в таблице 4.4.4.

Таблица 4.4.4 – Перечень улиц, вдоль которых предлагается строительство тротуаров в краткосрочной перспективе

| № п/п | Улица | Участок | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шоссейная ул. | от ул. Старомосковская до ул. Победы | 1,1 |
| 2 | Раменское ш. | от ул. Прямолинейная до ул. Баумана | 1,2 |
| 3 | Раменское ш. | от ул. Маяковского до ул. Шоссейная | 1,75 |
| 4 | район Рыболовское, а/д местного значения | от М-5 до н.п. Мурлыновка | 4,0 |
| 5 | деревня Устиновка | от остановки "Устиновка" до остановки "Устиновка 2" | 0,7 |
| 6 | Рыбхозное ш. | от Донинское ш. до остановки "Старково" | 5,5 |
| 7 | ул. Электрофикации | от ул. Высоковольтная до ул. Десантная | 0,3 |
| 8 | 100-й Свирской Дивизии - ул. 8 Марта - ул. Центральная | от ул. Москворецкая до ул. Шоссейная | 4,5 |
| 9 | ул. Михалевича - ул. 2-я Новошоссейная - ул. Школьная | от остановки "Тарный склад" до остановки " Загорново" | 4,8 |

Схема расположения предлагаемых к строительству тротуаров и велоинфраструктуры представлена на рисунке 4.4.1.

Рисунок 4.4.1 – Предлагаемые участки улиц для строительства тротуаров и велодорожек (г. Раменское)

Рисунок 4.4.1 – Предлагаемые участки улиц для строительства тротуаров и велодорожек (Раменский г.о.)

В таблице 4.4.5 сформирован перечень медицинских и муниципальных учреждений на территории Раменского г.о., вблизи которых необходима реализация мероприятий по обеспечению транспортной доступности пешеходных переходов и остановочных пунктов для инвалидов и других категорий ММГН, в таблицах 4.4.6 - 4.4.7 представлен перечень пешеходных переходов и остановочных пунктов общественного транспорта, на которых должны быть реализованы мероприятия для ММГН.

Таблица 4.4.5 – Адресный перечень медицинских и муниципальных учреждений для реализации мероприятий по обеспечению доступности для ММГН

| № п/п | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Родниковская амбулатория | Большая Учительская улица, 12А |
| 2 | Удельная поликлиника | Солнечная улица, 4 |
| 3 | Вялковская амбулатория | Административный проезд, 1 |
| 4 | Быковская детская поликлиника | улица Калинина, 18/31 |
| 5 | Стоматологическая поликлиника | ул. Калинина, 28А |
| 6 | Раменская ЦРБ, поликлиника | Октябрьская улица, 9 |
| 7 | Ильинская поликлиника | рабочий поселок Ильинский, Первомайская ул. 10 |
| 8 | Кратовская амбулатория | дачный поселок Кратово, улица Карла Маркса, 2 |
| 9 | Раменская центральная районная больница | ул. Махова, 14 |
| 10 | Раменская поликлиника | ул. Махова, 14, корп.2 |
| 11 | Раменская ЦРБ, детская больница | ул. Махова, 19 |
| 12 | Раменская ЦРБ, инфекционная больница | ул. Мира, 12 |
| 13 | Городская детская больница | ул. Махова, 18 |
| 14 | Поликлиника № 1 | Крымская ул., 2 |
| 15 | Городская поликлиника № 2 | г. Раменское, ул. Крымская, 2 |
| 16 | Поликлиника | ул. десантная, 22 |
| 17 | Раменская Совхозная Участковая больница | поселок Совхоза Раменское, Школьная улица, 18 |
| 18 | Раменская ЦРБ, Пласкининский ФАП | д. Пласкинино, Центральная ул. 2 |
| 19 | Речицкая больница | Село Речицы, д.2 |
| 20 | Раменская ЦРБ | Село Речицы, Центральная ул., 2 |
| 21 | Раменская ЦРБ, ФАП ГЗСМ | Поселок комбината стройматериалов-1, д.12 |
| 22 | Раменская ЦРБ, Заворовский ФАП | Село Заворово, д.6 |
| 23 | Раменская ЦРБ Никитская участковая больница | село Никитское |
| 24 | МФЦ "Мои документы" | Крымская ул., 5 |
| 25 | МФЦ "Мои документы" | ул. Михалевича, 18А |
| 26 | МФЦ "Мои документы" | ул. Воровского, д. к.1 |
| 27 | МФЦ "Мои документы" | ул. Кирова, 15А |
| 28 | МФЦ "Мои документы" | Рабочий поселок Ильинский, Ленинская ул., 38 |
| 29 | МФЦ "Мои документы" | Рабочий поселок Быково, Советская ул., 19 |
| 30 | МФЦ "Мои документы" | Рабочий поселок Быково, Советская ул., 19 |
| 31 | МФЦ "Мои документы" | дачный поселок Удельная, Октябрьская ул., 1 |
| 32 | МФЦ "Мои документы" | п.г.т. Родники, Центральная ул. 3А |
| 33 | МФЦ "Мои документы" | д. Осеченки, Административный пр., 1 |
| 34 | МФЦ "Мои документы" | поселок Дубовая Роща, Спортивная ул., 1А |
| 35 | МФЦ "Мои документы" | д. Кузнецово, Центральная ул. |
| 36 | МФЦ "Мои документы" | поселок Рылеево, д.3 |
| 37 | МФЦ "Мои документы" | село Софьино, д.18 |
| 38 | МФЦ "Мои документы" | поселок им. Тельмана, 12 |
| 39 | МФЦ "Мои документы" | село Константиново, д.2 |
| 40 | Дом культуры «Березка» | рабочий поселок Ильинский, Ленинская улица, 38 |
| 41 | МУК ДК «Быково» | Раменский г.о., рабочий поселок Быково, ул. Чапаева, 2 |

Таблица 4.4.6 – Адресный перечень пешеходных переходов для реализации мероприятий по обеспечению доступности для ММГН

| № п/п | Адрес | Тип перехода |
| --- | --- | --- |
| 1 | Удельная, Луначарского ул., Малаховка | нерегулируемый |
| 2 | Удельная, Интернациональная ул., 20 | нерегулируемый |
| 3 | Быково, Аэропортовская ул., 14 | регулируемый |
| 4 | Быково, Аэропортовская ул., 14 | регулируемый |
| 5 | Удельная, Горячева ул., 38 | нерегулируемый |
| 6 | Удельная, Горячева ул., 30 | нерегулируемый |
| 7 | Удельная, Горячева ул., 7а | нерегулируемый |
| 8 | Удельная, Южный просп., 28 | регулируемый |
| 9 | Удельная, Южный просп., 24 | нерегулируемый |
| 10 | Удельная, между Интернациональной ул., и Южным просп., | регулируемый |
| 11 | Удельная, Южный просп., 20 | нерегулируемый |
| 12 | Удельная, Южный просп., 12 | нерегулируемый |
| 13 | Удельная, Южный просп., 4 | нерегулируемый |
| 14 | Удельная, между Интернациональной ул., и Южным просп., | регулируемый |
| 15 | Удельная, Интернациональная ул., 12 | нерегулируемый |
| 16 | Удельная, между Интернациональной ул., и Южным просп., | многоуровневый |
| 17 | Удельная, Первомайская ул., пересечение с Красноколенной ул. | нерегулируемый |
| 18 | Удельная, Первомайская ул., 15 | нерегулируемый |
| 19 | Удельная, Первомайская ул., 14 | нерегулируемый |
| 20 | Родники, Трудовая ул., пересечение с Большой Учительской ул. | нерегулируемый |
| 21 | Родники, Трудовая ул., 5к1 | нерегулируемый |
| 22 | Родники, Трудовая ул., 7 | нерегулируемый |
| 23 | Родники, Трудовая ул., 3 | нерегулируемый |
| 24 | Родники, Трудовая ул., 5 | нерегулируемый |
| 25 | Родники, Чехова ул., 5 | нерегулируемый |
| 26 | Родники, Большая Учительская ул., 1 | нерегулируемый |
| 27 | Родники, Большая Учительская ул., 19 | нерегулируемый |
| 28 | Родники, Большая Учительская ул., 26 | нерегулируемый |
| 29 | Родники, Шоссейная ул., 8 | нерегулируемый |
| 30 | Родники, Железнодорожная ул., кладбище | нерегулируемый |
| 31 | Родники, Железнодорожная ул., 6б | нерегулируемый |
| 32 | Родники, Железнодорожная ул., пересечение с Кооперативной ул. | нерегулируемый |
| 33 | Родники, Седовцев ул., 1 | нерегулируемый |
| 34 | Быково, Прудовая ул., 14 | нерегулируемый |
| 35 | Быково, Прудовая ул., 30 | нерегулируемый |
| 36 | Быково, Прудовая ул., 36 | нерегулируемый |
| 37 | Быково, Вялковская ул., 19 | нерегулируемый |
| 38 | Быково, Вялковская ул., 25 | нерегулируемый |
| 39 | Быково, Вялковская ул., пересечение с Прудовой ул. | нерегулируемый |
| 40 | Быково, Станционная ул., пересечение с Прудовой ул. | нерегулируемый |
| 41 | Быково, Школьная ул., Воскресенская церковь | нерегулируемый |
| 42 | Быково, Школьная ул., 1 | нерегулируемый |
| 43 | Быково, Школьная ул., 5 | нерегулируемый |
| 44 | Быково, Школьная ул., 66 | нерегулируемый |
| 45 | Быково, Советская ул., 19 | нерегулируемый |
| 46 | Быково, Советская ул., 9 | нерегулируемый |
| 47 | Быково, Праволинейная ул., 24 | регулируемый |
| 48 | Быково, Праволинейная ул., 52 | нерегулируемый |
| 49 | Быково, Праволинейная ул., 25/3 | нерегулируемый |
| 50 | Быково, Советская ул., | регулируемый |
| 51 | Родники, Касимовская ул., кладбище | нерегулируемый |
| 52 | Родники, Касимовская ул., пересечение с ул. Седовцев | нерегулируемый |
| 53 | Родники, Касимовская ул., 2 | нерегулируемый |
| 54 | Родники, Касимовская ул., ост. "Дачи-1" | нерегулируемый |
| 55 | Родники, Железнодорожная ул., пересечение с Коммунальной ул. | нерегулируемый |
| 56 | Быково, Пушкинская ул., 25 | нерегулируемый |
| 57 | Быково, Пушкинская ул., 38 | нерегулируемый |
| 58 | Быково, Пушкинская ул., пересечение с ул. К. Маркса | нерегулируемый |
| 59 | Быково, Пушкинская ул., ул. Щорса, 1а | нерегулируемый |
| 60 | Быково, Осенняя ул., ул. Щорса, 1а | нерегулируемый |
| 61 | Быково, Чкалова ул., пересечение с Полевой ул. | нерегулируемый |
| 62 | Быково, Фрунзе ул., Школа №14 | нерегулируемый |
| 63 | Быково, Чкалова ул., Школа №14 | нерегулируемый |
| 64 | Кратово, Московская ул., пересечение с Пролетарской ул. | нерегулируемый |
| 65 | Быково, Опаринская ул., 1 | нерегулируемый |
| 66 | Быково, Опаринская ул., 3 | нерегулируемый |
| 67 | Быково, Опаринская ул., гостиница | нерегулируемый |
| 68 | Быково, Опаринская ул., 21а | нерегулируемый |
| 69 | Быково, Опаринская ул., 50 | нерегулируемый |
| 70 | Быково, Опаринская ул., 62 | нерегулируемый |
| 71 | Быково, Опаринская ул., 67 | нерегулируемый |
| 72 | Быково, Опаринская ул., 1 | нерегулируемый |
| 73 | Ильинский, Ким ул., пересечение с Опаринской ул. | нерегулируемый |
| 74 | Ильинский, Ким ул., пересечение с 1-й Лесной ул. | нерегулируемый |
| 75 | Ильинский, Ким ул., 49 | нерегулируемый |
| 76 | Ильинский, Ким ул., пересечение с Рабочей ул. | нерегулируемый |
| 77 | Быково, Егорьевское ш., | многоуровневый |
| 78 | Ильинский, Московская ул., пересечение с Октябрьской ул. | нерегулируемый |
| 79 | Ильинский, Октябрьская ул., пересечение с Советской ул. | нерегулируемый |
| 80 | Ильинский, Московская ул., пересечение с Первомайской ул. | нерегулируемый |
| 81 | Ильинский, Октябрьская ул., пересечение с Ленинской ул. | нерегулируемый |
| 82 | Ильинский, Первомайская ул., Школа №26 | нерегулируемый |
| 83 | Ильинский, Интернациональная ул., Школа №26 | нерегулируемый |
| 84 | Ильинский, Праволинейная ул., пересечение с ул. Театральной | нерегулируемый |
| 85 | Ильинский, между Праволинейной и Московской | регулируемый |
| 86 | Кратово, Раменское ш., Старомосковская ул., 46а | нерегулируемый |
| 87 | Кратово, Раменское ш., Старомосковская ул., 46а | нерегулируемый |
| 88 | Кратово, Раменское ш., пересечение с ул. Чайковского | нерегулируемый |
| 89 | Кратово, Раменское ш., пересечение с ул. Куйбышева | нерегулируемый |
| 90 | Кратово, Раменское ш., пересечение с ул. Ломоносова | нерегулируемый |
| 91 | Кратово, Раменское ш., пересечение с ул. Горького | регулируемый |
| 92 | Кратово, Раменское ш., пересечение с ул. Горького | регулируемый |
| 93 | Кратово, Горького ул., пересечение с Раменским ш. | регулируемый |
| 94 | Кратово, Горького ул., пересечение с Раменским ш. | регулируемый |
| 95 | Кратово, Раменское ш., 37 | нерегулируемый |
| 96 | Кратово, Раменское ш., пересечение с ул. Баумана | регулируемый |
| 97 | Кратово, Раменское ш., пересечение с ул. Баумана | регулируемый |
| 98 | Кратово, Баумана ул., пересечение с Раменским ш. | регулируемый |
| 99 | Кратово, Раменское ш., 65к2 | нерегулируемый |
| 100 | Кратово, Раменское ш., 83 | нерегулируемый |
| 101 | Кратово, Шоссейная ул., 19 | нерегулируемый |
| 102 | Кратово, Шоссейная ул., пересечение с Раменским ш. | регулируемый |
| 103 | Кратово, Шоссейная ул., пересечение с ул. Энгельса | нерегулируемый |
| 104 | Кратово, Шоссейная ул., пересечение с ул. Чкалова | нерегулируемый |
| 105 | Кратово, Шоссейная ул., 58 | нерегулируемый |
| 106 | Кратово, Шоссейная ул., пересечение с Донской ул. | нерегулируемый |
| 107 | Кратово, Шоссейная ул., Осенняя ул., 28 | нерегулируемый |
| 108 | Кратово, Победы ул., пересечение со Спортивной ул. | нерегулируемый |
| 109 | Кратово, Интернациональная ул., 34 | нерегулируемый |
| 110 | Кратово, Энгельса ул., пересечение с Интернациональной ул. | нерегулируемый |
| 111 | Кратово, Энгельса ул., 35а | нерегулируемый |
| 112 | Кратово, Энгельса ул., пересечение с ул. Мичурина | нерегулируемый |
| 113 | Кратово, Энгельса ул., пересечение с Дачной ул. | нерегулируемый |
| 114 | Кратово, Энгельса ул., пересечение с ул. Менделеева | нерегулируемый |
| 115 | Кратово, Энгельса ул., пересечение с ул. Некрасова | нерегулируемый |
| 116 | Кратово, Чурилина ул., 24 | нерегулируемый |
| 117 | Кратово, Старомосковская ул., пересечение с ул. Вокзальной | нерегулируемый |
| 118 | Кратово, Старомосковская ул., 2а | нерегулируемый |
| 119 | Кратово, Вокзальная ул., 17 | нерегулируемый |
| 120 | Кратово, Панфилова ул., 13 | нерегулируемый |
| 121 | Кратово, Железнодорожная ул., пл. "Отдых" | нерегулируемый |
| 122 | Кратово, Горького ул., пересечение с ул. Циолковского | нерегулируемый |
| 123 | Кратово, Горького ул., 46 | нерегулируемый |
| 124 | Кратово, Горького ул., 48 | нерегулируемый |
| 125 | Кратово, Баумана г., п., пересечение с Тумановской ул. | нерегулируемый |
| 126 | Кратово, Карла Маркса ул., 5 | нерегулируемый |
| 127 | Кратово, Карла Маркса ул., 21 (администрация) | нерегулируемый |
| 128 | Кратово, вблизи администрации | нерегулируемый |
| 129 | Кратово, Молодцова ул., пересечение с Симбирской ул. | нерегулируемый |
| 130 | Кратово, Молодцова ул., пересечение с Центральной ул. (д. 16) | нерегулируемый |
| 131 | Кратово, Молодцова ул., пересечение с Центральной ул. | нерегулируемый |
| 132 | Кратово, Молодцова ул., пересечение с ул. Свердлова | нерегулируемый |
| 133 | Кратово, Молодцова ул., пересечение с Тимирязевской ул. | регулируемый |
| 134 | Кратово, Молодцова ул., 21 | нерегулируемый |
| 135 | Кратово, Нижегородская ул., 16 | нерегулируемый |
| 136 | Кратово, Нижегородская ул., 16 | нерегулируемый |
| 137 | Кратово, Пушкинская ул., пересечение с Нижегородской ул. | регулируемый |
| 138 | Кратово, Нижегородская ул., 26 | нерегулируемый |
| 139 | Кратово, Муромская ул., пересечение с ул. Туполева | регулируемый |
| 140 | Кратово, Туполева ул., ост. "Туполевские проходные" | подземный |
| 141 | Раменское, Высоковольтная ул., кассы | нерегулируемый |
| 142 | Раменское, Серова ул., 12 | регулируемый |
| 143 | Раменское, Серова ул., пересечение с ул. 100-й Свирской Дивизии | регулируемый |
| 144 | Раменское, Серова ул., 31 | нерегулируемый |
| 145 | Раменское, Серова ул., 43 | нерегулируемый |
| 146 | Раменское, Серова ул., пересечение с ул. Жуковского | нерегулируемый |
| 147 | Раменское, Десантная ул., 2в | нерегулируемый |
| 148 | Раменское, Десантная ул., 2в | нерегулируемый |
| 149 | Раменское, Десантная ул., 14 | нерегулируемый |
| 150 | Раменское, Десантная ул., 14 | нерегулируемый |
| 151 | Раменское, Десантная ул., 16 | нерегулируемый |
| 152 | Раменское, Десантная ул., 24 | нерегулируемый |
| 153 | Раменское, Серова ул., пересечение с Десантной ул. | нерегулируемый |
| 154 | Раменское, Десантная ул., 42 | нерегулируемый |
| 155 | Раменское, Революции ул., 51 | нерегулируемый |
| 156 | Раменское, Казанская ул., 51 | нерегулируемый |
| 157 | Раменское, 100-й Свирской Дивизии ул., 1б | регулируемый |
| 158 | Раменское, 100-й Свирской Дивизии ул., 30 | нерегулируемый |
| 159 | Раменское, Волгостроевский пер., 23 | нерегулируемый |
| 160 | Раменское, Щукина ул., 11 | нерегулируемый |
| 161 | Раменское, 100-й Свирской Дивизии ул., пересечение с ул. Серова | регулируемый |
| 162 | Раменское, 100-й Свирской Дивизии ул., пересечение с ул. Серова | регулируемый |
| 163 | Раменское, 100-й Свирской Дивизии ул., пересечение с Десантной ул. | нерегулируемый |
| 164 | Раменское, Электрификации ул., 70 | нерегулируемый |
| 165 | Раменское, Электрификации ул., 4 | нерегулируемый |
| 166 | Раменское, Электрификации ул., 26 | нерегулируемый |
| 167 | Раменское, Раменская ул., 8а | нерегулируемый |
| 168 | Раменское, Электрификации ул., 8 | нерегулируемый |
| 169 | Раменское, Гагарина ул., 55 | нерегулируемый |
| 170 | Раменское, Холодово ул., 44 | нерегулируемый |
| 171 | Раменское, Холодово ул., 44 | нерегулируемый |
| 172 | Кратово, Центральная ул., 15 | нерегулируемый |
| 173 | Раменское, Космонавтов ул., 1б | нерегулируемый |
| 174 | Раменское, Космонавтов ул., 1б | нерегулируемый |
| 175 | Раменское, Коммунистическая ул., Школа №19 | нерегулируемый |
| 176 | Раменское, Коммунистическая ул., Школа №19 | нерегулируемый |
| 177 | Раменское, Коммунистическая ул., пересечение с ул. Космонавтов | нерегулируемый |
| 178 | Раменское, Коммунистическая ул., Школа №19 | нерегулируемый |
| 179 | Раменское, Космонавтов ул., 16 | нерегулируемый |
| 180 | Раменское, Космонавтов ул., 6 | нерегулируемый |
| 181 | Раменское, от Прямолинейной ул., до Коммунистической ул., пересечение с ул. Космонавтов | нерегулируемый |
| 182 | Раменское, Космонавтов ул., пересечение с Коммунистической ул. | нерегулируемый |
| 183 | Раменское, Космонавтов ул., 24 | нерегулируемый |
| 184 | Раменское, Космонавтов ул., 28 | нерегулируемый |
| 185 | Раменское, Космонавтов ул., 18 | нерегулируемый |
| 186 | Раменское, Коммунистическая ул., 19а | нерегулируемый |
| 187 | Раменское, Коммунистическая ул., 35 | нерегулируемый |
| 188 | Раменское, Коммунистическая ул., 20а | нерегулируемый |
| 189 | Раменское, Коммунистическая ул., 25 | нерегулируемый |
| 190 | Раменское, Коммунистическая ул., пересечение с ул Космонавтов | нерегулируемый |
| 191 | Раменское, Коммунистическая ул., Школа №19 | нерегулируемый |
| 192 | Раменское, Коммунистическая ул., Школа №19 | нерегулируемый |
| 193 | Раменское, Космонавтов ул., 1в | нерегулируемый |
| 194 | Раменское, Космонавтов ул., 1в | нерегулируемый |
| 195 | Раменское, Народная ул., пересечение с ул. Космонавтов | нерегулируемый |
| 196 | Раменское, Народная ул., 38 | нерегулируемый |
| 197 | Раменское, Народная ул., пересечение с ул. Чугунова | регулируемый |
| 198 | Раменское, Чугунова ул., пересечение с ул. Космонавтов | регулируемый |
| 199 | Раменское, Сосновая ул., 1 | регулируемый |
| 200 | Раменское, Космонавтов ул., Школа №19 | нерегулируемый |
| 201 | Раменское, Космонавтов ул., Школа №19 | нерегулируемый |
| 202 | Раменское, Космонавтов ул., Школа №19 | нерегулируемый |
| 203 | Раменское, Космонавтов ул., Школа №19 | нерегулируемый |
| 204 | Раменское, Космонавтов ул., пересечение с Коммунистической ул. | регулируемый |
| 205 | Раменское, Космонавтов ул., пересечение с Коммунистической ул. | регулируемый |
| 206 | Раменское, Левашова ул., пересечение с ул. Космонавтов | регулируемый |
| 207 | Раменское, Коммунистическая ул., пересечение с ул. Космонавтов | регулируемый |
| 208 | Раменское, Левашова ул., 22 | нерегулируемый |
| 209 | Раменское, Воровского ул., 1б | нерегулируемый |
| 210 | Раменское, Воровского г., п., 3/3 | нерегулируемый |
| 211 | Раменское, Октябрьская ул., 1б/2 | нерегулируемый |
| 212 | Раменское, Октябрьская ул., 3 | нерегулируемый |
| 213 | Раменское, Фабричный пр-дул. Воровского, 3 | нерегулируемый |
| 214 | Раменское, Фабричный пр-дул. Воровского, 9 | регулируемый |
| 215 | Раменское, Фабричный пр-музей | нерегулируемый |
| 216 | Раменское, Фабричный пр-д.1б | нерегулируемый |
| 217 | Раменское, Мира ул., пересечение с Фабричным пр-дом | регулируемый |
| 218 | Раменское, Фабричный пр-д платформа Фабричная | нерегулируемый |
| 219 | Раменское, Спортивный пр-д.7 | нерегулируемый |
| 220 | Раменское, Мира ул., пересечение с ул. Воровского | нерегулируемый |
| 221 | Раменское, Спортивный пр-дул. Воровского, 16 | нерегулируемый |
| 222 | Раменское, Мира ул., пересечение с ул. Чугунова | регулируемый |
| 223 | Раменское, Мира ул., пересечение с ул. Чугунова | регулируемый |
| 224 | Раменское, Чугунова ул., пересечение с ул. Мира | регулируемый |
| 225 | Раменское, Левашова ул., пересечение с ул. Чугунова | регулируемый |
| 226 | Раменское, Левашова ул., пересечение с ул. Чугунова | регулируемый |
| 227 | Раменское, Чугунова ул., пересечение со Спортивным пр-дом | регулируемый |
| 228 | Раменское, Чугунова ул., пересечение со Спортивным пр-дом | регулируемый |
| 229 | Раменское, Спортивный пр-д, пересечение с ул. Чугунова | регулируемый |
| 230 | Раменское, Левашова ул., пересечение с ул. Новостройки | нерегулируемый |
| 231 | Раменское, 7-й дивизии, пересечение с ул. Махова | нерегулируемый |
| 232 | Раменское, 7-й дивизии, ул. Воровского, 1 | нерегулируемый |
| 233 | Раменское, Чугунова ул., пересечение с Приозерной ул. | нерегулируемый |
| 234 | Раменское, Чугунова ул., 6 | нерегулируемый |
| 235 | Раменское, Мира ул., 10а | нерегулируемый |
| 236 | Раменское, Мира ул., пересечение с ул. Новостройки | нерегулируемый |
| 237 | Раменское, Мира ул., пересечение с ул. Дружбы | нерегулируемый |
| 238 | Раменское, Мира ул., 12 | нерегулируемый |
| 239 | Раменское, Чугунова ул., 26а | нерегулируемый |
| 240 | Раменское, Чугунова ул., 30а | нерегулируемый |
| 241 | Раменское, к ул. Мира | надземный |
| 242 | Раменское, к ул. Воровского, 1а | надземный |
| 243 | Раменское, Мира ул., спорткомплекс | нерегулируемый |
| 244 | Раменское, Махова ул., пересечение с ул. Мира | нерегулируемый |
| 245 | Раменское, Махова ул., детская поликлиника | нерегулируемый |
| 246 | Раменское, Профсоюзная ул., 16а | нерегулируемый |
| 247 | Раменское, Профсоюзная ул., 16а | нерегулируемый |
| 248 | Раменское, Профсоюзная ул., пересечение с ул. Мира | нерегулируемый |
| 249 | Раменское, Ногина ул., пересечение с ул. Карла Маркса | нерегулируемый |
| 250 | Раменское, Ногина ул., парковка | нерегулируемый |
| 251 | Раменское, Ногина ул., парковка | нерегулируемый |
| 252 | Раменское, Вокзальная ул., пересечение с ул. Карла Маркса | нерегулируемый |
| 253 | Раменское, Красноармейская ул., пересечение с Транспортным пр-дом | регулируемый |
| 254 | Раменское, Красноармейская ул., пересечение с Транспортным пр-дом | регулируемый |
| 255 | Раменское, Транспортный пр-пересечение с Красноармейской ул. | регулируемый |
| 256 | Раменское, Транспортный пр-пересечение с Красноармейской ул. | регулируемый |
| 257 | Раменское, Красноармейская ул., 101в | нерегулируемый |
| 258 | Раменское, Красноармейская ул., 2-й проезд | регулируемый |
| 259 | Раменское, Красноармейская ул., пересечение с ул. Приборостроителей | нерегулируемый |
| 260 | Раменское, Красноармейская ул., 74 | нерегулируемый |
| 261 | Раменское, Красноармейская ул., 21 | нерегулируемый |
| 262 | Раменское, Гурьева ул., пересечение с Красноармейской ул. | регулируемый |
| 263 | Раменское, Красноармейская ул., пересечение с ул. Гурьева | регулируемый |
| 264 | Раменское, Красноармейская ул., пересечение с ул. Гурьева | регулируемый |
| 265 | Раменское, Гурьева ул., пересечение с Красноармейской ул. | регулируемый |
| 266 | Раменское, Красноармейская ул., 17а | нерегулируемый |
| 267 | Раменское, Красноармейская ул., пересечение с Первомайской ул. | нерегулируемый |
| 268 | Раменское, Красноармейская ул., 4а | нерегулируемый |
| 269 | Раменское, Красноармейская ул., пересечение с Советской ул. | нерегулируемый |
| 270 | Раменское, Красноармейская ул., пересечение с ул. Михалевича | регулируемый |
| 271 | Раменское, Красноармейская ул., пересечение с ул. Михалевича | регулируемый |
| 272 | Раменское, Красноармейская ул., пересечение с ул. Ногина | нерегулируемый |
| 273 | Раменское, Дмитриева ул., Школа №4 | нерегулируемый |
| 274 | Раменское, 8 Марта ул., 8а | нерегулируемый |
| 275 | Раменское, 8 Марта ул., 10 | нерегулируемый |
| 276 | Раменское, 8 Марта ул., ул. Центральная, 59 | нерегулируемый |
| 277 | Раменское, Центральная ул., 121 | нерегулируемый |
| 278 | Раменское, Шоссейная ул., 25 | нерегулируемый |
| 279 | Раменское, Шоссейная ул., 28 | нерегулируемый |
| 280 | Раменское, Сафоновский пр-пересечение с ул. Милевича | нерегулируемый |
| 281 | Раменское, Сафоновский пр-пересечение с Бронницкой ул. | нерегулируемый |
| 282 | Раменское, Бронницкая ул., Сафоновский пр-д | нерегулируемый |
| 283 | Раменское, Бронницкая ул., пересечение с Красной ул. | нерегулируемый |
| 284 | Раменское, Гурьева ул., 18/2 | нерегулируемый |
| 285 | Раменское, Михалевича ул., пересечение с ул. Гурьева | регулируемый |
| 286 | Раменское, Михалевича ул., пересечение с ул. Гурьева | регулируемый |
| 287 | Раменское, Гурьева ул., пересечение с ул. Михалевича | регулируемый |
| 288 | Раменское, Гурьева ул., пересечение с ул. Михалевича | регулируемый |
| 289 | Раменское, Михалевича ул., 31 | нерегулируемый |
| 290 | Раменское, Михалевича ул., 37 | нерегулируемый |
| 291 | Раменское, Михалевича ул., 56 | нерегулируемый |
| 292 | Раменское, Михалевича ул., пересечение с Сафоновским пр-дом | нерегулируемый |
| 293 | Раменское, Михалевича ул., пересечение с ул. Стальконструкции | нерегулируемый |
| 294 | Раменское, Коминтерна ул., 35 | нерегулируемый |
| 295 | Раменское, Коминтерна ул., пересечение с ул. Михалевича | нерегулируемый |
| 296 | Раменское, Коминтерна ул., 13 | нерегулируемый |
| 297 | Раменское, Коминтерна ул., пересечение с Красноармейской ул. | нерегулируемый |
| 298 | Раменское, Гурьева ул., 10 | нерегулируемый |
| 299 | Раменское, Гурьева ул., 15к1 | нерегулируемый |
| 300 | Раменское, Гурьева ул., 26 | нерегулируемый |
| 301 | Раменское, Гурьева ул., 6 | нерегулируемый |
| 302 | Раменское, Гурьева ул., 4 | нерегулируемый |
| 303 | Раменское, Гурьева ул., пересечение с ул. Свободы | нерегулируемый |
| 304 | Раменское, Гурьева ул., 2с6 | нерегулируемый |
| 305 | Раменское, Донинское ш., пересечение со 2-й Ленинской ул. | нерегулируемый |
| 306 | Раменское, Северное ш., пересечение с Донинским ш. | регулируемый |
| 307 | Раменское, Донинское ш., пересечение с Северным ш. | регулируемый |
| 308 | Раменское, Донинское ш., 22/1 | нерегулируемый |
| 309 | Раменское, Северное ш., СНТ Текстильщик-1 | нерегулируемый |
| 310 | Раменское, Приборостроителей ул., 3 | нерегулируемый |
| 311 | Раменское, Приборостроителей ул., 91вл1 | нерегулируемый |
| 312 | Раменское, Приборостроителей ул., 21с1 | нерегулируемый |
| 313 | Раменское, Приборостроителей ул., 8 | нерегулируемый |
| 314 | Раменское, Октябрьская 2 ул., 1в | нерегулируемый |
| 315 | Раменское, Свободы ул., пересечение с ул. Народное Имение | нерегулируемый |
| 316 | Раменское, Народное Имение ул., пересечение с ул. Свободы | нерегулируемый |
| 317 | Раменское, Свободы ул., 4а | нерегулируемый |
| 318 | Раменское, Свободы ул., пересечение с Донинским ш. | нерегулируемый |
| 319 | Раменское, Северное ш., 7вл3 | нерегулируемый |
| 320 | Раменское, Народное Имение ул., пересечение с Северным ш. | регулируемый |
| 321 | Раменское, Октябрьская ул., 35а | нерегулируемый |
| 322 | Раменское, Березовая Просека ул., общежитие | нерегулируемый |
| 323 | Раменское, Березовая Просека ул., пересечение с Крымской ул. | нерегулируемый |
| 324 | Раменское, Березовая Просека ул., 39 | нерегулируемый |
| 325 | Раменское, Октябрьская ул., 73б | нерегулируемый |
| 326 | Раменское, Октябрьская ул., пересечение с ул. Приборостроителей | нерегулируемый |
| 327 | Раменское, Октябрьская ул., 37а | нерегулируемый |
| 328 | Раменское, Сафоновское ш., 67 | нерегулируемый |
| 329 | Раменское, Первомайская ул., 7 | нерегулируемый |
| 330 | Раменское, Дорожный пр-пересечение с ул. Михалевича | нерегулируемый |
| 331 | Раменское, Михалевича ул., 51а | нерегулируемый |
| 332 | Раменское, Дорожный пр-пересечение с ул. Михалевича | нерегулируемый |
| 333 | Раменское, Советская ул., пересечение с ул. Михалевича | регулируемый |
| 334 | Раменское, Михалевича ул., пересечение с Советской ул. | регулируемый |
| 335 | Раменское, Советская ул., пересечение с ул. Михалевича | регулируемый |
| 336 | Раменское, Михалевича ул., пересечение с Советской ул. | регулируемый |
| 337 | Раменское, Советская ул., пересечение с ул. Карла Маркса | нерегулируемый |
| 338 | Раменское, Советская ул., 2 | нерегулируемый |
| 339 | Раменское, Михалевича ул., пересечение с ул. Карла Маркса | регулируемый |
| 340 | Раменское, Михалевича ул., 1 | нерегулируемый |
| 341 | Раменское, Михалевича ул., 3 | нерегулируемый |
| 342 | Раменское, Михалевича ул., пересечение с Транспортным пр-дом | регулируемый |
| 343 | Раменское, Транспортный пр-пересечение с ул. Михалевича | регулируемый |
| 344 | Раменское, Михалевича ул., пересечение с Транспортным пр-дом | регулируемый |
| 345 | Раменское, Михалевича ул., 86 | нерегулируемый |
| 346 | Раменское, Михалевича ул., 96 | нерегулируемый |
| 347 | Раменское, Михалевича ул., 116а | нерегулируемый |
| 348 | Раменское, Транспортный пр-д ГИБДД | нерегулируемый |
| 349 | Раменское, Транспортный пр-д.5д | нерегулируемый |
| 350 | Раменское, Транспортный пр-д.11а | нерегулируемый |
| 351 | Раменское, Транспортный пр-пересечение с Рыбхозным ш. | нерегулируемый |
| 352 | Раменское, Рыбхозное ш., пересечение с Октябрьской ул. | нерегулируемый |
| 353 | Раменское, Молодежная ул., 20 | нерегулируемый |
| 354 | Раменское, Молодежная ул., 1 | нерегулируемый |
| 355 | Раменское, Донинское ш., пересечение с Рыбхозным ш. | регулируемый |
| 356 | Раменское, Рыбхозное ш., пересечение с Донинским ш. | регулируемый |
| 357 | Раменское, Донинское ш., пересечение с Рыбхозным ш. | регулируемый |
| 358 | Раменское, Семейная ул., пересечение с Донинским ш. | регулируемый |
| 359 | Раменское, Донинское ш., торговый центр | нерегулируемый |
| 360 | Раменское, Донинское ш., кладбище | нерегулируемый |
| 361 | Кратово, Центральная ул., 4 | нерегулируемый |
| 362 | Кратово, Центральная ул., 48 | нерегулируемый |
| 363 | Кратово, Центральная ул., 94 | нерегулируемый |
| 364 | Кратово, Центральная ул., 5 | нерегулируемый |
| 365 | Кратово, Центральная ул., 106 | нерегулируемый |
| 366 | Кратово, Центральная ул., кладбище | нерегулируемый |
| 367 | Кратово, Центральная ул., 164 | нерегулируемый |
| 368 | Кратово, Центральная ул., 147а | нерегулируемый |
| 369 | Кратово, Центральная ул., 84а | регулируемый |
| 370 | Кратово, Центральная ул., 64 | нерегулируемый |
| 371 | Кратово, Центральная ул., 40 | нерегулируемый |
| 372 | Кратово, Центральная ул., 57 | нерегулируемый |
| 373 | Кратово, Центральная ул., 102 | нерегулируемый |
| 374 | Кратово, Лесозавод ул., 9 | нерегулируемый |
| 375 | Кратово, Центральная ул., СНТ Ивушка | нерегулируемый |
| 376 | Кратово, Егорьевское ш., ДРП-2 | нерегулируемый |
| 377 | Ильинский, Октябрьская ул., пересечение с Интернациональной ул. | нерегулируемый |
| 378 | Ильинский, Октябрьская ул., пересечение с ул. Парижской Коммуны | нерегулируемый |
| 379 | Ильинский, КИМ ул., пересечение с Октябрьской ул. | регулируемый |
| 380 | Ильинский, Октябрьская ул., пересечение с ул. КИМ | регулируемый |
| 381 | Ильинский, КИМ ул., пересечение с Октябрьской ул. | регулируемый |
| 382 | Ильинский, Октябрьская ул., пересечение с ул. КИМ | регулируемый |
| 383 | Ильинский, Островского ул., пересечение с Октябрьской ул. | нерегулируемый |
| 384 | Ильинский, Ухтомского ул., пересечение с Красноармейской ул. | нерегулируемый |
| 385 | Ильинский, Островского ул., 1а | нерегулируемый |
| 386 | Ильинский, Октябрьская ул., 60 | нерегулируемый |
| 387 | Ильинский, КИМ ул., пересечение с ул. Наты Бабушкиной | нерегулируемый |
| 388 | Ильинский, КИМ ул., пересечение с Коммунистической ул. | нерегулируемый |
| 389 | Ильинский, КИМ ул., пересечение с Первомайской ул. | нерегулируемый |
| 390 | Ильинский, КИМ ул., пересечение со 2-й Лесной ул. | нерегулируемый |
| 391 | Ильинский, КИМ ул., пересечение с Краснознаменной ул. | нерегулируемый |
| 392 | Вялки, Егорьевское ш., ост. Вялки-1 | регулируемый |
| 393 | Вялки, Егорьевское ш., ост. Вялки-1 | регулируемый |

Таблица 4.4.7 – Адресный перечень остановочных пунктов общественного транспорта для реализации мероприятий по обеспечению доступности для ММГН

| № п/п | Название остановочного пункта |
| --- | --- |
| 1 | Коняшино |
| 2 | Коняшино |
| 3 | Капустино |
| 4 | Фенино-2 |
| 5 | Поворот на станцию Гжель |
| 6 | Дачи |
| 7 | Гостица |
| 8 | Полигон |
| 9 | Школа |
| 10 | Школа |
| 11 | Устиновка - 2 |
| 12 | Устиновка - 2 |
| 13 | Капустино |
| 14 | Поворот на Капустино |
| 15 | Фенино-1 |
| 16 | Станция Бронницы |
| 17 | Школа |
| 18 | Поворот на Чайку |
| 19 | Поворот на Пласкинино |
| 20 | Лесная |
| 21 | Юрово |
| 22 | Поворот |
| 23 | Совхоз |
| 24 | ОВД |
| 25 | Магазин СПАР |
| 26 | Механический завод |
| 28 | Озеро |
| 29 | Завод "Энергия" |
| 30 | Завод "Энергия" |
| 32 | Коммунистическая улица |
| 33 | Туполевские проходные |
| 34 | Машзавод |
| 35 | Улица Перелета |
| 36 | Улица Гоголя |
| 37 | Ленинская улица |
| 38 | Дергаево-1 |
| 39 | Дергаево-2 |
| 40 | Старково |
| 41 | Поворот на Капустино |
| 42 | Кладбище |
| 43 | Хрипань |
| 44 | Дорожный отдел |
| 45 | Трошково |
| 46 | Дорожный отдел |
| 47 | Трошково |
| 48 | Дачи |
| 49 | Обухово |
| 50 | Обухово |
| 51 | Игумново-1 |
| 52 | Гжель-1 |
| 53 | Гжель-2 |
| 54 | Гжель-2 |
| 55 | Ателье |
| 56 | Гжель-1 |
| 57 | Кладбище |
| 58 | Большая улица |
| 59 | Пограничная улица |
| 60 | Пограничная улица |
| 61 | Квартальная улица |
| 62 | Лучевая улица |
| 63 | Квартальная улица |
| 64 | ул. Красноармейская |
| 65 | ПАТП |
| 66 | Платформа Ильинская |
| 67 | Поворот на Семёновское |
| 68 | Толмачёво |
| 69 | Агашкино |
| 70 | Поворот на Семёновское |
| 71 | 3-й квартал |
| 72 | Старниково 3 |
| 73 | Софьино |
| 74 | Заозерье |
| 75 | Тепличный комбинат |
| 76 | Островцы-1 |
| 77 | Сельцо |
| 78 | По требованию |
| 79 | Боршева 2 |
| 80 | Старниково 2 |
| 81 | Поддубье |
| 82 | Островцы-2 |
| 83 | Морозово 1 |
| 84 | Сельцо |
| 85 | Платформа Фабричная-1 |
| 86 | Улица Гоголя |
| 87 | Магазин Валентина |
| 88 | Фабрика |
| 89 | Туполевские проходные |
| 90 | Машзавод |
| 91 | Островцы-2 |
| 92 | Заозерье |
| 93 | Вохринка 1 |
| 94 | Ремзавод |
| 95 | 81 км |
| 96 | Поповка-2 |
| 97 | Поповка 1 |
| 98 | Сады (Пласкинино) |
| 99 | СНТ Юбилейный |
| 100 | Платформа Отдых |
| 101 | Платформа Отдых |
| 102 | Платформа Отдых |
| 103 | улица Энгельса |
| 104 | Фенино-3 |
| 105 | Глебово |
| 106 | Фенино-4 |
| 107 | Заболотье |
| 108 | Игумново-2 |
| 109 | Завод "Техноприбор" |
| 110 | Станция Раменское |
| 111 | РПЗ |
| 112 | Устиновка |
| 113 | Устиновка |
| 114 | Красноармейская улица |
| 115 | Гимназия |
| 116 | Аксёново-1 |
| 117 | Лицей №13 |
| 118 | Станция Быково |
| 119 | Станция Быково |
| 120 | Гостица |
| 121 | Чекменёво |
| 122 | Школа |
| 123 | улица Победы |
| 124 | улица Чапаева |
| 125 | Шмеленки |
| 126 | Шмеленки |
| 127 | Вялки - 2 |
| 128 | Осеченки |
| 129 | Поворот на Зюзино |
| 130 | Вялки -1 |
| 131 | Поворот на Зюзино |
| 132 | Магазин Валентина |
| 133 | Магазин "Мир инструментов" |
| 134 | Магазин "Мир инструментов" |
| 135 | Большая улица |
| 136 | Шиномонтаж |
| 137 | Жилпосёлок |
| 138 | Клишева |
| 139 | Клишева |
| 140 | Школа |
| 141 | Красная улица |
| 142 | Ипподром |
| 143 | АЗС (По требованию) |
| 144 | Москворецкая улица |
| 145 | Москворецкая улица |
| 146 | Станция Раменское |
| 147 | Школа |
| 148 | Сафоново |
| 149 | Сафоново |
| 150 | Красная улица |
| 151 | Совхоз |
| 152 | Тарный склад |
| 153 | Ипподром |
| 154 | По требованию |
| 155 | ОВД |
| 156 | Школа № 21 |
| 157 | Школа № 21 |
| 158 | АТС |
| 159 | Улица Парижской Коммуны |
| 160 | Улица Советская |
| 161 | Детская улица |
| 162 | Поворот |
| 163 | Гимназия |
| 164 | Нестерово |
| 165 | Панино |
| 166 | Панино |
| 167 | Нестерово |
| 168 | Храм |
| 169 | Храм |
| 170 | Правление |
| 171 | Школьный тупик |
| 172 | Промкомбинат |
| 173 | Промкомбинат |
| 174 | Детская улица |
| 175 | Платформа "Удельная" |
| 176 | Дачные участки |
| 177 | Левино |
| 178 | Семёновское |
| 179 | Поворот на Натальино |
| 180 | Натальино |
| 181 | Станция Быково |
| 182 | По требованию |
| 183 | Тепличный комбинат |
| 184 | Кладбище |
| 185 | Островцы-2 |
| 186 | Платформа "Удельная" |
| 187 | ул. Лацкова |
| 188 | Правление |
| 189 | Поворот на Дементьево |
| 190 | Игумново |
| 191 | 41-й км |
| 192 | Военная часть |
| 193 | Ярмарка на Театральной |
| 194 | РПЗ |
| 195 | Платформа Отдых |
| 196 | Кошерово-2 |
| 197 | Кошерово-2 |
| 198 | Валялка (ОПХ Быково) |
| 199 | ПМК-17 |
| 200 | Аэропорт Быково |
| 201 | Керосиновая Лавка |
| 202 | Керосиновая Лавка |
| 203 | д. Верея |
| 204 | д. Верея |
| 205 | Гостица |
| 206 | Механический завод |
| 207 | Поповка-2 |
| 208 | Завод "Техноприбор" |
| 209 | Раконфи |
| 210 | Раконфи |
| 211 | Платформа Фабричная-2 |
| 212 | Дергаево-1 |
| 213 | Дергаево-2 |
| 214 | Поповка 1 |
| 215 | Коммунистическая улица |
| 216 | Завод "Энергия" |
| 217 | 3-й квартал |
| 218 | Сады |
| 219 | 81 км |
| 220 | Степановское |
| 221 | Никитское-2 |
| 222 | Никитское-1 |
| 223 | Поддубье |
| 224 | Ремзавод |
| 225 | Старниково 2 |
| 226 | Старниково 3 |
| 227 | Ульянино |
| 228 | Ульянино |
| 229 | Морозово 1 |
| 230 | Морозово 2 |
| 231 | Морозово 2 |
| 232 | Фабричная |
| 233 | Старый рынок |
| 234 | Белозериха-2 |
| 235 | Сосны |
| 236 | Белозериха |
| 237 | Никулино |
| 238 | Дубки |
| 239 | Колупаево |
| 240 | Белозериха |
| 241 | ПАТП |
| 242 | СНТ "Палуба" |
| 243 | Пионерский лагерь |
| 244 | Поворот на Нижнее Велино |
| 245 | Дьяково |
| 246 | Дьяково |
| 247 | Поворот на Нижнее Велино |
| 248 | Бояркино |
| 249 | Вишняково |
| 250 | Вишняково |
| 251 | Воскресенское-2 |
| 252 | Воскресенское-2 |
| 253 | Воскресенское-1 |
| 254 | Воскресенское-1 |
| 255 | Хлыново |
| 256 | Хлыново |
| 257 | Ильинское |
| 258 | Ильинское |
| 259 | Старково |
| 260 | Рыбхоз |
| 261 | Поворот на Зелёную Слободу |
| 262 | Чулково-1 |
| 263 | Чулково-1 |
| 264 | Птицефабрика |
| 265 | Жуково |
| 266 | Зелёная Слобода |
| 267 | Зелёная Слобода |
| 268 | Поворот на Зелёную Слободу |
| 269 | Тяжино (РГОК) |
| 270 | Тяжино (РГОК) |
| 271 | Еганово |
| 272 | Еганово |
| 273 | Поворот на Еганово |
| 274 | Совхоз имени Тельмана |
| 275 | Совхоз имени Тельмана |
| 276 | Чулково-2 |
| 277 | Чулково-2 |
| 278 | Новые Дома |
| 279 | Новые Дома |
| 280 | Лицей №13 |
| 281 | Донино |
| 282 | Донино |
| 283 | Известковый завод |
| 284 | Известковый завод |
| 285 | Поворот на Дементьево |
| 286 | Антоново |
| 287 | Аринино |
| 288 | Рабочий посёлок |
| 289 | Бахтеево |
| 290 | Ново-Харитоново |
| 291 | Художественный институт |
| 292 | Захарово-2 |
| 293 | Захарово-1 |
| 294 | Захарово-1 |
| 295 | Завод |
| 296 | По требованию |
| 297 | По требованию |
| 298 | Григорово |
| 299 | Григорово |
| 300 | Улица Перелета |
| 301 | Игумново |
| 302 | Полигон |
| 303 | Военная часть |
| 304 | 52 км |
| 305 | 52 км |
| 306 | Электрик |
| 307 | Электрик |
| 308 | Донино-2 |
| 309 | Донино-2 |
| 310 | Больница |
| 311 | По требованию |
| 312 | Малое кольцо |
| 313 | Бульвар Космонавтов |
| 314 | Бульвар Космонавтов |
| 315 | Улица Космонавтов |
| 316 | Улица Космонавтов |
| 317 | Жилпосёлок |
| 318 | Красный Октябрь |
| 319 | Красный Октябрь |
| 320 | Малахово |
| 321 | Малахово |
| 322 | Марково |
| 323 | Совхоз |
| 324 | Тракторная улица |
| 325 | Тракторная улица |
| 326 | Новое Село |
| 327 | Новое Село |
| 328 | КИМ |
| 329 | КИМ |
| 330 | Магазин |
| 331 | Посёлок Островского |
| 332 | Платформа Ильинская |
| 333 | Улица Парижской Коммуны |
| 334 | Улица Советская |
| 335 | Торопово |
| 336 | Поворот на Торопово |
| 337 | Кузнецово-2 |
| 338 | Дружба |
| 339 | Дружба |
| 340 | Кузнецово-2 |
| 341 | Жирошкино |
| 342 | Жирошкино |
| 343 | с/т Ромашка |
| 344 | Ганусово |
| 345 | Ганусово |
| 346 | с/т Ромашка |
| 347 | Поворот на птицефабрику |
| 348 | Поворот на птицефабрику |
| 349 | Малышево |
| 350 | Малышево |
| 351 | 9-й км |
| 352 | 9-й км |
| 353 | Поворот на Никоновское |
| 354 | Поворот на Никоновское |
| 355 | Кладбище |
| 356 | Кладбище |
| 357 | Сады |
| 358 | Строкино |
| 359 | Лужки |
| 360 | Строкино |
| 361 | Лужки |
| 362 | Власово 2 |
| 363 | Власово |
| 364 | Власово |
| 365 | Власово 2 |
| 366 | Залесье |
| 367 | Залесье |
| 368 | Аксёново-2 |
| 369 | Аксёново-2 |
| 370 | Шоссейная улица |
| 371 | Магазин |
| 372 | Шоссейная улица |
| 373 | Фабрика "Спартак" |
| 374 | Белый Берег |
| 375 | Вялки -1 |
| 376 | Вялки - 2 |
| 377 | Осеченки |
| 378 | 49 км |
| 379 | Дурниха |
| 380 | Становое-1 |
| 381 | Становое-1 |
| 382 | Становое-2 |
| 383 | Тимонино |
| 384 | Тимонино |
| 385 | Кривцы 1 |
| 386 | Поворот на Нижнее Велино |
| 387 | Верея-2 |
| 388 | Валялка (ОПХ Быково) |
| 389 | По требованию |
| 390 | Верея-2 |
| 391 | Верея-1 |
| 392 | Верея-1 |
| 393 | Полушкино |
| 394 | По требованию |
| 395 | По требованию |
| 396 | Зюзино |
| 397 | Жуково |
| 398 | ЦРБ |
| 399 | Агашкино |
| 400 | Никулино |
| 401 | Заворово |
| 402 | Заворово |
| 403 | Толмачёво |
| 404 | Софьино, дом 16 |
| 405 | Софьино, дом 16 |
| 406 | Поворот на Торопово |
| 407 | Поворот на Торопово |
| 408 | Торопово |
| 409 | Школа |
| 410 | Школа |
| 411 | Рыболово-1 |
| 412 | Рыболово-2 |
| 413 | Рыболово-2 |
| 414 | Рыболово-3 |
| 415 | Михеево-1 |
| 416 | Магазин |
| 417 | Кладбище |
| 418 | Фенино-2 |
| 419 | Фенино-4 |
| 420 | Поворот на станцию Гжель |
| 421 | Минино 2 |
| 422 | Минино 2 |
| 423 | Минино 1 |
| 424 | Кошерово-1 |
| 425 | Кошерово-1 |
| 426 | Баня |
| 427 | Аксёново-1 |
| 428 | Нащёкино |
| 429 | 41-й км |
| 430 | Больница |
| 431 | По требованию |
| 432 | Соломыково |
| 433 | Ново-Харитоново |
| 434 | Художественный институт |
| 435 | Рабочий посёлок |
| 436 | По требованию |
| 437 | По требованию |
| 438 | Карпово-1 |
| 439 | Карпово-2 |
| 440 | Карпово-2 |
| 441 | Никитское-2 |
| 442 | Никитское-1 |
| 443 | Боршева 1 |
| 444 | Боршева 1 |
| 445 | Боршева 3 |
| 446 | Боршева 3 |
| 447 | Боршева 2 |
| 448 | Вохринка 2 |
| 449 | Вохринка 2 |
| 450 | Вохринка 1 |
| 451 | Сельвачёво |
| 452 | Сельвачёво |
| 453 | Ждановское |
| 454 | Ждановское |
| 455 | Становое-2 |
| 456 | Ивановка |
| 457 | Ивановка |
| 458 | Дурниха |
| 459 | Михайловская Слобода |
| 460 | Михайловская Слобода |
| 461 | Станция Бронницы |
| 462 | База связи |
| 463 | База связи |
| 464 | Петровское 1 |
| 465 | Петровское 2 |
| 466 | Петровское 2 |
| 467 | Бояркино |
| 468 | Совхоз |
| 469 | Совхоз |
| 470 | В. Велино |
| 471 | Кривцы 2 |
| 472 | Кривцы 2 |
| 473 | В. Велино |
| 474 | Кривцы 1 |
| 475 | Магазин, дом 18А |
| 476 | Паткино, дом 55 |
| 477 | Шилово, дом 24 |
| 478 | Шилово, дом 24 |
| 479 | Дачный массив |
| 480 | По требованию |
| 481 | Северное шоссе |
| 482 | Северное шоссе |
| 483 | СНТ "Медик" |
| 484 | Марково-1 |
| 485 | Марково-1 |
| 486 | По требованию |
| 487 | По требованию |
| 488 | Школа № 9 |
| 489 | Дубки |
| 490 | СНТ "Палуба" |
| 491 | Кладбище |
| 492 | улица Победы (Островского) |
| 493 | улица Энгельса |
| 494 | посёлок Гидроагрегат |
| 495 | улица Чкалова |
| 496 | Спорткомплекс Борисоглебский |
| 497 | Гимназия |
| 498 | Интернат |
| 499 | Интернат |
| 500 | Денежниково |
| 501 | Пионерский лагерь |
| 502 | Денежниково |
| 503 | Островцы-1 |
| 504 | РАОС |
| 505 | В/ч |
| 506 | Родники |
| 507 | Константиново |
| 508 | Островцы-2 |
| 509 | Островцы-2 |
| 510 | Птицефабрика |
| 511 | Прудки |
| 512 | Прудки |
| 513 | Нижнее Мячково |
| 514 | Нижнее Мячково |
| 515 | Щёголево |
| 516 | Щёголево |
| 517 | Тяжинский карьер |
| 518 | Платформа "42 км" |
| 519 | СНТ "Пресс" |
| 520 | Бояркино |
| 521 | По требованию |
| 522 | СНТ "Пресс" |
| 523 | По требованию |
| 524 | Сосны |
| 525 | Платформа "Удельная" |
| 526 | Платформа Кратово |
| 527 | Хлебозавод |
| 528 | Хлебозавод |
| 529 | Пенсионный фонд |
| 530 | Магазин "Антей" |
| 531 | Магазин "Антей" |
| 532 | АТС |
| 533 | Санаторий "Сосны" |
| 534 | Санаторий "Сосны" |
| 535 | Фабрика |
| 536 | Хлебозавод |
| 537 | Платформа Фабричная-2 |
| 538 | Платформа Фабричная-1 |
| 539 | Улица Чугунова |
| 540 | Совхоз "Сафоновский" |
| 541 | Совхоз "Сафоновский" |
| 542 | Сельцо |
| 543 | Дубовая Роща |
| 544 | Дубовая Роща |
| 545 | Кладбище |
| 546 | Загорново |
| 547 | Загорново |
| 548 | По требованию |
| 549 | По требованию |
| 550 | Фоминское |
| 551 | Булгаково |
| 552 | Булгаково |
| 553 | Фоминское |
| 554 | Копнино |
| 555 | Ул. Щорса |
| 556 | Ферма Рыбаки |
| 557 | Рыбаки |
| 558 | По требованию |
| 559 | Жирово |
| 560 | БПЗ |
| 561 | БПЗ |
| 562 | Тарный склад |
| 563 | Марково |
| 564 | Школа |
| 565 | Школа |
| 566 | Кладбище |
| 567 | Кладбище |
| 568 | Поворот |
| 569 | Поворот |
| 570 | Верхнее Мячково |
| 571 | Кладбище |
| 572 | Фоминское |
| 573 | Макаровка 1 |
| 574 | Макаровка 2 |
| 575 | Михеево-2 |
| 576 | Бельково |
| 577 | Софьино |
| 578 | Баня |
| 579 | Горка |
| 580 | Аринино |
| 581 | Поворот на Пласкинино |
| 582 | Никоновское |
| 583 | Макаровка 1 |
| 584 | Макаровка 2 |
| 585 | Левино |
| 586 | Совхоз "Степановский" |
| 587 | СНТ "Медик" |
| 588 | СНТ "Медик" |
| 589 | СНТ "Газовик" |
| 590 | СНТ "Газовик" |
| 591 | Сосновый Бор |
| 592 | Заболотье |
| 593 | Торговый центр |
| 594 | Торговый центр |
| 595 | Родники |
| 596 | Татаринцево-2 |
| 597 | Владимировка |
| 598 | Владимировка |
| 599 | Татаринцево-1 |
| 600 | Островцы-2 |
| 601 | Новые Островцы |
| 602 | Склады "ССТ" |
| 603 | Рылеево-2 |
| 604 | Совхоз |
| 605 | Ферма Рыбаки |
| 606 | Платформа Кратово |

В таблице 4.4.8 представлен перечень образовательных учреждений на территории Раменского г.о., вблизи которых необходима реализация комплекса мероприятий по обеспечению безопасности движения детей в краткосрочной перспективе.

Таблица 4.4.8 – Перечень образовательных учреждений, вблизи которых необходима реализация комплекса мероприятий по обеспечению безопасности движения детей

| № п/п | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Родниковская СОШ №32 | п.г.т. Родники, Центральная ул., д.1 |
| 2 | ГБОУ СОШ №9 | Раменское, Крымская ул., д.6 |
| 3 | Раменская средняя общеобразовательная школа № 8 | Раменское, ул. Михалевича, д.29 |
| 4 | МОУ Раменская средняя общеобразовательная школа № 6 | Раменское, ул. Серова, д.18 |
| 5 | Школа № 5 | г. Раменское, ул. Чугунова, д.10А |
| 6 | Раменская средняя общеобразовательная школа № 4 | Раменское, ул. Карла Маркса, д.1 |
| 7 | МОУ Раменская средняя общеобразовательная школа № 21 с углубленным изучением отдельных предметов | Раменское, ул. Гурьева, 23 |
| 8 | Средняя общеобразовательная школа № 19 | Раменское, ул. Космонавтов, 20 |
| 9 | Раменская средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов | Раменское, ул. Красноармейская, 22 |
| 10 | СОШ №98 | дачный поселок Кратово, ул. Свердлова, д.1 |
| 11 | СОШ №28 | Дачный поселок Кратово, ул. Горького, д.59 |
| 12 | МОУ "Кратовская СОШ №28" | Дачный поселок Кратово, ул. Чурилина, д.27 |
| 13 | МОУ "Ильинская средняя общеобразовательная школа № 26" | Рабочий поселок Ильинский, Первомайская ул., 15 |
| 14 | МОУ "Ильинская средняя общеобразовательная школа № 25" | Рабочий поселок Ильинский, ул. Опаленной Юности, 23 |
| 15 | МОУ "Дергаевская СОШ №23" | д. Дергаево, Октябрьская ул., 73Б |
| 16 | МОУ "Гимназия №2 г. Раменское" | Раменское, Коммунистическая ул., 30 к.1 |
| 17 | МОУ "Гимназия г. Раменское" | Раменское, Северное ш., 8 |
| 18 | МОУ "Быковская СОШ № 15" | Рабочий поселок Быково, Станционная ул., 9 стр. 1 |
| 19 | МОУ "Быковская СОШ № 14" | Рабочий поселок Быково, ул. Чкалова, 2А |
| 20 | МОУ Удельнинская СОШ № 34 | дачный поселок Удельная, Первомайская ул., 15 |
| 21 | Общеобразовательная школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья | дачный поселок Удельная, Северная ул., 6 |
| 22 | начальная школа№15 | рабочий поселок Быково, Школьная ул., 1 |
| 23 | Школа №22 | Раменский городской округ, с.п. Сафоновское, поселок Дубовая Роща, Спортивная ул. |
| 24 | МОУ СОШ № 11 пос. Дружба | поселок Дружба, Первомайская ул., 16 |
| 25 | МОУ Юровская Средняя Общеобразовательная школа | Раменский г.о., д. Юрово, Школьная ул. |
| 26 | Юровская школа-интернат | д. Юрово, ул. Мира, 14 |
| 27 | Рыболовская средняя школа | Раменский г.о., д. Морозово |
| 28 | МОУ Ульянинская Основная Общеобразовательная школа | Раменский г.о., село Ульянино |
| 29 | МОУ Никитская СОШ | Раменский г.о., село Никитское |
| 30 | Никоновская основная общеобразовательная школа | село Никоновское, Пионерская ул., 58 |
| 31 | МОУ Заворовская СОШ | г.о. Раменский, село Заворово |
| 32 | Ганусовская Средняя Общеобразовательная школа | поселок Рылеево, 2А |
| 33 | Софьинская средняя общеобразовательная школа | г.о. Раменский, село Софьино, Школьная улица |
| 34 | МОУ ООШ № 18 пос. Раос | поселок Раменской Агрохимстанции, 14/1 |
| 35 | Чулковская Средняя школа № 20 | поселок им. Тельмана, Центральная ул., 2 |
| 36 | Власовская средняя общеобразовательная школа №13 | Строкино, Школьная ул., 6 |
| 37 | ГБОУ Средняя общеобразовательная школа | Клишева, Школьная ул. |
| 38 | Новосельская школа | Ленинская ул., 1 |
| 39 | ГБОУ Средняя общеобразовательная школа | Школьная ул., 90 |
| 40 | Спортивная ул., 18 | Спортивная ул., 18 |
| 41 | Быковский детский дом | Прудовая ул., 23А |
| 42 | ГБОУ Средняя общеобразовательная школа | Школьная ул., 1 |
| 43 | Санаторная школа-интернат №4 | Школьная улица, 25 |
| 44 | Зюзинская основная общеобразовательная школа | Школьная ул. 6 |
| 45 | Речицкая школа | Школьная ул., 3А |
| 46 | Школа №1 | п. Кузяевского фарфорового завода |
| 47 | Островецкая школа | Подмосковная ул., 5 |
| 48 | ГБОУ Средняя общеобразовательная школа | ул. Горячева, 38А |
| 49 | ГБОУ Средняя общеобразовательная школа | ул. Горячева, 38 |
| 50 | Быковский центр развития и творчества детей | ул. Шахова, 15А |
| 51 | Дошкольное отделение школы №1415 | Первомайская ул. 17 |
| 52 | Школа №19 | ул. Космонавтов, 17 |
| 53 | Школа-интернат | Октябрьская ул., 1 |
| 54 | ГБОУ Средняя общеобразовательная школа | Десантная ул., 11 |
| 55 | ГБОУ Средняя общеобразовательная школа | Октябрьская ул., 60А |

Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

Объекты грузогенерации и грузопоглощения распределены преимущественно в границах города Раменское. В краткосрочной перспективе предлагается ввести запрет движения грузового транспорта по следующим улицам (участкам улиц):

- ул. Октябрьская,

- ул. Станционная (от ул. Леволинейная до ул. Прудовая),

- ул. Прудовая (от ул. Станционная до ул. Школьная),

- ул. Школьная (от ул. Прудовая до ул. Пушкинская),

- ул. Пушкинская (от ул. Школьная до ул. Пограничная),

- ул. Пограничная (от ул. Пушкинская до ул. КИМ),

- ул. Чугунова,

- ул. 7-й Дивизии.

Мероприятия по организации движения грузового транспорта в Раменском г.о. представлены на рисунке 4.5.1.

Рисунок 1.8.1 – Мероприятия по организации движения грузового транспорта в Раменском городском округе

Рисунок 1.8.2 – Мероприятия по организации движения грузового транспорта в г. Раменское

В целях решения проблемы движения транзитных грузовых транспортных средств в городской черте в краткосрочной перспективе предлагается организовать грузовой транзитный каркас по автомобильным дорогам федерального значения. Для информирования водителей о запрете въезда предлагается произвести установку на въездах в город и основных транспортных пересечениях информационные щиты с указанием запрета въезда грузового транзитного транспорта через крупные города и населенные пункты.

Мероприятия по развитию сети дорог поселений, городских округов

Мероприятия по развитию сети дорог Раменского г.о. включают объекты федерального значения в соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р (ред. от 10.11.2021), объекты регионального значения в соответствии со Схемой территориального планирования транспортного обслуживания Московской области (утвержденная постановлением Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8 (в ред. от 30.12.2020)), мероприятия, предусмотренные Государственной программой Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2026 годы, Генеральным планом Раменского городского округа и представлены в таблице 4.6.1.

Таблица 4.6.1 – Мероприятия по развитию сети дорог Раменского городского округа

| № п/п | Наименование объекта | Строит-во (С) / Рек-я (Р) / Проект. (ППТ) | Длина участка в границах г.о. | Кате-гория | Число полос движения | Срок реализации | Принад-леж-ность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткосрочная перспектива (2023-2027 годы) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Зеленая Слобода – «Подольск – Домодедово – Раменское» | ППТ | 1,4 | I | 4 | 2024 | Регион. |
| 2 | Зеленая Слобода – Константиново | ППТ | 3,2 | I | 4 | 2024 | Регион. |
| 3 | Аэродром ЛИИ им. Громова – «Подольск – Домодедово – Раменское – ЦКАД» | ППТ | 1,1 | I | 4 | 2026 | Регион. |
|  |  | ППТ | 3,4 | I | 4 | 2026 | Регион. |
| 4 | Жирошкино – Новлянское – Кишкино | ППТ | 3,1 | III | 2 | 2026 | Регион. |
|  |  | ППТ | 2,3 | III | 2 | 2026 | Регион. |
|  |  | ППТ | 4,6 | III | 2 | 2026 | Регион. |
| 5 | а/д Гжель (дублер Егорьевского шоссе) | ППТ | 16,4 | III | 2 | 2026 | Регион. |
| 6 | г. Раменское, ул. Красноармейская | Р | 2,11 | МУ |  | 2025 | Муниц. |
| 7 | г. Раменское, ул. Десантная (новый участок) | С | 0,09 | МУ |  | 2025 | Муниц. |
| 8 | д. Сафоново улица в жилой застройке | Р | 0,53 | ЖУ |  | 2025 | Муниц. |
| Долгосрочная перспектива (2028-2040 годы) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | автомагистраль Москва – Саранск – Ульяновск – Екатеринбург | С | 9,8 | IA | 6 | 2040 | Федер. |
| 10 | автомагистраль А-113 «Центральная кольцевая автомобильная дорога» (уч. 11010401) | С | 8,4 | I | 8 | 2040 | Федер. |
| 11 | автомагистраль А-113 «Центральная кольцевая автомобильная дорога» (уч. 11010430) | С | 48,0 | I | 6 | 2040 | Федер. |
| 12 | скоростная автомобильная дорога М-5 «Урал» (новое направление) (уч. 21008403) | С | 8,9 | I | 8 | 2040 | Федер. |
| 13 | скоростная автомобильная дорога М-5 «Урал» (новое направление) (уч. 21008404) | С | 14,5 | I | 4 | 2040 | Федер. |
| 14 | скоростная автомобильная дорога А-108 «Московское большое кольцо» (уч. 21010511) | Р | 4,6 | I | 4 | 2040 | Федер. |
| 15 | Зеленая Слобода – «Подольск – Домодедово – Раменское» | С | 1,4 | I | 4 | 2040 | Регион. |
| 16 | Зеленая Слобода – Константиново | Р | 3,2 | I | 4 | 2040 | Регион. |
| 17 | Аэродром ЛИИ им. Громова – «Подольск – Домодедово – Раменское – ЦКАД» | С | 1,1 | I | 4 | 2040 | Регион. |
|  |  | С | 3,4 | I | 4 | 2040 | Регион. |
| 18 | Жирошкино – Новлянское – Кишкино | С | 3,1 | III | 2 | 2040 | Регион. |
|  |  | С | 2,3 | III | 2 | 2040 | Регион. |
|  |  | С | 4,6 | III | 2 | 2040 | Регион. |
| 19 | а/д Гжель (дублер Егорьевского шоссе) | С | 16,4 | III | 2 | 2040 | Регион. |
| 20 | ЦКАД – Чехов – Малино –М-5 «Урал» | С | 1,7 | I | 4 | 2040 | Регион. |
| 21 | Москва – Егорьевск – Тума – Касимов (МЕТК) | С | 2,8 | I | 4 | 2040 | Регион. |
| 22 | Москва – Егорьевск – Тума – Касимов (МЕТК) (новое направление) | С | 18,5 | I | 4 | 2040 | Регион. |
| 23 | Подольск – Домодедово – Раменское – ЦКАД | С | 33,0 | I | 6 | 2040 | Регион. |
| 24 | Москва – Егорьевск – Тума – Касимов (МЕТК) (новое направление) | С | 0,5 | I | 4 | 2040 | Регион. |
| 25 | Москва – Егорьевск – Тума – Касимов (МЕТК) | Р | 0,9 | I | 6 | 2040 | Регион. |
| 26 | Бритовский подъезд | Р | 1,0 | IV | 2 | 2040 | Регион. |
|  |  | Р | 0,4 | IV | 2 | 2040 | Регион. |
|  |  | Р | 0,2 | IV | 2 | 2040 | Регион. |
| 27 | ММК – Чечевилово – МБК | Р | 0,9 | II | 2 | 2040 | Регион. |
| 28 | Зюзино – Полушкино – Новый Милет | Р | 0,4 | III | 2 | 2040 | Регион. |
|  |  | Р | 0,5 | III | 2 | 2040 | Регион. |
|  |  | Р | 0,4 | III | 2 | 2040 | Регион. |
|  |  | Р | 0,8 | III | 2 | 2040 | Регион. |
|  |  | Р | 0,6 | III | 2 | 2040 | Регион. |
|  |  | Р | 1,3 | III | 2 | 2040 | Регион. |
| 29 | ММК – Григорово – Гжель | Р | 3,9 | III | 2 | 2040 | Регион. |
|  |  | Р | 0,8 | III | 2 | 2040 | Регион. |
|  |  | Р | 0,4 | III | 2 | 2040 | Регион. |
|  |  | Р | 2,3 | III | 2 | 2040 | Регион. |
| 30 | ММК – Федино | Р | 1,7 | IV | 2 | 2040 | Регион. |
| 31 | Бояркино – Рыбаки | Р | 0,6 | IV | 2 | 2040 | Регион. |
|  |  | Р | 0,6 | IV | 2 | 2040 | Регион. |
|  |  | Р | 1,4 | IV | 2 | 2040 | Регион. |
| 32 | «ММК – Раменское» – Софьино | Р | 1,0 | III | 2 | 2040 | Регион. |
| 33 | «Бояркино – Рыбаки» – Маркино | Р | 2,2 | IV | 2 | 2040 | Регион. |
|  |  | Р | 1,3 | IV | 2 | 2040 | Регион. |
| 34 | Москва – Жуковский | Р | 0,5 | I | 4 | 2040 | Регион. |
|  |  | Р | 4,4 | I | 4 | 2040 | Регион. |
| 35 | М-5 «Урал» – п. Володарского – Каширское шоссе | Р | 6,2 | I | 4 | 2040 | Регион. |
| 36 | М-5»Урал» – Татаринцево | Р | 3,0 | III | 2 | 2040 | Регион. |
| 37 | М-5 «Урал» – Рыболово – Михеево – М-5 «Урал» | Р | 1,9 | III | 2 | 2040 | Регион. |
|  |  | Р | 0,9 | III | 2 | 2040 | Регион. |
|  |  | Р | 0,7 | III | 2 | 2040 | Регион. |
|  |  | Р | 0,2 | III | 2 | 2040 | Регион. |
|  |  | Р | 0,3 | III | 2 | 2040 | Регион. |
|  |  | Р | 0,3 | III | 2 | 2040 | Регион. |
|  |  | Р | 1,3 | III | 2 | 2040 | Регион. |
|  |  | Р | 2,9 | III | 2 | 2040 | Регион. |
|  |  | Р | 0,6 | III | 2 | 2040 | Регион. |
|  |  | Р | 1,4 | III | 2 | 2040 | Регион. |
|  |  | Р | 1,1 | III | 2 | 2040 | Регион. |
|  |  | Р | 0,5 | III | 2 | 2040 | Регион. |
|  |  | Р | 0,6 | III | 2 | 2040 | Регион. |
|  |  | Р | 1,2 | III | 2 | 2040 | Регион. |
|  |  | Р | 0,1 | III | 2 | 2040 | Регион. |
| 38 | М-5 «Урал» – РАОС | Р | 0,6 | IV | 2 | 2040 | Регион. |
| 39 | МЕТК – ст. Гжель | Р | 0,3 | III | 2 | 2040 | Регион. |
| 40 | «Панино – Малино» – Семеновское | Р | 3,2 | II | 2 | 2040 | Регион. |
|  |  | Р | 1,6 | II | 2 | 2040 | Регион. |
|  |  | Р | 0,9 | II | 2 | 2040 | Регион. |
|  |  | Р | 1,0 | II | 2 | 2040 | Регион. |
|  |  | Р | 1,7 | II | 2 | 2040 | Регион. |
| 41 | М-5 «Урал» – Степановское – Аргуново | Р | 1,0 | II | 2 | 2040 | Регион. |
|  |  | Р | 0,3 | II | 2 | 2040 | Регион. |
| 42 | Никоновское – Чекменево | Р | 0,4 | IV | 2 | 2040 | Регион. |
|  |  | Р | 2,0 | IV | 2 | 2040 | Регион. |
| 43 | «Велино – Сельвачево» – Овчинкино – Ширяево | Р | 1,0 | IV | 2 | 2040 | Регион. |
| 44 | Молоковское шоссе – Нижнее Мячково | С | 3,1 | I | 4 | 2040 | Регион. |
| 45 | Лыткарино – Томилино – Красково – Железнодорожный | С | 1,3 | I | 6 | 2040 | Регион. |
|  |  | С | 0,7 | I | 6 | 2040 | Регион. |
| 46 | Западный обход г. Электроугли | С | 1,1 | III | 2 | 2040 | Регион. |
| 47 | ММК – Пласкинино – Надеждино | Р | 0,5 | III | 2 | 2040 | Регион. |
|  |  | Р | 1,3 | III | 2 | 2040 | Регион. |
|  |  | Р | 2,1 | III | 2 | 2040 | Регион. |
|  |  | Р | 1,5 | III | 2 | 2040 | Регион. |
|  |  | Р | 0,3 | III | 2 | 2040 | Регион. |
|  |  | Р | 1,4 | III | 2 | 2040 | Регион. |
|  |  | Р | 0,5 | III | 2 | 2040 | Регион. |
| 48 | «М-5 «Урал» – Татаринцево» – Владимировка | Р | 0,8 | III | 2 | 2040 | Регион. |
| 49 | Косяково – Михеево | С | 1,2 | IV | 2 | 2040 | Регион. |
| 50 | М-5 «Урал» – Новомайково | Р | 2,0 | IV | 2 | 2040 | Регион. |
| 51 | Подъезд к земельным участкам для многодетных семей | С | 1,0 | IV | 2 | 2040 | Регион. |
| 52 | М-5 «Урал» – Степановское – Семёновское | С | 7,1 | II | 2 | 2040 | Регион. |
| 53 | Осеченки – Копнино | Р | 0,4 | III | 2 | 2040 | Регион. |
|  |  | Р | 0,9 | III | 2 | 2040 | Регион. |
|  |  | Р | 1,1 | III | 2 | 2040 | Регион. |
|  |  | Р | 0,3 | III | 2 | 2040 | Регион. |
| 54 | Панино – Малино | С | 2,3 | I | 4 | 2040 | Регион. |
| 55 | «Подольск – Домодедово – Раменское – ЦКАД» – «ММК – Раменское» – Софьино | С | 1,3 | III | 2 | 2040 | Регион. |
| 56 | Продление ул. Дорожная до ул. Старый Двор | С | 0,8 | III | 2 | 2040 | Регион. |
| 57 | «Никулино – Колупаево» – Торопово | Р | 0,5 | IV | 2 | 2040 | Регион. |
|  |  | Р | 0,5 | IV | 2 | 2040 | Регион. |
| 58 | Сафоновский путепровод | С | 0,8 | МУ | 4 | 2040 | Регион. |
| 59 | Путепровод в районе ст. Гжель | С | 1,0 | МУ | 2 | 2040 | Регион. |
| 60 | Путепровод Быково | С | 0,7 | МУ | 2 | 2040 | Регион. |
| 61 | г. Раменское, ул. Луговая | Р | 0,46 | МУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 62 | г. Раменское, ул. Казанская | Р | 1,1 | МУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 63 | г. Раменское, ул. Махова | Р | 1 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 64 | г. Раменское, участок Сафоновского шоссе | Р | 0,1 | ПУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 65 | г. Раменское, улица в районе коммунальноскладской и промышленной зон, от Сафоновского шоссе до д. Сафоново | Р | 0,85 | ПУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 66 |  |  |  |  | 2 |  | Муниц. |
| 67 | г. Раменское, магистральная улица районного значения в планируемой жилой застройке в районе д. Дергаево | С | 3,34 | МУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 68 | г. Раменское, улица в планируемой жилой застройке в районе ул. Новая | С | 0,31 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 69 | г. Раменское, улица в районе коммунальноскладской и промышленной зон, между пр. Транспортный и Сафоновским шоссе | С | 0,57 | ПУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 70 | г. Раменское, улица в районе коммунальноскладской и промышленной зон, продолжение автомобильной дороги регионального значения «Раменское – ст. Бронницы – ММК» – Сафоново (д. Сафоново) | С | 1,2 | ПУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 71 | г. Раменское, продолжение ул. Восточная | С | 1,07 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 72 | г. Раменское, продолжение ул. Тихая до магистральной ул. Красноармейская | С | 0,27 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 73 | г. Раменское, Восточный бульвар | С | 0,27 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 74 | г. Раменское, ул. в планируемой жилой застройке в районе д. Клишева | С | 2,38 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 75 | г. Раменское, ул. в планируемой жилой застройке в районе д. Дергаево | С | 3,72 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 76 | г. Раменское, ул. в планируемой жилой застройке в районе д. Поповка | С | 3 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 77 | г. Раменское, ул. в жилой застройке СНТ «Мир» | С | 6,3 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 78 | ул. Калинина, р.п. Быково | Р | 0,88 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 79 | ул. Быковская, р.п. Быково | Р | 0,36 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 80 | ул. Театральная, р.п. Быково | Р | 0,3 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 81 | ул. Верхняя, р.п. Быково | Р | 0,92 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 82 | пер. Полевой, р.п. Быково | Р | 0,41 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 83 | ул. Прогресс, р.п. Быково | Р | 0,77 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 84 | ул. Новая, р.п. Быково | Р | 0,33 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 85 | пр. 1-й, р.п. Быково | Р | 0,27 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 86 | пр. 2-й, р.п. Быково | Р | 0,27 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 87 | пр. 3-й, р.п. Быково | Р | 0,27 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 88 | пр. 4-й, р.п. Быково | Р | 0,27 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 89 | пр. 6-й, р.п. Быково | Р | 0,27 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 90 | пер. Садовый, р.п. Быково | Р | 1 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 91 | туп. Школьный, р.п. Быково | Р | 0,75 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 92 | ул. Спортивная, р.п. Быково | Р | 0,33 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 93 | туп. Спортивный, р.п. Быково | Р | 0,18 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 94 | пер. 2-й Вялковский, р.п. Быково | Р | 0,21 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 95 | ул. Пушкинская, р.п. Быково | Р | 0,82 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 96 | ул. Коллективная, р.п. Быково | Р | 0,52 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 97 | ул. Дачная, р.п. Быково | Р | 0,31 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 98 | пер. Вялковский, р.п. Быково | Р | 1,35 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 99 | пер. 1-й Октябрьский, р.п. Быково | Р | 0,7 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 100 | пер. 2-й Октябрьский, р.п. Быково | Р | 0,83 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 101 | пер. 3-й Октябрьский, р.п. Быково | Р | 0,78 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 102 | пер. 4-й Октябрьский, р.п. Быково | Р | 0,71 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 103 | пер. 5-й Октябрьский, р.п. Быково | Р | 0,15 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 104 | ул. Центральная, р.п. Быково | Р | 0,45 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 105 | ул. Парковая, р.п. Быково | Р | 1,34 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 106 | ул. Луговая, р.п. Быково | Р | 1,59 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 107 | ул. Седова, р.п. Быково | Р | 0,37 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 108 | ул. Ушакова, р.п. Быково | Р | 0,31 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 109 | ул. Лермонтова, р.п. Быково | Р | 0,44 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 110 | ул. Дачная, р.п. Быково | Р | 0,21 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 111 | ул. Македонская, р.п. Быково | Р | 0,76 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 112 | ул. Сосновая, р.п. Быково | Р | 1,07 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 113 | ул. Горького, р.п. Быково | Р | 0,29 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 114 | ул. Комсомольская, р.п. Быково | Р | 0,3 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 115 | ул. Нахимова, р.п. Быково | Р | 0,69 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 116 | ул. Флотская, р.п. Быково | Р | 0,69 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 117 | ул. Садовая, р.п. Быково | Р | 0,28 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 118 | ул. Северный просек, р.п. Быково | Р | 0,46 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 119 | ул. Зелёный просек, р.п. Быково | Р | 0,17 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 120 | пер. 4-й Пограничный, р.п. Быково | Р | 0,3 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 121 | пер. 3-й Пограничный, р.п. Быково | Р | 0,35 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 122 | пер. 2-й Пограничный, р.п. Быково | Р | 0,15 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 123 | пер. 1-й Пограничный, р.п. Быково | Р | 0,15 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 124 | ул. Рабочая, р.п. Быково | Р | 0,14 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 125 | ул. Ильинский просек, р.п. Быково | Р | 0,3 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 126 | ул. в жилой застройке в районе ул. Щорса и ул. Парковая, р.п. Быково | Р | 0,27 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 127 | ул. в планируемой жилой застройке в районе д. Апариха, р.п. Быково | С | 0,27 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 128 | д. Апариха , улица в жилой застройке | Р | 0,39 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 129 | р.п. Ильинский, ул. Садовая | Р | 0,51 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 130 | р.п. Ильинский, ул. Новостроевская | Р | 0,57 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 131 | р.п. Ильинский, ул. Колхозная | Р | 0,64 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 132 | р.п. Ильинский, ул. Цветная | Р | 0,67 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 133 | р.п. Ильинский, ул. в жилой застройке в районе ул. Октябрьская | Р | 0,25 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 134 | р.п. Ильинский, ул. 4-я Лесная (новый участок) | С | 0,08 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 135 | р.п. Ильинский, улица в планируемой жилой застройке в районе ул. Октябрьская | С | 0,25 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 136 | р.п. Ильинский, ул. Ильинский просек (новый участок) | С | 0,23 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 137 | р.п. Ильинский, ул. Коммунистическая (новый участок) | С | 0,18 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 138 | р.п. Ильинский, ул. в планируемой жилой застройке в районе ул. Островского и ул. Коммунистической | С | 0,43 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 139 | р.п. Ильинский, улица в планируемой застройке в районе ул. Ильинский просек | С | 0,22 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 140 | Планировочный район Кратово |  |  |  | 2 |  | Муниц. |
| 141 | а/д (подъезд к СНТ «Донино-2», «Росинка» от автомобильной дороги регионального значения МЕТК – Захарово) | С | 3,5 | IV | 2 | 2040 | Муниц. |
| 142 | а/д (подъезд к СНТ «Аксёново», «Лесная Поляна», «Донино» от подъезда к СНТ «Донино-2», «Росинка») | С | 1,93 | IV | 2 | 2040 | Муниц. |
| 143 | д. Хрипань, ул. в планируемой жилой застройке в районе ул. Парковая | С | 0,49 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 144 | д. Захарово, улица в планируемой жилой застройке в районе ул. Огородная | С | 0,39 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 145 | д. Донино, улица в планируемой жилой застройке в районе ул. Вишневая | С | 0,19 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 146 | с. Игумново, ул. в жилой застройке | С | 1,38 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 147 | д.п. Кратово, ул. Бородинская | С | 0,7 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 148 | д.п. Кратово, ул. в жилой застройке в районе ул. Бородинская | С | 1,77 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 149 | д.п. Кратово, ул. в планируемой жилой застройке в районе ул. Бородинская | С | 4,13 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 150 | д.п. Кратово, ул. Тихая (новый участок) | С | 0,31 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 151 | д.п. Кратово, ул. в планируемой жилой застройке в районе ул. Тихая | С | 0,32 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 152 | д.п. Кратово, улица в планируемой жилой застройке в районе ул. Лучевая | С | 0,16 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 153 | д.п. Кратово, улица в планируемой жилой застройке в районе ул. Большая Московская | С | 0,34 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 154 | д.п. Родники, улица в планируемой жилой застройке в районе ул. Трудовая | Р | 0,2 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 155 | Планировочный район Удельная |  |  |  | 2 |  | Муниц. |
| 156 | д.п. Удельная, ул. Громова | Р | 0,35 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 157 | д.п. Удельная, ул. Карпинского | Р | 0,42 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 158 | д.п. Удельная, ул. Театральная | Р | 0,48 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 159 | д.п. Удельная, ул. Комсомольская | Р | 0,32 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 160 | д.п. Удельная, ул. Октябрьская | Р | 0,84 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 161 | д.п. Удельная, ул. в жилой застройке | Р | 0,52 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 162 | Планировочный район Верейское |  |  |  | 2 |  | Муниц. |
| 163 | а/д Верея – Опытное Поле | Р | 0,34 | IV | 2 | 2040 | Муниц. |
| 164 | а/д Верея – Опытное Поле (новый участок) | С | 0,46 | IV | 2 | 2040 | Муниц. |
| 165 | а/д (подъезды к планируемой жилой застройке д. Михнево от планируемой автомобильной дороги федерального значения М-5 «Урал» (новое направление)) | С | 0,71 | IV | 2 | 2040 | Муниц. |
| 166 | с. Быково, ул. в планируемой жилой застройке | С | 0,69 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 167 | пос. Всесоюзного электротехнического института им. Ленина, ул. в планируемой жилой застройке | С | 1,65 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 168 | пос. Опытное Поле, улица в жилой застройке | Р | 0,2 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 169 | пос. Опытное Поле, улица в планируемой жилой застройке | С | 0,42 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 170 | д. Михнево, ул. в планируемой жилой застройке | С | 4,83 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 171 | Планировочный район Вялковское |  |  |  | 2 |  | Муниц. |
| 172 | а/д Копнино – а/д Новый Милет - Полтево | С | 2,03 | IV | 2 | 2040 | Муниц. |
| 173 | а/д (подъезды к д. Копнино) | С | 0,96 | IV | 2 | 2040 | Муниц. |
| 174 | а/д (подъезд к с. Зюзино) | С | 0,12 | IV | 2 | 2040 | Муниц. |
| 175 | а/д (подъезд к д. Устиновка) | С | 0,28 | IV | 2 | 2040 | Муниц. |
| 176 | а/д (подъезды к планируемой жилой застройке д. Лужки от автомобильной дороги регионального значения Устиновка – Аксеново – Электроугли) | С | 0,43 | IV | 2 | 2040 | Муниц. |
| 177 | а/д подъезд к обособленной территории планируемой жилой застройки д. Лужки от уличной сети д. Лужки | С | 0,23 | IV | 2 | 2040 | Муниц. |
| 178 | а/д(подъезд к обособленной территории планируемой жилой застройки д. Вялки от улично-дорожной сети д. Вялки | С | 0,074 | IV | 2 | 2040 | Муниц. |
| 179 | а/д подъезд к кладбищу | С | 0,24 | IV | 2 | 2040 | Муниц. |
| 180 | а/д подъезд к СНТ «Дубрава» от уличной сети д. Аксёново | С | 1,85 | IV | 2 | 2040 | Муниц. |
| 181 | а/д подъезд к СНТ «Радуга», «Орбита-3», «Радуга-2» от подъезд к СНТ «Дубрава» | С | 2,39 | IV | 2 | 2040 | Муниц. |
| 182 | а/д (подъезд к СНТ «Аксёново», «Лесная Поляна», «Донино» от подъезда к СНТ «Радуга», «Орбита-3», «Радуга-2» | С | 0,76 | IV | 2 | 2040 | Муниц. |
| 183 | д. Копнино, ул. в планируемой жилой застройке | С | 3,56 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 184 | д. Власово, ул. в жилой застройке | С | 0,7 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 185 | д. Лужки, улица в жилой застройке | С | 0,031 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 186 | с. Строкино, ул. Дубки (новый участок) | С | 0,17 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 187 | с. Строкино, ул. в планируемой жилой застройке | С | 1,25 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 188 | д. Аксёново, ул. в планируемой жилой застройке | С | 0,65 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 189 | д. Устиновка, ул. в жилой застройке | С | 4,21 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 190 | д. Устиновка, ул. в планируемой жилой застройке | С | 1,19 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 191 | д. Осеченки, ул. Парковая (новый участок) | С | 0,26 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 192 | улица в планируемой жилой застройке в районе ул. Парковая | С | 0,18 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 193 | д. Полушкино, ул. в жилой застройке | С | 3,34 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 194 | с. Зюзино, ул. в жилой застройке | С | 1,06 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 195 | Планировочный район Ганусовское |  |  |  | 2 |  | Муниц. |
| 196 | а/д (подъезд к д. Рогачёво от автомобильной дороги регионального значения «Велино – Сельвачево» - Воскресенское) | Р | 0,85 | IV | 2 | 2040 | Муниц. |
| 197 | а/д Залесье – Головино | Р | 0,91 | IV | 2 | 2040 | Муниц. |
| 198 | а/д Спас-Михнево – «Залесье – Головино» | Р | 4,31 | IV | 2 | 2040 | Муниц. |
| 199 | а/д (подъезд к обособленной территории жилой застройки д. Малышево от автомобильной дороги федерального значения А-107 «ММК») | С | 0,06 | IV | 2 | 2040 | Муниц. |
| 200 | а/д (подъезд к обособленной территории под жилую застройку д. Рогачёво от уличной сети д. Рогачёво) | С | 1,19 | IV | 2 | 2040 | Муниц. |
| 201 | а/д «Велино – Сельвачево» - Воскресенское» - Жирошкино | С | 1,19 | IV | 2 | 2040 | Муниц. |
| 202 | а/д (подъезд к планируемому кладбищу в районе д. Панино) | С | 0,67 | IV | 2 | 2040 | Муниц. |
| 203 | а/д Нестерово - Дор | С | 1,56 | IV | 2 | 2040 | Муниц. |
| 204 | д. Малышево, ул. в жилой застройке | Р | 1,06 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 205 | д. Малышево, ул. в жилой застройке | С | 0,27 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 206 | д. Рогачёво, ул. в жилой застройке | С | 0,61 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 207 | с. Ганусово, ул. в планируемой жилой застройке | С | 0,37 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 208 | пос. Ганусово, ул. в планируемой жилой застройке | С | 2,9 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 209 | с. Салтыково, улица в планируемой жилой застройке | С | 0,24 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 210 | д. Вишняково, ул. в планируемой жилой застройке | С | 7,6 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 211 | д. Нестерово, ул. в планируемой жилой застройке | С | 1,76 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 212 | д. Панино, ул. в жилой застройке | С | 4,98 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 213 | Планировочный район Гжельское |  |  |  | 2 |  | Муниц. |
| 214 | а/д (подъезд к обособленной территории под жилую застройку д. Коняшино, расположенной вблизи железнодорожного о.п. Григорово) | С | 0,05 | IV | 2 | 2040 | Муниц. |
| 215 | а/д Минино - Григорово | С | 0,59 | IV | 2 | 2040 | Муниц. |
| 216 | а/д (подъезд к с. Гжель) | С | 0,79 | IV | 2 | 2040 | Муниц. |
| 217 | а/д (подъезд к ж/д пл. 56 км) | С | 1,83 | IV | 2 | 2040 | Муниц. |
| 218 | д. Минино, улица в жилой застройке | С | 0,74 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 219 | д. Минино, ул. в планируемой жилой застройке | С | 2,26 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 220 | д. Григорово, ул. в жилой застройке | С | 15,59 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 221 | д. Коняшино, ул. в жилой застройке | Р | 3,48 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 222 | д. Коняшино, ул. Сосновая | С* | 0,67 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 223 | д. Коняшино, ул. в жилой застройке | С | 1,14 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 224 | д. Коняшино, ул. в планируемой жилой застройке | С | 2,27 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 225 | д. Кошерово, ул. в существующей и планируемой жилой застройке | С | 0,78 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 226 | д. Обухово, улица в жилой застройке | С | 0,47 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 227 | с. Гжель, улица в жилой застройке | Р | 0,31 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 228 | с. Гжель, ул. в жилой застройке | С | 1,16 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 229 | с. Гжель, улица в планируемой жилой застройке | С | 0,55 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 230 | с. Речицы, ул. в жилой застройке | Р | 5,51 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 231 | с. Речицы, ул. в жилой застройке | С | 1,32 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 232 | с. Речицы, ул. в планируемой жилой застройке | С | 0,65 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 228 | д. Фенино, улица в жилой застройке | Р | 0,46 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 229 | д. Фенино, ул. в планируемой жилой застройке | С | 1,34 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 230 | д. Глебово, ул. в жилой застройке | Р | 2,14 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 231 | д. Глебово, ул. в жилой застройке | С | 1,12 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 232 | Планировочный район Заболотьевское |  |  |  | 2 |  | Муниц. |
| 233 | а/д Малахово – Захариха | Р | 1 | IV | 2 | 2040 | Муниц. |
| 234 | а/д (подъезд к обособленной территории под жилую застройку д. Рыбаки от уличной сети д. Рыбаки) | С | 0,21 | IV | 2 | 2040 | Муниц. |
| 235 | пос. совхоза Раменское, ул. Железнодорожная | Р | 0,14 | МУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 236 | пос. совхоза Раменское, ул. Беговая | Р | 0,58 | МУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 237 | д. Первомайка, ул. в планируемой жилой застройке между ул. Огородная и ул. Озерная | С | 1,1 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 238 | д. Первомайка, улица в жилой застройке в районе ул. Восточная | С | 0,41 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 239 | д. Клишева, ул. Майская (новый участок) | С | 0,32 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 240 | д. Клишева, ул. в планируемой жилой застройке | С | 2,9 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 241 | д. Рыбаки, ул. в планируемой жилой застройке | С | 3,17 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 242 | д. Белозериха, ул. в жилой застройке | С | 4,41 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 243 | Планировочный район Константиновское |  |  |  | 2 |  | Муниц. |
| 244 | а/д п. Денежниково - д. Денежниково | Р | 0,39 | IV | 2 | 2040 | Муниц. |
| 245 | а/д Сельцо – Ширяево | Р | 1 | IV | 2 | 2040 | Муниц. |
| 246 | а/д (подъезд к д. Сельцо) | Р | 0,21 | IV | 2 | 2040 | Муниц. |
| 247 | а/д «Дьяково – Сельцо» - Кочина Гора - Пушкино | Р | 4,95 | IV | 2 | 2040 | Муниц. |
| 248 | а/д (подъезд к обособленной территории под жилую застройку д. Шувайлово от автомобильной дороги регионального значения Велино – Сельвачево) | С | 0,21 | IV | 2 | 2040 | Муниц. |
| 249 | участок автомобильной дороги местного значения п. Денежниково – Петровское | С | 0,88 | IV | 2 | 2040 | Муниц. |
| 250 | а/д (подъезд к Ильинскому кладбищу от автомобильной дороги регионального значения Велино – Сельвачево) | С* | 0,06 | IV | 2 | 2040 | Муниц. |
| 251 | д. Малое Саврасово, | С | 0,84 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 252 | с. Константиново, ул. в жилой застройке, расположенной в районе д. Жуково | С | 1,2 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 253 | с. Константиново, улица в планируемой жилой застройке в районе ЛПДС «Володарская» | С | 0,64 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 254 | с. Константиново, ул. в планируемой жилой застройке | С | 0,52 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 255 | д. Плетениха, улица в жилой застройке | Р | 0,17 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 256 | д. Ждановское, ул. в планируемой жилой застройке | С | 0,6 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 257 | д. Шувайлово, улица в жилой застройке | Р | 0,56 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 258 | д. Шувайлово, ул. в жилой застройке | С | 0,5 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 259 | д. Шувайлово, ул. в планируемой жилой застройке | С | 2,02 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 260 | с. Ильинское, улица в жилой застройке | С | 0,16 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 261 | с. Ильинское, ул. в планируемой жилой застройке | С | 1,25 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 262 | пос. Денежниково, улица в жилой застройке | Р | 0,44 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 263 | пос. Денежниково, улица в планируемой жилой застройке | С | 0,13 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 264 | д. Денежниково, улица в планируемой жилой застройке | Р | 0,1 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 265 | д. Денежниково, улица в планируемой жилой застройке | С | 0,1 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 266 | д. Дьяково, ул. в планируемой жилой застройке | С | 6,93 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 267 | д. Овчинкино, улица в планируемой жилой застройке | С | 0,59 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 268 | д. Ширяево улица в жилой застройке | Р | 0,15 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 269 | д. Ширяево ул. Центральная | Р | 0,55 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 270 | д. Ширяево ул. в жилой застройке | С | 1,24 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 271 | д. Ширяево ул. в планируемой жилой застройке | С | 1,1 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 272 | д. Сельцо улица в жилой застройке | Р | 1,04 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 273 | д. Сельцо ул. в планируемой жилой застройке | С | 2,34 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 274 | д. Кочина Гора улица в жилой застройке | С | 0,1 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 275 | д. Кочина Гора улица в планируемой жилой застройке | С | 0,12 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 276 | Планировочный район Кузнецовское |  |  |  | 2 |  | Муниц. |
| 277 | а/д (подъезд к Димитриевской церкви (г.о. Воскресенск)) | С | 1,56 | IV | 2 | 2040 | Муниц. |
| 278 | а/д (подъезд к СНТ «Торопово-Заречье» (уч-к 1)) | С | 1,53 | IV | 2 | 2040 | Муниц. |
| 279 | а/д (подъезд к обособленной территории под жилую застройку д. Кузнецово от автомобильной дороги регионального значения ММК – Раменское) | С | 0,18 | IV | 2 | 2040 | Муниц. |
| 280 | а/д А-107 «ММК» - п. Гжелка (уч-к 1) | С | 0,39 | IV | 2 | 2040 | Муниц. |
| 281 | д. Пласкинино, улица в жилой застройке | Р | 0,25 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 282 | д. Пласкинино, ул. в жилой застройке | С | 0,22 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 283 | д. Пласкинино, улица в планируемой жилой застройке | С | 0,39 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 284 | д. Кузнецово, ул. в жилой застройке | С | 8,53 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 285 | д. Кузнецово, ул. в планируемой жилой застройке | С | 4,41 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 286 | С. Марково, ул. в планируемой жилой застройке | С | 2,54 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 287 | д. Бояркино ул. в планируемой жилой застройке | С | 1,1 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 288 | д. Петровское ул. в жилой застройке | С | 1,25 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 289 | с. Малышево улица в жилой застройке | Р | 0,1 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 290 | с. Малышево улица в жилой застройке | С | 0,35 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 291 | д. Кузнецово улица в жилой застройке | Р | 1,09 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 292 | д. Кузнецово улица в жилой застройке | С | 0,1 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 293 | д. Кузнецово ул. в планируемой жилой застройке | С | 5,65 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 294 | д. Юрово ул. в жилой застройке | С | 0,37 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 295 | Планировочный район Новохаритоновское |  |  |  | 2 |  | Муниц. |
| 296 | а/д (подъезд к Карповскому кладбищу от уличной сети с. Карпово) | Р | 0,35 | IV | 2 | 2040 | Муниц. |
| 297 | а/д Шевлягино - Вороново | Р | 0,16 | IV | 2 | 2040 | Муниц. |
| 298 | а/д Карпово - Вороново - пл. Кузяево | С | 2,07 | IV | 2 | 2040 | Муниц. |
| 299 | а/д Электроизолятор - Речицы | С | 1,02 | IV | 2 | 2040 | Муниц. |
| 300 | а/д Кузяево - Мещеры | С | 2,33 | IV | 2 | 2040 | Муниц. |
| 301 | а/д (подъезд к обособленной территории жилой застройки д. Володино от уличной сети д. Володино) | С | 0,45 | IV | 2 | 2040 | Муниц. |
| 302 | д. Сидорово улица в жилой застройке | С | 1,16 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 303 | д. Меткомелино улица в жилой застройке | С | 0,15 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 304 | д. Бахтеево ул. в жилой застройке | С | 0,94 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 305 | д. Кузяево ул. в жилой застройке | С | 1,35 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 306 | д. Жирово улица в жилой застройке | С | 0,5 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 307 | д. Жирово ул. в планируемой жилой застройке | С | 0,16 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 308 | д. Володино ул. в жилой застройке | С | 1,33 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 309 | с. Игнатьево улица в жилой застройке | С | 0,11 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 310 | с. Карпово улица в жилой застройке | Р | 0,4 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 311 | с. Карпово улица в жилой застройке | С | 0,33 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 312 | д. Антоново ул. в жилой застройке | С | 0,97 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 313 | д. Антоново ул. в планируемой жилой застройке | С | 0,64 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 314 | пос. Шевлягинского завода улица в жилой застройке | С | 0,2 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 315 | д. Шевлягино улица в жилой застройке | Р | 0,39 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 316 | д. Вороново улица в жилой застройке | С | 0,18 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 317 | д. Аринино улица в жилой застройке | С | 0,16 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 318 | Планировочный район Никоновское |  |  |  | 2 |  | Муниц. |
| 319 | а/д «Панино – Малино» - Косякино | Р | 0,96 | IV | 2 | 2040 | Муниц. |
| 320 | а/д Косякино - СоколовоХомьянино | Р | 0,4 | IV | 2 | 2040 | Муниц. |
| 321 | а/д подъезд к д. СоколовоХомьянино | Р | 1,08 | IV | 2 | 2040 | Муниц. |
| 322 | а/д Левино - Слободка | Р | 3,12 | IV | 2 | 2040 | Муниц. |
| 323 | а/д (подъезд к д. Митьково) | Р | 0,34 | IV | 2 | 2040 | Муниц. |
| 324 | а/д Левино - Амирово | Р | 2,29 | IV | 2 | 2040 | Муниц. |
| 325 | а/д (проезд д. Липкино) | С | 0,28 | IV | 2 | 2040 | Муниц. |
| 326 | а/д («Панино – Малино» - Арменево) | С | 1,86 | IV | 2 | 2040 | Муниц. |
| 327 | а/д Семеновское - Денисьево | С | 3,3 | IV | 2 | 2040 | Муниц. |
| 328 | а/д (Липкино - Пестовка) | С | 1,17 | IV | 2 | 2040 | Муниц. |
| 329 | а/д Татаринцево – Натальино (уч-к 2) | С | 1,72 | IV | 2 | 2040 | Муниц. |
| 330 | д. Толмачёво улица в жилой застройке | С | 0,3 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 331 | д. Коробово улица в жилой застройке | С | 0,24 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 332 | с. Заворово улица в жилой застройке | Р | 0,47 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 333 | с. Заворово улица в жилой застройке | С | 0,25 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 334 | с. Заворово улица в планируемой жилой застройке | С | 0,64 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 335 | д. Косякино ул. в жилой застройке | Р | 3,06 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 336 | д. Косякино улица в жилой застройке | С | 0,23 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 337 | д. Косякино улица в планируемой жилой застройке | С | 0,4 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 338 | д. Митьково ул. в жилой застройке | С | 0,39 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 339 | с. Слободка улица в жилой застройке | С | 0,19 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 340 | д. Семёновское ул. в жилой застройке | С | 2,02 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 341 | д. Амирово ул. в жилой застройке | С | 1,08 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 342 | д. Натальино улица в жилой застройке | Р | 0,71 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 343 | д. Натальино ул. в жилой застройке | С | 1,32 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 344 | д. Денисьево улица в жилой застройке | С | 0,42 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 345 | д. Левино ул. в жилой застройке | С | 0,29 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 346 | д. Макаровка ул. в планируемой жилой застройке | С | 0,86 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 347 | д. Соколово-Хомьяново ул. в жилой застройке | Р | 0,81 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 348 | д. Соколово-Хомьяново улица в жилой застройке | С | 0,08 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 349 | д. Арменево улица в жилой застройке | Р | 0,2 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 350 | д. Липкино улица в жилой застройке | Р | 0,79 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 351 | д. Агашкино ул. в жилой застройке | С | 0,77 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 352 | д. Агашкино ул. в планируемой жилой застройке | С | 1,68 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 353 | с. Никоновское ул. в планируемой жилой застройке | С | 1 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 354 | Планировочный район Островецкое |  |  |  | 2 |  | Муниц. |
| 355 | а/д (подъезды к с. Сельцо) | С | 1,54 | IV | 2 | 2040 | Муниц. |
| 356 | Планировочный район Рыболовское |  |  |  | 2 |  | Муниц. |
| 357 | а/д Торопово - Никулино | Р | 0,7 | IV | 2 | 2040 | Муниц. |
| 358 | а/д (подъезд к обособленной территории жилой застройки д. Морозово от уличной сети д. Морозово) | Р | 0,3 | IV | 2 | 2040 | Муниц. |
| 359 | а/д Слободино - Бисерово | С | 1,45 | IV | 2 | 2040 | Муниц. |
| 360 | а/д Татаринцево – Натальино (уч-к 1) | С | 2,56 | IV | 2 | 2040 | Муниц. |
| 361 | а/д (подъезд к СНТ «Торопово-Заречье» (уч-к 2)) | С | 0,67 | IV | 2 | 2040 | Муниц. |
| 362 | д. Торопово улица в жилой застройке | Р | 0,5 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 363 | д. Никулино ул. в жилой застройке | Р | 1,56 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 364 | д. Фомино улица в жилой застройке | Р | 0,58 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 365 | д. Локтевая улица в жилой застройке | Р | 0,72 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 366 | д. Колупаево ул. в жилой застройке | Р | 1,35 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 367 | д. Захарово улица в жилой застройке | Р | 0,84 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 368 | с. Боршева ул. в планируемой жилой застройке | С | 1,1 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 369 | д. Слободино улица в жилой застройке | Р | 0,26 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 370 | Планировочный район Сафоновское |  |  |  | 2 |  | Муниц. |
| 371 | а/д (подъезд к территории п. Гжелка от автомобильной дороги регионального значения «Раменское – Донино» - Рыбхоз) | С | 0,3 | IV | 2 | 2040 | Муниц. |
| 372 | а/д А-107 «ММК» - п. Гжелка (уч-к 1) | С | 6,15 | IV | 2 | 2040 | Муниц. |
| 373 | а/д А-107 «ММК» - п. Гжелка (уч-к 2) | С | 0,23 | IV | 2 | 2040 | Муниц. |
| 374 | а/д (подъезд к воен. городку) | С | 0,88 | IV | 2 | 2040 | Муниц. |
| 375 | д. Поповка ул. в жилой застройке | С | 1,62 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 376 | д. Поповка ул. в планируемой жилой застройке | С | 4,8 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 377 | д. Редькинов планируемой жилой застройке | С | 0,8 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 378 | д. Сафоново улица в планируемой жилой застройке | С | 0,33 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 379 | д. Старково ул. в планируемой жилой застройке | С | 5,72 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 380 | пос. Гжелка ул. Центральная | С | 0,22 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 381 | пос. Гжелка ул. Запрудная | С | 0,29 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 382 | пос. Гжелка ул. в жилой застройке | С | 10,02 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 383 | Планировочный район Софьинское |  |  |  | 2 |  | Муниц. |
| 384 | автомобильная дорога местного значения Васильево – Подберезное | Р | 1,25 | IV | 2 | 2040 | Муниц. |
| 385 | а/д Васильево – Петровское | Р | 0,29 | IV | 2 | 2040 | Муниц. |
| 386 | автомобильной дороги местного (подъезд к п. РАОС) | С | 0,55 | IV | 2 | 2040 | Муниц. |
| 387 | участок автомобильной дороги местного значения Денежниково – Петровское | С | 1,5 | IV | 2 | 2040 | Муниц. |
| 388 | автомобильной дороги местного (подъезд к д. Тимонино) | С | 0,09 | IV | 2 | 2040 | Муниц. |
| 389 | пос. РАОС ул. в жилой застройке | С | 3,36 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 390 | д. Подберёзное улица в жилой застройке | Р | 0,61 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 391 | д. Васильево ул. в жилой застройке | Р | 1,12 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 392 | с. Петровское ул. в жилой застройке | Р | 0,95 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 393 | с. Петровское ул. в жилой застройке | С | 2,31 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 394 | д. Бритово ул. в планируемой жилой застройке | С | 3,16 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 395 | д. Холуденево ул. в жилой застройке | С | 10,91 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 396 | д. Тяжино ул. в жилой застройке | Р | 1 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 397 | д. Тяжино ул. в жилой застройке | С | 2,66 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 398 | д. Тяжино ул. в планируемой жилой застройке | С | 12,04 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 399 | с. Кривцы ул. в жилой застройке | С | 3,66 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 400 | с. Кривцы ул. в планируемой жилой застройке | С | 11,84 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 401 | д. Тимонино улица в жилой застройке | С | 0,37 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 402 | д. Тимонино ул. в планируемой жилой застройке | С | 6,76 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 403 | Планировочный район Ульянинское |  |  |  | 2 |  | Муниц. |
| 404 | а/д Новомайково – Костино | Р | 0,78 | IV | 2 | 2040 | Муниц. |
| 405 | а/д Новомайково – Лаптево | Р | 0,1 | IV | 2 | 2040 | Муниц. |
| 406 | а/д Никитское – Бубново | Р | 2,52 | IV | 2 | 2040 | Муниц. |
| 407 | а/д Фоминское – Лысцево | Р | 2,34 | IV | 2 | 2040 | Муниц. |
| 408 | а/д (подъезд к обособленной территории жилой застройки д. Лысцево от автомобильной дороги местного значения Фоминское – Лысцево) | Р | 1,06 | IV | 2 | 2040 | Муниц. |
| 409 | а/д М-5 «Урал» - Новомарьинка) | Р | 2,83 | IV | 2 | 2040 | Муниц. |
| 410 | а/д М-5 «Урал» - Поддубье | Р | 0,88 | IV | 2 | 2040 | Муниц. |
| 411 | а/д А-108 «МБК» - Булгаково | Р | 0,87 | IV | 2 | 2040 | Муниц. |
| 412 | а/д Аргуново - Юсупово | Р | 3,19 | IV | 2 | 2040 | Муниц. |
| 413 | а/д Степаново - Аргуново | Р | 1,4 | IV | 2 | 2040 | Муниц. |
| 414 | а/д Новомайково – Лаптево | С | 0,62 | IV | 2 | 2040 | Муниц. |
| 415 | а/д (подъезд к обособленной территории жилой застройки с. Никитское от автомобильной дороги местного значения Никитское – Бубново) | С | 1,24 | IV | 2 | 2040 | Муниц. |
| 416 | а/д Владимировка - Юрасово | С | 2,77 | IV | 2 | 2040 | Муниц. |
| 417 | а/д Юрасово - Семеновское | С | 1,13 | IV | 2 | 2040 | Муниц. |
| 418 | а/д (подъезд к обособленной территории жилой застройки с. Ульянино от улично-дорожной сети с. Ульянино) | С | 0,86 | IV | 2 | 2040 | Муниц. |
| 419 | д. Булгаково, улица в жилой застройке | Р | 0,34 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 420 | д. Булгаково, ул. в планируемой жилой застройке | С | 1,7 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 421 | д. Фоминское, улица в жилой застройке | Р | 0,46 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 422 | д. Лысцево, ул. в существующей и планируемой жилой застройке | С | 1,17 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 423 | с. Никитское, улица в жилой застройке | Р | 0,62 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 424 | с. Никитское, ул. в планируемой жилой застройке | С | 4,16 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 425 | д. Новомайково, улица в жилой застройке | Р | 0,66 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 426 | д. Першино, улица в жилой застройке | Р | 1,6 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 427 | д. Першино, ул. в планируемой жилой застройке | С | 0,84 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 428 | д. Новомарьинка, улица в жилой застройке | Р | 0,39 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 429 | д. Поддубье, улица в жилой застройке | С | 0,49 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 430 | д. Поддубье, ул. в планируемой жилой застройке | С | 0,38 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 431 | д. Аргуново, улица в жилой застройке | Р | 0,36 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 432 | с. Юсупово, улица в жилой застройке | Р | 0,47 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 433 | д. Юрасово, ул. в жилой застройке | Р | 1,09 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 434 | д. Юрасово, улица в жилой застройке | С | 0,46 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 435 | Планировочный район Чулковское |  |  |  | 2 |  | Муниц. |
| 436 | а/д «Зеленая Слобода – Константиново» - Какузево | Р | 1,91 | IV | 2 | 2040 | Муниц. |
| 437 | а/д Чулково – пос. им. Тельмана | Р | 0,61 | IV | 2 | 2040 | Муниц. |
| 438 | а/д (подъезд к д. Редькино от автомобильной дороги регионального значения М-5 «Урал» – Пос. Володарского – Каширское шоссе) | С | 1,39 | IV | 2 | 2040 | Муниц. |
| 439 | с. Михайловская Слобода, ул. в планируемой жилой застройке | С | 0,38 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 440 | пос. им. Тельмана, улица в жилой застройке в районе ул. Центральная | Р | 0,31 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 441 | пос. им. Тельмана, улица в планируемой жилой застройке | С | 0,61 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 442 | д. Чулково, ул. в планируемой жилой застройке | С | 3,73 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 443 | д. Каменное Тяжино, ул. Подгорная (новый участок) | С | 0,074 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 444 | д. Каменное Тяжино, улица в планируемой жилой застройке | С | 0,36 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 445 | д. Нижнее Мячково, улица в планируемой жилой застройке в районе ул. Садовая | Р | 0,85 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 446 | д. Нижнее Мячково, улица в планируемой жилой застройке | С | 1,35 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 447 | д. Каменное Тяжино, ул. в жилой застройке | Р | 0,48 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 448 | д. Жуково, ул. в жилой застройке | Р | 0,43 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 449 | д. Прудки, ул. в планируемой жилой застройке | С | 30,31 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 450 | д. Щёголево, ул. в планируемой жилой застройке | С | 0,21 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 451 | д. Редькино, ул. в жилой застройке | С | 1,63 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 452 | д. Редькино, ул. в планируемой жилой застройке | С | 11,1 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 453 | с. Зелёная Слобода, улица в жилой застройке | С | 0,89 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 454 | с. Зелёная Слобода, улица в планируемой жилой застройке | С | 0,12 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 455 | с. Еганово, улица в жилой застройке | С | 0,72 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |
| 456 | д. Какузево, ул. в планируемой жилой застройке | С | 11,64 | ЖУ | 2 | 2040 | Муниц. |

Перечень планируемых инженерных транспортных сооружений представлен в таблице 4.6.2.

Таблица 4.6.2 – Транспортные развязки в разных уровнях

| № п/п | Наименование пересекаемых автомобильных дорог (улиц) |  | Стр-во / Рек-я (С/Р) | Принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | М-5 «Урал» | магистральная улица р.п. Октябрьский | С | Федер. |
| 2 | А-113 «ЦКАД» | Москва – Саранск – Ульяновск – Екатеринбург | С | Федер. |
| 3 | А-107 «Московское малое кольцо» | Москва - Егорьевск - Тума - Касимов (МЕТК) | С | Федер. |
| 4 | М-5 «Урал» | А-113 «ЦКАД» | С | Федер. |
| 5 | М-5 «Урал» | Островцы – Верея | С | Федер. |
| 6 | М-5 «Урал» | А-108 «Московское большое кольцо» | С | Федер. |
| 7 | М-5 «Урал» | Подольск - Домодедово - Раменское - ЦКАД | С | Регион. |
| 8 | Панино - Малино | Панино - Малино - Семеновское | С | Регион. |
| 9 | Подольск - Домодедово - Раменское - ЦКАД | Зеленая слобода - аэропорт Домодедово | С | Регион. |
| 10 | Подольск - Домодедово - Раменское - ЦКАД | Аэродром ЛИИ им. Громова - «Подольск - Домодедово - Раменское - ЦКАД» | С | Регион. |
| 11 | М-5 «Урал» | М-5 «Урал» - Степановское - Семёновское | С | Регион. |
| 12 | Лыткарино - Томилино - Красково - Железнодорожный | Москва - Жуковский | С | Регион. |
| 13 | Москва - Егорьевск - Тума - Касимов (МЕТК) (новое направление) | Западный обход г. Электроугли | С | Регион. |
| 14 | М-5 «Урал» | М-5 «Урал» - г. Жуковский (ЛИИ им. Громова) | Р | Регион. |
| 15 | Москва - Егорьевск - Тума - Касимов (МЕТК) (новое направление) | Москва - Егорьевск - Тума - Касимов (МЕТК) | С | Регион. |
| 16 | М-5 «Урал» (новое направление) | Лыткарино - Томилино - Красково - Железнодорожный | С | Регион. |
| 17 | Путепровод ул. Десантная (новый участок) | Рязанское направление МЖД | С | Местная |

Разработка очередности реализации мероприятий, подготовка графиков выполнения мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

Очередность реализации мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры представлена в таблице 5.1.1.

Таблица 5.1.1 – Очередность реализации мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок разработки ПД | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зеленая Слобода – Константиново и Зеленая Слобода – «Подольск – Домодедово – Раменское» | 2023 | до 2040 |
| 2 | Зеленая Слобода – Константиново и Зеленая Слобода – «Подольск – Домодедово – Раменское» | 2024 | до 2040 |
| 3 | Аэродром ЛИИ им. Громова – «Подольск – Домодедово – Раменское – ЦКАД» | 2025 | до 2040 |
| 4 | Аэродром ЛИИ им. Громова – «Подольск – Домодедово – Раменское – ЦКАД» | 2026 | до 2040 |
| 5 | Жирошкино – Новлянское – Кишкино | 2024 | до 2040 |
| 6 | Жирошкино – Новлянское – Кишкино | 2026 | до 2040 |
| 7 | а/д Гжель (дублер Егорьевского шоссе) | 2026 | до 2040 |
| 8 | г. Раменское, ул. Красноармейская | 2027 | до 2040 |
| 9 | г. Раменское, ул. Десантная (новый участок) | 2027 | до 2040 |
| 10 | д. Сафоново улица в жилой застройке | 2027 | до 2040 |
| 11 | автомагистраль Москва – Саранск – Ульяновск – Екатеринбург | до 2035 | до 2040 |
| 12 | автомагистраль А-113 «Центральная кольцевая автомобильная дорога» (уч. 11010401) | до 2035 | до 2040 |
| 13 | автомагистраль А-113 «Центральная кольцевая автомобильная дорога» (уч. 11010430) | до 2035 | до 2040 |
| 14 | скоростная автомобильная дорога М-5 «Урал» (новое направление) (уч. 21008403) | до 2035 | до 2040 |
| 15 | скоростная автомобильная дорога М-5 «Урал» (новое направление) (уч. 21008404) | до 2035 | до 2040 |
| 16 | скоростная автомобильная дорога А-108 «Московское большое кольцо» (уч. 21010511) | до 2035 | до 2040 |
| 17 | Зеленая Слобода – «Подольск – Домодедово – Раменское» | до 2035 | до 2040 |
| 18 | Зеленая Слобода – Константиново | до 2035 | до 2040 |
| 19 | Аэродром ЛИИ им. Громова – «Подольск – Домодедово – Раменское – ЦКАД» | до 2035 | до 2040 |
| 20 | Жирошкино – Новлянское – Кишкино | до 2035 | до 2040 |
| 21 | а/д Гжель (дублер Егорьевского шоссе) | до 2035 | до 2040 |
| 22 | ЦКАД – Чехов – Малино –М-5 «Урал» | до 2035 | до 2040 |
| 23 | Москва – Егорьевск – Тума – Касимов (МЕТК) | до 2035 | до 2040 |
| 24 | Москва – Егорьевск – Тума – Касимов (МЕТК) (новое направление) | до 2035 | до 2040 |
| 25 | Подольск – Домодедово – Раменское – ЦКАД | до 2035 | до 2040 |
| 26 | Москва – Егорьевск – Тума – Касимов (МЕТК) (новое направление) | до 2035 | до 2040 |
| 27 | Москва – Егорьевск – Тума – Касимов (МЕТК) | до 2035 | до 2040 |
| 28 | Бритовский подъезд | до 2035 | до 2040 |
| 29 | ММК – Чечевилово – МБК | до 2035 | до 2040 |
| 30 | Зюзино – Полушкино – Новый Милет | до 2035 | до 2040 |
| 31 | ММК – Григорово – Гжель | до 2035 | до 2040 |
| 32 | ММК – Федино | до 2035 | до 2040 |
| 33 | Бояркино – Рыбаки | до 2035 | до 2040 |
| 34 | «ММК – Раменское» – Софьино | до 2035 | до 2040 |
| 35 | «Бояркино – Рыбаки» – Маркино | до 2035 | до 2040 |
| 36 | Москва – Жуковский | до 2035 | до 2040 |
| 37 | М-5 «Урал» – п. Володарского – Каширское шоссе | до 2035 | до 2040 |
| 38 | М-5»Урал» – Татаринцево | до 2035 | до 2040 |
| 39 | М-5 «Урал» – Рыболово – Михеево – М-5 «Урал» | до 2035 | до 2040 |
| 40 | М-5 «Урал» – РАОС | до 2035 | до 2040 |
| 41 | МЕТК – ст. Гжель | до 2035 | до 2040 |
| 42 | «Панино – Малино» – Семеновское | до 2035 | до 2040 |
| 43 | М-5 «Урал» – Степановское – Аргуново | до 2035 | до 2040 |
| 44 | Никоновское – Чекменево | до 2035 | до 2040 |
| 45 | «Велино – Сельвачево» – Овчинкино – Ширяево | до 2035 | до 2040 |
| 46 | Молоковское шоссе – Нижнее Мячково | до 2035 | до 2040 |
| 47 | Лыткарино – Томилино – Красково – Железнодорожный | до 2035 | до 2040 |
| 48 | Западный обход г. Электроугли | до 2035 | до 2040 |
| 49 | ММК – Пласкинино – Надеждино | до 2035 | до 2040 |
| 50 | «М-5 «Урал» – Татаринцево» – Владимировка | до 2035 | до 2040 |
| 51 | Косяково – Михеево | до 2035 | до 2040 |
| 52 | М-5 «Урал» – Новомайково | до 2035 | до 2040 |
| 53 | Подъезд к земельным участкам для многодетных семей | до 2035 | до 2040 |
| 54 | М-5 «Урал» – Степановское – Семёновское | до 2035 | до 2040 |
| 55 | Осеченки – Копнино | до 2035 | до 2040 |
| 56 | Панино – Малино | до 2035 | до 2040 |
| 57 | «Подольск – Домодедово – Раменское – ЦКАД» – «ММК – Раменское» – Софьино | до 2035 | до 2040 |
| 58 | Продление ул. Дорожная до ул. Старый Двор | до 2035 | до 2040 |
| 59 | «Никулино – Колупаево» – Торопово | до 2035 | до 2040 |
| 60 | Сафоновский путепровод | до 2035 | до 2040 |
| 61 | Путепровод в районе ст. Гжель | до 2035 | до 2040 |
| 62 | Путепровод Быково | до 2035 | до 2040 |
| 63 | г. Раменское, ул. Луговая | до 2035 | до 2040 |
| 64 | г. Раменское, ул. Казанская | до 2035 | до 2040 |
| 65 | г. Раменское, ул. Махова | до 2035 | до 2040 |
| 66 | г. Раменское, участок Сафоновского шоссе | до 2035 | до 2040 |
| 67 | г. Раменское, улица в районе коммунальноскладской и промышленной зон, от Сафоновского шоссе до д. Сафоново | до 2035 | до 2040 |
| 68 | г. Раменское, магистральная улица районного значения в планируемой жилой застройке в районе д. Дергаево | до 2035 | до 2040 |
| 69 | г. Раменское, улица в планируемой жилой застройке в районе ул. Новая | до 2035 | до 2040 |
| 70 | г. Раменское, улица в районе коммунальноскладской и промышленной зон, между пр. Транспортный и Сафоновским шоссе | до 2035 | до 2040 |
| 70 | г. Раменское, улица в районе коммунальноскладской и промышленной зон, продолжение автомобильной дороги регионального значения «Раменское – ст. Бронницы – ММК» – Сафоново (д. Сафоново) | до 2035 | до 2040 |
| 71 | г. Раменское, продолжение ул. Восточная | до 2035 | до 2040 |
| 72 | г. Раменское, продолжение ул. Тихая до магистральной ул. Красноармейская | до 2035 | до 2040 |
| 73 | г. Раменское, Восточный бульвар | до 2035 | до 2040 |
| 74 | г. Раменское, ул. в планируемой жилой застройке в районе д. Клишева | до 2035 | до 2040 |
| 75 | г. Раменское, ул. в планируемой жилой застройке в районе д. Дергаево | до 2035 | до 2040 |
| 76 | г. Раменское, ул. в планируемой жилой застройке в районе д. Поповка | до 2035 | до 2040 |
| 77 | г. Раменское, ул. в жилой застройке СНТ «Мир» | до 2035 | до 2040 |
| 78 | ул. Калинина, р.п. Быково | до 2035 | до 2040 |
| 79 | ул. Быковская, р.п. Быково | до 2035 | до 2040 |
| 80 | ул. Театральная, р.п. Быково | до 2035 | до 2040 |
| 81 | ул. Верхняя, р.п. Быково | до 2035 | до 2040 |
| 82 | пер. Полевой, р.п. Быково | до 2035 | до 2040 |
| 83 | ул. Прогресс, р.п. Быково | до 2035 | до 2040 |
| 84 | ул. Новая, р.п. Быково | до 2035 | до 2040 |
| 85 | пр. 1-й, р.п. Быково | до 2035 | до 2040 |
| 86 | пр. 2-й, р.п. Быково | до 2035 | до 2040 |
| 87 | пр. 3-й, р.п. Быково | до 2035 | до 2040 |
| 88 | пр. 4-й, р.п. Быково | до 2035 | до 2040 |
| 89 | пр. 6-й, р.п. Быково | до 2035 | до 2040 |
| 90 | пер. Садовый, р.п. Быково | до 2035 | до 2040 |
| 91 | туп. Школьный, р.п. Быково | до 2035 | до 2040 |
| 92 | ул. Спортивная, р.п. Быково | до 2035 | до 2040 |
| 93 | туп. Спортивный, р.п. Быково | до 2035 | до 2040 |
| 94 | пер. 2-й Вялковский, р.п. Быково | до 2035 | до 2040 |
| 95 | ул. Пушкинская, р.п. Быково | до 2035 | до 2040 |
| 96 | ул. Коллективная, р.п. Быково | до 2035 | до 2040 |
| 97 | ул. Дачная, р.п. Быково | до 2035 | до 2040 |
| 98 | пер. Вялковский, р.п. Быково | до 2035 | до 2040 |
| 99 | пер. 1-й Октябрьский, р.п. Быково | до 2035 | до 2040 |
| 100 | пер. 2-й Октябрьский, р.п. Быково | до 2035 | до 2040 |
| 101 | пер. 3-й Октябрьский, р.п. Быково | до 2035 | до 2040 |
| 102 | пер. 4-й Октябрьский, р.п. Быково | до 2035 | до 2040 |
| 103 | пер. 5-й Октябрьский, р.п. Быково | до 2035 | до 2040 |
| 104 | ул. Центральная, р.п. Быково | до 2035 | до 2040 |
| 105 | ул. Парковая, р.п. Быково | до 2035 | до 2040 |
| 106 | ул. Луговая, р.п. Быково | до 2035 | до 2040 |
| 107 | ул. Седова, р.п. Быково | до 2035 | до 2040 |
| 108 | ул. Ушакова, р.п. Быково | до 2035 | до 2040 |
| 109 | ул. Лермонтова, р.п. Быково | до 2035 | до 2040 |
| 110 | ул. Дачная, р.п. Быково | до 2035 | до 2040 |
| 111 | ул. Македонская, р.п. Быково | до 2035 | до 2040 |
| 112 | ул. Сосновая, р.п. Быково | до 2035 | до 2040 |
| 113 | ул. Горького, р.п. Быково | до 2035 | до 2040 |
| 114 | ул. Комсомольская, р.п. Быково | до 2035 | до 2040 |
| 115 | ул. Нахимова, р.п. Быково | до 2035 | до 2040 |
| 116 | ул. Флотская, р.п. Быково | до 2035 | до 2040 |
| 117 | ул. Садовая, р.п. Быково | до 2035 | до 2040 |
| 118 | ул. Северный просек, р.п. Быково | до 2035 | до 2040 |
| 119 | ул. Зелёный просек, р.п. Быково | до 2035 | до 2040 |
| 120 | пер. 4-й Пограничный, р.п. Быково | до 2035 | до 2040 |
| 121 | пер. 3-й Пограничный, р.п. Быково | до 2035 | до 2040 |
| 122 | пер. 2-й Пограничный, р.п. Быково | до 2035 | до 2040 |
| 123 | пер. 1-й Пограничный, р.п. Быково | до 2035 | до 2040 |
| 124 | ул. Рабочая, р.п. Быково | до 2035 | до 2040 |
| 125 | ул. Ильинский просек, р.п. Быково | до 2035 | до 2040 |
| 126 | ул. в жилой застройке в районе ул. Щорса и ул. Парковая, р.п. Быково | до 2035 | до 2040 |
| 127 | ул. в планируемой жилой застройке в районе д. Апариха, р.п. Быково | до 2035 | до 2040 |
| 128 | д. Апариха , улица в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 129 | р.п. Ильинский, ул. Садовая | до 2035 | до 2040 |
| 130 | р.п. Ильинский, ул. Новостроевская | до 2035 | до 2040 |
| 131 | р.п. Ильинский, ул. Колхозная | до 2035 | до 2040 |
| 132 | р.п. Ильинский, ул. Цветная | до 2035 | до 2040 |
| 133 | р.п. Ильинский, ул. в жилой застройке в районе ул. Октябрьская | до 2035 | до 2040 |
| 134 | р.п. Ильинский, ул. 4-я Лесная (новый участок) | до 2035 | до 2040 |
| 135 | р.п. Ильинский, улица в планируемой жилой застройке в районе ул. Октябрьская | до 2035 | до 2040 |
| 136 | р.п. Ильинский, ул. Ильинский просек (новый участок) | до 2035 | до 2040 |
| 137 | р.п. Ильинский, ул. Коммунистическая (новый участок) | до 2035 | до 2040 |
| 138 | р.п. Ильинский, ул. в планируемой жилой застройке в районе ул. Островского и ул. Коммунистической | до 2035 | до 2040 |
| 139 | р.п. Ильинский, улица в планируемой застройке в районе ул. Ильинский просек | до 2035 | до 2040 |
| 140 | а/д (подъезд к СНТ «Донино-2», «Росинка» от автомобильной дороги регионального значения МЕТК – Захарово) | до 2035 | до 2040 |
| 141 | а/д (подъезд к СНТ «Аксёново», «Лесная Поляна», «Донино» от подъезда к СНТ «Донино-2», «Росинка») | до 2035 | до 2040 |
| 142 | д. Хрипань, ул. в планируемой жилой застройке в районе ул. Парковая | до 2035 | до 2040 |
| 143 | д. Захарово, улица в планируемой жилой застройке в районе ул. Огородная | до 2035 | до 2040 |
| 144 | д. Донино, улица в планируемой жилой застройке в районе ул. Вишневая | до 2035 | до 2040 |
| 145 | с. Игумново, ул. в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 146 | д.п. Кратово, ул. Бородинская | до 2035 | до 2040 |
| 147 | д.п. Кратово, ул. в жилой застройке в районе ул. Бородинская | до 2035 | до 2040 |
| 148 | д.п. Кратово, ул. в планируемой жилой застройке в районе ул. Бородинская | до 2035 | до 2040 |
| 149 | д.п. Кратово, ул. Тихая (новый участок) | до 2035 | до 2040 |
| 150 | д.п. Кратово, ул. в планируемой жилой застройке в районе ул. Тихая | до 2035 | до 2040 |
| 151 | д.п. Кратово, улица в планируемой жилой застройке в районе ул. Лучевая | до 2035 | до 2040 |
| 152 | д.п. Кратово, улица в планируемой жилой застройке в районе ул. Большая Московская | до 2035 | до 2040 |
| 153 | д.п. Родники, улица в планируемой жилой застройке в районе ул. Трудовая | до 2035 | до 2040 |
| 154 | д.п. Удельная, ул. Громова | до 2035 | до 2040 |
| 155 | д.п. Удельная, ул. Карпинского | до 2035 | до 2040 |
| 156 | д.п. Удельная, ул. Театральная | до 2035 | до 2040 |
| 157 | д.п. Удельная, ул. Комсомольская | до 2035 | до 2040 |
| 158 | д.п. Удельная, ул. Октябрьская | до 2035 | до 2040 |
| 159 | д.п. Удельная, ул. в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 160 | а/д Верея – Опытное Поле | до 2035 | до 2040 |
| 161 | а/д Верея – Опытное Поле (новый участок) | до 2035 | до 2040 |
| 162 | а/д (подъезды к планируемой жилой застройке д. Михнево от планируемой автомобильной дороги федерального значения М-5 «Урал» (новое направление)) | до 2035 | до 2040 |
| 163 | с. Быково, ул. в планируемой жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 164 | пос. Всесоюзного электротехнического института им. Ленина, ул. в планируемой жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 165 | пос. Опытное Поле, улица в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 166 | пос. Опытное Поле, улица в планируемой жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 167 | д. Михнево, ул. в планируемой жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 168 | а/д Копнино – а/д Новый Милет - Полтево | до 2035 | до 2040 |
| 169 | а/д (подъезды к д. Копнино) | до 2035 | до 2040 |
| 170 | а/д (подъезд к с. Зюзино) | до 2035 | до 2040 |
| 171 | а/д (подъезд к д. Устиновка) | до 2035 | до 2040 |
| 172 | а/д (подъезды к планируемой жилой застройке д. Лужки от автомобильной дороги регионального значения Устиновка – Аксеново – Электроугли) | до 2035 | до 2040 |
| 173 | а/д подъезд к обособленной территории планируемой жилой застройки д. Лужки от уличной сети д. Лужки | до 2035 | до 2040 |
| 174 | а/д(подъезд к обособленной территории планируемой жилой застройки д. Вялки от улично-дорожной сети д. Вялки | до 2035 | до 2040 |
| 175 | а/д подъезд к кладбищу | до 2035 | до 2040 |
| 176 | а/д подъезд к СНТ «Дубрава» от уличной сети д. Аксёново | до 2035 | до 2040 |
| 177 | а/д подъезд к СНТ «Радуга», «Орбита-3», «Радуга-2» от подъезд к СНТ «Дубрава» | до 2035 | до 2040 |
| 178 | а/д (подъезд к СНТ «Аксёново», «Лесная Поляна», «Донино» от подъезда к СНТ «Радуга», «Орбита-3», «Радуга-2» | до 2035 | до 2040 |
| 179 | д. Копнино, ул. в планируемой жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 180 | д. Власово, ул. в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 181 | д. Лужки, улица в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 182 | с. Строкино, ул. Дубки (новый участок) | до 2035 | до 2040 |
| 183 | с. Строкино, ул. в планируемой жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 184 | д. Аксёново, ул. в планируемой жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 185 | д. Устиновка, ул. в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 186 | д. Устиновка, ул. в планируемой жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 187 | д. Осеченки, ул. Парковая (новый участок) | до 2035 | до 2040 |
| 188 | улица в планируемой жилой застройке в районе ул. Парковая | до 2035 | до 2040 |
| 189 | д. Полушкино, ул. в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 190 | с. Зюзино, ул. в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 191 | а/д (подъезд к д. Рогачёво от автомобильной дороги регионального значения «Велино – Сельвачево» - Воскресенское) | до 2035 | до 2040 |
| 192 | а/д Залесье – Головино | до 2035 | до 2040 |
| 193 | а/д Спас-Михнево – «Залесье – Головино» | до 2035 | до 2040 |
| 194 | а/д (подъезд к обособленной территории жилой застройки д. Малышево от автомобильной дороги федерального значения А-107 «ММК») | до 2035 | до 2040 |
| 195 | а/д (подъезд к обособленной территории под жилую застройку д. Рогачёво от уличной сети д. Рогачёво) | до 2035 | до 2040 |
| 196 | а/д «Велино – Сельвачево» - Воскресенское» - Жирошкино | до 2035 | до 2040 |
| 197 | а/д (подъезд к планируемому кладбищу в районе д. Панино) | до 2035 | до 2040 |
| 198 | а/д Нестерово - Дор | до 2035 | до 2040 |
| 199 | д. Малышево, ул. в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 200 | д. Малышево, ул. в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 201 | д. Рогачёво, ул. в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 202 | с. Ганусово, ул. в планируемой жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 203 | пос. Ганусово, ул. в планируемой жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 204 | с. Салтыково, улица в планируемой жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 205 | д. Вишняково, ул. в планируемой жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 206 | д. Нестерово, ул. в планируемой жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 207 | д. Панино, ул. в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 208 | а/д (подъезд к обособленной территории под жилую застройку д. Коняшино, расположенной вблизи железнодорожного о.п. Григорово) | до 2035 | до 2040 |
| 209 | а/д Минино - Григорово | до 2035 | до 2040 |
| 210 | а/д (подъезд к с. Гжель) | до 2035 | до 2040 |
| 211 | а/д (подъезд к ж/д пл. 56 км) | до 2035 | до 2040 |
| 212 | д. Минино, улица в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 213 | д. Минино, ул. в планируемой жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 214 | д. Григорово, ул. в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 215 | д. Коняшино, ул. в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 216 | д. Коняшино, ул. Сосновая | до 2035 | до 2040 |
| 217 | д. Коняшино, ул. в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 218 | д. Коняшино, ул. в планируемой жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 219 | д. Кошерово, ул. в существующей и планируемой жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 220 | д. Обухово, улица в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 221 | с. Гжель, улица в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 222 | с. Гжель, ул. в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 223 | с. Гжель, улица в планируемой жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 224 | с. Речицы, ул. в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 225 | с. Речицы, ул. в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 226 | с. Речицы, ул. в планируемой жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 227 | д. Фенино, улица в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 228 | д. Фенино, ул. в планируемой жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 229 | д. Глебово, ул. в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 230 | д. Глебово, ул. в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 231 | а/д Малахово – Захариха | до 2035 | до 2040 |
| 232 | а/д (подъезд к обособленной территории под жилую застройку д. Рыбаки от уличной сети д. Рыбаки) | до 2035 | до 2040 |
| 233 | пос. совхоза Раменское, ул. Железнодорожная | до 2035 | до 2040 |
| 234 | пос. совхоза Раменское, ул. Беговая | до 2035 | до 2040 |
| 235 | д. Первомайка, ул. в планируемой жилой застройке между ул. Огородная и ул. Озерная | до 2035 | до 2040 |
| 236 | д. Первомайка, улица в жилой застройке в районе ул. Восточная | до 2035 | до 2040 |
| 237 | д. Клишева, ул. Майская (новый участок) | до 2035 | до 2040 |
| 238 | д. Клишева, ул. в планируемой жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 239 | д. Рыбаки, ул. в планируемой жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 240 | д. Белозериха, ул. в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 241 | а/д п. Денежниково - д. Денежниково | до 2035 | до 2040 |
| 242 | а/д Сельцо – Ширяево | до 2035 | до 2040 |
| 243 | а/д (подъезд к д. Сельцо) | до 2035 | до 2040 |
| 244 | а/д «Дьяково – Сельцо» - Кочина Гора - Пушкино | до 2035 | до 2040 |
| 245 | а/д (подъезд к обособленной территории под жилую застройку д. Шувайлово от автомобильной дороги регионального значения Велино – Сельвачево) | до 2035 | до 2040 |
| 246 | участок автомобильной дороги местного значения п. Денежниково – Петровское | до 2035 | до 2040 |
| 247 | а/д (подъезд к Ильинскому кладбищу от автомобильной дороги регионального значения Велино – Сельвачево) | до 2035 | до 2040 |
| 248 | д. Малое Саврасово, | до 2035 | до 2040 |
| 249 | с. Константиново, ул. в жилой застройке, расположенной в районе д. Жуково | до 2035 | до 2040 |
| 250 | с. Константиново, улица в планируемой жилой застройке в районе ЛПДС «Володарская» | до 2035 | до 2040 |
| 251 | с. Константиново, ул. в планируемой жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 252 | д. Плетениха, улица в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 253 | д. Ждановское, ул. в планируемой жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 254 | д. Шувайлово, улица в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 255 | д. Шувайлово, ул. в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 256 | д. Шувайлово, ул. в планируемой жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 257 | с. Ильинское, улица в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 258 | с. Ильинское, ул. в планируемой жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 259 | пос. Денежниково, улица в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 260 | пос. Денежниково, улица в планируемой жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 261 | д. Денежниково, улица в планируемой жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 262 | д. Денежниково, улица в планируемой жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 263 | д. Дьяково, ул. в планируемой жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 264 | д. Овчинкино, улица в планируемой жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 265 | д. Ширяево улица в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 266 | д. Ширяево ул. Центральная | до 2035 | до 2040 |
| 267 | д. Ширяево ул. в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 268 | д. Ширяево ул. в планируемой жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 269 | д. Сельцо улица в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 270 | д. Сельцо ул. в планируемой жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 271 | д. Кочина Гора улица в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 272 | д. Кочина Гора улица в планируемой жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 273 | а/д (подъезд к Димитриевской церкви (г.о. Воскресенск)) | до 2035 | до 2040 |
| 274 | а/д (подъезд к СНТ «Торопово-Заречье» (уч-к 1)) | до 2035 | до 2040 |
| 275 | а/д (подъезд к обособленной территории под жилую застройку д. Кузнецово от автомобильной дороги регионального значения ММК – Раменское) | до 2035 | до 2040 |
| 276 | а/д А-107 «ММК» - п. Гжелка (уч-к 1) | до 2035 | до 2040 |
| 277 | д. Пласкинино, улица в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 278 | д. Пласкинино, ул. в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 279 | д. Пласкинино, улица в планируемой жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 280 | д. Кузнецово, ул. в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 281 | д. Кузнецово, ул. в планируемой жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 282 | С. Марково, ул. в планируемой жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 283 | д. Бояркино ул. в планируемой жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 284 | д. Петровское ул. в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 285 | с. Малышево улица в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 286 | с. Малышево улица в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 287 | д. Кузнецово улица в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 288 | д. Кузнецово улица в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 289 | д. Кузнецово ул. в планируемой жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 290 | д. Юрово ул. в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 291 | а/д (подъезд к Карповскому кладбищу от уличной сети с. Карпово) | до 2035 | до 2040 |
| 292 | а/д Шевлягино - Вороново | до 2035 | до 2040 |
| 293 | а/д Карпово - Вороново - пл. Кузяево | до 2035 | до 2040 |
| 294 | а/д Электроизолятор - Речицы | до 2035 | до 2040 |
| 295 | а/д Кузяево - Мещеры | до 2035 | до 2040 |
| 296 | а/д (подъезд к обособленной территории жилой застройки д. Володино от уличной сети д. Володино) | до 2035 | до 2040 |
| 297 | д. Сидорово улица в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 298 | д. Меткомелино улица в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 299 | д. Бахтеево ул. в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 300 | д. Кузяево ул. в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 301 | д. Жирово улица в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 302 | д. Жирово ул. в планируемой жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 303 | дервня Володино ул. в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 304 | с. Игнатьево улица в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 305 | с. Карпово улица в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 306 | с. Карпово улица в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 307 | д. Антоново ул. в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 308 | д. Антоново ул. в планируемой жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 309 | пос. Шевлягинского завода улица в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 310 | д. Шевлягино улица в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 311 | д. Вороново улица в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 312 | д. Аринино улица в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 313 | а/д «Панино – Малино» - Косякино | до 2035 | до 2040 |
| 314 | а/д Косякино - СоколовоХомьянино | до 2035 | до 2040 |
| 315 | а/д подъезд к д. СоколовоХомьянино | до 2035 | до 2040 |
| 316 | а/д Левино - Слободка | до 2035 | до 2040 |
| 317 | а/д (подъезд к д. Митьково) | до 2035 | до 2040 |
| 318 | а/д Левино - Амирово | до 2035 | до 2040 |
| 319 | а/д (проезд д. Липкино) | до 2035 | до 2040 |
| 320 | а/д («Панино – Малино» - Арменево) | до 2035 | до 2040 |
| 321 | а/д Семеновское - Денисьево | до 2035 | до 2040 |
| 322 | а/д (Липкино - Пестовка) | до 2035 | до 2040 |
| 323 | а/д Татаринцево – Натальино (уч-к 2) | до 2035 | до 2040 |
| 324 | д. Толмачёво улица в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 325 | д. Коробово улица в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 326 | с. Заворово улица в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 327 | с. Заворово улица в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 328 | с. Заворово улица в планируемой жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 329 | д. Косякино ул. в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 330 | д. Косякино улица в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 331 | д. Косякино улица в планируемой жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 332 | д. Митьково ул. в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 333 | с. Слободка улица в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 334 | д. Семёновское ул. в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 335 | д. Амирово ул. в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 336 | д. Натальино улица в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 337 | д. Натальино ул. в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 338 | д. Денисьево улица в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 339 | д. Левино ул. в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 340 | д. Макаровка ул. в планируемой жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 341 | д. Соколово-Хомьяново ул. в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 342 | д. Соколово-Хомьяново улица в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 343 | д. Арменево улица в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 344 | д. Липкино улица в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 345 | д. Агашкино ул. в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 346 | д. Агашкино ул. в планируемой жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 347 | с. Никоновское ул. в планируемой жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 348 | а/д (подъезды к с. Сельцо) | до 2035 | до 2040 |
| 349 | а/д Торопово - Никулино | до 2035 | до 2040 |
| 350 | а/д (подъезд к обособленной территории жилой застройки д. Морозово от уличной сети д. Морозово) | до 2035 | до 2040 |
| 351 | а/д Слободино - Бисерово | до 2035 | до 2040 |
| 352 | а/д Татаринцево – Натальино (уч-к 1) | до 2035 | до 2040 |
| 353 | а/д (подъезд к СНТ «Торопово-Заречье» (уч-к 2)) | до 2035 | до 2040 |
| 354 | д. Торопово улица в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 355 | д. Никулино ул. в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 356 | д. Фомино улица в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 357 | д. Локтевая улица в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 358 | д. Колупаево ул. в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 359 | д. Захарово улица в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 360 | с. Боршева ул. в планируемой жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 361 | д. Слободино улица в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 362 | а/д (подъезд к территории п. Гжелка от автомобильной дороги регионального значения «Раменское – Донино» - Рыбхоз) | до 2035 | до 2040 |
| 363 | а/д А-107 «ММК» - п. Гжелка (уч-к 1) | до 2035 | до 2040 |
| 364 | а/д А-107 «ММК» - п. Гжелка (уч-к 2) | до 2035 | до 2040 |
| 365 | а/д (подъезд к воен. городку) | до 2035 | до 2040 |
| 366 | д. Поповка ул. в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 367 | д. Поповка ул. в планируемой жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 368 | д. Сафоново улица в планируемой жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 369 | д. Старково ул. в планируемой жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 370 | пос. Гжелка ул. Центральная | до 2035 | до 2040 |
| 371 | пос. Гжелка ул. Запрудная | до 2035 | до 2040 |
| 372 | пос. Гжелка ул. в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 373 | автомобильная дорога местного значения Васильево – Подберезное | до 2035 | до 2040 |
| 374 | а/д Васильево – Петровское | до 2035 | до 2040 |
| 375 | автомобильной дороги местного (подъезд к п. РАОС) | до 2035 | до 2040 |
| 376 | участок автомобильной дороги местного значения Денежниково – Петровское | до 2035 | до 2040 |
| 377 | автомобильной дороги местного (подъезд к д. Тимонино) | до 2035 | до 2040 |
| 378 | пос. РАОС ул. в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 379 | д. Подберёзное улица в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 380 | д. Васильево ул. в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 381 | с. Петровское ул. в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 382 | с. Петровское ул. в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 383 | д. Бритово ул. в планируемой жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 384 | д. Холуденево ул. в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 385 | д. Тяжино ул. в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 386 | д. Тяжино ул. в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 387 | д. Тяжино ул. в планируемой жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 388 | с. Кривцы ул. в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 389 | с. Кривцы ул. в планируемой жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 390 | д. Тимонино улица в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 391 | д. Тимонино ул. в планируемой жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 392 | а/д Новомайково – Костино | до 2035 | до 2040 |
| 393 | а/д Новомайково – Лаптево | до 2035 | до 2040 |
| 394 | а/д Никитское – Бубново | до 2035 | до 2040 |
| 395 | а/д Фоминское – Лысцево | до 2035 | до 2040 |
| 396 | а/д (подъезд к обособленной территории жилой застройки д. Лысцево от автомобильной дороги местного значения Фоминское – Лысцево) | до 2035 | до 2040 |
| 397 | а/д М-5 «Урал» - Новомарьинка) | до 2035 | до 2040 |
| 398 | а/д М-5 «Урал» - Поддубье | до 2035 | до 2040 |
| 399 | а/д А-108 «МБК» - Булгаково | до 2035 | до 2040 |
| 400 | а/д Аргуново - Юсупово | до 2035 | до 2040 |
| 401 | а/д Степаново - Аргуново | до 2035 | до 2040 |
| 402 | а/д Новомайково – Лаптево | до 2035 | до 2040 |
| 403 | а/д (подъезд к обособленной территории жилой застройки с. Никитское от автомобильной дороги местного значения Никитское – Бубново) | до 2035 | до 2040 |
| 404 | а/д Владимировка - Юрасово | до 2035 | до 2040 |
| 405 | а/д Юрасово - Семеновское | до 2035 | до 2040 |
| 406 | а/д (подъезд к обособленной территории жилой застройки с. Ульянино от улично-дорожной сети с. Ульянино) | до 2035 | до 2040 |
| 407 | д. Булгаково, улица в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 408 | д. Булгаково, ул. в планируемой жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 409 | д. Фоминское, улица в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 410 | д. Лысцево, ул. в существующей и планируемой жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 411 | с. Никитское, улица в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 412 | с. Никитское, ул. в планируемой жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 413 | д. Новомайково, улица в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 414 | д. Першино, улица в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 415 | д. Першино, ул. в планируемой жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 416 | д. Новомарьинка, улица в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 417 | д. Поддубье, улица в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 418 | д. Поддубье, ул. в планируемой жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 419 | д. Аргуново, улица в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 420 | с. Юсупово, улица в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 421 | д. Юрасово, ул. в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 422 | д. Юрасово, улица в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 423 | а/д «Зеленая Слобода – Константиново» - Какузево | до 2035 | до 2040 |
| 424 | а/д Чулково – пос. им. Тельмана | до 2035 | до 2040 |
| 425 | а/д (подъезд к д. Редькино от автомобильной дороги регионального значения М-5 «Урал» – Пос. Володарского – Каширское шоссе) | до 2035 | до 2040 |
| 426 | с. Михайловская Слобода, ул. в планируемой жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 427 | пос. им. Тельмана, улица в жилой застройке в районе ул. Центральная | до 2035 | до 2040 |
| 428 | пос. им. Тельмана, улица в планируемой жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 429 | д. Чулково, ул. в планируемой жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 430 | д. Каменное Тяжино, ул. Подгорная (новый участок) | до 2035 | до 2040 |
| 431 | д. Каменное Тяжино, улица в планируемой жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 432 | д. Нижнее Мячково, улица в планируемой жилой застройке в районе ул. Садовая | до 2035 | до 2040 |
| 433 | д. Нижнее Мячково, улица в планируемой жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 434 | д. Каменное Тяжино, ул. в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 435 | д. Жуково, ул. в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 436 | д. Прудки, ул. в планируемой жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 437 | д. Щёголево, ул. в планируемой жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 438 | д. Редькино, ул. в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 439 | д. Редькино, ул. в планируемой жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 440 | с. Зелёная Слобода, улица в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 441 | с. Зелёная Слобода, улица в планируемой жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 442 | с. Еганово, улица в жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 443 | д. Какузево, ул. в планируемой жилой застройке | до 2035 | до 2040 |
| 444 | Развязки на автодорогах федерального значения | до 2035 | до 2040 |
| 445 | Развязки на автодорогах регионального значения | до 2035 | до 2040 |
| 446 | Путепровод | до 2035 | до 2040 |
|  | Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта. Железнодорожный транспорт |  |  |
| 447 | строительство III главного железнодорожного пути общего направления на участке Люберцы I – Куровская Казанского направления МЖД | Согласно планам соответствующего ведомства |  |
| 448 | строительство III главного железнодорожного пути общего направления на участке Раменское – Воскресенск Рязанского направления МЖД | Согласно планам соответствующего ведомства |  |
| 449 | Строительство пешеходного перехода вблизи ст. Фабричная | Согласно планам соответствующего ведомства |  |
| 450 | Строительство пешеходного перехода р.п. Ильинский, между ул. Московская и ул. Праволинейная | Согласно планам соответствующего ведомства |  |
| 451 | Строительство пешеходного перехода р.п. Быково | Согласно планам соответствующего ведомства |  |
|  | Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта. Воздушный транспорт |  |  |
| 452 | планировочный район Раменское, вертолётная площадка санитарной авиации на территории ГБУЗ МО «Раменская центральная районная больница» | Согласно планам соответствующего ведомства |  |
| 453 | планировочный район Ульянинское, в районе посадочной площадки авиации общего назначения «Лысцево» | Согласно планам соответствующего ведомства |  |
| 454 | планировочный район Гжельское, северо-западнее д. Обухово, автомобильная дорога регионального значения Москва – Егорьевск – Тума – Касимов | Согласно планам соответствующего ведомства |  |
| 455 | планировочный район Ганусовское, южнее д. Жирошкино, автомобильная дорога федерального значения А-107 «ММК» | Согласно планам соответствующего ведомства |  |
|  | Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта. Водный транспорт |  |  |
| 456 | реконструкция гидроузла «Софьино» | Согласно планам соответствующего ведомства |  |
|  | Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта. Трубопроводный транспорт |  |  |
| 457 | увеличение производительности подводящего магистрального нефтепродуктопровода от Московского нефтеперерабатывающего завода до линейной производственно-диспетчерской станции «Володарская» с обустройством перемычек между линиями автомобильного, дизельного и самолетного топлива | Согласно планам соответствующего ведомства |  |
| 458 | перевод магистрального нефтепродуктопровода «Московский нефтеперерабатывающий завод - линейная производственная диспетчерская станция «Володарская» под транспортировку дизельного топлива. Реконструкция | Согласно планам соответствующего ведомства |  |

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по организации дорожного движения, а также очередность их реализации представлена в таблице 6.1.1.

Оценка стоимости расчета реализации мероприятий включает стоимость проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Оценка стоимости определена исходя из стоимости объектов-аналогов.

Таблица 6.1.1 – Оценка объемов и источников финансирования мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | вид мероприятия | Стоимость реализации мероприятия, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджет Раменского г.о. | Бюджет Московской области | Федеральный бюджет |
| I этап (2023-2027 годы) |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия по развитию сети дорог поселений, городских округов |  | 645829,72 | 72303,39 | 1543,00 |
| 2 | Зеленая Слобода – Константиново и Зеленая Слобода – «Подольск – Домодедово – Раменское» | ППТ |  | 1286,39 |  |
| 3 | Зеленая Слобода – Константиново и Зеленая Слобода – «Подольск – Домодедово – Раменское» | ППТ |  | 3569,85 |  |
| 4 | Аэродром ЛИИ им. Громова – «Подольск – Домодедово – Раменское – ЦКАД» | ППТ |  | 3569,85 |  |
| 5 | Аэродром ЛИИ им. Громова – «Подольск – Домодедово – Раменское – ЦКАД» | ППТ |  | 5402,50 |  |
| 6 | Жирошкино – Новлянское – Кишкино | ППТ |  | 28060,80 |  |
| 7 | Жирошкино – Новлянское – Кишкино | ППТ |  | 27124,00 |  |
| 8 | а/д Гжель (дублер Егорьевского шоссе) | ППТ |  | 3290,00 |  |
| 9 | г. Раменское, ул. Красноармейская | Р | 80395,64 |  |  |
| 10 | г. Раменское, ул. Десантная (новый участок) | С | 3429,20 |  |  |
| 11 | д. Сафоново улица в жилой застройке | Р | 20194,17 |  |  |
| 12 | Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транс-портно-пересадочных узлов |  |  |  |  |
| 13 | Организация нового автобусного маршрута ст. Раменское - озеро Гидра |  | 0,00 |  |  |
| 14 | Организация нового автобусного маршрута Бритово – Софьино - ст. Раменское |  | 0,00 |  |  |
| 15 | Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства |  |  |  |  |
| 16 | Локально-реконструкционные мероприятия по повышению пропускной способности дорог |  |  |  |  |
| 17 | Транспортный узел ул. Электрификации - ул. Гастелло - ул. Алексея Перелёта: Организация полноценного кольцевого пересечения |  | 1000,00 |  |  |
| 18 | Транспортный узел Северное шоссе - ул. Коммунистическая - ул. Космонавтов - ул. Левашова: Обустройство дополнительной полосы движения транспорта на подъезде Северного шоссе к рассматриваемому транспортному узлу. Выделение отдельного левого поворота с Северного шоссе на ул. Левашова и за счет этого спрямление прямого направления движения транспорта с Северного шоссе на ул. Космонавтов. |  | 7000,00 |  |  |
| 19 | Ул. Гастелло – ул. Электрофикации – ул. Гагарина: Ограничение движения грузового транспорта по ул. Гастелло и Сосновая ул. в дневное время (с 8.00 до 21.00), реконструкция кольцевого пересечения (ул. Гастелло – ул. Электрофикации), оптимизация светофорного регулирования на перекрестке (ул. Сосновая – ул. Народная) |  | 200,00 |  |  |
| 20 | Ул. Старомосковская – Шоссейная ул.: Устройство пешеходных переходов на перекрестке и тротуаров минимальной шириной 1,5 м |  | 700,00 |  |  |
| 21 | Транспортный пр-д – Красноармейская ул.: Устройство тротуаров на перекрестке минимальной шириной 1,5 м |  | 600,00 |  |  |
| 22 | Донинское ш. – Рыбхозное ш.: Устройство тротуаров на перекрестке минимальной шириной 1,5 м |  | 600,00 |  |  |
| 23 | Володарское ш. – а/д на Константиново: На подъезде к Володарскому ш., вблизи перекрестка, обустроить остановочные пункты общественного транспорта заездными карманами и пешеходным переходом между ними, а также обустроить тротуары |  | 800,00 |  |  |
| 24 | Ул. Шоссейная – Беговая ул.: Обустройство тротуаров в районе перекрестка, а также пешеходных переходов в районе дома 31 по ул. Шоссейная и дома 29 по ул. Беговая |  | 800,00 |  |  |
| 25 | Опаринская ул. – Пограничная ул.: Устройство тротуаров и пешеходных переходов в районе перекрестка |  | 700,00 |  |  |
| 26 | Пушкинская ул. – Пограничная ул.: Устройство тротуаров и пешеходных переходов в районе перекрестка |  | 700,00 |  |  |
| 27 | Донинское ш. – Рыбхозное ш.: Уширение проезжей части Рыбхозного ш. при движении от Донинского ш. |  | 5000,00 |  |  |
| 28 | Ул. Михалевича – Транспортный проезд: Установка дополнительной (правоповоротной) светофорной секции для выделения правого поворота с ул. Михалевича на Транспортный проезд из общей фазы движения транспорта. Локальное удлинение дополнительной правоповоротной полосы на подъезде к светофорному объекту. |  | 500,00 |  |  |
| 29 | Донинское шоссе – Северное шоссе – ул. Дергаевская: Организация кругового движения на перекрёстке. Организация пешеходных переходов в необходимых местах |  | 3000,00 |  |  |
| 30 | Ул. Электрификации – ул. Десантная – ул. 100-й Свирской Дивизии: Проведение локально-реконструктивных мероприятий в узле с целью освобождения площадей проезжей части под организованные плоскостные парковки |  | 500,00 |  |  |
| 31 | Донинское шоссе – ул. Молодежная: Вариант 1. Обустройство переходно-скоростной полосы при выезде с ул. Молодежная на Донинское шоссе. Вариант 2. Обустройство переходно-скоростной полосы при выезде с ул. Молодежная на Донинское шоссе. Организация левого поворота с ул. Молодежная на Донинское шоссе. Установка металлического барьерного ограждения между краем проезжей части Донинского шоссе и парковочным пространством у садового центра «Зеленая Миля». |  | 3000,00 |  |  |
| 32 | Донинское шоссе – Рыбхозное шоссе: Локальное удлинение дополнительной полосы движения транспорта на подъезде к существующему светофорному объекту |  | 3000,00 |  |  |
| 33 | Ул. Гастелло (возле остановки общественного транспорта «ул. Гоголя»): Строительство светофорного объекта Т7 на суще-ствующем пешеходном переходе. Установка комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД. Установка остановочного павильона на существующей остановке общественного транспорта «Ул. Гоголя». |  | 3200,00 |  |  |
| 34 | Ул. Михалевича – ул. Советская: Демонтаж существующей искусственной дорожной неровности на пешеходном переходе (на пе-рекрёстке установлено светофорное регулирование) |  | 50,00 |  |  |
| 35 | Северное шоссе – ул. Коммунистическая – ул. Космонавтов – ул. Левашова: Организация дополнительной полосы движения транспорта на подъезде к светофорному объекту (за счет локального уширения проезжей части). Регулировка режимов работы светофорного объекта (в связи с появлением дополнительной полосы движения транспорта). |  | 3000,00 |  |  |
| 36 | Оптимизация светофорного регулирования, управлению светофорными объектами, включая адаптивное управление |  | 35098,01 |  |  |
| 37 | Строительство светофорных объектов |  | 25046,83 |  |  |
| 38 | Мероприятия по развитию единого парковочного пространства |  |  |  |  |
| 39 | г. Раменское, ул. Чугунова (стоянка) | С | 9750,00 |  |  |
| 40 | Планировочный район Удельная, д.п. Удельная, ул. Первомайская, 10 (стоянка) | С | 11100,00 |  |  |
| 41 | ул. Московская (в районе ст. «Ильинская»): Обустройство парковочного кармана на участке от ул. Октябрьская до ул. Первомайская (парковочный карман) | С | 800,00 |  |  |
| 42 | ул. Леволинейная (в районе ст. «Быково»): Обустройство парковочного кармана на участке от 5-й проезд до ул. Станционная (парковочный карман) | С | 800,00 |  |  |
| 43 | Интернациональная (в районе ст. «Удельная»): Обустройство парковочного кармана на участке от ул. Первомайская до ул. Октябрьская. | С | 800,00 |  |  |
| 44 | Южный пр-т (в районе ст. «Удельная»): Обустройство парковочного кармана на участке от 2-й Пожарный пер. до ул. Советская (парковочный карман) | С | 800,00 |  |  |
| 45 | Праволинейная ул. (в районе ст. «Ильинская»): Обустройство парковочного кармана на участке от ул. Полевая до ул. Чапаева (парковочный карман) | С | 800,00 |  |  |
| 46 | Мероприятия по организации или оптимизации системы мониторинга дорожного движения |  |  |  |  |
| 47 | Ежегодный мониторинг дорожного движения |  | 2500,00 |  |  |
| 48 | Актуализация КСОДД |  | 2500,00 |  |  |
| 49 | Актуализация ПОДД |  | 19839,80 | 4446,10 | 1543,00 |
| 50 | Мероприятия по совершенствованию системы информационного обеспечения участников дорожного движения |  | 707,00 |  |  |
| 51 | Мероприятия по скоростному режиму движения транспортных средств на отдельных участках дорог или в различных зонах |  | 240,00 |  |  |
| 52 | Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного движения |  |  |  |  |
| 53 | Обеспечение благоприятных условий для движения инвалидов (обустройство муниципальных учредждений) |  | 9840,00 |  |  |
| 54 | Обустройство пешеходных переходов и остановочных пунктов для инвалидов и других категорий МГН (1089 объектов) |  | 261360,00 |  |  |
| 55 | Комплекс мероприятий по обеспечению БДД вблизи образовательных учреждений |  | 14850,00 |  |  |
| 56 | Строительство велодорожек (8,81 км) |  | 24000,00 |  |  |
| 57 | Строительство тротуаров |  | 86089,07 |  |  |
| 58 | Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб |  |  |  |  |
| 59 | Установка дорожных знаков 3.24 «Ограничение максимальной скорости» и знаков 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» |  | 540,00 |  |  |
| II этап (2028 - 2040 годы) |  |  |  |  |  |
| 60 | Мероприятия по развитию сети дорог поселений, городских округов |  | 49932484,64 | 61406230,43 | 85930000,21 |
| 61 | автомагистраль Москва – Саранск – Ульяновск – Екатеринбург | С |  |  | 2489771,24 |
| 62 | автомагистраль А-113 «Центральная кольцевая автомобильная дорога» (уч. 11010401) | С |  |  | 2516157,84 |
| 63 | автомагистраль А-113 «Центральная кольцевая автомобильная дорога» (уч. 11010430) | С |  |  | 12194797,92 |
| 64 | скоростная автомобильная дорога М-5 «Урал» (новое направление) (уч. 21008403) | С |  |  | 2665929,14 |
| 65 | скоростная автомобильная дорога М-5 «Урал» (новое направление) (уч. 21008404) | С |  |  | 3021680,96 |
| 66 | скоростная автомобильная дорога А-108 «Московское большое кольцо» (уч. 21010511) | Р |  |  | 479301,12 |
| 67 | Зеленая Слобода – «Подольск – Домодедово – Раменское» | С |  | 282818,83 |  |
| 68 | Зеленая Слобода – Константиново | Р |  | 323221,52 |  |
| 69 | Аэродром ЛИИ им. Громова – «Подольск – Домодедово – Раменское – ЦКАД» | С |  | 222214,80 |  |
|  |  | С |  | 686845,73 |  |
| 70 | Жирошкино – Новлянское – Кишкино | С |  | 161045,31 |  |
|  |  | С |  | 119485,23 |  |
|  |  | С |  | 238970,46 |  |
| 71 | а/д Гжель (дублер Егорьевского шоссе) | С |  | 851981,64 |  |
| 72 | ЦКАД – Чехов – Малино –М-5 «Урал» | С |  | 343422,87 |  |
| 73 | Москва – Егорьевск – Тума – Касимов (МЕТК) | С |  | 565637,66 |  |
| 74 | Москва – Егорьевск – Тума – Касимов (МЕТК) (новое направление) | С |  | 3737248,83 |  |
| 75 | Подольск – Домодедово – Раменское – ЦКАД | С |  | 8170606,62 |  |
| 76 | Москва – Егорьевск – Тума – Касимов (МЕТК) (новое направление) | С |  | 101006,73 |  |
| 77 | Москва – Егорьевск – Тума – Касимов (МЕТК) | Р |  | 111417,36 |  |
| 78 | Бритовский подъезд | Р |  | 19051,12 |  |
|  |  | Р |  | 7620,45 |  |
|  |  | Р |  | 3810,22 |  |
| 79 | ММК – Чечевилово – МБК | Р |  | 32488,76 |  |
| 80 | Зюзино – Полушкино – Новый Милет | Р |  | 10390,02 |  |
|  |  | Р |  | 12987,53 |  |
|  |  | Р |  | 10390,02 |  |
|  |  | Р |  | 20780,04 |  |
|  |  | Р |  | 15585,03 |  |
|  |  | Р |  | 33767,57 |  |
| 81 | ММК – Григорово – Гжель | Р |  | 101302,70 |  |
|  |  | Р |  | 20780,04 |  |
|  |  | Р |  | 10390,02 |  |
|  |  | Р |  | 59742,61 |  |
| 82 | ММК – Федино | Р |  | 32386,90 |  |
| 83 | Бояркино – Рыбаки | Р |  | 11430,67 |  |
|  |  | Р |  | 11430,67 |  |
|  |  | Р |  | 26671,56 |  |
| 84 | «ММК – Раменское» – Софьино | Р |  | 25975,05 |  |
| 85 | «Бояркино – Рыбаки» – Маркино | Р |  | 41912,45 |  |
|  |  | Р |  | 24766,45 |  |
| 86 | Москва – Жуковский | Р |  | 50503,36 |  |
|  |  | Р |  | 444429,59 |  |
| 87 | М-5 «Урал» – п. Володарского – Каширское шоссе | Р |  | 626241,70 |  |
| 88 | М-5»Урал» – Татаринцево | Р |  | 77925,15 |  |
| 89 | М-5 «Урал» – Рыболово – Михеево – М-5 «Урал» | Р |  | 49352,60 |  |
|  |  | Р |  | 23377,55 |  |
|  |  | Р |  | 18182,54 |  |
|  |  | Р |  | 5195,01 |  |
|  |  | Р |  | 7792,52 |  |
|  |  | Р |  | 7792,52 |  |
|  |  | Р |  | 33767,57 |  |
|  |  | Р |  | 75327,65 |  |
|  |  | Р |  | 15585,03 |  |
|  |  | Р |  | 36365,07 |  |
|  |  | Р |  | 28572,56 |  |
|  |  | Р |  | 12987,53 |  |
|  |  | Р |  | 15585,03 |  |
|  |  | Р |  | 31170,06 |  |
|  |  | Р |  | 2597,51 |  |
| 90 | М-5 «Урал» – РАОС | Р |  | 11430,67 |  |
| 91 | МЕТК – ст. Гжель | Р |  | 7792,52 |  |
| 92 | «Панино – Малино» – Семеновское | Р |  | 115515,58 |  |
|  |  | Р |  | 57757,79 |  |
|  |  | Р |  | 32488,76 |  |
|  |  | Р |  | 36098,62 |  |
|  |  | Р |  | 61367,65 |  |
| 93 | М-5 «Урал» – Степановское – Аргуново | Р |  | 36098,62 |  |
|  |  | Р |  | 10829,59 |  |
| 94 | Никоновское – Чекменево | Р |  | 7620,45 |  |
|  |  | Р |  | 38102,23 |  |
| 95 | «Велино – Сельвачево» – Овчинкино – Ширяево | Р |  | 19051,12 |  |
| 96 | Молоковское шоссе – Нижнее Мячково | С |  | 626241,70 |  |
| 97 | Лыткарино – Томилино – Красково – Железнодорожный | С |  | 321872,38 |  |
|  |  | С |  | 173315,90 |  |
| 98 | Западный обход г. Электроугли | С |  | 57145,11 |  |
| 99 | ММК – Пласкинино – Надеждино | Р |  | 12987,53 |  |
|  |  | Р |  | 33767,57 |  |
|  |  | Р |  | 54547,61 |  |
|  |  | Р |  | 38962,58 |  |
|  |  | Р |  | 7792,52 |  |
|  |  | Р |  | 36365,07 |  |
|  |  | Р |  | 12987,53 |  |
| 100 | «М-5 «Урал» – Татаринцево» – Владимировка | Р |  | 20780,04 |  |
| 101 | Косяково – Михеево | С |  | 45722,68 |  |
| 102 | М-5 «Урал» – Новомайково | Р |  | 38102,23 |  |
| 103 | Подъезд к земельным участкам для многодетных семей | С |  | 38102,23 |  |
| 104 | М-5 «Урал» – Степановское – Семёновское | С |  | 512600,40 |  |
| 105 | Осеченки – Копнино | Р |  | 10390,02 |  |
|  |  | Р |  | 23377,55 |  |
|  |  | Р |  | 28572,56 |  |
|  |  | Р |  | 7792,52 |  |
| 106 | Панино – Малино | С |  | 464630,94 |  |
| 107 | «Подольск – Домодедово – Раменское – ЦКАД» – «ММК – Раменское» – Софьино | С |  | 67535,13 |  |
| 108 | Продление ул. Дорожная до ул. Старый Двор | С |  | 41560,08 |  |
| 109 | «Никулино – Колупаево» – Торопово | Р |  | 9525,56 |  |
|  |  | Р |  | 9525,56 |  |
| 110 | Сафоновский путепровод | С |  | 30481,78 |  |
| 111 | Путепровод в районе ст. Гжель | С |  | 38102,23 |  |
| 112 | Путепровод Быково | С |  | 26671,56 |  |
| 113 | г. Раменское, ул. Луговая | Р | 8763,51 |  |  |
| 114 | г. Раменское, ул. Казанская | Р | 20956,23 |  |  |
| 115 | г. Раменское, ул. Махова | Р | 19051,12 |  |  |
| 116 | г. Раменское, участок Сафоновского шоссе | Р | 1905,11 |  |  |
| 117 | г. Раменское, улица в районе коммунальноскладской и промышленной зон, от Сафоновского шоссе до д. Сафоново | Р | 16193,45 |  |  |
| 118 | г. Раменское, магистральная улица районного значения в планируемой жилой застройке в районе д. Дергаево | С | 127261,45 |  |  |
| 119 | г. Раменское, улица в планируемой жилой застройке в районе ул. Новая | С | 11811,69 |  |  |
| 120 | г. Раменское, улица в районе коммунальноскладской и промышленной зон, между пр. Транспортный и Сафоновским шоссе | С | 21718,27 |  |  |
| 121 | г. Раменское, улица в районе коммунальноскладской и промышленной зон, продолжение автомобильной дороги регионального значения «Раменское – ст. Бронницы – ММК» – Сафоново (д. Сафоново) | С | 45722,68 |  |  |
| 122 | г. Раменское, продолжение ул. Восточная | С | 40769,39 |  |  |
| 123 | г. Раменское, продолжение ул. Тихая до магистральной ул. Красноармейская | С | 10287,60 |  |  |
| 124 | г. Раменское, Восточный бульвар | С | 10287,60 |  |  |
| 125 | г. Раменское, ул. в планируемой жилой застройке в районе д. Клишева | С | 90683,31 |  |  |
| 126 | г. Раменское, ул. в планируемой жилой застройке в районе д. Дергаево | С | 141740,30 |  |  |
| 127 | г. Раменское, ул. в планируемой жилой застройке в районе д. Поповка | С | 114306,69 |  |  |
| 128 | г. Раменское, ул. в жилой застройке СНТ «Мир» | С | 240044,05 |  |  |
| 129 | ул. Калинина, р.п. Быково | Р | 16764,98 |  |  |
| 130 | ул. Быковская, р.п. Быково | Р | 6858,40 |  |  |
| 131 | ул. Театральная, р.п. Быково | Р | 5715,33 |  |  |
| 132 | ул. Верхняя, р.п. Быково | Р | 17527,03 |  |  |
| 133 | пер. Полевой, р.п. Быково | Р | 7810,96 |  |  |
| 134 | ул. Прогресс, р.п. Быково | Р | 14669,36 |  |  |
| 135 | ул. Новая, р.п. Быково | Р | 6286,87 |  |  |
| 136 | пр. 1-й, р.п. Быково | Р | 5143,80 |  |  |
| 137 | пр. 2-й, р.п. Быково | Р | 5143,80 |  |  |
| 138 | пр. 3-й, р.п. Быково | Р | 5143,80 |  |  |
| 139 | пр. 4-й, р.п. Быково | Р | 5143,80 |  |  |
| 140 | пр. 6-й, р.п. Быково | Р | 5143,80 |  |  |
| 141 | пер. Садовый, р.п. Быково | Р | 19051,12 |  |  |
| 142 | туп. Школьный, р.п. Быково | Р | 14288,34 |  |  |
| 143 | ул. Спортивная, р.п. Быково | Р | 6286,87 |  |  |
| 144 | туп. Спортивный, р.п. Быково | Р | 3429,20 |  |  |
| 145 | пер. 2-й Вялковский, р.п. Быково | Р | 4000,73 |  |  |
| 146 | ул. Пушкинская, р.п. Быково | Р | 15621,91 |  |  |
| 147 | ул. Коллективная, р.п. Быково | Р | 9906,58 |  |  |
| 148 | ул. Дачная, р.п. Быково | Р | 5905,85 |  |  |
| 149 | пер. Вялковский, р.п. Быково | Р | 25719,01 |  |  |
| 150 | пер. 1-й Октябрьский, р.п. Быково | Р | 13335,78 |  |  |
| 151 | пер. 2-й Октябрьский, р.п. Быково | Р | 15812,43 |  |  |
| 152 | пер. 3-й Октябрьский, р.п. Быково | Р | 14859,87 |  |  |
| 153 | пер. 4-й Октябрьский, р.п. Быково | Р | 13526,29 |  |  |
| 154 | пер. 5-й Октябрьский, р.п. Быково | Р | 2857,67 |  |  |
| 155 | ул. Центральная, р.п. Быково | Р | 8573,00 |  |  |
| 156 | ул. Парковая, р.п. Быково | Р | 25528,49 |  |  |
| 157 | ул. Луговая, р.п. Быково | Р | 30291,27 |  |  |
| 158 | ул. Седова, р.п. Быково | Р | 7048,91 |  |  |
| 159 | ул. Ушакова, р.п. Быково | Р | 5905,85 |  |  |
| 160 | ул. Лермонтова, р.п. Быково | Р | 8382,49 |  |  |
| 161 | ул. Дачная, р.п. Быково | Р | 4000,73 |  |  |
| 162 | ул. Македонская, р.п. Быково | Р | 14478,85 |  |  |
| 163 | ул. Сосновая, р.п. Быково | Р | 20384,69 |  |  |
| 164 | ул. Горького, р.п. Быково | Р | 5524,82 |  |  |
| 165 | ул. Комсомольская, р.п. Быково | Р | 5715,33 |  |  |
| 166 | ул. Нахимова, р.п. Быково | Р | 13145,27 |  |  |
| 167 | ул. Флотская, р.п. Быково | Р | 13145,27 |  |  |
| 168 | ул. Садовая, р.п. Быково | Р | 5334,31 |  |  |
| 169 | ул. Северный просек, р.п. Быково | Р | 8763,51 |  |  |
| 170 | ул. Зелёный просек, р.п. Быково | Р | 3238,69 |  |  |
| 171 | пер. 4-й Пограничный, р.п. Быково | Р | 5715,33 |  |  |
| 172 | пер. 3-й Пограничный, р.п. Быково | Р | 6667,89 |  |  |
| 173 | пер. 2-й Пограничный, р.п. Быково | Р | 2857,67 |  |  |
| 174 | пер. 1-й Пограничный, р.п. Быково | Р | 2857,67 |  |  |
| 175 | ул. Рабочая, р.п. Быково | Р | 2667,16 |  |  |
| 176 | ул. Ильинский просек, р.п. Быково | Р | 5715,33 |  |  |
| 177 | ул. в жилой застройке в районе ул. Щорса и ул. Парковая, р.п. Быково | Р | 5143,80 |  |  |
| 178 | ул. в планируемой жилой застройке в районе д. Апариха, р.п. Быково | С | 10287,60 |  |  |
| 179 | д. Апариха , улица в жилой застройке | Р | 7429,93 |  |  |
| 180 | р.п. Ильинский, ул. Садовая | Р | 9716,07 |  |  |
| 181 | р.п. Ильинский, ул. Новостроевская | Р | 10859,14 |  |  |
| 182 | р.п. Ильинский, ул. Колхозная | Р | 12192,71 |  |  |
| 183 | р.п. Ильинский, ул. Цветная | Р | 12764,25 |  |  |
| 184 | р.п. Ильинский, ул. в жилой застройке в районе ул. Октябрьская | Р | 4762,78 |  |  |
| 185 | р.п. Ильинский, ул. 4-я Лесная (новый участок) | С | 3048,18 |  |  |
| 186 | р.п. Ильинский, улица в планируемой жилой застройке в районе ул. Октябрьская | С | 9525,56 |  |  |
| 187 | р.п. Ильинский, ул. Ильинский просек (новый участок) | С | 8763,51 |  |  |
| 188 | р.п. Ильинский, ул. Коммунистическая (новый участок) | С | 6858,40 |  |  |
| 189 | р.п. Ильинский, ул. в планируемой жилой застройке в районе ул. Островского и ул. Коммунистической | С | 16383,96 |  |  |
| 190 | р.п. Ильинский, улица в планируемой застройке в районе ул. Ильинский просек | С | 8382,49 |  |  |
| 191 | а/д (подъезд к СНТ «Донино-2», «Росинка» от автомобильной дороги регионального значения МЕТК – Захарово) | С | 133357,81 |  |  |
| 192 | а/д (подъезд к СНТ «Аксёново», «Лесная Поляна», «Донино» от подъезда к СНТ «Донино-2», «Росинка») | С | 73537,30 |  |  |
| 193 | д. Хрипань, ул. в планируемой жилой застройке в районе ул. Парковая | С | 18670,09 |  |  |
| 194 | д. Захарово, улица в планируемой жилой застройке в районе ул. Огородная | С | 14859,87 |  |  |
| 195 | д. Донино, улица в планируемой жилой застройке в районе ул. Вишневая | С | 7239,42 |  |  |
| 196 | с. Игумново, ул. в жилой застройке | С | 52581,08 |  |  |
| 197 | д.п. Кратово, ул. Бородинская | С | 26671,56 |  |  |
| 198 | д.п. Кратово, ул. в жилой застройке в районе ул. Бородинская | С | 67440,95 |  |  |
| 199 | д.п. Кратово, ул. в планируемой жилой застройке в районе ул. Бородинская | С | 157362,21 |  |  |
| 200 | д.п. Кратово, ул. Тихая (новый участок) | С | 11811,69 |  |  |
| 201 | д.п. Кратово, ул. в планируемой жилой застройке в районе ул. Тихая | С | 12192,71 |  |  |
| 202 | д.п. Кратово, улица в планируемой жилой застройке в районе ул. Лучевая | С | 6096,36 |  |  |
| 203 | д.п. Кратово, улица в планируемой жилой застройке в районе ул. Большая Московская | С | 12954,76 |  |  |
| 204 | д.п. Родники, улица в планируемой жилой застройке в районе ул. Трудовая | Р | 3810,22 |  |  |
| 205 | д.п. Удельная, ул. Громова | Р | 6667,89 |  |  |
| 206 | д.п. Удельная, ул. Карпинского | Р | 8001,47 |  |  |
| 207 | д.п. Удельная, ул. Театральная | Р | 9144,54 |  |  |
| 208 | д.п. Удельная, ул. Комсомольская | Р | 6096,36 |  |  |
| 209 | д.п. Удельная, ул. Октябрьская | Р | 16002,94 |  |  |
| 210 | д.п. Удельная, ул. в жилой застройке | Р | 9906,58 |  |  |
| 211 | а/д Верея – Опытное Поле | Р | 6477,38 |  |  |
| 212 | а/д Верея – Опытное Поле (новый участок) | С | 17527,03 |  |  |
| 213 | а/д (подъезды к планируемой жилой застройке д. Михнево от планируемой автомобильной дороги федерального значения М-5 «Урал» (новое направление)) | С | 27052,58 |  |  |
| 214 | с. Быково, ул. в планируемой жилой застройке | С | 26290,54 |  |  |
| 215 | пос. Всесоюзного электротехнического института им. Ленина, ул. в планируемой жилой застройке | С | 62868,68 |  |  |
| 216 | пос. Опытное Поле, улица в жилой застройке | Р | 3810,22 |  |  |
| 217 | пос. Опытное Поле, улица в планируемой жилой застройке | С | 16002,94 |  |  |
| 218 | д. Михнево, ул. в планируемой жилой застройке | С | 184033,77 |  |  |
| 219 | а/д Копнино – а/д Новый Милет - Полтево | С | 77347,53 |  |  |
| 220 | а/д (подъезды к д. Копнино) | С | 36578,14 |  |  |
| 221 | а/д (подъезд к с. Зюзино) | С | 4572,27 |  |  |
| 222 | а/д (подъезд к д. Устиновка) | С | 10668,62 |  |  |
| 223 | а/д (подъезды к планируемой жилой застройке д. Лужки от автомобильной дороги регионального значения Устиновка – Аксеново – Электроугли) | С | 16383,96 |  |  |
| 224 | а/д подъезд к обособленной территории планируемой жилой застройки д. Лужки от уличной сети д. Лужки | С | 8763,51 |  |  |
| 225 | а/д(подъезд к обособленной территории планируемой жилой застройки д. Вялки от улично-дорожной сети д. Вялки | С | 2819,57 |  |  |
| 226 | а/д подъезд к кладбищу | С | 9144,54 |  |  |
| 227 | а/д подъезд к СНТ «Дубрава» от уличной сети д. Аксёново | С | 70489,13 |  |  |
| 228 | а/д подъезд к СНТ «Радуга», «Орбита-3», «Радуга-2» от подъезд к СНТ «Дубрава» | С | 91064,33 |  |  |
| 229 | а/д (подъезд к СНТ «Аксёново», «Лесная Поляна», «Донино» от подъезда к СНТ «Радуга», «Орбита-3», «Радуга-2» | С | 28957,69 |  |  |
| 230 | д. Копнино, ул. в планируемой жилой застройке | С | 135643,94 |  |  |
| 231 | д. Власово, ул. в жилой застройке | С | 26671,56 |  |  |
| 232 | д. Лужки, улица в жилой застройке | С | 1181,17 |  |  |
| 233 | с. Строкино, ул. Дубки (новый участок) | С | 6477,38 |  |  |
| 234 | с. Строкино, ул. в планируемой жилой застройке | С | 47627,79 |  |  |
| 235 | д. Аксёново, ул. в планируемой жилой застройке | С | 24766,45 |  |  |
| 236 | д. Устиновка, ул. в жилой застройке | С | 160410,39 |  |  |
| 237 | д. Устиновка, ул. в планируемой жилой застройке | С | 45341,65 |  |  |
| 238 | д. Осеченки, ул. Парковая (новый участок) | С | 9906,58 |  |  |
| 239 | улица в планируемой жилой застройке в районе ул. Парковая | С | 6858,40 |  |  |
| 240 | д. Полушкино, ул. в жилой застройке | С | 127261,45 |  |  |
| 241 | с. Зюзино, ул. в жилой застройке | С | 40388,36 |  |  |
| 242 | а/д (подъезд к д. Рогачёво от автомобильной дороги регионального значения «Велино – Сельвачево» - Воскресенское) | Р | 16193,45 |  |  |
| 243 | а/д Залесье – Головино | Р | 17336,51 |  |  |
| 244 | а/д Спас-Михнево – «Залесье – Головино» | Р | 82110,31 |  |  |
| 245 | а/д (подъезд к обособленной территории жилой застройки д. Малышево от автомобильной дороги федерального значения А-107 «ММК») | С | 2286,13 |  |  |
| 246 | а/д (подъезд к обособленной территории под жилую застройку д. Рогачёво от уличной сети д. Рогачёво) | С | 45341,65 |  |  |
| 247 | а/д «Велино – Сельвачево» - Воскресенское» - Жирошкино | С | 45341,65 |  |  |
| 248 | а/д (подъезд к планируемому кладбищу в районе д. Панино) | С | 25528,49 |  |  |
| 249 | а/д Нестерово - Дор | С | 59439,48 |  |  |
| 250 | д. Малышево, ул. в жилой застройке | Р | 20194,18 |  |  |
| 251 | д. Малышево, ул. в жилой застройке | С | 10287,60 |  |  |
| 252 | д. Рогачёво, ул. в жилой застройке | С | 23242,36 |  |  |
| 253 | с. Ганусово, ул. в планируемой жилой застройке | С | 14097,83 |  |  |
| 254 | пос. Ганусово, ул. в планируемой жилой застройке | С | 110496,47 |  |  |
| 255 | с. Салтыково, улица в планируемой жилой застройке | С | 9144,54 |  |  |
| 256 | д. Вишняково, ул. в планируемой жилой застройке | С | 289576,95 |  |  |
| 257 | д. Нестерово, ул. в планируемой жилой застройке | С | 67059,92 |  |  |
| 258 | д. Панино, ул. в жилой застройке | С | 189749,11 |  |  |
| 259 | а/д (подъезд к обособленной территории под жилую застройку д. Коняшино, расположенной вблизи железнодорожного о.п. Григорово) | С | 1905,11 |  |  |
| 260 | а/д Минино - Григорово | С | 22480,32 |  |  |
| 261 | а/д (подъезд к с. Гжель) | С | 30100,76 |  |  |
| 262 | а/д (подъезд к ж/д пл. 56 км) | С | 69727,08 |  |  |
| 263 | д. Минино, улица в жилой застройке | С | 28195,65 |  |  |
| 264 | д. Минино, ул. в планируемой жилой застройке | С | 86111,04 |  |  |
| 265 | д. Григорово, ул. в жилой застройке | С | 594013,77 |  |  |
| 266 | д. Коняшино, ул. в жилой застройке | Р | 66297,88 |  |  |
| 267 | д. Коняшино, ул. Сосновая | С* | 25528,49 |  |  |
| 268 | д. Коняшино, ул. в жилой застройке | С | 43436,54 |  |  |
| 269 | д. Коняшино, ул. в планируемой жилой застройке | С | 86492,06 |  |  |
| 270 | д. Кошерово, ул. в существующей и планируемой жилой застройке | С | 29719,74 |  |  |
| 271 | д. Обухово, улица в жилой застройке | С | 17908,05 |  |  |
| 272 | с. Гжель, улица в жилой застройке | Р | 5905,85 |  |  |
| 273 | с. Гжель, ул. в жилой застройке | С | 44198,59 |  |  |
| 274 | с. Гжель, улица в планируемой жилой застройке | С | 20956,23 |  |  |
| 275 | с. Речицы, ул. в жилой застройке | Р | 104971,64 |  |  |
| 276 | с. Речицы, ул. в жилой застройке | С | 50294,94 |  |  |
| 277 | с. Речицы, ул. в планируемой жилой застройке | С | 24766,45 |  |  |
| 278 | д. Фенино, улица в жилой застройке | Р | 8763,51 |  |  |
| 279 | д. Фенино, ул. в планируемой жилой застройке | С | 51056,99 |  |  |
| 280 | д. Глебово, ул. в жилой застройке | Р | 40769,39 |  |  |
| 281 | д. Глебово, ул. в жилой застройке | С | 42674,50 |  |  |
| 282 | а/д Малахово – Захариха | Р | 19051,12 |  |  |
| 283 | а/д (подъезд к обособленной территории под жилую застройку д. Рыбаки от уличной сети д. Рыбаки) | С | 8001,47 |  |  |
| 284 | пос. совхоза Раменское, ул. Железнодорожная | Р | 2667,16 |  |  |
| 285 | пос. совхоза Раменское, ул. Беговая | Р | 11049,65 |  |  |
| 286 | д. Первомайка, ул. в планируемой жилой застройке между ул. Огородная и ул. Озерная | С | 41912,45 |  |  |
| 287 | д. Первомайка, улица в жилой застройке в районе ул. Восточная | С | 15621,91 |  |  |
| 288 | д. Клишева, ул. Майская (новый участок) | С | 12192,71 |  |  |
| 289 | д. Клишева, ул. в планируемой жилой застройке | С | 110496,47 |  |  |
| 290 | д. Рыбаки, ул. в планируемой жилой застройке | С | 120784,07 |  |  |
| 291 | д. Белозериха, ул. в жилой застройке | С | 168030,83 |  |  |
| 292 | а/д п. Денежниково - д. Денежниково | Р | 7429,93 |  |  |
| 293 | а/д Сельцо – Ширяево | Р | 19051,12 |  |  |
| 294 | а/д (подъезд к д. Сельцо) | Р | 4000,73 |  |  |
| 295 | а/д «Дьяково – Сельцо» - Кочина Гора - Пушкино | Р | 94303,02 |  |  |
| 296 | а/д (подъезд к обособленной территории под жилую застройку д. Шувайлово от автомобильной дороги регионального значения Велино – Сельвачево) | С | 8001,47 |  |  |
| 297 | участок автомобильной дороги местного значения п. Денежниково – Петровское | С | 33529,96 |  |  |
| 298 | а/д (подъезд к Ильинскому кладбищу от автомобильной дороги регионального значения Велино – Сельвачево) | С* | 2286,13 |  |  |
| 299 | д. Малое Саврасово, | С | 32005,87 |  |  |
| 300 | с. Константиново, ул. в жилой застройке, расположенной в районе д. Жуково | С | 45722,68 |  |  |
| 301 | с. Константиново, улица в планируемой жилой застройке в районе ЛПДС «Володарская» | С | 24385,43 |  |  |
| 302 | с. Константиново, ул. в планируемой жилой застройке | С | 19813,16 |  |  |
| 303 | д. Плетениха, улица в жилой застройке | Р | 3238,69 |  |  |
| 304 | д. Ждановское, ул. в планируемой жилой застройке | С | 22861,34 |  |  |
| 305 | д. Шувайлово, улица в жилой застройке | Р | 10668,62 |  |  |
| 306 | д. Шувайлово, ул. в жилой застройке | С | 19051,12 |  |  |
| 307 | д. Шувайлово, ул. в планируемой жилой застройке | С | 76966,50 |  |  |
| 308 | с. Ильинское, улица в жилой застройке | С | 6096,36 |  |  |
| 309 | с. Ильинское, ул. в планируемой жилой застройке | С | 47627,79 |  |  |
| 310 | пос. Денежниково, улица в жилой застройке | Р | 8382,49 |  |  |
| 311 | пос. Денежниково, улица в планируемой жилой застройке | С | 4953,29 |  |  |
| 312 | д. Денежниково, улица в планируемой жилой застройке | Р | 1905,11 |  |  |
| 313 | д. Денежниково, улица в планируемой жилой застройке | С | 3810,22 |  |  |
| 314 | д. Дьяково, ул. в планируемой жилой застройке | С | 264048,45 |  |  |
| 315 | д. Овчинкино, улица в планируемой жилой застройке | С | 22480,32 |  |  |
| 316 | д. Ширяево улица в жилой застройке | Р | 2857,67 |  |  |
| 317 | д. Ширяево ул. Центральная | Р | 10478,11 |  |  |
| 318 | д. Ширяево ул. в жилой застройке | С | 47246,77 |  |  |
| 319 | д. Ширяево ул. в планируемой жилой застройке | С | 41912,45 |  |  |
| 320 | д. Сельцо улица в жилой застройке | Р | 19813,16 |  |  |
| 321 | д. Сельцо ул. в планируемой жилой застройке | С | 89159,22 |  |  |
| 322 | д. Кочина Гора улица в жилой застройке | С | 3810,22 |  |  |
| 323 | д. Кочина Гора улица в планируемой жилой застройке | С | 4572,27 |  |  |
| 324 | а/д (подъезд к Димитриевской церкви (г.о. Воскресенск)) | С | 59439,48 |  |  |
| 325 | а/д (подъезд к СНТ «Торопово-Заречье» (уч-к 1)) | С | 58296,41 |  |  |
| 326 | а/д (подъезд к обособленной территории под жилую застройку д. Кузнецово от автомобильной дороги регионального значения ММК – Раменское) | С | 6858,40 |  |  |
| 327 | а/д А-107 «ММК» - п. Гжелка (уч-к 1) | С | 14859,87 |  |  |
| 328 | д. Пласкинино, улица в жилой застройке | Р | 4762,78 |  |  |
| 329 | д. Пласкинино, ул. в жилой застройке | С | 8382,49 |  |  |
| 330 | д. Пласкинино, улица в планируемой жилой застройке | С | 14859,87 |  |  |
| 331 | д. Кузнецово, ул. в жилой застройке | С | 325012,02 |  |  |
| 332 | д. Кузнецово, ул. в планируемой жилой застройке | С | 168030,83 |  |  |
| 333 | С. Марково, ул. в планируемой жилой застройке | С | 96779,66 |  |  |
| 334 | д. Бояркино ул. в планируемой жилой застройке | С | 41912,45 |  |  |
| 335 | д. Петровское ул. в жилой застройке | С | 47627,79 |  |  |
| 336 | с. Малышево улица в жилой застройке | Р | 1905,11 |  |  |
| 337 | с. Малышево улица в жилой застройке | С | 13335,78 |  |  |
| 338 | д. Кузнецово улица в жилой застройке | Р | 20765,72 |  |  |
| 339 | д. Кузнецово улица в жилой застройке | С | 3810,22 |  |  |
| 340 | д. Кузнецово ул. в планируемой жилой застройке | С | 215277,60 |  |  |
| 341 | д. Юрово ул. в жилой застройке | С | 14097,83 |  |  |
| 342 | а/д (подъезд к Карповскому кладбищу от уличной сети с. Карпово) | Р | 6667,89 |  |  |
| 343 | а/д Шевлягино - Вороново | Р | 3048,18 |  |  |
| 344 | а/д Карпово - Вороново - пл. Кузяево | С | 78871,62 |  |  |
| 345 | а/д Электроизолятор - Речицы | С | 38864,27 |  |  |
| 346 | а/д Кузяево - Мещеры | С | 88778,20 |  |  |
| 347 | а/д (подъезд к обособленной территории жилой застройки д. Володино от уличной сети д. Володино) | С | 17146,00 |  |  |
| 348 | д. Сидорово улица в жилой застройке | С | 44198,59 |  |  |
| 349 | д. Меткомелино улица в жилой застройке | С | 5715,33 |  |  |
| 350 | д. Бахтеево ул. в жилой застройке | С | 35816,10 |  |  |
| 351 | д. Кузяево ул. в жилой застройке | С | 51438,01 |  |  |
| 352 | д. Жирово улица в жилой застройке | С | 19051,12 |  |  |
| 353 | д. Жирово ул. в планируемой жилой застройке | С | 6096,36 |  |  |
| 354 | дервня Володино ул. в жилой застройке | С | 50675,97 |  |  |
| 355 | с. Игнатьево улица в жилой застройке | С | 4191,25 |  |  |
| 356 | с. Карпово улица в жилой застройке | Р | 7620,45 |  |  |
| 357 | с. Карпово улица в жилой застройке | С | 12573,74 |  |  |
| 358 | д. Антоново ул. в жилой застройке | С | 36959,16 |  |  |
| 359 | д. Антоново ул. в планируемой жилой застройке | С | 24385,43 |  |  |
| 360 | пос. Шевлягинского завода улица в жилой застройке | С | 7620,45 |  |  |
| 361 | д. Шевлягино улица в жилой застройке | Р | 7429,93 |  |  |
| 362 | д. Вороново улица в жилой застройке | С | 6858,40 |  |  |
| 363 | д. Аринино улица в жилой застройке | С | 6096,36 |  |  |
| 364 | а/д «Панино – Малино» - Косякино | Р | 18289,07 |  |  |
| 365 | а/д Косякино – Соколово - Хомьяново | Р | 7620,45 |  |  |
| 366 | а/д подъезд к д. Соколово - Хомьяново | Р | 20575,20 |  |  |
| 367 | а/д Левино - Слободка | Р | 59439,48 |  |  |
| 368 | а/д (подъезд к д. Митьково) | Р | 6477,38 |  |  |
| 369 | а/д Левино - Амирово | Р | 43627,05 |  |  |
| 370 | а/д (проезд д. Липкино) | С | 10668,62 |  |  |
| 371 | а/д («Панино – Малино» - Арменево) | С | 70870,15 |  |  |
| 372 | а/д Семеновское - Денисьево | С | 125737,36 |  |  |
| 373 | а/д (Липкино - Пестовка) | С | 44579,61 |  |  |
| 374 | а/д Татаринцево – Натальино (уч-к 2) | С | 65535,84 |  |  |
| 375 | д. Толмачёво улица в жилой застройке | С | 11430,67 |  |  |
| 376 | д. Коробово улица в жилой застройке | С | 9144,54 |  |  |
| 377 | с. Заворово улица в жилой застройке | Р | 8954,02 |  |  |
| 378 | с. Заворово улица в жилой застройке | С | 9525,56 |  |  |
| 379 | с. Заворово улица в планируемой жилой застройке | С | 24385,43 |  |  |
| 380 | д. Косякино ул. в жилой застройке | Р | 58296,41 |  |  |
| 381 | д. Косякино улица в жилой застройке | С | 8763,51 |  |  |
| 382 | д. Косякино улица в планируемой жилой застройке | С | 15240,89 |  |  |
| 383 | д. Митьково ул. в жилой застройке | С | 14859,87 |  |  |
| 384 | с. Слободка улица в жилой застройке | С | 7239,42 |  |  |
| 385 | д. Семёновское ул. в жилой застройке | С | 76966,50 |  |  |
| 386 | д. Амирово ул. в жилой застройке | С | 41150,41 |  |  |
| 387 | д. Натальино улица в жилой застройке | Р | 13526,29 |  |  |
| 388 | д. Натальино ул. в жилой застройке | С | 50294,94 |  |  |
| 389 | д. Денисьево улица в жилой застройке | С | 16002,94 |  |  |
| 390 | д. Левино ул. в жилой застройке | С | 11049,65 |  |  |
| 391 | д. Макаровка ул. в планируемой жилой застройке | С | 32767,92 |  |  |
| 392 | д. Соколово-Хомьяново ул. в жилой застройке | Р | 15431,40 |  |  |
| 393 | д. Соколово-Хомьяново улица в жилой застройке | С | 3048,18 |  |  |
| 394 | д. Арменево улица в жилой застройке | Р | 3810,22 |  |  |
| 395 | д. Липкино улица в жилой застройке | Р | 15050,38 |  |  |
| 396 | д. Агашкино ул. в жилой застройке | С | 29338,72 |  |  |
| 397 | д. Агашкино ул. в планируемой жилой застройке | С | 64011,75 |  |  |
| 398 | с. Никоновское ул. в планируемой жилой застройке | С | 38102,23 |  |  |
| 399 | а/д (подъезды к с. Сельцо) | С | 58677,43 |  |  |
| 400 | а/д Торопово - Никулино | Р | 13335,78 |  |  |
| 401 | а/д (подъезд к обособленной территории жилой застройки д. Морозово от уличной сети д. Морозово) | Р | 5715,33 |  |  |
| 402 | а/д Слободино - Бисерово | С | 55248,23 |  |  |
| 403 | а/д Татаринцево – Натальино (уч-к 1) | С | 97541,71 |  |  |
| 404 | а/д (подъезд к СНТ «Торопово-Заречье» (уч-к 2)) | С | 25528,49 |  |  |
| 405 | д. Торопово улица в жилой застройке | Р | 9525,56 |  |  |
| 406 | д. Никулино ул. в жилой застройке | Р | 29719,74 |  |  |
| 407 | д. Фомино улица в жилой застройке | Р | 11049,65 |  |  |
| 408 | д. Локтевая улица в жилой застройке | Р | 13716,80 |  |  |
| 409 | д. Колупаево ул. в жилой застройке | Р | 25719,01 |  |  |
| 410 | д. Захарово улица в жилой застройке | Р | 16002,94 |  |  |
| 411 | с. Боршева ул. в планируемой жилой застройке | С | 41912,45 |  |  |
| 412 | д. Слободино улица в жилой застройке | Р | 4953,29 |  |  |
| 413 | а/д (подъезд к территории п. Гжелка от автомобильной дороги регионального значения «Раменское – Донино» - Рыбхоз) | С | 11430,67 |  |  |
| 414 | а/д А-107 «ММК» - п. Гжелка (уч-к 1) | С | 234328,71 |  |  |
| 415 | а/д А-107 «ММК» - п. Гжелка (уч-к 2) | С | 8763,51 |  |  |
| 416 | а/д (подъезд к воен. городку) | С | 33529,96 |  |  |
| 417 | д. Поповка ул. в жилой застройке | С | 61725,61 |  |  |
| 418 | д. Поповка ул. в планируемой жилой застройке | С | 182890,70 |  |  |
| 419 | д. Сафоново улица в планируемой жилой застройке | С | 12573,74 |  |  |
| 420 | д. Старково ул. в планируемой жилой застройке | С | 217944,76 |  |  |
| 421 | пос. Гжелка ул. Центральная | С | 8382,49 |  |  |
| 422 | пос. Гжелка ул. Запрудная | С | 11049,65 |  |  |
| 423 | пос. Гжелка ул. в жилой застройке | С | 381784,34 |  |  |
| 424 | автомобильная дорога местного значения Васильево – Подберезное | Р | 23813,89 |  |  |
| 425 | а/д Васильево – Петровское | Р | 5524,82 |  |  |
| 426 | автомобильной дороги местного (подъезд к п. РАОС) | С | 20956,23 |  |  |
| 427 | участок автомобильной дороги местного значения Денежниково – Петровское | С | 57153,35 |  |  |
| 428 | автомобильной дороги местного (подъезд к д. Тимонино) | С | 3429,20 |  |  |
| 429 | пос. РАОС ул. в жилой застройке | С | 128023,49 |  |  |
| 430 | д. Подберёзное улица в жилой застройке | Р | 11621,18 |  |  |
| 431 | д. Васильево ул. в жилой застройке | Р | 21337,25 |  |  |
| 432 | с. Петровское ул. в жилой застройке | Р | 18098,56 |  |  |
| 433 | с. Петровское ул. в жилой застройке | С | 88016,15 |  |  |
| 434 | д. Бритово ул. в планируемой жилой застройке | С | 120403,05 |  |  |
| 435 | д. Холуденево ул. в жилой застройке | С | 415695,33 |  |  |
| 436 | д. Тяжино ул. в жилой застройке | Р | 19051,12 |  |  |
| 437 | д. Тяжино ул. в жилой застройке | С | 101351,93 |  |  |
| 438 | д. Тяжино ул. в планируемой жилой застройке | С | 458750,85 |  |  |
| 439 | с. Кривцы ул. в жилой застройке | С | 139454,16 |  |  |
| 440 | с. Кривцы ул. в планируемой жилой застройке | С | 451130,40 |  |  |
| 441 | д. Тимонино улица в жилой застройке | С | 14097,83 |  |  |
| 442 | д. Тимонино ул. в планируемой жилой застройке | С | 257571,07 |  |  |
| 443 | а/д Новомайково – Костино | Р | 14859,87 |  |  |
| 444 | а/д Новомайково – Лаптево | Р | 1905,11 |  |  |
| 445 | а/д Никитское – Бубново | Р | 48008,81 |  |  |
| 446 | а/д Фоминское – Лысцево | Р | 44579,61 |  |  |
| 447 | а/д (подъезд к обособленной территории жилой застройки д. Лысцево от автомобильной дороги местного значения Фоминское – Лысцево) | Р | 20194,18 |  |  |
| 448 | а/д М-5 «Урал» - Новомарьинка) | Р | 53914,66 |  |  |
| 449 | а/д М-5 «Урал» - Поддубье | Р | 16764,98 |  |  |
| 450 | а/д А-108 «МБК» - Булгаково | Р | 16574,47 |  |  |
| 451 | а/д Аргуново - Юсупово | Р | 60773,06 |  |  |
| 452 | а/д Степаново - Аргуново | Р | 26671,56 |  |  |
| 453 | а/д Новомайково – Лаптево | С | 23623,38 |  |  |
| 454 | а/д (подъезд к обособленной территории жилой застройки с. Никитское от автомобильной дороги местного значения Никитское – Бубново) | С | 47246,77 |  |  |
| 455 | а/д Владимировка - Юрасово | С | 105543,18 |  |  |
| 456 | а/д Юрасово - Семеновское | С | 43055,52 |  |  |
| 457 | а/д (подъезд к обособленной территории жилой застройки с. Ульянино от улично-дорожной сети с. Ульянино) | С | 32767,92 |  |  |
| 458 | д. Булгаково, улица в жилой застройке | Р | 6477,38 |  |  |
| 459 | д. Булгаково, ул. в планируемой жилой застройке | С | 64773,79 |  |  |
| 460 | д. Фоминское, улица в жилой застройке | Р | 8763,51 |  |  |
| 461 | д. Лысцево, ул. в существующей и планируемой жилой застройке | С | 44579,61 |  |  |
| 462 | с. Никитское, улица в жилой застройке | Р | 11811,69 |  |  |
| 463 | с. Никитское, ул. в планируемой жилой застройке | С | 158505,28 |  |  |
| 464 | д. Новомайково, улица в жилой застройке | Р | 12573,74 |  |  |
| 465 | д. Першино, улица в жилой застройке | Р | 30481,78 |  |  |
| 466 | д. Першино, ул. в планируемой жилой застройке | С | 32005,87 |  |  |
| 467 | д. Новомарьинка, улица в жилой застройке | Р | 7429,93 |  |  |
| 468 | д. Поддубье, улица в жилой застройке | С | 18670,09 |  |  |
| 469 | д. Поддубье, ул. в планируемой жилой застройке | С | 14478,85 |  |  |
| 470 | д. Аргуново, улица в жилой застройке | Р | 6858,40 |  |  |
| 471 | с. Юсупово, улица в жилой застройке | Р | 8954,02 |  |  |
| 472 | д. Юрасово, ул. в жилой застройке | Р | 20765,72 |  |  |
| 473 | д. Юрасово, улица в жилой застройке | С | 17527,03 |  |  |
| 474 | а/д «Зеленая Слобода – Константиново» - Какузево | Р | 36387,63 |  |  |
| 475 | а/д Чулково – пос. им. Тельмана | Р | 11621,18 |  |  |
| 476 | а/д (подъезд к д. Редькино от автомобильной дороги регионального значения М-5 «Урал» – Пос. Володарского – Каширское шоссе) | С | 52962,10 |  |  |
| 477 | с. Михайловская Слобода, ул. в планируемой жилой застройке | С | 14478,85 |  |  |
| 478 | пос. им. Тельмана, улица в жилой застройке в районе ул. Центральная | Р | 5905,85 |  |  |
| 479 | пос. им. Тельмана, улица в планируемой жилой застройке | С | 23242,36 |  |  |
| 480 | д. Чулково, ул. в планируемой жилой застройке | С | 142121,32 |  |  |
| 481 | д. Каменное Тяжино, ул. Подгорная (новый участок) | С | 2819,57 |  |  |
| 482 | д. Каменное Тяжино, улица в планируемой жилой застройке | С | 13716,80 |  |  |
| 483 | д. Нижнее Мячково, улица в планируемой жилой застройке в районе ул. Садовая | Р | 16193,45 |  |  |
| 484 | д. Нижнее Мячково, улица в планируемой жилой застройке | С | 51438,01 |  |  |
| 485 | д. Каменное Тяжино, ул. в жилой застройке | Р | 9144,54 |  |  |
| 486 | д. Жуково, ул. в жилой застройке | Р | 8191,98 |  |  |
| 487 | д. Прудки, ул. в планируемой жилой застройке | С | 1154878,59 |  |  |
| 488 | д. Щёголево, ул. в планируемой жилой застройке | С | 8001,47 |  |  |
| 489 | д. Редькино, ул. в жилой застройке | С | 62106,63 |  |  |
| 490 | д. Редькино, ул. в планируемой жилой застройке | С | 422934,75 |  |  |
| 491 | с. Зелёная Слобода, улица в жилой застройке | С | 33910,98 |  |  |
| 492 | с. Зелёная Слобода, улица в планируемой жилой застройке | С | 4572,27 |  |  |
| 493 | с. Еганово, улица в жилой застройке | С | 27433,61 |  |  |
| 494 | д. Какузево, ул. в планируемой жилой застройке | С | 443509,96 |  |  |
| 495 | Мероприятия по строительству развязок в разных уровнях и путепроводов |  |  |  |  |
| 496 | Развязки на автодорогах федерального значения |  |  |  | 24000000,00 |
| 497 | Развязки на автодорогах регионального значения |  |  | 40000000,00 |  |
| 498 | Путепровод |  | 2143637,53 |  |  |
| 499 | Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта. Железнодорожный транспорт |  |  |  |  |
| 500 | строительство III главного железнодорожного пути общего направления на участке Люберцы I – Куровская Казанского направления МЖД | С |  |  | 10360000,00 |
| 501 | строительство III главного железнодорожного пути общего направления на участке Раменское – Воскресенск Рязанского направления МЖД | С |  |  | 8880000,00 |
| 502 | Строительство пешеходного перехода вблизи ст. Фабричная |  |  |  | 75000,00 |
| 503 | Строительство пешеходного перехода р.п. Ильинский, между ул. Московская и ул. Праволинейная |  |  |  | 75000,00 |
| 504 | Строительство пешеходного перехода р.п. Быково |  |  |  | 75000,00 |
| 505 | Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта. Воздушный транспорт |  |  |  |  |
| 506 | планировочный район Раменское, вертолётная площадка санитарной авиации на территории ГБУЗ МО «Раменская центральная районная больница» |  |  | 30000,00 |  |
| 507 | планировочный район Ульянинское, в районе посадочной площадки авиации общего назначения «Лысцево» |  |  | 30000,00 |  |
| 508 | планировочный район Гжельское, северо-западнее д. Обухово, автомобильная дорога регионального значения Москва – Егорьевск – Тума – Касимов |  |  | 30000,00 |  |
| 509 | планировочный район Ганусовское, южнее д. Жирошкино, автомобильная дорога федерального значения А-107 «ММК» |  |  | 30000,00 |  |
| 510 | Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта. Водный транспорт |  |  |  |  |
| 511 | реконструкция гидроузла «Софьино» |  |  |  |  |
| 512 | Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта. Трубопроводный транспорт |  |  |  |  |
| 513 | увеличение производительности подводящего магистрального нефтепродуктопровода от Московского нефтеперерабатывающего завода до линейной производственнодиспетчерской станции «Володарская» с обустройством перемычек между линиями автомобильного, дизельного и самолетного топлива |  |  |  |  |
| 514 | перевод магистрального нефтепродуктопровода «Московский нефтеперерабатывающий завод - линейная производственная диспетчерская станция «Володарская» под транспортировку дизельного топлива. Реконструкция |  |  |  |  |
| 515 | Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов |  |  |  |  |
| 516 | Строительство линии ЛРТ Молоково – Подольск – Домодедово – Раменское |  |  |  | 2545600,00 |
| 517 | Строительство линии ЛРТ Подольск – Домодедово – Раменское |  |  |  | 29600,00 |
| 518 | Строительство линии ЛРТ Подольск – Домодедово – Раменское (подъезд к железнодорожной станции Раменское) |  |  |  | 3463200,00 |
| 519 | Строительство линии ЛРТ Подольск – Домодедово – Раменское (подъезд к аэродрому Жуковский) |  |  |  | 4676800,00 |
| 520 | Организация ТПУ на основе ЛРТ (ЛРТ «Подольск – Домодедово – Раменское» - автомобильная дорога М-5 «Урал») |  |  |  | 1000000,00 |
| 521 | Организация ТПУ на основе ж/д транспорта (о.п. Хрипань) |  |  |  | 1000000,00 |
| 522 | Организация ТПУ на основе ж/д транспорта (о.п. Удельная) |  |  |  | 1000000,00 |
| 523 | Организация ТПУ на основе ж/д транспорта (ст. Быково) |  |  |  | 1000000,00 |
| 524 | Организация ТПУ на основе ж/д транспорта (о.п. Ильинская) |  |  |  | 1000000,00 |
| 525 | Организация ТПУ на основе ж/д транспорта (о.п. Фабричная) |  |  |  | 1000000,00 |
| 526 | Организация ТПУ на основе ж/д транспорта (ст. Раменское) |  |  |  | 1000000,00 |
| 527 | Организация ТПУ на основе ж/д транспорта (о.п. Ипподром (пл. 47км)) |  |  |  | 1000000,00 |
| 528 | Мероприятия по развитию единого парковочного пространства |  |  |  |  |
| 529 | г. Раменское, 1 мкр. (многоэтажный гараж) | С | 614500,00 |  |  |
| 530 | г. Раменское, «Булонский лес» (многоэтажный гараж) | С | 848500,00 |  |  |
| 531 | г. Раменское, 10 мкр. (многоэтажный гараж) | С | 10311000,00 |  |  |
| 532 | д.п. Кратово, ул. Нижегородская (многоэтажный гараж) | С | 253000,00 |  |  |
| 533 | Планировочный район Быково, р.п. Быково, ул. Щорса (стоянка) | С | 17550,00 |  |  |
| 534 | Планировочный район Ильинский, р.п. Ильинский, ул. Пионерская (многоэтажный гараж) | С | 85000,00 |  |  |
| 535 | Планировочный район Кратово, д.п. Кратово, ул. Победы, 28 (стоянка) | С | 15750,00 |  |  |
| 536 | Планировочный район Родники, д.п. Родники, ул. Трудовая (многоэтажный гараж) | С | 446500,00 |  |  |
| 537 | Планировочный район Родники, д.п. Родники, ул. Трудовая (многоэтажный гараж) | С | 146500,00 |  |  |
| 538 | Планировочный район Родники, д.п. Родники, ул. Седовцев (многоэтажный гараж) | С | 254500,00 |  |  |
| 539 | Планировочный район Родники, д.п. Родники, ул. Железнодорожная (стоянка) | С | 9750,00 |  |  |
| 540 | Планировочный район Родники, д.п. Родники, ул. Заречная (стоянка) | С | 5850,00 |  |  |
| 541 | Планировочный район Верейское, д. Михнево (многоэтажный гараж) | С | 93500,00 |  |  |
| 542 | Планировочный район Верейское, п. Спартак (стоянка) | С | 9600,00 |  |  |
| 543 | Планировочный район Верейское, с. Быково (многоэтажный гараж) | С | 626000,00 |  |  |
| 544 | Планировочный район Ганусовское, п. Рылеево (стоянка) | С | 5850,00 |  |  |
| 545 | Планировочный район Кузнецовское, п. Дружба (многоэтажный гараж) | С | 553000,00 |  |  |
| 546 | Планировочный район Новохаритоновское, п. Электроизолятор (многоэтажный гараж) | С | 553000,00 |  |  |
| 547 | Планировочный район Островецкое, д. Островцы, южный квартал мкр. «Новые Островцы» (многоэтажный гараж) | С | 249000,00 |  |  |
| 548 | Планировочный район Островецкое, ЗАО Агрофирма «Подмосковное» (многоэтажный гараж) | С | 2577500,00 |  |  |
| 549 | Планировочный район Островецкое, д. Островцы, жилой комплекс «Доступный Дом» (многоэтажный гараж) | С | 199000,00 |  |  |
| 550 | Планировочный район Сафоновское, п. Дубовая Роща (многоэтажный гараж) | С | 697000,00 |  |  |
| 551 | Планировочный район Софьинское, с. Софьино (многоэтажный гараж) | С | 98000,00 |  |  |
| 552 | Планировочный район Ульянинское, с. Никитское (многоэтажный гараж) | С | 132000,00 |  |  |
| 553 | Планировочный район Чулковское, пос им. Тельмана (многоэтажный гараж) | С | 1757500,00 |  |  |
| 554 | г. Раменское, ул. Приборостроителей (многоэтажный гараж) | С | 714000,00 |  |  |
| 555 | г. Раменское, Северное шоссе (многоэтажный гараж) | С | 92500,00 |  |  |
| 556 | г. Раменское, ул. Чугунова, мкр.5 (многоэтажный гараж) | С | 994000,00 |  |  |
| 557 | г. Раменское, Донинское шоссе, мкр. 10 (многоэтажный гараж) | С | 1880500,00 |  |  |
| 558 | г. Раменское, мкр. Берёзовая роща, восточнее пр. Транспортная (многоэтажный гараж) | С | 493000,00 |  |  |
| 559 | г. Раменское, ул. Новая (многоэтажный гараж) | С | 351500,00 |  |  |
| 560 | г. Раменское, ул. п. Красный Октябрь (многоэтажный гараж) | С | 212000,00 |  |  |
| 561 | Планировочный район Удельная, д.п. Удельная, ул. Ольховая (многоэтажный гараж) | С | 97000,00 |  |  |
| 562 | д.п. Удельная, ул. Интернациональная, уч. 1.1 (многоэтажный гараж) | С | 39500,00 |  |  |
| 563 | Планировочный район Верейское, д. Михнево (многоэтажный гараж) | С | 4380500,00 |  |  |
| 565 | Мероприятия по организации или оптимизации системы мониторинга дорожного движения |  |  |  |  |
| 566 | Установка детекторных комплексов |  | 14177,70 |  |  |
| 567 | Ежегодный мониторинг дорожного движения |  | 5000,00 |  |  |
| 568 | Актуализация КСОДД |  | 5000,00 |  |  |
| 569 | Актуализация ПОДД |  | 79359,20 | 17784,40 | 6172,00 |
| 570 | Мероприятия по расстановке работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений ПДД |  |  | 32500,00 |  |
| 571 | Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного движения |  |  |  |  |
| 572 | Строительство внеуличных пешеходных переходов |  |  |  | 375000,00 |
| 573 | Строительство пешеходного моста |  | 75000,00 |  |  |
| 574 | Строительство велодорожек (10,0 км) |  | 30000,00 |  |  |
| 575 | Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб |  |  |  |  |
| 576 | Дооснащение информационных знаков индивидуального проектирования на транспортных узлах |  |  |  | 990,00 |

Оценка эффективности мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Оценка мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры выполнена посредством моделирования мероприятий ПКРТИ.

Параметры оценки эффективности мероприятий по организации дорожного движения приведены в таблице 7.1.1.

Таблица 7.1.1 – Параметры оценки эффективности мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры по вариантам проектирования на расчетный срок проектирования

| № п/п | Целевые показатели | Консервативный 2027 год | Консервативный 2040 год | Базовый 2027 год | Базовый 2040 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средняя скорость движения транспортных средств, км/ч | 33 | 37 | 34 | 38 |
| 2 | Среднее время в пути, мин | 19 | 17 | 18 | 16 |
| 3 | Плотность движения, авт./километр | 10,34 | 10,16 | 10,25 | 10,11 |
| 4 | Средняя задержка транспортных средств в движении на участке дороги, сек | 9,45 | 8,91 | 9,05 | 8,56 |
| 5 | Уровень обслуживания дорожного движения | В | В | В | В |
| 6 | Временной индекс на участке дороги | 1,31 | 1,27 | 1,29 | 1,25 |
| 7 | Буферный индекс для сети дорог | 0,2 | 0,18 | 0,19 | 0,17 |
| 8 | Социальный риск, погибших/100000 населения | 18,4 | 4 | 15,7 | 4 |
| 9 | Сокращение выбросов отработавших газов, % к базовому году | 3,8 | 4,6 | 4,0 | 4,6 |

Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере развития транспортной инфраструктуры на территории

Анализ деятельности органов местного управления показывает, что существующие службы в полной мере способны реализовать задачи, заложенные Федеральным законом от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Созданные формальные и неформальные условия хозяйственной деятельности соответствует рыночным условиям хозяйствования.

Нормативно-правовая база, необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры на территории Российской Федерации, состоит из нормативно-правовых актов, распорядительных документов, норм и правил государственного (федерального и регионального) и местного уровней.

Действующая нормативно-правовая база позволяет эффективно реализовывать социально-экономическую политику, и тем самым создавать условия для развития муниципального образования как в каждой сфере развития транспортной инфраструктуры, так и в комплексе.

Таким образом, потребность в проведении институциональных преобразований на территории рассматриваемого муниципального образования отсутствует. Характер взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагается оставить в неизменном виде. Нормативно-правовая база для настоящей Программы сформирована.