Приложение

к Постановлению администрации

Раменского муниципального округа  Московской области

от                  №

## Нормативы градостроительного проектирования

## Раменского муниципального округаМосковской области

## 1. Основная часть – расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

## 1.1. Общие положения

1.1.1. Настоящие нормативы градостроительного проектирования Раменского муниципального округа Московской области (далее– нормативы, НГП РМО) подготовлены с целью реализации полномочий органов местного самоуправления Раменского муниципального округав области градостроительной деятельности.

1.1.2. Нормативы градостроительного проектирования – совокупность расчетных показателей, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – Градостроительный кодекс) в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и подлежащих применению при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории.

В нормативах градостроительного проектирования городского округа устанавливаются расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения городского округа населения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа.

1.1.3. Объектами местного значения (далее – ОМЗ) городского округа являются объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления городского округа полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом Московской области, уставом городского округа и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие городского округа.

1.1.4. Перечень областей нормирования, для которых в НГП РМО установлены расчетные показатели, сформирован на основе видов объектов местного значения городского округа, отображаемых на карте генерального плана согласно пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса, с учетом объектов для решения вопросов местного значения городского округа, указанных в статье 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в статье 6 Устава Раменского муниципального округа Московской области. Состав областей нормирования отражен в наименованиях разделов основной части НГП РМО.

1.1.5. Настоящие нормативы направлены на повышение благоприятных условий жизни населения Раменского муниципального округа,на устойчивое развитие территорий округа с учетом социально-экономических, территориальных и иных особенностей населенных пунктов округа, на обеспечение соответствия средовых характеристик населенных пунктов современным стандартам качества. Нормативы обеспечивают согласованность решений стратегического социально-экономического планирования и градостроительного проектирования, определяют зависимость между показателями социально-экономического развития территорийи показателями пространственного развития территорий.

1.1.6. НГП РМО разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Московской области и муниципальными правовыми актами Раменского муниципального округа, с учетом социально-демографического состава и плотности населения на территории городского округа, стратегии (программ) социально-экономического развития городского округа и планов мероприятий по ее (их) реализации, предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц с соблюдением требований нормативов градостроительного проектирования Московской области.

1.1.7. Раменский муниципальный округ относится к Видновско-Подольско-Раменской рекреационно-городской устойчивой системе расселения. Дифференцированный подход к нормированию значений расчетных показателей на территории городского округа применен:

– в отношении состава населенных пунктов, подразделяемых по типам (городские, сельские), по численности населения населенных пунктов, по статусу населенных пунктов (административный центргородского округа, иные населенные пункты);

– в отношении объектов с разной частотой обслуживания населения (эпизодическое, периодическое, повседневное);

– в отношении типа территориальной доступности объектов (пешеходная, транспортная).

1.1.8. НГП РМОвключают:

– основную часть, устанавливающую расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения (раздел 1);

– материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования (раздел 2);

– правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования (раздел 3).

В НГП РМОиспользуются понятия и термины, содержащиеся в федеральных законах, законах Московской области в сфере градостроительства и в нормативах градостроительного проектирования Московской области.

Перечень сокращений и обозначений приведены в приложении № 1 к настоящим нормативам.

Перечень использованных нормативных правовых актов приведен в приложении № 2 к настоящим нормативам.

## 1.2. Расчетные показатели в области жилищного строительства

1.2.1. Максимально допустимая этажность жилых и нежилых зданий в городе Раменское принимается 17 этажей, в дачных посёлках Удельная, Кратово– 7 этажей, в рабочих посёлках Ильинский, Быково, дачном посёлке Родники – 5 этажей, в сельских населенных пунктах – 3 этажа.

Допускается строительство и реконструкция жилых и нежилых зданий с отклонением от установленной максимально допустимой этажности в случаях, на условиях и в порядке, предусмотренными в пункте 1.12 нормативов градостроительного проектирования Московской области.

1.2.2. При определении максимальной этажности жилого дома в число этажей включаются все надземные этажи кроме технического, в том числе мансардный и цокольный, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. При различном числе этажей в разных частях жилого дома, а также при размещении жилого дома на участке с уклоном, когда за счет уклона увеличивается число этажей, этажность определяется отдельно для каждой части жилого дома.

При определении этажности зданий устанавливаются следующие типы застройки:

– малоэтажная – 1-4 этажа (с учетом мансарды);

– среднеэтажная – 5-8 этажей;

– многоэтажная – 9 этажей и выше.

1.2.3. Основными элементами планировочной структуры территорий жилой застройки являются жилой район и жилой квартал.

Для расчета предельно допустимых параметров использования территории жилого района и жилого квартала (части жилого квартала) при застройке многоквартирными жилыми домами применяются следующие показатели:

– максимальный коэффициент застройки квартала;

– максимальная плотность застройки квартала;

– максимальный коэффициент застройки жилого района;

– максимальная плотность застройки жилого района;

– максимальная плотность населения жилого района,

значения которых в зависимости от средней этажности приведены в таблице 1.

##### Таблица 1

| Средняя этажность многоквартирных жилых домов | Жилой квартал |  | Жилой район |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Максимальный коэффициент застройки, % | Максимальная плотность застройки, м2/га | Максимальный коэффициент застройки, % | Максимальная плотность застройки, м2/га | Максимальная плотность населения, чел./га |  |
| Город Раменское |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 47,1 | 4710 | 28,9 | 2890 | 109 |  |
| 2 | 39,1 | 7810 | 20,9 | 4170 | 149 |  |
| 3 | 33,0 | 9900 | 16,2 | 4850 | 173 |  |
| 4 | 28,7 | 11500 | 13,3 | 5310 | 190 |  |
| 5 | 25,4 | 12700 | 11,3 | 5640 | 202 |  |
| 6 | 22,8 | 13700 | 9,8 | 5900 | 211 |  |
| 7 | 20,8 | 14500 | 8,7 | 6100 | 218 |  |
| 8 | 19,0 | 15200 | 7,8 | 6270 | 224 |  |
| 9 | 17,6 | 15800 | 7,1 | 6410 | 229 |  |
| 10 | 16,4 | 16400 | 6,5 | 6530 | 233 |  |
| 11 | 15,3 | 16800 | 6,0 | 6630 | 237 |  |
| 12 | 14,4 | 17200 | 5,6 | 6720 | 240 |  |
| 13 | 13,5 | 17600 | 5,2 | 6800 | 243 |  |
| 14 | 12,8 | 17900 | 4,9 | 6870 | 245 |  |
| 15 | 12,1 | 18200 | 4,6 | 6930 | 248 |  |
| 16 | 11,6 | 18500 | 4,4 | 6990 | 250 |  |
| 17 | 11,0 | 18700 | 4,1 | 7050 | 252 |  |
| Дачные посёлки Удельная, Кратово |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 45,8 | 4580 | 27,5 | 2750 | 103 |  |
| 2 | 37,4 | 7480 | 19,5 | 3890 | 139 |  |
| 3 | 31,2 | 9400 | 14,9 | 4480 | 160 |  |
| 4 | 26,9 | 10800 | 12,2 | 4870 | 174 |  |
| 5 | 23,7 | 11800 | 10,3 | 5150 | 184 |  |
| 6 | 21,2 | 12700 | 8,9 | 5360 | 191 |  |
| 7 | 19,2 | 13400 | 7,9 | 5530 | 197 |  |
| 8 | 17,5 | 14000 | 7,1 | 5660 | 202 |  |
| 9 | 16,1 | 14500 | 6,4 | 5780 | 206 |  |
| 10 | 15,0 | 15000 | 5,9 | 5870 | 210 |  |
| 11 | 14,0 | 15300 | 5,4 | 5960 | 213 |  |
| 12 | 13,1 | 15700 | 5,0 | 6030 | 215 |  |
| Рабочие посёлки Ильинский, Быково, дачный посёлок Родники и сельские населенные пункты с численностью населения от 3 до 15 тыс. человек |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 45,4 | 4540 | 27,0 | 2700 | 101 |  |
| 2 | 36,8 | 7360 | 19,0 | 3800 | 136 |  |
| 3 | 30,6 | 9200 | 14,5 | 4360 | 156 |  |
| 4 | 26,3 | 10500 | 11,8 | 4720 | 169 |  |
| 5 | 23,1 | 11600 | 10,0 | 4980 | 178 |  |
| 6 | 20,6 | 12400 | 8,6 | 5180 | 185 |  |
| 7 | 18,6 | 13000 | 7,6 | 5340 | 191 |  |
| 8 | 17,0 | 13600 | 6,8 | 5470 | 195 |  |
| 9 | 15,7 | 14100 | 6,2 | 5570 | 199 |  |
| Сельские населенные пункты с численностью населения от 1 до 3 тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 45,0 | 4500 | - | - | - |  |
| 2 | 36,3 | 7260 | - | - | - |  |
| 3 | 30,1 | 9000 | - | - | - |  |
| Сельские населенные пункты с численностью населения менее 1 тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 44,7 | 4470 | - | - | - |  |
| 2 | 35,9 | 7190 | - | - | - |  |
| 3 | 29,7 | 8920 | - | - | - |  |

Примечания:

1) максимальные расчетные показателидля промежуточных нецелочисленныхзначений средней этажности жилых домов рассчитываются методом линейной интерполяции, а в случае превышения, предусмотренной в таблице этажности, расчетные показатели определяются методом линейной экстраполяции. В случае экстраполяции уменьшение показателя коэффициента застройки в квартале возможно до 6 %, не допускается увеличение показателя плотности застройки более чем на 15%;

2) максимальные расчетные показатели для жилых домов выше максимально допустимой этажности, указанной в п. 1.2.1,приведены для учета ранее спроектированных и построенных жилых домов, этажность которых выше установленной максимально допустимой, и для случаев, допускающих строительство с отклонением от установленной максимально допустимой этажности, предусмотренных нормативами градостроительного проектирования Московской области;

3) расчетные показатели плотности населения приведены при расчетной обеспеченности 28 м2 площади квартир на жителя многоквартирного дома или номера для жителя апартаментов с возможностью длительного проживания;

4) средняя этажность, коэффициент и плотность застройки жилыми домами, плотность населения по определению являются математически связанными показателями– плотность застройки равна произведению средней этажности на коэффициент застройки с учетом коэффициентов согласования единиц измерения, например, 5 × (24,4% / 100%) × 10000 = 12200;

5) максимальные коэффициент и плотность застройки района многоквартирными жилыми домами установлены с учетом минимально необходимой по расчету площади для размещения объектов обслуживания жилой застройки – объектов образования, торговли, общественного питания и иных перечисленных в таблице 3 видов;

6) при расчете коэффициента застройки и плотности застройки квартала многоквартирными жилыми домами из расчетной площади квартала исключаются площади земельных участков, на которых размещаются индивидуальные жилые дома и (или) объекты образования, здравоохранения, культуры и иного нежилого назначения, если суммарная площадь таких земельных участков составляет более 25 процентов площади квартала;

7) при определении коэффициента застройки и плотности застройки жилого квартала многоквартирными жилыми домами возможно увеличение расчетной площади жилого квартала за счет машино-мест для постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта в подземных и/или наземных многоуровневых парковках, размещаемых в границах этого квартала. Увеличение расчетной площади квартала на величину S ув.кв определяется по формуле:

S ув.кв = Nм/м × 22,5,

где Nм/м– количество машино-мест для постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта, размещаемых в подземных или наземных многоуровневых парковках в границах квартала;

22,5 м2– расчетная площадь одного машино-места.

При этом в случае увеличения расчетной площади квартала за счет машино-мест для постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта, размещаемых в наземных многоуровневых парковках в границах квартала, из расчетной площади квартала вычитается площадь застройки таких паркингов (за исключением случаев, если на первом этаже паркинга машино-места не размещаются, или при создании паркингов с эксплуатируемой кровлей).

Максимальный процент нормативной потребности, установленный настоящим пунктом, не применяется к территориям, в отношении которых заключены и реализуются инвестиционные соглашения, договоры о развитии застроенных территорий, договоры о комплексном освоении территории, соглашения о реализации масштабных инвестиционных проектов или территориям, в отношении которых принято решение о подготовке документации по планировке территории, а также к территориям, параметры развития для осуществления жилой застройки которых (градостроительные концепции) на момент введения в действие настоящего пункта одобрены на заседании Градостроительного совета Московской области.

Также увеличение расчетной площади жилого квартала возможно за счет создаваемой территории общего пользования, выделяемой в границах комплексного развития территории, в пешеходной доступности не более 300 м до границы рассматриваемого квартала и предназначенной для создания общественных пространств для прогулок, отдыха, развлечений для населения планируемой застройки, в том числе: площадей, набережных, скверов, бульваров, зон отдыха, садов, городских садов и т.п. зон рекреационного назначения, не более потребности в озелененных территориях расчетного населения такого квартала;

8) в случае размещения в жилом квартале апартаментов с возможностью длительного проживания, при расчете коэффициента застройки и плотности застройки квартала их параметры учитываются так же, как для жилых домов;

9) в случае размещения в жилом квартале или районе многоквартирных жилых домов, в которых второй и/или третий этаж предусмотрены нежилыми, при расчете плотности застройки жилого квартала или района площадь таких этажей не включается в показатель суммарной поэтажной площади наземной части жилых зданий (домов) в габаритах наружных стен.

1.2.4. Для расчета предельно допустимых параметров застройки жилого квартала (части жилого квартала) блокированными жилыми домами используются показатели – максимальный коэффициент и максимальная плотность застройки, значения которых в зависимости от средней этажности приведены в таблице 2.

##### Таблица 2

| Средняя этажность блокированных жилых домов в жилом квартале | Максимальный коэффициент застройки жилыми домами, % | Максимальная плотность застройки жилыми домами, м2/га |
| --- | --- | --- |
| Город Раменское |  |  |
| 1 | 49,5 | 4950 |
| 2 | 42,6 | 8530 |
| 3 | 37,9 | 11360 |
| Дачные посёлки Удельная, Кратово |  |  |
| 1 | 48,8 | 4880 |
| 2 | 41,6 | 8320 |
| 3 | 36,6 | 10990 |
| Рабочие посёлки Ильинский, Быково, дачный посёлок Родникии сельские населенные пункты с численностью населения от 3 до 15 тыс. человек |  |  |
| 1 | 47,8 | 4780 |
| 2 | 38,8 | 7760 |
| 3 | 32,9 | 9870 |
| Сельские Населенные пункты с численностью населения от 1 до 3 тыс. человек |  |  |
| 1 | 48,3 | 4830 |
| 2 | 40,9 | 8180 |
| 3 | 35,8 | 10750 |
| Сельские населенные пункты с численностью населения менее 1 тыс. человек |  |  |
| 1 | 48,2 | 4820 |
| 2 | 40,7 | 8130 |
| 3 | 35,5 | 10660 |

Примечания:

1) максимальные расчетные показателидля промежуточных нецелочисленных значений среднейэтажности жилых домов рассчитываются методом линейной интерполяции;

2) средняя этажность, коэффициент застройки и плотность застройки жилыми домами по определению являются математически связанными показателями: плотность застройки равна произведению средней этажности на коэффициент застройки с учетом коэффициентов согласования единиц измерения, например, 2 × (38,8% / 100%) × 10000 = 7760.

1.2.5.  Предельно допустимые параметрызастройки кластеров ИЖС и МЖС определяются в соответствии с показателями, приведенными в таблице 3.

##### Таблица 3

| Вид застройки | Средняя этажность жилых домов | Квартал |  | Жилой район |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Максим. коэффициент застройки жилыми домами, % | Максим. плотность застройки жилыми домами, м2/га | Максим. коэффициент застройки жилыми домами, % | Максим. плотность застройки жилыми домами, м2/га | Максим. плотность населения, чел./га |  |
| Кластер смешанной малоэтажной жилой застройки (кластер МЖС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные | 1 | 45,4 | 4540 | 27,0 | 2700 | 101 |  |
| жилые дома, | 2 | 36,8 | 7360 | 19,0 | 3800 | 136 |  |
| смешанная жилая | 3 | 30,6 | 9200 | 14,5 | 4360 | 156 |  |
| застройка | 4 | 26,3 | 10500 | 11,8 | 4720 | 169 |  |
| Блокированные | 1 | 47,8 | 4780 | 37,6 | 3760 |  |  |
| жилые дома | 2 | 38,8 | 7760 | 27,9 | 5580 |  |  |
|  | 3 | 32,9 | 9870 | 22,4 | 6720 |  |  |
| Индивидуальная жилая застройка | Не нормируется |  |  |  |  |  |  |

1.2.6. В составе кластеров ИЖС и МЖС минимальный размер земельных участков:

-300 м2 для индивидуальной жилой застройки;

-200 м2 для блокированной жилой застройки.

1.2.7. При застройке земельных участков индивидуальными жилыми домами максимальный коэффициент застройки земельного участка принимается в соответствии с градостроительным регламентом Правил землепользования и застройки территории (части территории) Раменского муниципального округа Московской области.

Максимальная этажность индивидуальных жилых домов – 3 этажа. Максимальная плотность застройки индивидуальными жилыми домами не устанавливается.

Планировка и застройка земельных участков, предназначенныхдля индивидуальной жилой застройки,должны осуществляться с соблюдением обязательных требований к расстоянию от границы земельного участка до жилых домов, хозяйственных построек, установленных сводами правил, градостроительными регламентами. Отклонение от минимальных расстояний от границ земельных участков допускается при получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

1.2.8. На жилых территориях Раменского муниципального округа, застроенных индивидуальными жилыми домами и (или) блокированными жилыми домами, расчетные показатели плотности населения не нормируются.

1.2.9. Расчетное население в проектируемой застройке индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами определяется по количеству проектируемых индивидуальных жилых домов (блоков), умноженному на 2,5, для кластеров ИЖС и МЖС, умноженному на 2,7.

1.2.10. В населенных пунктах при новом строительстве и (или) реконструкции жилой застройки в первых этажах жилых зданий от 4 до 12 этажей под нежилые помещения отводится площадь не менее 6% от площади квартир в пределах жилого квартала, а при этажности свыше 12 этажей не допускается размещение жилых помещений в первых этажах.

В нежилых помещениях могут размещаться объекты бытового обслуживания, общественного питания, торговли, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания населения, бизнес-школ и бизнес-инкубаторов, центров дистанционного обучения, инновационных исследовательских и проектных учреждений, объектов предпринимательства в случаях, если их деятельность не требует организации санитарно-защитных зон и не оказывает вредного радиологического, электромагнитного и санитарно-эпидемиологического влияния и соблюдены условия для проведения погрузочно-разгрузочных работ.

Преимущественно нежилые помещения в первых этажах располагаются в жилых зданиях, фасады которых выходят на жилые и (или) магистральные улицы. Высота нежилых первых этажей жилых зданий должна быть не менее 4,2 метра. Процент остекления, габариты оконных проемов нежилых помещений первых этажей должны быть больше процента остекления, габаритов оконных проемов жилой части здания.

Требования настоящего пункта в части размещения нежилых помещений в первых этажах не распространяются на мероприятия, реализуемые в рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» за счет средств бюджета.

1.2.11.Нормирование отступов и этажности жилых и нежилых зданий (за исключением объектов социального назначения, в том числе образования и здравоохранения) от границы застройки индивидуальными жилыми и (или) садовыми домами:

1) в 20-метровой зоне от границ застройки индивидуальными жилыми и (или) садовыми домами запрещено любое возведение наземных объектов капитального строительства за исключением сооружения заборов и ограждений, линейных объектов транспортной инфраструктуры, сооружений инженерно-технического обеспечения подземного размещения;

2) этажность застройки в зоне от 20 до 120 метров от границ застройки индивидуальными жилыми домами и (или) садовыми домами со стороны застройки индивидуальными жилыми и (или) садовыми домами не должна превышать 4 этажа, высотность не должна превышать 16 метров. Повышение этажности каждой последующей секции и (или) дома по мере удаления от застройки индивидуальными жилыми и (или) садовыми домами в зоне от 20 до 120 метров возможно не более чем на 2 этажа. Этажность жилых и нежилых зданий со стороны застройки индивидуальными жилыми и (или) садовыми домами может быть увеличена при наличии естественных или искусственных рубежей (водных объектов общего пользования, лесополос, железных дорог, автомобильных дорог федерального или регионального значения, магистральных улиц и подобных рубежей), скверов, бульваров или иных территорий общего пользования;

3) за пределами 120-метровой зоны предельные параметры устанавливаются на основании правил землепользования и застройки и с учетом иных ограничений.

Требование не относится к случаям точечного размещения индивидуальных жилых домов вне элементов планировочной структуры, предназначенных для размещения индивидуальных жилых домов.

Границы зон 20 и 120 метров устанавливаются относительно границ существующей и (или) планируемой (при наличии утвержденной документации по планировке территории) застройки индивидуальными жилыми домами и (или) садовыми домами. Граница существующей застройки индивидуальными жилыми домами и (или) садовыми домами определяется с учетом границ соответствующей территориальной зоны, определенной правилами землепользования и застройки, и (или) границ соответствующей функциональной зоны, установленной генеральным планом городского округа, и (или) границ земельных участков согласно данным государственного кадастрового учета (принимается ближайшая к планируемой застройке граница). При этом улично-дорожная сеть общего пользования в границах застройки индивидуальными жилыми домами и (или) садовыми домами со стороны планируемой к развитию территории может не учитываться, если в отношении этой улично-дорожной сети планируется установление красных линий, при наличии обоснования в соответствии с законодательством Российской Федерации. Граница планируемой застройки индивидуальными жилыми домами и (или) садовыми домами определяется с учетом границ зон планируемого размещения указанных объектов капитального строительства в утвержденной документациипо планировке территории.

Требование по ограничению этажности в зоне от 20 до 120 метров не относится:

1) к территориям, в отношении которых на момент введения в действие настоящего пункта заключены и реализуются инвестиционные соглашения, договоры о развитии застроенных территорий, договоры о комплексном освоении территории, соглашения о реализации масштабных инвестиционных проектов, территориям, в отношении которых принято решениео подготовке документации по планировке территории или утверждена и не планируетсяк изменению документация по планировке территории, а также к территориям параметры развития для осуществления жилой застройки которых (градостроительные концепции)на момент введения в действие настоящего пункта одобрены на заседании Градостроительного Совета Московской области);

2) к случаям комплексного развития территории по инициативе правообладателей в целях жилищного строительства, при которых не менее 10% от площади квартир нового строительства передается для обеспечения переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, комплексного развития территорий в соответствии с решением о комплексном развитии территорий, а также в случаях реализации мероприятий, направленных на развитие социальной инфраструктуры городского округа с повышением уровня обеспеченности населения объектами образования и здравоохранения, при условии согласования Градостроительным советом Московской области;

3) к мероприятиям, реализуемым в рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» за счет средств бюджета;

4) к проектированию в рамках комплексного развития территорий в целях расселения ветхого и аварийного жилья;

5) к случаям точечного размещения индивидуальных жилых домов вне элементов планировочной структуры, предназначенных для размещения индивидуальных жилых домов.

1.2.12. Обобщенной характеристикой жилой застройки квартала является морфологический тип застройки.  Его описание включает в том числе схемы компоновки зданий относительно друг друга и границ квартала, размеры квартала, типы жилых домов (многоквартирные, блокированные, индивидуальные), их размеры, этажность, формы (протяженные, «Г»-, «П»-, «Т»-образные,точечные), исторический период застройки. Схемы компоновки зданий подразделяется на свободную, регулярную и комбинированную.

1.2.13. К базовым регулярным компоновкам протяженных зданий относятся строчная и периметральная компоновки. При строчной компоновке длинные стороны протяженных зданий расположены параллельно друг другу, параллельно или под углом к одной из сторон квартала, образуя линию (строку) застройки. Здания могут примыкать друг к другу, иметь разрывы и располагаться со сдвигом. В квартале может быть несколько параллельных строк застройки. При периметральной компоновке здания расположены вдоль периметра квартала, территории общего пользования (улицы) конструктивно отделены от приватных дворовых территорий, образующихся внутри квартала, что отвечает современным стандартам организации жилой территории. Периметральная компоновка может быть образована протяженными, «Г»-, «П»-, «Т»-образными зданиями с возможными разрывами и сдвигами между ними.

1.2.14. Непрерывность фронта застройки вдоль линий застройки или периметра квартала характеризуется отношением суммы длин зданий к общей длине линий застройки или к длине периметра квартала. Коэффициент непрерывности застройки равен 1, если отсутствуют разрывы между домами и отступы от границ квартала.

1.2.15. При строчной застройке минимальная глубина Х прямоугольного квартала (сторона квартала, к которой протяженные здания обращены торцом и расположены перпендикулярно) рассчитывается по формуле:

Х = m × h × Кп / (Кзmax/100%)

где:   m – количество линий застройки;

h – средняя ширина зданий в квартале (h < Х/2);

Кп – коэффициент непрерывности строчной застройки;

Кзmax – максимальный коэффициент застройки квартала.

2.1.16. При периметральной застройке прямоугольного квартала, минимальные размеры квартала с шириной Х, длиной Y = r × X (r>=1) и площадью S = X × Y определяетсяпо формуле:

Х = (- b + (b 2 – 4 × а × c)1/2) / (2 × а),

где:а = (r× Кзmax/100%) / (h×Кп);

b = -2 × (1 + r);

c = 4 × h;

Кзmax– максимальный коэффициент застройки квартала;

h– средняя ширина зданий в квартале (h< Х/2);

Кп – коэффициент непрерывности периметральной застройки.

1.2.17. В случае дополнения периметральной компоновки зданий зданиями внутри периметра квартала формула расчета размера квартала, приведенная в п. 2.1.16, не изменяется, а дополнительные здания учитываются коэффициентом непрерывности застройки Кп, который может стать больше 1.

1.2.18. Существующие кварталы площадью более 3 га рекомендуется преобразовыватьдо меньших размеров посредством дополнительной прокладки проездов, пешеходных улиц и аллей.

## 1.3. Расчетные показатели обеспеченности территорией для размещения объектов местного значения в границах элементов планировочных структур населенного пункта.

1.3.1. Виды и примерный состав объектов социального и коммунально-бытового назначения, в границах жилого квартала,жилого район и города приведен в таблице 4.

1.3.2. При расчете минимально необходимой площади территории для размещения объектов местного значения в границах жилого квартала, жилого района и населенного пункта применяется показатель – минимальный уровень обеспеченности населения площадью территории для размещения объектов в расчете на одного человека (жителя). При этом количество жителей (расчетное население) многоквартирной жилой застройки определяется как суммарная площадь квартир, деленная на 28 м2/чел., а население апартаментов с возможностью длительного проживания определяется как общая площадь номерного фонда, деленная на 28 м2/чел.

В расчетах для сельского населенного пункта допускается учитывать недостающие объекты, расположенные за границей населенного пункта в границах городского округа.

1.3.3. При реализации договоров комплексного развития территорий жилой застройки, договоров о развитии застроенных территорий, если переселение осуществляется в границах территории комплексного развития, определенной указанными договорами, потребность в территориях для нормируемого (обязательного) комплекса объектов благоустройства и элементов благоустройства территорий многоквартирных домов, открытых спортивных плоскостных сооружений (включая спортивные площадки) и местах хранения автотранспорта определяется на численность расчетного населения, а потребность в социальных объектах, в т.ч. образования, здравоохранения, рабочих местах, - только на прибывающее население.

Расчет прибывающего населения осуществляется по формуле:

Прибывающее население = (Sкв. строящихся - Sкв. сносимых× 1,3)/28, где:

Sкв. строящихся - сумма площадей квартир планируемых жилых домов;

Sкв. сносимых - сумма площадей квартир в жилых домах, подлежащих сносу и расселению;

1,3 - повышающий коэффициент;

28 м2 - норма обеспеченности жильем одного человека.

1.3.4. Минимальный уровень обеспеченности населения площадью территории для размещения объектов в городеРаменское приведены в таблице 5, в дачных посёлках Удельная, Кратовооприведены в таблице 5.1, в рабочих посёлках Ильинский, Быково, дачном посёлке Родники приведены в таблице 5.2, в сельских населенных пунктах приведены в таблицах6 и 7.

Минимальный уровень обеспеченности населения площадью территории для размещения объектов в кластерах ИЖС и МЖСпринимается по расчетным показателям, приведенным для сельских населенных пунктов с численностью населения от 3 до 15 тыс. человекв таблице 6.

В случаях если средняя этажность жилых домов превышает предельное значение, предусмотренное в таблицах 5, 5.1 и 5.2, расчетные показатели потребности в территориях определяются методом линейной экстраполяции. В этом случае не допускается снижение расчетных показателей потребности в территориях различного назначения более чем на 15%.

1.3.5. В таблицах5,5.1, 5.2 и 6минимальный уровень обеспеченности населения площадью территории для размещения объектов в границах квартала приведена в графе «в границах жилого квартала со средней этажностью жилых домов»; в границах жилого района определяется как сумма площади в квартале и дополнительной площади в жилом районе, приведенной в графе «дополнительно в границах жилого района со средней этажностью жилых домов»; в границах города (населенного пункта) определяется как сумма площади в жилом районе и дополнительной площади в городе (населенном пункте), приведенной в графе «дополнительно в границах города (населенного пункта)».

В таблице 7 минимальный уровень обеспеченности населения площадью территории для размещения объектов в границах сельского населенного пункта приведен в графе «в границах сельского населенного пункта»; в графе «дополнительно в границах городского округа» указывается потребность в площади территории для размещения объектов, обслуживающих жителей сельского населенного пункта за его границей.

При застройке индивидуальными жилыми, садовыми домами и блокированными жилыми домами, в том числе при застройке кластеров ИЖС и МЖС, вся необходимая территория для постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта должна отводиться в пределах земельного участка. Места для временного хранения автотранспорта в этих случаях рекомендуется также размещать в пределах земельного участка.

Общественные территории (общественные пространства) кластеров ИЖС и МЖС следует размещать в границах кластера ИЖС и МЖС площадью не менее 10% от общей площади кластера ИЖС и МЖС с возможностью совмещения с плоскостными спортивными сооружениями. Потребность территории для размещения плоскостных спортивных сооружений следует принимать согласно действующим нормативам.

##### Таблица 4

| № п/п | Виды объектов | Примерный состав объектов в границах |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | жилого квартала | жилого района | населенного пункта |
| 1 | Объекты для хранения индивидуального автомобильного транспорта | Стоянки автомобильного транспорта, наземные гаражи емкостью не более 500 м/м | Стоянки автомобильного транспорта, гаражи | Стоянки автомобильного транспорта, гаражи, в т.ч. боксовые, подземные и многоярусные |
| 2 | Объекты инженерного обеспечения (энерго-, тепло-, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение) | Трансформаторные подстанции, бойлерные, центральные тепловые пункты, ВНС-3 подъема, котельные | Газорегуляторные пункты, опорно-усилительные станции, КНС, котельные | Водозаборные узлы, канализационные очистные сооружения, котельные, понизительные электроподстанции, газонаполнительные и газораспределительные станции, автоматические телефонные станции, подстанции проводного вещания, технические центры кабельного телевидения, очистные сооружения для очистки ливневых стоков |
| 3 | Объекты физической культуры и массового спорта | Спортивные площадки | Физкультурно-оздоровительные комплексы, плоскостные сооружения | Стадионы, дворцы спорта, спортивные залы, плавательные бассейны, в том числе необходимые для проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, учебно-тренировочного процесса спортивных сборных команд (резерва таких команд) городского округа |
| 4 | Объекты торговли и общественного питания | Магазины продовольственных и промышленных товаров, пункты общественного питания | Торговые центры, рестораны, кафе, бары, столовые, кулинарии | Торговые комплексы, универсальные и специализированные рынки, ярмарки, рестораны |
| 5 | Объекты коммунально-бытового назначения | Приемные пункты химчисток и прачечных, салоны-парикмахерские | Ателье, ремонтные мастерские, общественные туалеты | Гостиницы, дома быта, бани, предприятия ритуальных услуг |
| 6 | Объекты связи, финансовых, юридических и др.услуг | - | Отделения почтовой связи, отделения банков | Проектные и конструкторские бюро, офисные центры, юридические консультации, риэлтерские и туристические агентства, страховые компании, нотариальные конторы, ломбарды |
| 7 | Объекты здравоохранения | - | Аптечные учреждения, молочные кухни | Больничные организации, в т.ч. больница, специализированная больница, госпиталь, медико-санитарная часть, дом сестринского ухода, хоспис, амбулаторно-поликлинические организации, диспансеры, медицинские центры, организации скорой медицинской помощи, организации переливания крови; организации охраны материнства и детства, в т.ч. родильный дом, женская консультация, дом ребенка, санаторно-курортные организации, организации здравоохранения по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека |
| 8 | Объекты образования | - | Муниципальные дошкольные образовательные организации, муниципальные общеобразовательные организации | Дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования, организации дополнительного образования, организации дополнительного профессионального образования) |
| 9 | Озелененные территории общего пользования |  | Скверы, сады | Городские парки, бульвары |
| 10 | Объекты социального обслуживания | - | - | Комплексные центры социального обслуживания населения, территориальные центры социальной помощи семье и детям, центры социального обслуживания, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, социальные приюты для детей и подростков, центры психолого-педагогической помощи населению, центры социальной помощи на дому, стационарные организации социального обслуживания (дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты, детские дома-интернаты для умственно отсталых детей, детские дома-интернаты для детей с физическими недостатками) |
| 11 | Объекты культуры и досуга | - | - | Театры и студии, музеи, музеи-усадьбы, выставочные залы, кинотеатры, библиотеки, досуговые центры, клубы и учреждения клубного типа, религиозно-культовые объекты |
| 12 | Административные и управленческие объекты | - | - | Объекты администрации муниципальных образований, судов, прокуратуры, учреждений юстиции, управления ЗАГС, УВД, военного комиссариата, УФНС, пожарного депо, управления пенсионного фонда, многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, общественных организаций и объединений |
| 13 | Сеть дорог и улиц |  | Магистральные улицы районного значения, улицы и дороги местного значения, площади, местные и боковые проезды в жилой застройке | Магистральные улицы общегородского значения, поселковые дороги и главные улицы в сельских населенных пунктах |
| 14 | Объекты жилищного строительства | Жилые дома, проезды, открытые автостоянки, объекты благоустройства и озеленения на придомовых территориях |  |  |

##### Таблица 5

|  | Вид объектов | Минимальный уровень обеспеченности населения площадью территории, м2/чел. |  |  |  |  |  | Дополни-тельно в границах города |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в границах жилого квартала со средней этажностью жилых домов |  |  | дополнительно в границах жилого района со средней этажностью жилых домов |  |  |  |
|  |  | 3 эт. | 8 эт. | 17 эт. | 3 эт. | 8 эт. | 17 эт. |  |
| Город Раменское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объекты для хранения индивидуального автомобильного транспорта | 3,05 | 2,13 | 1,71 | 4,17 | 3,28 | 2,86 | 0,47 |
| 2 | Объекты инженерного обеспечения | 0,27 | 0,23 | 0,21 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 1,00 |
| 3 | Объекты физической культуры и массового спорта | 0,99 | 0,94 | 0,92 | 1,76 | 1,67 | 1,62 | 0,24 |
| 4 | Объекты торговли и общественного питания | 0,56 | 0,26 | 0,16 | 1,50 | 1,37 | 1,31 | 0,41 |
| 5 | Объекты коммунально-бытового назначения | 0,24 | 0,11 | 0,07 | 0,30 | 0,27 | 0,26 | 0,05 |
| 6 | Объекты связи, финансовых, юридических и других услуг | 0 | 0 | 0 | 0,90 | 0,82 | 0,78 | 0,14 |
| 7 | Объекты здравоохранения* | 0 | 0 | 0 | 0,30 | 0,27 | 0,26 | 0,54 |
| 8 | Объекты образования | 0 | 0 | 0 | 6,80 | 5,77 | 5,26 | 0,41 |
| 9 | Озелененные территории общего пользования | 0 | 0 | 0 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 10,37 |
| 10 | Объекты социального обслуживания* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 |
| 11 | Объекты культуры и досуга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 |
| 12 | Административные и управленческие объекты* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,49 |
| 13 | Сеть дорог и улиц | 0 | 0 | 0 | 6,63 | 6,00 | 5,69 | 6,89 |
| 14 | Объекты жилищного строительства, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) многоквартирные жилые дома, в т.ч. | 22,7 | 14,1 | 11,2 |  |  |  |  |
|  | открытые автостоянки | 1,6 | 1,4 | 1,3 |  |  |  |  |
|  | 2) блокированные жилые дома | 50,9 |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

1) минимальный уровень обеспеченности населения площадью территории для промежуточных значений средней этажности жилых домов рассчитываются методом линейной интерполяции;

2) минимальный уровень обеспеченности населения площадью территории для значений средней этажности жилых домоввыше 9 этажей в случаях ранее спроектированных и построенных жилых домов, этажность которых выше установленной максимально допустимой, и в случаях, допускающих строительство с отклонением от установленной максимально допустимой этажности, предусмотренных нормативами градостроительного проектирования Московской области, рассчитываются методом линейной экстраполяции.

____________

* включая объекты, не связанные с решением вопросов местного значения городского округа (например, ВУЗы, государственные учреждения, отделения пенсионного фонда), расчетные показатели приводятся в информационно-справочных целях и не являются предметом утверждения в нормативах.

##### Таблица 5.1

|  | Вид объектов | Минимальный уровень обеспеченности населения площадью территории, м2/чел. |  |  |  |  |  | Дополни-тельно в границах города |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в границах жилого квартала со средней этажностью жилых домов |  |  | дополнительно в границах жилого района со средней этажностью жилых домов |  |  |  |
|  |  | 3 эт. | 5 эт. | 7 эт. | 3 эт. | 5 эт. | 7 эт. |  |
| Дачные посёлки Удельная, Кратово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объекты для хранения индивидуального автомобильного транспорта | 3,18 | 2,63 | 2,35 | 4,46 | 3,94 | 3,67 | 0,47 |
| 2 | Объекты инженерного обеспечения | 0,29 | 0,27 | 0,26 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 1,00 |
| 3 | Объекты физической культуры и массового спорта | 1,12 | 1,09 | 1,08 | 1,98 | 1,93 | 1,90 | 0,24 |
| 4 | Объекты торговли и общественного питания | 0,57 | 0,38 | 0,30 | 1,67 | 1,59 | 1,55 | 0,41 |
| 5 | Объекты коммунально-бытового назначения | 0,25 | 0,16 | 0,13 | 0,33 | 0,32 | 0,31 | 0,05 |
| 6 | Объекты связи, финансовых, юридических и других услуг | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0,96 | 0,93 | 0,14 |
| 7 | Объекты здравоохранения* | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0,32 | 0,31 | 0,54 |
| 8 | Объекты образования | 0 | 0 | 0 | 7,41 | 6,81 | 6,49 | 0,41 |
| 9 | Озелененные территории общего пользования | 0 | 0 | 0 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 10,00 |
| 10 | Объекты социального обслуживания* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 |
| 11 | Объекты культуры и досуга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 |
| 12 | Административные и управленческие объекты* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,49 |
| 13 | Сеть дорог и улиц | 0 | 0 | 0 | 6,98 | 6,62 | 6,42 | 5,55 |
| 14 | Объекты жилищного строительства, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) многоквартирные жилые дома, в т.ч. | 23,9 | 18,4 | 16,1 |  |  |  |  |
|  | открытые автостоянки | 1,7 | 1,6 | 1,6 |  |  |  |  |
|  | 2) блокированные жилые дома | 52,6 |  |  |  |  |  |  |

Примечание:минимальный уровень обеспеченности населения площадью территории для промежуточных значений средней этажности жилых домов рассчитываются методом линейной интерполяции;

____________

* включая объекты, не связанные с решением вопросов местного значения городского округа (например, ВУЗы, государственные учреждения, отделения пенсионного фонда), расчетные показатели приводятся в информационно-справочных целях и не являются предметом утверждения в нормативах.

##### Таблица 5.2

| № п/п | Вид объектов | Минимальный уровень обеспеченности населения площадью территории, м2/чел. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в границах квартала со средней этажностью жилых домов |  | дополнительно в границах жилого района со средней этажностью жилых домов |  | дополни-тельно в границах населенного пункта |
|  |  | 3 эт. | 5 эт. | 3 эт. | 5 эт. |  |
| Рабочие посёлки Ильинский, Быково, дачный посёлок Родники |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объекты для хранения индивидуального автомобильного транспорта | 3,23 | 2,68 | 4,57 | 4,05 | 0,47 |
| 2 | Объекты инженерного обеспечения | 0,30 | 0,28 | 0,13 | 0,13 | 1,00 |
| 3 | Объекты физической культуры и спорта | 1,16 | 1,14 | 2,06 | 2,01 | 0,24 |
| 4 | Объекты торговли и общественного питания | 0,58 | 0,39 | 1,74 | 1,66 | 0,41 |
| 5 | Объекты коммунально-бытового назначения | 0,25 | 0,17 | 0,35 | 0,33 | 0,05 |
| 6 | Объекты связи, финансовых, юридических и других услуг | 0 | 0 | 1,04 | 1,00 | 0,14 |
| 7 | Объекты здравоохранения* | 0 | 0 | 0,35 | 0,33 | 0,54 |
| 8 | Объекты образования | 0 | 0 | 7,63 | 7,04 | 0,41 |
| 9 | Озелененные территории общего пользования | 0 | 0 | 5,76 | 5,76 | 10,05 |
| 10 | Объектысоциального обслуживания* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 |
| 11 | Объекты культуры и досуга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 |
| 12 | Административныеиуправленческие объекты* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,49 |
| 13 | Сеть дорог и улиц | 0 | 0 | 7,11 | 6,75 | 4,52 |
| 14 | Объекты жилищного строительства, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
|  | 1) многоквартирные жилые дома, в т.ч.: | 24,4 | 18,9 |  |  |  |
|  | открытые автостоянки | 1,8 | 1,7 |  |  |  |
|  | 2) блокированные жилые дома | 53,2 |  |  |  |  |

____________

* включая объекты, не связанные с решением вопросов местного значения городского округа, расчетные показатели приводятся в информационно-справочных целях и не являются предметом утверждения в нормативах.

##### Таблица 6

| N № п/п | Вид объектов | Минимальный уровень обеспеченности населения площадью территории, м2/чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в границах квартала | дополнительно в границах жилого района | дополнительно в границах населенного пункта |
| Сельские населенные пункты с численностью населения от 3 до 15 тыс. человек |  |  |  |  |  |
| 1 | Объекты для хранения индивидуального автомобильного транспорта | 3,23 | 4,57 | 0,47 |
| 2 | Объекты инженерного обеспечения | 0,30 | 0,13 | 1,00 |
| 3 | Объекты физкультурно-спортивного назначения | 1,16 | 2,06 | 0,24 |
| 4 | Объекты торговли и общественного питания | 0,58 | 1,74 | 0,41 |
| 5 | Объекты коммунального и бытового обслуживания | 0,25 | 0,35 | 0,05 |
| 6 | Объекты предпринимательской деятельности, делового и финансового назначения | 0 | 1,04 | 0,14 |
| 7 | Объекты здравоохранения* | 0 | 0,35 | 0,54 |
| 8 | Объекты образования | 0 | 7,63 | 0,41 |
| 9 | Озелененные территории общего пользования | 0 | 5,76 | 10,05 |
| 10 | Объекты социального обслуживания* | 0 | 0 | 0,11 |
| 11 | Объекты культуры | 0 | 0 | 0,27 |
| 12 | Административно-управленческие объекты* | 0 | 0 | 0,49 |
| 13 | Сеть дорог и улиц | 0 | 7,11 | 3,95 |
| 14 | Объекты жилищного строительства, в т.ч.: |  |  |  |
|  | 1) многоквартирные жилые дома, в т.ч. | 24,4 |  |  |
|  | открытые автостоянки | 1,8 |  |  |
|  | 2) блокированных жилых домов | 53,2 |  |  |

____________

* включая объекты, не связанные с решением вопросов местного значения городского округа, расчетные показатели приводятся в информационно-справочных целях и не являются предметом утверждения в нормативах.

##### Таблица 7

| № п/п | Вид объектов | Минимальный уровень обеспеченности населения площадью территории, м2/чел. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в границах сельского населенного пункта | дополнительно в границах городского округа |
| Сельские населенные пункты с численностью населения от 1 до 3 тыс. человек |  |  |  |
| 1 | Объекты для хранения индивидуального автомобильного транспорта | 8,45 |  |
| 2 | Объекты инженерного обеспечения | 1,00 |  |
| 3 | Объекты физической культуры и массового спорта | 3,15 | 0,24 |
| 4 | Объекты торговли и общественного питания | 1,99 | 0,41 |
| 5 | Объекты коммунально-бытового назначения | 0,56 | 0,05 |
| 6 | Объекты связи, финансовых, юридических и других услуг | 0,95 | 0,14 |
| 7 | Объекты здравоохранения* | 0,36 | 0,18 |
| 8 | Объекты образования | 7,90 | 0,41 |
| 9 | Озелененные территории общего пользования | 7,18 | 8,00 |
| 10 | Объекты социального обслуживания* | 0 | 0,11 |
| 11 | Объекты культуры и досуга | 0,19 | 0,08 |
| 12 | Административные и управленческие объекты * | 0,15 | 0,34 |
| 13 | Объекты жилищного строительства, в т.ч.: |  |  |
|  | 1) многоквартирные жилые дома, в т.ч. | 24,9 |  |
|  | открытые автостоянки | 1,8 |  |
|  | 2) блокированные жилые дома | 53,9 |  |
|  | Сельские населенные пункты с численностью населения менее 1 тыс. человек |  |  |
| 1 | Объекты для хранения индивидуального автомобильного транспорта | 8,50 |  |
| 2 | Объекты инженерного обеспечения | 0,46 |  |
| 3 | Объекты физической культуры и массового спорта | 3,19 | 0,24 |
| 4 | Объекты торговли и общественного питания | 1,43 | 0,41 |
| 5 | Объекты коммунально-бытового назначения | 0,37 | 0,05 |
| 6 | Объекты связи, финансовых, юридических и других услуг | 0 | 1,10 |
| 7 | Объекты здравоохранения* | 0,37 | 0,17 |
| 8 | Объекты образования | 0 | 8,38 |
| 9 | Озелененные территории общего пользования | 7,28 | 8,00 |
| 10 | Объекты социального обслуживания* | 0 | 0,11 |
| 11 | Объекты культуры и досуга | 0 | 0,27 |
| 12 | Административные и управленческие объекты * | 0 | 0,49 |
| 13 | Объекты жилищного строительства, в т.ч.: |  |  |
|  | 1) многоквартирные жилые дома, в т.ч. | 25,0 |  |
|  | открытые автостоянки | 1,9 |  |
|  | 2) блокированные жилые дома | 54,1 |  |

____________

* включая объекты, не связанные с решением вопросов местного значения городского округа, расчетные показатели приводятся в информационно-справочных целях и не являются предметом утверждения в нормативах.

1.3.6. Проектная численность населения в жилом квартале (жилом районе) в целях определения потребности в различных объектах рассчитывается как сумма количества жителей в существующей (сохраняемой) застройке и расчетной численностижителей в проектируемой жилой застройке.

## 1.4. Расчетные показатели объектов образования.

1.4.1. Минимальная обеспеченность жителей местами в муниципальных дошкольных образовательных организациях принимается из расчета 65 мест на 1 тыс. человек.

1.4.2. Минимальная обеспеченность жителей местами в муниципальных общеобразовательных организациях принимается из расчета 100 % от количества детей в возрасте от 6 до 15 лет (1-9 классы) и 50% от количества детей в возрасте от 15 до 17 лет (10-11 классы) при обучении в одну смену, а при отсутствии сведений о демографическом составе жителей,в том числе в проектируемой жилой застройке, из расчета 135 мест на 1 тыс. человек.

1.4.3. Минимальные размеры земельных участков для размещения дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций определяются в соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

1.4.4. Пешеходная доступность организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования от жилых зданий должна быть не более 500 м, в условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности - 800 м, для сельских населенных пунктов - до 1 км.

Расстояние от организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организаций социального обслуживания с предоставлением проживания до общеобразовательных и дошкольных организаций должно быть до 1 км.

1.4.5. Допустимая транспортная доступность общеобразовательных организаций от жилой застройки в городских и сельских населенных пунктах, в т.ч. для малоэтажной застройки кластеров МЖС - не более 15 минут, от жилой застройки кластеров ИЖС и застройки блокированными жилыми домами и индивидуальными жилыми домами в составе кластеров МЖС - не более 30 минут.

При расстояниях, свыше указанных для обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, в том числе между территориями кластеров ИЖС и МЖС,воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организаций социального обслуживания с предоставлением проживания организуется транспортное обслуживание (до организации и обратно).

Расстояние транспортного обслуживания от жилой застройки в городских и сельских населенных пунктах, в том числе для малоэтажной жилой застройки кластеров МЖС, - не должно превышать 15 км в одну сторону, от жилой застройки кластеров ИЖС, застройки блокированными жилыми домами и индивидуальными жилыми домами кластеров МЖС - не более 30 км в одну сторону.

1.4.6. Транспортное обслуживание обучающихся осуществляется транспортом, предназначенным для перевозки детей. Подвоз маломобильных обучающихся осуществляется специально оборудованным транспортным средством для перевозки указанных лиц.

Пешеходный подход обучающихся от жилых зданий к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м.

Для сельских населенных пунктов, кластеров ИЖС и МЖС допускается увеличение пешеходной доступности до остановки до 800 м.

1.4.7. Здания образовательных организаций рекомендуется размещать на обособленных участках территории с учетом перспективного развития жилого района и санитарно-защитных зон существующих и проектируемых объектов.

При размещении образовательных организаций следует руководствоваться приложением № 11 НГП МО.

Минимальные размеры земельных участков для размещения общеобразовательных организаций принимаются в соответствии с приложением № 12 НГП МО.

1.4.8. Минимальная обеспеченность жителей местами в организациях дополнительного образования детей определяется в процентах от количества детей в возрасте от 6 до 15 лет:

в детских и юношеских спортивных школах - 20%;

в школах по различным видам искусств - 12%.

## 1.5. Расчетные показатели объектов физической культуры и массового спорта.

1.5.1. Минимальная обеспеченность населения объектами физической культуры и массового спорта в виде емкостных характеристик предоставляемых в них услуг в расчете на 1 тыс. человек, принимается:

1) единовременной пропускной способностью объектов спорта – 122 единиц;

2) площадью спортивных залов – 106 м2;

3) площадью зеркала воды плавательных бассейнах – 9,96 м2;

4) площадью открытыхспортивных плоскостных сооружений – 948,3 м2при пешеходной доступностина территории жилого района не более 500 м.

1.5.2. Максимальная пешеходная доступность от места жительства до объектов физической культуры и массового спорта в городе в зоне застройки многоквартирными жилыми домами – 1,0 км, в зоне застройки блокированными и индивидуальными жилыми домами –1,5 км.

1.5.3. Максимальная пешеходная доступность от места жительства до спортивных плоскостных сооружений (спортивных и физкультурных площадок, спортивно-игровых комплексов), размещаемых на территории жилого района, – 0,5 км.

1.5.4. Для территорий комплексного развития (за исключением строительства высокоэтажного градостроительного комплекса) размещение объектов спорта в зависимости от населения приведено в таблице 8.

##### Таблица 8

| № п/п | Расчетное население | Виды объектов спортивной инфраструктуры * |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в составе открытых спортивных плоскостных сооружений (включая спортивные площадки) ** | в составе крытых спортивных сооружений *** |
| 1. | От 1000 до 1500 человек | Многофункциональная хоккейная площадка размером от 40 до 60 м в длину и от 20 до 30 м в ширину (оптимальный размер 60 м в длину и от 26 до 30 м в ширину) | Помещение спортивного назначения (варианты № 1, № 2, № 3) (последовательность приведена с учетом уменьшения уровня приоритизации) |
| 2. | Более 1500 до 7000 человек | Многофункциональная хоккейная площадка размером 60 м в длину и от 26 до 30 м в ширину | Спортивный зал для игровых видов спорта с высотой потолка не менее 5 метров (варианты № 1, № 2, № 3) (последовательность приведена с учетом уменьшения уровня приоритизации) |
| 3. | Боле 7000 до 10000 человек | Многофункциональная хоккейная площадка размером 60 м в длину и от 26 до 30 м в ширину, спортивная площадка для игры в мини-футбол от 42 до 65 в длину и от 25 до 35 в ширину. | Физкультурно- оздоровительный комплекс, включающий спортивный зал для игровых видов спорта размером 30(36) м на 18 м с высотой потолка не менее 5 метров, тренажерный зал, фитнес зал (варианты № 1, № 2) (последовательность приведена с учетом уменьшения уровня приоритизации) |
| 4. | Более 10 000 до 30000 человек | Многофункциональная хоккейная площадка размером 60 м в длину и от 26 до 30 м в ширину, спортивное ядро (поле для игры в футбол размером от 90 до 110 м в длину и от 68 до 105 м в ширину (оптимальный размер 68 х 105 м) и беговые дорожки) | Физкультурно- оздоровительный комплекс с плавательным бассейном, включающий крытый плавательный бассейн (ванна не менее 25 м, 6 дорожек), спортивный зал для игровых видов спорта размером не менее 36м на 18мс высотой потолка не менее 5 метров, фитнес зал, тренажерный зал (варианты № 1, № 2) (последовательность приведена с учетом уменьшения уровня приоритизации) |
| 5. | Более 30 000 человек | Многофункциональная хоккейная площадка размером 60 м в длину и от 26 до 30 м в ширину, стадион - спортивное ядро с трибунами (поле для игры в футбол размером от 90 до 110 м в длину и от 68 до 105 м в ширину (оптимальный размер 68 х 105 м) и бегоые дорожки) | Физкультурно- оздоровительный комплекс с плавательным бассейном, включающий крытый плавательный бассейн (ванна не менее 25 м, 6 дорожек), фитнес зал, тренажерный зал; Физкультурно- оздоровительный комплекс, включающий спортивный зал для игровых видов спорта размером не менее 36 м на 18 м с высотой потолка не менее 5 метров, тренажерный зал, фитнес зал. Возможна замена спортивного зала на каток с искусственным льдом размером 40(56)(60) м на 20(26)(30) м (варианты № 1, № 2) (последовательность приведена с учетом уменьшения уровня приоритизации) |
| 6. | Более 50000 человек | Многофункциональная хоккейная площадка размером 60 м в длину и от 26 до 30 м в ширину, стадион с трибунами (поле для игры в футбол размером от 90 до 110 м в длину и от 68 до 105 м в ширину (оптимальный размер 68 х 105 м) и беговые дорожки) | Физкультурно- оздоровительный комплекс с плавательным бассейном, включающий крытый плавательный бассейн (ванна не менее 25 м, 6 дорожек), фитнес зал, тренажерный зал; Физкультурно- оздоровительный комплекс, включающий спортивный зал для игровых видов спорта размером не менее 36 м на 18 м с высотой потолка не менее 5 метров, тренажерный зал, фитнес зал. Крытый спортивный объект с искусственным льдом, включающий каток размером 40(56)(60) м на 20(26)(30) м, фитнес зал, тренажерный зал необходимо последовательно рассмотреть варианты № 1, № 2) (последовательность приведена с учетом уменьшения уровня приоритизации) |  |

* способы размещения остальной необходимой площади спортивных плоскостных сооружений (включая спортивные площадки), спортивных залов, бассейнов определяются документацией по планировке территории и/или на стадии архитектурно-строительного проектирования в границах территории, подлежащей комплексному развитию и в нормативной территориальной доступности с учетом требований действующего законодательства;

** к открытым спортивным плоскостным сооружениям (спортивным площадкам) не относятся детские спортивно-игровые, игровые площадки, проектируемые на территориях жилого назначения для обеспечения населения площадками для игр детей.

*** Варианты размещения крытого спортивного сооружения:

Вариант № 1:

Физкультурно-оздоровительный комплекс отдельно стоящий на собственной обособленной территории.

Вариант № 2:

Физкультурно-оздоровительный комплекс встроенный, встроенно-пристроенный в нежилые здания общественного или административного назначения, удовлетворяющие нормативным требованиям, и обеспеченный отдельным входом.

Вариант № 3:

Помещение спортивного назначения встроенное, встроенно-пристроенное, пристроенное к жилым зданиям на 1-х нежилых этажах, удовлетворяющее нормативным требованиям и обеспеченное отдельным входом.

Вариант № 4:

Выполнение дополнительных мероприятий, направленных на увеличение мощности существующих спортивных и физкультурно-оздоровительных объектов (реконструкция).

1.5.5. При комплексном развитии территории необходимость размещения и способ размещения объектов спорта определяются условиями договора о комплексном развитии территории по решению органа местного самоуправления муниципального образования, согласованному Министерством физической культуры и спорта Московской области, допускается обеспечение новой застройки за счет реконструкции или капитального ремонта существующего объекта спорта при условии увеличения мощности / пропускной способности с учетом потребности планируемой застройки.

1.5.6. Варианты возможного размещения объектов спорта должны применяться с учетом требований по минимальной обеспеченности расчетного населения, установленных настоящими Нормативами, и максимальной территориальной доступности объектов спорта, установленной настоящими Нормативами, а также СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»», СП 31-115-2006. «Свод правил по проектированию и строительству. Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения», СП 332.1325800.2017. «Спортивные сооружения. Правила проектирования».

1.5.7. Размещение открытых спортивных плоскостных сооружений (включая спортивные площадки) вне дворовых территорий допускается в пешей доступности не более 500 метров от проектируемого жилого дома.

1.5.8. Транспортная доступность для отдельно стоящих объектов спорта, таких как стадион, плавательный бассейн, крытый спортивный объект с искусственным льдом, физкультурно-спортивный комплекс не должна превышать 30 минут на общественном транспорте.

1.5.9. Минимальный размер земельного участка для размещения объектов спорта не нормируется, подлежит обоснованию с учетом Технического регламента о требованиях пожарной безопасности и сводов правил, в том числе СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (вместе с «СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» и СП 2.13130 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (вместе с «СП 2.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», требований настоящих Нормативов и Закона Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области».

1.5.10. При комплексном развитии в целях жилищного строительства территорий площадью 20 га и более необходимо предусматривать крытый объект спортивного назначения, на территории которого должен быть обеспечен нормируемый комплекс благоустройства в соответствии с требованиями Закона Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области».

Возможно формировать единые комплексы объектов социального назначения (с суммированием соответствующих нормативов).

Для обеспечения нормативной потребности застройки возможно комбинировать варианты с учетом общей потребности застройки, планировочных решений и требований по максимальной территориальной доступности.

## 1.6. Расчетные показатели объектов культуры.

1.6.1. Минимально допустимый уровень обеспеченности жителей объектами культуры и досуга и максимально допустимый уровень их территориальной доступности приведены в таблице 9.

##### Таблица 9

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общедоступная библиотека | 1 объект на 20 тыс. чел. в городе 1 объект на 1 тыс. чел. в сельских населенных пунктах | Пешеходная – 30 мин. Транспортная – 30 мин |
| 2 | Детская библиотека | 1 объект на 10 тыс. детей | Пешеходная – 30 мин. Транспортная – 30 мин |
| 3 | Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | 2 объекта на городской округ | Пешеходная – 30 мин. Транспортная – 30 мин. |
| 4 | Дом культуры | 1 объект на город 1 объект на 5 тыс. чел. в сельских населенных пунктах | Пешеходная – 30 мин. Транспортная – 30 мин. |
|  |  | 5,7 посадочных мест на 1 тыс. чел. |  |
| 5 | Театр по видам искусств | 1 объект на городской округ | Пешеходная – 40 мин. Транспортная – 50 мин. |
|  |  | 3,7 посадочных мест на 1 тыс. чел. |  |
| 6 | Кинозал | 1 объект на 20 тыс. чел. | Пешеходная – 30 мин. Транспортная – 30 мин. |
| 7 | Краеведческий музей | 1 объект на городской округ | Пешеходная – 40 мин. Транспортная – 50 мин. |
| 8 | Тематический музей | 1 объект на городской округ | Пешеходная – 40 мин. Транспортная – 50 мин. |
| 9 | Концертный зал | 1 объект на городской округ | Пешеходная – 40 мин. Транспортная – 50 мин. |
|  |  | 3,7 посадочных мест на 1000 чел. |  |
| 10 | Парк культуры и отдыха | 1 объект на 30 тыс. чел. | Пешеходная – 40 мин. Транспортная – 30 мин. |
| 11 | Многофункциональный досуговый центр для детей и молодежи | 1 объект на городской округ | Пешеходная – 40 мин. Транспортная – 50 мин. |
| 12 | Выставочный зал | 1 объект на городской округ; 5 м2 общей площади на1000 чел. | Пешеходная – 40 мин. Транспортная – 50 мин. |

Примечания:

1) максимально допустимый уровень транспортной доступности до объекта указан в границах городского округа, а пешеходной доступности – в границах населенного пункта, в котором размещен объект;

2) для организации точки доступа к полнотекстовым информационным ресурсам в библиотеке оборудуется место с выходом в сеть Интернет и предоставлением доступа к оцифрованным полнотекстовым информационным ресурсам на право пользованиякоторыми библиотека заключает договоры (соглашения) с собственниками этих ресурсов.

## 1.7. Расчетные показатели объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

1.7.1. Минимальная обеспеченность населения объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживанияв виде емкостных характеристик предоставляемых в них услуг в расчете на 1 тыс. человек, принимается:

1) площадь торговых объектов - 1530 м2 торговой площади. при доле отдельно стоящих торговых объектов не менее 300 м2 торговой площади на 1000 жителей. Количество стационарных торговых объектов – 966 ед., в том числе по продаже продовольственных товаров – 433 ед.;

2) услугами общественного питания – 40 посадочных мест;

3) бытовыми услугами – 10,9 рабочих мест.

1.7.2. Минимально необходимые площади земельных участков для размещения объектов, указанных в п. 1.7.1 рекомендуется принимать в соответствии с приложением № 3 к нормативам.

1.7.3. Максимальная пешеходная доступность от места жительства до объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживанияв городеприведена в таблице 10.

##### Таблица 10

| Виды объектов | Максимальная пешеходная доступность от места жительства, км |  |
| --- | --- | --- |
|  | зоны застройки многоквартирными жилыми домами | зоны застройки блокированными и индивидуальными жилыми домами |
| Объекты коммунального и бытового обслуживания | 0,5 | 0,8 |
| Объекты общественного питания | 0,5 | 0,8 |
| Магазины, торговые центры площадью до 1,5 тыс. м2 | 0,15 | 0,3 |
| Магазины, торговые центры площадью от 1,5 до 5,0 тыс. м2 | 0,5 | 1,0 |

1.7.4. Для жителей сельского населенного пункта пешеходная доступность до магазинов, торговых центров площадью до 1,5 тыс. м2 – не более 300 метров, до магазинов, торговых центров площадью от 1,5 тыс. м2 до 5,0 тыс. м2– 1000 метров. Допустимая транспортная доступность прочих объектов первой необходимости для жителей сельских населенных пунктов – не более 30 минут.

## 1.8. Расчетные показатели автомобильных дорог местного значения и транспортного обслуживания населения

1.8.1. Расчетный уровень автомобилизации населения при проектировании объектов транспортной инфраструктуры принимается 356 автомобилей на 1 тыс. человек.

1.8.2. Уровень развития автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах городского округа характеризуется показателем – плотность дорог местного значения. Плотность сети автомобильных дорог местного значения определяется как отношение длин дорог местного значения вне границ населенных пунктов к площади территории городского округа.

Автомобильные дороги местного значения наряду с дорогами регионального и межмуниципального значения входят в состав сети дорог общего пользования. Плотность такой сети дорог на территории Раменского муниципального округа установлена нормативами градостроительного проектирования Московской области на уровне не ниже 0,53 км/км2. Минимально допустимая протяженность дорог местного значения нормируется в сумме с протяженностью дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.

1.8.3. Уровень транспортного обслуживания населения между населенными пунктами в границах городского округа характеризуется показателем – плотность сети муниципальных маршрутов муниципального сообщения автомобильного пассажирского транспорта общего пользования (далее – сеть муниципальных маршрутов).

Плотность сети муниципальных маршрутов определяется как отношение протяженность части сети дорог общего пользования с твердым покрытием регионального, межмуниципального и местного значения, по которым проложены муниципальные маршруты (без учета наложения маршрутов), к площади территории городского округа.

Сеть муниципальных маршрутов вместе с сетью межмуниципальных и межсубъектных маршрутов регулярного пригородного сообщения автомобильного пассажирского транспорта общего пользования составляют совместную сеть маршрутов пассажирского транспорта, соединяющую населенные пункты, входящие в состав Раменского муниципального округа. Плотность совместной сеть маршрутов пассажирского транспорта на территории Раменского муниципального округа установлена нормативами градостроительного проектирования Московской области на уровне не ниже 0,47 км/км2. Минимально допустимая протяженность сети муниципальных маршрутов нормируется в составе совокупности межмуниципальных, межсубъектных и муниципальных маршрутов.

1.8.4. Параметры строящихся и реконструируемых объектов улично-дорожной сети населенных пунктовпринимаются в соответствии с приведенными в таблицах 11.2-11.3 СП 42.13330.2016.

1.8.5. Плотность улично-дорожной сети, обеспечивающей транспортное обслуживание кварталов многоквартирной жилой и общественно-деловой застройки домами (отношение протяженности улично-дорожной сети, образующей границы кварталов, к площади этих кварталов) в городеРаменскоепринимается не менее 7 км/км2. Плотность улично-дорожной сети, обеспечивающей транспортное обслуживание кварталов блокированной и индивидуальной жилой застройки, принимается не менее 15 км/км2. Плотность магистральной улично-дорожной сети, в том числе используемой для движения транспорта общего пользования, должна бытьне менее 2,2 км/км2.

1.8.6. Пешеходная доступность от места жительства в зонах застройки блокированными и индивидуальными жилыми домами до ближайшей остановки пассажирского транспорта общего пользования принимается не более 0,8 км, а в зонах застройки многоквартирными жилыми домами – не более 0,5 км.

1.8.7. Максимальная дальность пешеходных подходов в городе от объектов массового посещения до ближайшей остановки транспорта общего пользования приведены в таблице 11.

##### Таблица 11

| Объекты массового посещения | Максимальная дальность пешеходных подходов, км |
| --- | --- |
| Зоны массового отдыха | 0,2 |
| Торговые центры и комплексы | 0,15 |
| Розничные и сельскохозяйственные рынки | 0,15 |
| Стадионы | 0,2 |
| Станция пригородной железной дороги | 0,15 |
| Иные объекты массового посещения | 0,25 |

1.8.8. Расстояния между остановками транспорта общего пользования в зоне жилой застройки блокированными и индивидуальными жилыми домами не должны превышать 0,8 км, в зоне жилой застройки многоквартирными домами, – 0,6 км, в общественно-деловой зоне с объектами массового посещения – 0,4 км.

1.8.9. Для движения велосипедного транспорта в населенных пунктах и на территориях кластеров ИЖС организуются велокоммуникации (велосипедные дорожки, велопешеходные дорожки, полосы для велосипедного движения, велопешеходные аллеи) в виде замкнутых (кольцевых) велосипедных маршрутов и (или) целевых веломаршрутов от объектов жилищного строительства до озелененных территорий общего пользования (общественных территорий) и (или) объектов социальной инфраструктуры протяженностью 1-15 км.

Велосипедная дорожка, или велодорожка – это выделенная или отдельно проложенная часть улицы в населенном пункте или автомобильной дороги между населенными пунктами. Велодорожки могут быть с односторонним (они обычно располагаются по обеим сторонам проезжей части) и двусторонним движением. Если велосипедная дорожка является частью улицы или автомобильной дороги общего пользования, она отделяется от проезжей частиразделительной полосой, газоном, бордюром или разметкой.

1.8.10. В городе должно быть не менее 1 велодорожки в центральной его части и 1 велодорожка на 15 тыс. человек расчетного населения в жилой зоне. Протяженность велодорожек должна быть не менее 500 м. Ширина велодорожки с однополосным односторонним движением не может быть менее 1,0 м, двухполосного одностороннего – 1,75 м, двухполосного разностороннего – 2,5 м.

1.8.11. Велокоммуникации должны быть объединены в единую сеть, связывающую жилую застройку с объектами массового посещения. Возле объектов массового посещения необходимо сооружать открытые велосипедные стоянки для постановки и хранения велосипедов из расчета минимальной обеспеченности:

- предприятия, учреждения, организации – для 10% персонала и единовременных посетителей;

- объекты торговли, общественного питания, культуры, досуга – для 15% персонала и единовременных посетителей;

- транспортные пересадочные узлы – не менее 10 % от предусмотренного количества парковочных мест автомобилей;

- места проживания – не менее 10 % численности расчетного населения.

1.8.12. Автозаправочные станции проектируются из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, принимая площадь земельных участков для размещения станций не менее:

на 2 колонки – 0,1 га;

на 5 колонок – 0,2 га;

на 7 колонок – 0,3 га;

на 9 колонок – 0,35 га;

на 11 колонок – 0,4 га.

## 1.9. Расчетные показатели объектов для хранения индивидуального автомобильного транспорта

1.9.1. Показатель минимальной обеспеченности территорией, предназначенной для размещения гаражей и стоянок хранения индивидуального автомобильного транспорта, принадлежащего жителям многоквартирных жилых домов, в расчете на 1 человека в границах сельского населенного пункта принимается 10,4 м2,в границах рабочих посёлков Ильинский, Быково, дачного посёлка Родники– 9,0 м2,в границах дачных посёлков Удельная, Кратово – 8,1 м2,в границах городаРаменское– 7,3 м2, в том числе в разрезе кварталов и жилых районовгородов в зависимости от средней этажности многоквартирных жилых домов приведен в таблице 12.

##### Таблица 12

| Средняя этажность многоквартирных жилых домов | Минимальная обеспеченности территорией для хранения индивидуального автомобильного транспорта, м2/чел. |  |
| --- | --- | --- |
|  | в границах квартала | в границах жилого района |
| Город Раменское |  |  |  |
| 3 | 4,65 | 8,82 |
| 8 | 3,53 | 6,81 |
| 17 | 3,01 | 5,87 |
| Дачные посёлки Удельная, Кратово |  |  |  |
| 3 | 4,88 | 9,34 |
| 5 | 4,23 | 8,17 |
| 7 | 3,95 | 7,62 |
| Рабочие посёлки Ильинский, Быково, дачный посёлок Родники |  |  |  |
| 3 | 5,03 | 9,60 |
| 5 | 4,38 | 8,43 |

Примечание: для промежуточных значений средней этажности жилых домовминимальная обеспеченности территориейдля хранения индивидуального автомобильного транспорта рассчитывается методом линейной интерполяции.

1.9.2. Обеспеченность расчетного населения в местах для постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта составляет 90% от уровня автомобилизации - 356 автомобилей на 1000 человек расчетного населения, при этом потребность расчетного населения для малоэтажной жилой застройки в кластерах МЖС в местах для постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта составляет 100%) от уровня автомобилизации 356 автомобилей на 1000 человек расчетного населения.

Распределение обеспеченности расчетного населения местами для постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта:

в границах квартала не менее 40%;

в границах жилого района на селитебных территориях и на прилегающих производственных территориях - 60% при условии обеспечения для расчетного населения дальности пешеходной доступности мест для постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта не более 800 м.

В случае недостаточности территории квартала размещение автомобилей жителей необходимо предусматривать в многоэтажных подземных и (или) наземных гаражах.

1.9.3. Обеспеченность расчетного населения в местах для временного хранения легковых автомобилей следует предусматривать из расчета не менее 18% от уровня автомобилизации - 356 автомобилей на 1000 человек расчетного населения, размещение мест для временного хранения легковых автомобилей предусматривается в границах жилого района при дальности пешеходной доступности не более 800 м.

1.9.4. Допускается снижать обеспеченность в местах для постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта на 15% на территориях, расположенных вблизи станций железнодорожного транспорта, скоростного трамвая при максимально допустимом уровне пешеходной доступности от объектов жилищного строительства до указанных станций не более 800 метров, при наличии целевого веломаршрута - не более 1200 м, со строительством (при отсутствии) или реконструкцией (при наличии) разноуровневого пешеходного перехода через железнодорожные пути у станций.

Допускается снижать суммарное требуемое количество мест для временного хранения легковых автомобилей (но не более 50% от потребности) за счет приобъектных парковок, размещаемых на территории объектов жилого, торгового, спортивного, общественно-делового, коммунального назначения при условии соблюдения норматива по пешеходной доступности до жилых домов и обеспечения свободного доступа к ним. Иные случаи совместного использования мест хранения автомобилей (организация кооперированных стоянок) не допускаются.

1.9.5. Минимально допустимые размеры машино-места составляют 5,3 на 2,5 м. Габариты специализированного места для стоянки (парковки) транспортных средств инвалида на кресле-коляске следует предусматривать размерами 6,0 на 3,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины. В случае расположения парковочного места вдоль проезжей части его длина должна составлять 6,8 м. Количество машино-мест для людей с инвалидностью необходимо предусматривать согласно требованиям СП 59.13330.2020. «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001».

1.9.6. На территории кластеров ИЖС и МЖС необходимо дополнительно размещать площадки временного хранения автомобилей для расчетного населения кластеров ИЖС и расчетного населения застройки блокированными жилыми домами, индивидуальными жилыми домами и садовыми домами в составе кластеров МЖС из расчета 4,5 м2/участок (садовых и индивидуальных или блокированных жилых домов), при этом размещение мест для временного хранения автомобилей предусматривается в границах кластеров ИЖС и МЖС при дальности пешеходной доступности до участков садовых, индивидуальных и (или) блокированных жилых домов в границах кластеров ИЖС и МЖС не более 800 м.

Площадь такой территории может быть скорректирована в случаях размещения автомобилей временного хранения для кластеров ИЖС и МЖС:

- в многоуровневых надземных гаражах;

- в красных линиях улично-дорожной сети, при условии, что временное хранение автомобилей предусмотрено схемой транспортного обслуживания территории.

1.9.7.Парковки в красных линиях улично-дорожной сети предназначаются для общего пользования. Не допускается их использование в целях обеспечения расчетного числа мест постоянного или временного хранения автомобилей, за исключением обеспечения расчетного числа мест для временного хранения индивидуального автомобильного транспорта для кластеров ИЖС.

Не допускается обеспечение нормативной потребности планируемой застройки в местах хранения индивидуального автомобильного транспорта и приобъектных стоянках за счет зависимых мест хранения автотранспорта.

1.9.8. Места для хранения личного автомобильного транспорта инвалидов предусматриваются на расстоянии не более 100 м до входов в многоквартирные жилые дома, в которых проживают инвалиды, и не более 50 м до входов в объекты социального и коммунально-бытового назначения в организации, использующие труд инвалидов.

1.9.9. При размещении на территории населенного пункта объектов социального и культурно-бытового назначения для работников и посетителей объектов рекомендуется предусматривать приобъектные автостоянки (парковки) с количеством парковочных мест в зависимости от вида и емкостных характеристик объектов в соответствии с приложением № 10 НГП МО.

1.9.10. Для кратковременной остановки автотранспорта родителей (опекунов, иных сопровождающих), привозящих детей в общеобразовательные и дошкольные образовательные организации, а также работников данных учреждений необходимо предусматривать парковочные места в количестве не менее указанного в таблице 13 с пешеходной доступностью не более 200 м от территории организаций.

##### Таблица 13

| Вид образовательной организации: | Количество мест хранения автомобилей: |
| --- | --- |
| Общеобразовательные организации (школы)вместимостью: до 1100 учащихся 1100 и более учащихся | 1 парковочное место на 100 учащихся и 7 мест на 100 сотрудников 1 парковочное место на 100 учащихся и 5 мест на 100 сотрудников |
| Дошкольные образовательные организации (детские сады) вместимостью: до 330 мест 330 и более мест | 5 парковочных мест 1 парковочное место на 100 мест и 10 парковочных мест на 100 сотрудников |

1.9.11. При проектировании и организации площадок автостоянок в зонах жилой и общественно-деловой застройки необходимо предусматривать места для хранения электромобилей, гибридных автомобилей и инфраструктуру для их зарядки из расчета не менее приведенных в таблице 14.

Таблица 14

| Показатель | Места для хранения электромобилей, гибридных автомобилей, оборудованных инфраструктурой для зарядки автомобилей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего мест | в том числе, оборудованных |  |
|  |  | быстрыми ЭЗС | медленными ЭЗС |
| Машино-места для жилой застройки | 5% от общей потребности в местах постоянного и временного хранения автотранспорта | 10% | 90% |
| Машино-места для нежилой застройки (в т.ч. объектов коммунального, общественно-делового, социального и иного назначения) | 5% от общей потребности в приобъектных стоянках 6% от общей потребности в приобъектных стоянках при торгово-развлекательных комплексах | 50% | 50% |

Места для хранения электромобилей и гибридных автомобилей, оборудованные зарядной инфраструктурой, могут размещаться в том числе:

- в пределах красных линий магистральных улиц общегородского значения, улиц и дорог местного значения, с обязательным выделением отдельных земельных участков при условии, что размещение таких парковок предусмотрено Схемой транспортного обслуживания и документацией по планировке территории;

- в пределах внутриквартальных проездов, при условии учета норм проектирования улиц местного значения или улиц в жилой застройке и обеспечения доступа с улично-дорожной сети общего пользования, при условии, что размещение таких парковок предусмотрено Схемой транспортного обслуживания.

При проектировании зарядной инфраструктуры для электромобилей необходимо руководствоваться СП 113.13330.2023 «СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей», приказом Минпромторга России от 29.04.2022 № 1776 «Об утверждении технических характеристик оборудования стационарной автомобильной зарядной станции публичного доступа, обеспечивающей возможность быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта», постановлением Правительства Московской области от 01.06.2021 № 435/18 «Об утверждении стандартов жилого помещения и комфрртности проживания на территории Московской области».

1.9.12. Количество парковочных мест при торговых и торгово-развлекательных комплексах принимаются в зависимости от торговой площади и типа комплекса:

комплекс с торговой площадью до 40 000 м2– не менее 4,5 мест на 100 м2;

комплекс с торговой площадью до 60 000 м2– не менее 5,5 мест на 100 м2;

комплекс с торговой площадью более 60 000 м2 количество мест на 100 м2 торговой площади определяется расчетом;

комплекс с гипермаркетом и/или многозальным кинотеатром – не менее 7 мест на 100 м2торговой площади.

1.9.13. На автостоянках при объектах торговли, сферы услуг, объектах здравоохранения, спортивных и культурно-зрелищных объектах следует предусматривать не менее 10 % общего числа парковочных мест для автомобилей инвалидов, но не менее одного места.

1.9.14. Площадь территории для размещения одного автомобиля на автостоянках принимается 22,5 м2. При устройстве автостоянок в уширениях проезжих частей улиц и проездов площадь для размещения 1 автомобиля принимается 18,0 м2.

1.9.15. Площадь территории участка или площадь застройки здания, учитываемая при размещении мест хранения легковых автомобилей в зависимости от типа и этажности автостоянки (парковки) в расчете на одно машино-место, рекомендуется определять в соответствии с показателями, приведенными в приложении № 3к нормативам.

## 1.10. Расчетные показатели в области озеленения территорий и мест массового отдыха населения

1.10.1. Для расчета потребности населения в озелененных территориях используется показатель – минимальный уровень обеспеченности населения озеленённой территорией в квадратных метрах на одного жителя. В озелененную территорию вместе с парками, озеленёнными территориями общего пользования (садами, скверами, бульварами) включаются озеленённые части территорий при объектах жилищного строительства, при объектах образования, здравоохранения, культуры, массового спорта, административно-управленческих и иных объектах. Указанный показатель, дифференцированный по элементам планировочной структуры, приведен в таблице 15.

##### Таблица 15

| Населенный пункт | Минимальный уровень обеспеченности населения озеленённой территорией, м2/чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в границах жилого квартала | в границах жилого района | в границах населенного пункта |
| Город Раменское | 6,5 | 13,7 (4,8) | 24,8 (15,2) |
| Дачные посёлки Удельная, Кратово | 7,5 | 15,7(5,5) | 26,5 (15,5) |
| Рабочие посёлки Ильинский, Быково, дачный посёлок Родники и сельские населенные пункты с численностью населения от 3 до 15 тыс. человек | 7,9 | 16,5 (5,8) | 27,3 (15,8) |
| Сельские населенные пункты с численностью населения от 1до 3 тыс. человек | 8,2 | - | 25,6 (7,2) |
| Сельские населенные пункты с численностью населения менее 1 тыс. человек | - | - | 22,8 (7,3) |

Примечание -В скобках приведены значения для парков и озеленённых территорий общего пользования.

1.10.2. Площадь парков,за исключением детских, для городаРаменскоепринимается из расчета не менее 10 м2/чел., для поселков городского типа - не менее 6 м2/чел. Площадь детских парков принимается из расчета не менее 0,5 м2/чел., включая площадки и спортивные сооружения в сельских населенных пунктах с численностью населения более 3 тыс. чел.В населенных пунктах с численностью населения до 3 тыс. человек площадь парка (сквера) не может быть менее 0,9 га, с численностью населения до 1 тыс. человек - 0,5 га.

1.10.3. Пешеходная доступность до ближайшего бульвара, сквера или парка в городе Раменское принимается:

– для жителей многоквартирных жилых домов не более 1,0 км;

– для жителей блокированных и индивидуальных жилых домов не более 1,5 км.

1.10.4. Для жителей сельского населенного пункта транспортная доступность зон массового отдыха населения, расположенных за границей населенного пункта, принимается не более 20 минут.

1.10.5. Общественные территории (общественные пространства) кластеров ИЖС следует размещать в границах кластера ИЖС площадью не менее 10 % от общей площади кластера ИЖС с возможностью совмещения с плоскостными спортивными сооружениями. Потребность территории для размещения плоскостных спортивных сооружений следует принимать согласно действующим нормативам.

1.10.6. Нормативы интенсивности использования территорий рекреационного назначения характеризуются максимальной численностью единовременных посетителей рекреационных объектов, которая принимается для:

– городских пляжей 2000 чел./га;

– городских парков 100 чел./га;

– зон массового отдыха 70 чел./га;

– лесопарков 20 чел./га;

– городских лесов 3 чел./га.

1.10.7. Допустимое долевое распределение площадей территорий объектов рекреационного назначения, занятых зелеными насаждениями, элементами благоустройства, сооружениями и застройкой, приведено в таблице 16.

##### Таблица 16

| Объекты рекреационного назначения | Доля от общей площади территории объекта, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Территории зеленых насаждений и водоемов | Аллеи, дорожки, площадки | Застроенные территории |
| Городские парки | 65-70 | 25-28 | 5-7 |
| Скверы, размещаемые: – на улицах общегородского значения и площадях; – в жилых районах, на улицах местного значения, перед отдельными зданиями | 60-75 70-80 | 25-40 20-30 | - |
| Бульвары шириной: 15-24 м; 25-50 м | 70-75 75-80 | 25-30 17-23 | 2-3 |
| Городские леса и лесопарки | 93-97 | 2-5 | 1-2 |

## 1.11. Расчетные показатели в области благоустройства придомовой территории.

1.11.1. Придомовая территория многоквартирного дома кроме части земельного участка, застроенного непосредственно домом, включает объекты (элементы), предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома, в том числе:

1) подходы и подъезды к дому;

2) стоянки для хранения индивидуального автомобильного транспорта (включая гостевые и приобъектные, если в доме есть встроенные и пристроенные нежилые помещения);

3) территория зеленых насаждений с площадками для игр детей и отдыха взрослых, занятий физической культурой и спортом;

4) хозяйственные (контейнерные) площадки для сбора мусора.

Возможно формирование группы (комплекса) многоквартирных жилых домов, объединенных общей придомовой территорией.

1.11.2. Для расчета минимального размера элемента придомовой территории используется безразмерный показатель – минимальная удельная площадь элемента придомовой территории. Удельная площадь элемента придомовой территории определяется как отношение площади элемента придомовой территории в квадратных метрах, к общей площади квартир, встроенных и пристроенных помещений многоквартирного жилого дома в квадратных метрах. Показатели минимальной удельной площади придомовой территории и отдельных ее элементов для многоквартирных жилых домов различной средней этажности приведены в таблице 17.

##### Таблица 17

| Придомовая территория многоквартирного жилого дома и ее элементы | Минимальная удельная площадь придомовой территории и ее элементов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 эт. | 5 эт. | 9 эт. | 17 эт. |
| Город Раменское |  |  |  |  |
| Стоянки для хранения индивидуального автомобильного транспорта | 0,23 | 0,20 | 0,17 | 0,15 |
| Территория зеленых насаждений с площадками для игр детей и отдыха взрослых, занятий физической культурой и спортом | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| Хозяйственные (контейнерные) площадки для сбора мусора | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Придомовая территория в целом | 1,35 | 1,05 | 0,84 | 0,71 |
| Дачные посёлки Удельная, Кратово |  |  |  |  |
| Стоянки для хранения индивидуального автомобильного транспорта | 0,24 | 0,21 | 0,19 | - |
| Территория зеленых насаждений с площадками для игр детей и отдыха взрослых, занятий физической культурой и спортом | 0,40 | 0,40 | 0,40 | - |
| Хозяйственные (контейнерные) площадки для сбора мусора | 0,005 | 0,005 | 0,005 | - |
| Придомовая территория в целом | 1,42 | 1,13 | 0,92 | - |
| Рабочие посёлки Ильинский, Быково, дачный посёлок Родники |  |  |  |  |
| Стоянки для хранения индивидуального автомобильного транспорта | 0,25 | 0,22 |  | - |
| Территория зеленых насаждений с площадками для игр детей и отдыха взрослых, занятий физической культурой и спортом | 0,41 | 0,41 |  | - |
| Хозяйственные (контейнерные) площадки для сбора мусора | 0,005 | 0,005 |  | - |
| Придомовая территория в целом | 1,45 | 1,15 |  | - |

Примечания:

1) для промежуточных значений средней этажности жилых домовминимальная удельная площадь придомовой территории и ее элементов рассчитывается методом линейной интерполяции;

2) применительно к встроенным и пристроенным нежилым помещениям допускается перераспределять части удельной площади территории зеленых насаждений с площадками для игр детей и отдыха взрослых, занятий физической культурой и спортом с целью увеличения удельной площади приобъектных стоянок, обслуживающих нежилые помещения, до уровня не менее 0,375 (1 место на 60 м2 нежилых помещений);

3) допускается устройство общей контейнерной площадки для сбора мусора, обслуживающей несколько домов на смежных земельных участках;

4) при подготовке проектов межевания территории квартала допускается за счет пропорционального перераспределения части придомовых территорий жилых домов формирование отдельных земельных участков:

– для общих внутриквартальных детских и спортивных площадок;

– для внутриквартального озеленения;

– для стоянок (в том числе многоэтажных и подземных) индивидуального автомобильного транспорта жителей многоквартирных домов квартала;

5) размеры, требования к размещению, покрытию и иные характеристики детских, спортивных, контейнерных площадок и площадок для отдыха установлены статьями 12-14 Закона Московской области 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области» и регламентированы Правилами благоустройства Раменского муниципального округаМосковской области.

1.11.3. Придомовые площадки размещаются от окон жилых и общественных зданий на расстоянии:

– для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – не менее 12 м,

– для отдыха взрослого населения – не менее 10 м,

– для занятий физической культурой 	– не менее 10 м (спортивные площадки для футбола, хоккея и других командных игровых видов спорта – не менее 40 м),

– для мусоросборников – не менее 20 м.

1.11.4. Расстояния от контейнерных площадок до площадок для отдыха, игр и занятий физической культурой, а также до границ детских дошкольных организаций и лечебных учреждений следует принимать не менее 20 м.

1.11.5. Организация накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным, распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 20.09. 2021 № 431-РВ и Правилами благоустройства Раменского муниципального округаМосковской области.

## 1.12. Расчетные показатели в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

1.12.1. Основные объекты коммунальной инфраструктуры, сгруппированные по целевому назначению, приведены в таблице 18.

##### Таблица 18

| Назначение объектов коммунальной инфраструктуры | Примерный состав объектов |
| --- | --- |
| Электроснабжение | Понижающие станции, линии электропередачи |
| Газоснабжение | Газораспределительные станции, газонаполнительные пункты, газопроводы высокого давления, газопроводы среднего давления |
| Теплоснабжение | Теплоэлектроцентрали, котельные, магистральные сети |
| Водоснабжение | Водозаборы, водоочистные сооружения, насосные станции, магистральные сети |
| Водоотведение | Канализационные очистные сооружения, головные канализационные насосные станции, канализационные насосные станции, магистральные сети |

1.12.2. Минимальный уровень обеспеченности населения территорией для размещения объектов коммунальной (инженерной) инфраструктуры в границах городского округа, определяется из расчета не менее 0,14га на 1 тыс. человек.

1.12.3. Показатели обеспечения жителей городского округа объектами газоснабжения принимаются в виде удельного месячного расхода природного газа на коммунально-бытовые нужды в расчете на одного жителя в месяц принимаются в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 09.11.2006 № 1047/43 «Об утверждении нормативов потребления природного газа населением при отсутствии приборов учета газа».

1.12.4. Расчетные показатели теплоснабжения жителей, в виде нормативов потребления тепловой энергии и требований к ограждающим конструкциям зданий и сооружений, принимаются в соответствии со сводом правил СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003.

1.12.5. Расчетные показатели водоснабжения жителей, в виде нормативов потребления холодного и горячего водоснабжения, водоотведения принимаются в соответствии со сводом правил СП 30.13330.2020 «СНИП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий».

Многоквартирные жилые дома должны быть обеспечены централизованными источниками водоснабжения.

1.12.6. Расчетные показатели энергоснабжения жителей, в виде нормативов потребления электроэнергии, принимаются в соответствии со сводом правил СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа».

1.12.7. Расчетные показатели в сфере энергосбережения и соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности принимаются в соответствии со строительными нормами и правилами СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные».

1.12.8. В сельских населенных пунктах, не имеющих централизованного водоснабжения, предусматриваются водозаборные узлы, обеспечивающие потребности населения в воде на жилищно-коммунальные нужды и пожаротушение.

1.12.9. Максимальные размеры земельных участков для размещения водоочистных сооружений в зависимости от их производительности приведены в таблице 19.

##### Таблица 19

| Производительность, тыс. м3/сут. | Площадь, га |
| --- | --- |
| до 0,1 | 0,1 |
| от 0,1 до 0,2 | 0,25 |
| от 0,2 до 0,4 | 0,4 |
| от 0,4 до 0,8 | 0,8 |
| от 0,8 до 17 | 4 |
| от 17 до 40 | 6 |
| от 40 до 135 | 12 |
| от 130 до 175 | 14 |
| от 175 до 280 | 18 |

1.12.11. Для отдельно стоящих неканализованных индивидуальных жилых домов при расходе сточных вод до 1 м3/сут. допускается применение гидроизолированных снаружи и изнутри выгребов с вывозом стоков на очистные сооружения полной биологической очистки.

1.12.12. Максимальный размер земельного участка для размещения понизительных подстанций напряжением 35 кВ и выше принимается 0,6 га.

1.12.13. Максимальные размеры земельных участков для размещения котельных в зависимости от их производительности и используемого топлива принимаются в соответствии с п.12.27 СП 42.13330.2016.

1.12.14. В зонах застройки многоэтажными многоквартирными домами следует предусматривать дождевую канализацию закрытого типа. Применение открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков) допускается на территории парков с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами.

1.12.15. Размещение подземных инженерных сетей, за исключением газовых сетей низкого давления и кабельных сетей, предусматривается преимущественно в пределах поперечных профилей улиц и дорог.

1.12.16. Размещение газовых сетей низкого давления и кабельных сетей (силовые, связи, сигнализации и диспетчерские) предусматривается вне пределов поперечных профилей улиц и дорог.

## 1.13. Расчетные показатели мест захоронения

1.13.1. Площадь земельного участка для для создания новыхкладбищ традиционного захоронения принимается из расчета 0,24 га на 1 тыс. жителей, урновых захоронений – 0,02 га на 1 тыс. жителей, но не менее 0,5 га и не более 40 га.

1.13.2. На вновь создаваемых кладбищах (независимо от типа кладбищ) площадь мест захоронения должна быть не более 70% общей площади кладбища. Площадь озеленения кладбища деревьями и кустарниками – не менее 20% от занимаемой территории.

1.13.3. На территории кладбищ, либо на прилегающей территории должна быть предусмотрена бесплатная стоянка для транспортных средств, в том числе автокатафалков.

1.13.4. Устройство автостоянок осуществляется из расчета 10 парковочных мест на 1 га территории общественного кладбища.На каждой автостоянке должно выделяться не менее 10 процентов (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов.

## 1.14. Расчетные показатели в областях территориальной обороны, гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1.14.1. Объекты местного значения, необходимые для осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне на территории городского округа, проектируются в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне» с учетом требований СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне».

1.14.2. Объекты местного значения, необходимые для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального района, проектируются в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» с учетом требований ГОСТ Р 22.0.07-95.

1.14.3. Объекты местного значениядля пожарной охраны проектируются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Расчетные показатели количества пожарных депо и пожарных автомобилей для населенных пунктов следует принимать в соответствии с нормами СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны».

1.14.4. В составе проектной документации для строительства многоквартирных жилых домов предусматривать подключение к индивидуальным приборам учета, подключенным к автоматизированным системам учета потребления коммунальных ресурсов с возможностью дистанционной передачи данных в режиме онлайн, сети связи общего пользования, установку систем подъездного и придомового видеонаблюдения и их подключение к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности на территории Московской области. Прокладку линий электропередачи для элементов наружного освещения производить скрытым способом.

1.14.5. В составе проектной документации для строительства объектов физической культуры и спорта, торговли и общественного питания, коммунального и бытового обслуживания, здравоохранения, образования, культуры и социального обслуживания населения, религиозного назначения предусматривать установку систем видеонаблюдения и их подключение к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности на территории Московской области.

1.14.6. В составе проектной документации для строительства приоритетно предусматривать присоединение многоквартирных жилых домов и индивидуальных жилых домов на территориях кластеров ИЖС и МЖС к сетям централизованного водоснабжения, централизованного водоотведения, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании гарантирующей организации в сфере водоснабжения и (или) водоотведения, определенной в порядке, предусмотренном законодательством.

В составе проектной документации для строительства многоквартирных жилых домов и социально значимых объектов (объектов физической культуры и спорта, торговли и общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, образования, культуры и социального обслуживания населения) предусматривать установку программно-технических комплексов видеонаблюдения с подключением к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион».

## 1.15. Расчетные показатели объектов связи и иных объектов местного значения

1.15.1. Расчетные показатели обеспечения жителей услугами связи (телевизионное вещание, широкополосный доступ в сеть Интернет, телефония, почтовая связь, система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций и обеспечения придомового и внутриподъездного видеонаблюдения, система диспетчеризации и мониторинга показателей работы систем жилищно-коммунального хозяйства, автоматизированного удаленного сбора данных о расходовании и потреблении ресурсов) регламентируются постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1429 «Об утверждении Правил территориального распределения отделений почтовой связи акционерного общества «Почта России», нормативными правовыми актами Правительства Московской области, сводом правил СП 54.13330.2022 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные», типовыми техническими условиями на подключение многоквартирных домов к сетям связи общего пользования и системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» на территории Московской области.

## 1.16. Расчетные показатели мест приложения труда

1.16.1. При новом строительстве объектов жилого назначения необходимо предусматривать обеспеченность местами приложения труда от расчетного населения:

– 50-процентную – для многоэтажной жилой застройки;

–35-процентную - для застройки малоэтажными и среднеэтажными многоквартирными жилыми домами, в том числе для малоэтажной застройки в составе кластеров МЖС;

– 20-процентную - для застройки блокированными жилыми домами и индивидуальными жилыми домами, в том числе для застройки блокированными жилыми домами и индивидуальными жилыми домами в составе кластеров ИЖС и МЖС.

1.16.2. Определение количества рабочих мест производится в соответствии с показателями, приведенными в приложении № 8 НГП МО. Требование не относится к проектированию в рамках комплексного развития территорий на основании решения о комплексном развитии территории.

## 1.17. Особые расчетные показатели для комплексного развития территорий, требования комфортной среды жизнедеятельности населения и стандарты объектов общественного и коммунального назначения

1.17.1. Особенности проектирования территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии территории (за исключением комплексного развития территории кластеров ИЖС и МЖС)регулируются п. 10 раздела I нормативов градостроительного проектирования Московской области.

1.17.2. Особенности создания и комплексного развития кластеров ИЖС и МЖС, направленные на обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения на территориях кластеров ИЖС, подлежащие применению при осуществлении градостроительной деятельности, регулируются п. 11 раздела I нормативов градостроительного проектирования Московской области.

1.17.3. Требования комфортной среды жизнедеятельности населения регулируются пунктом 12 раздела I нормативов градостроительного проектирования Московской области.

1.17.4. Стандарты объектов общественного и коммунального назначения регулируются пунктом 13 раздела I нормативов градостроительного проектирования Московской области.

1.17.5. Особенности создания и комплексного развития высокоэтажных градостроительных комплексов регулируются пунктом 14 раздела I нормативов градостроительного проектирования Московской области.

1.17.6. Нормы размещения помещений для участкового пункта полиции принимаются согласно пункта 5.24 раздела I нормативов градостроительного проектирования Московской области.

## 2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

2.1. Основания, цели и задачи подготовки нормативов

2.1.1. Нормативы градостроительного проектирования Раменского муниципального округа Московской области (далее – НГП РМО) подготовленына основаниист. 8, 24, 29.1, 29.2, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании УставаРаменского муниципального округа Московской области.

2.1.2. НГП РМО подготовлены в рамках реализации полномочий органов местного самоуправления Раменского муниципального округа в области градостроительной деятельности.

2.1.3. Целью подготовки НГП РМО является обеспечение устойчивого развития территории муниципального образования, определение параметров согласованного развития коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, рост числа мест приложения труда, объектов коммунально-бытового и рекреационного назначения, обеспечивающих учет интересов граждан и их объединений при определении назначения территорий на основе стратегий, прогнозов и программ социально-экономического и градостроительного развития федерального, регионального и муниципального уровня.

2.1.4. РазработкаНГП РМОвключает решение задач:

- определение видов ОМЗгородского округа, подлежащих нормативному правовому регулированию в НГП РМОв соответствии с полномочиями органов местного самоуправления;

- определение совокупности расчетных показателей обеспеченности и доступности для населения округа ОМЗ, адекватно отражающих благоприятные условия жизнедеятельности человека;

- анализ расчетных показателей, содержащихся в региональных нормативах градостроительного проектирования Московской области и в ранее утвержденных нормативах градостроительного проектирования Раменского муниципального округа, с целью использования их в нормативах градостроительного проектирования Раменского муниципального округа;

- установление и обоснование значений расчетных показателей (минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности) на основании требований и норм законодательства РФ и Московской области, муниципальных правовых актов Раменского муниципального округа, с соблюдением технических регламентов и сводов правил, с учетом стратегии, прогноза и муниципальных программ социально-экономического развития Раменского муниципального округа;

- подготовка правил и определение области применения расчетных показателей, содержащихся в НГП РМО, в том числе распределение расчетных показателей на группы для применения по видам градостроительной документации.

2.1.5. Решению перечисленных задач предшествует анализ информации о современном состоянии и стратегии социально-экономического развития Раменского муниципального округа, которые влияют на установление расчетных показателей НГП РМО.

2.2. Информация о современном состоянии и стратегии социально-экономического развития городского округа в отношении объектов местного значения

2.2.1. Граница и состав территории Раменского городского округа утверждены Законом Московской области «Об организации местного самоуправления на территории Раменского муниципального района» от 18.04.2019 № 58/2019-ОЗ. Раменскиймуниципальный район04.05.2019 был преобразован в Раменскийгородской округ, а с 01.01.2025 в Раменскиймуниципальный округ.На территории Раменского муниципального округа находятся 232 населённых пункта: 1 город, 2 рабочих посёлка, 3 дачных посёлка, 24 посёлков, 44 сёли 158 деревень. Административный центр Раменского муниципального округа – город Раменское.

2.2.2. Раменский округ расположен на юго-востоке от Москвы и с северо-запада соседствует с Люберецким и Ленинским округами, с севера - с Балашихинским, Богородским и Павлово-Посадским округами, с востока - с Орехово-Зуевским округом и Воскресенским округом, а с юга - со Ступинским и Домодедовским округами. На территории округа расположены два городских округа Жуковский и Бронницы.

Площадь, занимаемая Раменским округом, составляет 1397км2.

Раменский муниципальный округ относится к Видновско-Подольско-Раменской рекреационно-городской устойчивой системе расселения.

2.2.3. Численность постоянного населения Раменского округа на 01.012024 насчитывает 338109 человек, из них городского населения 176885человек.Численность населения за 10 лет выросла на 23,8%за счет стабильно высокого миграционного притока.

2.2.4. В округ сеть транспортного сообщения представлена железнодорожными и автомобильными видами транспорта.

Имеются три крупных транспортных артерий - автодороги М5 «Урал», Р105 «Москва - Егорьевск - Тума - Касимов» и А107 «Малое Московское кольцо» территории Раменского г.о. проходят две ветки железнодорожного транспорта Московской железной дороги: Казанского и Рязанского направлений. Общая протяженность направлений 66 км, количество станций и платформ 23.

В городе имеется крупный транспортно-пересадочный узел, включающий железную станцию «Раменское» и автовокзал. Налажено автобусное сообщение к станции метро «Котельники», а также до городов Жуковский и Бронницы. Маршрутная транспортная сеть охватывает все микрорайоны города и пригород. В реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок Раменского г.о. зарегистрировано 55 маршрутов.

2.2.5. Общая протяженность автодорог Раменского муниципального округа составляет 2499,3 км, в том числе:

- федеральные автодороги, протяженностью - 154,3 км.

- региональные автодороги, протяженностью - 486,4 км,

- муниципальные автодороги, протяженностью - 1858,6 км.

2.2.6. Раменский муниципальный округ является одним из промышленных центров Московской области. Экономический потенциал округа формирует научно-промышленный комплекс, основными видами экономической деятельности которого являются авиационное приборостроение, производство пищевых	продуктов, электротехническое, химическое и стекольное производство, Гжельский народный художественный промысел.

На территории округа осуществляют производственно-хозяйственную деятельность более 35 крупных и средних предприятий, около 4 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства.

Сельскохозяйственный сектор округа представлен 17 предприятиями, 30 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и 37 тысячами личных подсобных хозяйств.

2.2.7. На территории Раменского муниципального округа находится 1581 многоквартирный дом, общей площадью 7,48 млн. м2 и 60 512 тыс. частных домовладений. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя 39 м2.

2.2.8. Муниципальная система образования представлена 43 учреждениями, в т.ч.

- общего образования 34;

- дошкольного образования 1;

- дополнительного образования 5 (2 учреждения – ДЮСШ, Хоровая школа «Юность России», 2 - центра развития творчества детей и юношества).

Во вторую смену учатся 16,6% человек, доля школ,работающих в две смены, 44%.

2.2.9. Система культуры Раменского муниципального округа состоит из 20 подведомственных юридических лиц и включает в себя 96 сетевых единиц, в т.ч.

- дворцы и дома культуры 39;

- музеи 1;

- библиотеки 44;

- школы искусств 11.

2.2.10. В округе имеется 375 спортивных сооружений, в том числе 4 стадиона с трибунами, два дворца спорта, ипподром, 10 бассейнов, 78 спортивных зала, 10 бассейнов, 226 плоскостных спортивных сооружения.

2.2.11. На территории Раменского округа находятся более 70 православных храмов, 130 памятников воинской славы, 22 захоронения и 30 мемориальных досок. В округе находятся 6 особо охраняемых природных территорий.

2.2.12. Показатели Федеральной службы государственной статистики, характеризующие состояние экономики и социальной сферы Раменского муниципального округа, отражающие в т.ч. текущую обеспеченность населения объектами местного значения, содержатся на сайте http://mosstat.gks.ru.

2.2.13. В округе действуют:

- Генеральный план Раменского городского округа Московской области;

- Правила землепользования и застройки территории (части территории) Раменского городского округа Московской области;

- Правила благоустройства территории Раменского городского округа Московской области.

2.2.14. В Раменском муниципальном округестратегия социально-экономического развития округа не разработана, но утвержден постановлением администрации Раменского муниципального округа Московской области от 02.11.2023 № 4079прогноз социально-экономического развитияна 2024-2026 годы, идействуют документы стратегического планирования - муниципальные программы.

2.2.15. Целевые показатели муниципальных программслужат ориентиром для установления расчетных показателей НГП РМО.В их числе муниципальные программы:

- «Культураи туризм»;

- «Образование»;

- «Спорт»;

- «Развитие сельскогохозяйства»;

- «Жилище»,

- «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» ;

- «Экология и окружающая среда» ;

- «Развитие ифункционирование дорожно-транспортного комплекса»;

- «Архитектура иградостроительство»;

- «Формированиесовременной комфортной городской среды»;

- «Строительство и капитальный ремонт объектовсоциальной инфраструктуры»;

- «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

2.2.16. Систематизированный анализ использования территории округа с существующими объектами местного значения и планируемые мероприятия по их дальнейшему развитию проведен в генеральном планеРаменского городского округаМосковской области.

## 2.3. Обоснование состава объектов местного значения, для которых устанавливаются расчетные показатели

2.3.1. В соответствии с п. 4 ст. 29.2 Градостроительного кодекса нормативы градостроительного проектирования городского округа устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения городского округа населения городского округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа.

2.3.2. В пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса указываются ОМЗ городского округа, относящиеся к следующим областям:

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного значения;

в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением вопросов местного значения городского округа.

2.3.3. Виды объектов местного значения городского округа, подлежащие отображению на генеральном плане городского округа установлены в ст.5 Закона Московской области от 05.12.2014 № 164/2014-ОЗ «О видах объектов областного значения, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Московской области, видах объектов местного значения муниципального района, поселения, городского округа, подлежащих отображению на схеме территориального планирования муниципального района, генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа Московской области». К ним относятся виды объектов:

1) в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения - объекты, необходимые для организации в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

2) в области автомобильных дорог местного значения - автомобильные дороги местного значения в границах городского округа, искусственные сооружения местного значения, предназначенные для движения пешеходов через реку, железнодорожные пути без доступа к железнодорожной инфраструктуре;

3) в области физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов:

а) объекты, необходимые для организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;

б) объекты, необходимые для проведения учебно-тренировочного процесса спортивных сборных команд городского округа;

в) объекты, необходимые для подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд городского округа;

г) объекты, в которых (на территории которых) размещаются муниципальные образовательные организации, находящиеся в ведении органов местного самоуправления городского округа;

д) объекты, необходимые для организации отдыха детей в каникулярное время;

е) объекты, в которых (на территории которых) размещаются лечебно-профилактические медицинские организации, подведомственные органам местного самоуправления городского округа;

ж) объекты, в которых (на территории которых) размещаются медицинские организации особого типа, подведомственные органам местного самоуправления городского округа;

з) объекты, необходимые для организации обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов;

4) в иных областях в связи с решением вопросов местного значения городского округа:

а) объекты, необходимые для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа, а также для организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) объекты, в которых (на территории которых) размещаются библиотеки городского округа;

в) объекты, в которых (на территории которых) размещаются муниципальные архивы городского округа;

г) объекты, необходимые для осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

д) места захоронения;

е) рынки, необходимые для обеспечения жителей городского округа услугами торговли;

ж) объекты, необходимые для обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа (объекты муниципальной пожарной охраны);

з) объекты, территории, необходимые для осуществления органами местного самоуправления городского округа полномочий по вопросам местного значения и оказывающие существенное влияние на социально-экономическое развитие городского округа, не указанные в пунктах 1) -3) и подпунктах «а»-«ж» настоящего пункта.

2.3.3. ОМЗ являются материальной базой при решении вопросов местного значения, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления (далее – ОМС). Круг вопросов местного значения городского округа установлен в статье 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и соответственно в ст. 6 УставаРаменского муниципального округа Московской области.

2.3.4. Вопросы местного значения городского округа, имеющие отношение к градостроительному проектированию, соответствующие им ОМЗ сотражением полномочий у ОМС городского округа по нормативному правовому регулированию обеспеченности и доступности ОМЗ для населения приведены в приложении № 4 к нормативам.

2.3.5. Состав видов ОМЗ -областей нормирования сформирован врезультатесопоставления перечня ОМЗ в п.2.3.2 и в приложении № 4.  При этом были также учтены положения Закона Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Московской области» и Закона Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области».

2.3.6. Подготовка НГП РМО осуществлялась в отношении только ОМЗ, по которым ОМС обладают полномочиями по нормированию. В отношении иных объектов в информационно – справочных целях приводятся ссылки на регламентирующие документы, утвержденные на региональном и федеральном уровне.

2.3.7. Согласно пункта11 части 1 статьи14.1Федерального законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»ОМС имеют право на оказание поддержки объединениям инвалидов в соответствии с Федеральным законом от 24.01.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», в статье 15 которого органам региональной власти и местного самоуправления (в сфере установленных полномочий) предписано обеспечивать инвалидам условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам. ОМС в свой деятельности обязаны руководствоваться принятыми на государственном уроне требованиями к организации безбарьерной среды, не устанавливая их самостоятельно в границах городского округа.

## 2.4. Обоснование состава расчетных показателей и значений расчетных показателей

2.4.1. Обоснование расчетных показателей основывается на:

1) применении и соблюдении требований и норм, связанных с градостроительной деятельностью, содержащихся:

– в нормативных правовых актах Российской федерации;

– в нормативных правовых актах Московской области;

– в муниципальных правовых актах Раменского муниципального округа;

– в национальных стандартах и сводах правил;

2) соблюдении:

– технических регламентов;

– нормативов градостроительного проектирования Московской области;

3) учете показателей и данных, содержащихся:

– в стратегии социально-экономического развития и других стратегических документахРаменского муниципального округа, при реализации которых осуществляется создание объектов местного значения;

– в официальных статистических отчетах, содержащих сведения о состоянии экономики и социальной сферы, социально-демографическом составе и плотности населения на территории городского округа;

– вутвержденных документах территориального планирования Российской Федерации и Московской области;

– вутвержденных документах территориального планирования Раменского муниципального округаи материалах по их обоснованию;

– вутвержденных проектах планировки и материалах по их обоснованию;

– вметодических материалах в области градостроительной деятельности;

4) корректном применении математических моделей и методов при проведении расчетов показателей нормативов.

2.4.2. Расчетные показатели обеспеченности могут быть выражены в единицах измерения, характеризующих ресурсный потенциал объекта по удовлетворению конкретных потребностей населения:

– количество единиц объектов;

– площадь объекта, его помещений и (или) земельного участка для размещения объекта;

– вместимость (производительность, мощность, количество мест и т.п.) объекта и иные нормируемые показатели, характеризующие объект.

В последнем случае для оценки площади объекта и земельного участка используются дополнительные удельные показатели, связывающие единицу ресурсной вместимости с необходимой для нее площадью объекта и земельного участка. Аналогичные показатели используются при описании предельных размеров земельных участков в градостроительных регламентах правил землепользования и застройки.

2.4.3. В соответствии с частью 2 статьи 29.2 Градостроительного кодекса РФ региональные нормативы градостроительного проектирования могут устанавливать предельные значения расчетных показателей применительно не только к объектам регионального, но и местного значения, в том числе городского округа. Нормативы градостроительного проектирования Московской области, утвержденные постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 (далее –НГП МО), в своем составе содержат расчетные показатели применительно к объектам местного значения городских округов.

2.4.4. Согласно статьи 29.4 Градостроительного кодекса РФ расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения городского округа, установленные нормативами, не могут быть ниже предельных значений, устанавливаемых региональными нормативами градостроительного проектирования, а расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа не могут превышать этих предельных значений, устанавливаемых региональными нормативами градостроительного проектирования.

Таким образом, предельные значения показателей НГП МО задают рамочные ограничения для предельных показателей нормативов по отношению к объектам местного значенияРаменского муниципального округа. Следовательно, предельные значения показателей НГП МО могут быть приняты за основу при подготовке аналогичных показателей нормативов.

2.4.5. Материалы по обоснованию расчетных показателей с привязкой их к пунктам основной части нормативов градостроительного проектирования приведены в таблице19. Материалы по обоснованию включают ссылки на использованные документы, извлечения из этих документов, краткие пояснения, принятые допущения, математические формулы и вычисленияпри необходимости. Перечень использованных документов, на которые содержатся ссылкив таблице 20, приведен в приложении № 2к нормативам.

##### Таблица20

| Номера пунктов и таблиц с расчетными показателями | Материалы по обоснованию расчетных показателей |
| --- | --- |
| 1.2.1 | Максимально допустимая этажность жилых и нежилых зданий установлена по НГП МО (см. раздел I, подраздел 1, п.1.10 и 1.11, таблицы № 1 и № 1а). Для расположенных в рекреационно-городской устойчивой системе расселения городов с численностью населения от 50 до 100 тыс. человек (город Раменское) максимальная этажность 17 этажей, поселков городского типа с численностью населения от 15 до 50 тыс. человек (дачные посёлки Удельная, Кратово) максимальная этажность 7 этажей, поселков городского типа с численностью населения от 3 до 15 тыс. человек (рабочие посёлки Ильинский, Быково, дачный посёлок Родники) максимальная этажность 5 этажей. В сельских населенных пунктах вне зависимости от численности населения максимальная этажность 3 этажа |
| 1.2.3, таблица 1 1.2.4, таблица 2 | Максимальные коэффициент и плотность застройки жилого квартала многоквартирными и блокированными жилыми домами установлены по НГП МО (см. раздел I, подраздел 1, п.1.15 и таблица № 2) для расположенных в рекреационно-городской устойчивой системе расселения населенных пунктов с численностью населения: -свыше 100 тыс. человек (город Раменское); - от 15 до 50 тыс. человек (дачные посёлки Удельная, Кратово); - от 3 до 15 тыс. человек (рабочие посёлки Ильинский, Быково, дачный посёлок Родники); - от 3 до 15 тыс. человек, от 1 до 3 тыс. человек и менее 1 тыс. человек (сельские населенные пункты). Максимальные коэффициент и плотность застройки жилого квартала многоквартирными и блокированными жилыми домами рассчитаны для условий минимально необходимой в границах квартала площади территорий объектов: - для хранения индивидуального автомобильного транспорта; - инженерного обеспечения; - физкультурно-спортивного назначения; - торговли и общественного питания; - коммунального и бытового обслуживания. Эти условия определены в НГП МО (см. раздел I, подраздел 1, п. 5.5 и строки 1-5 таблицы №№ 8, 20, 23, 29, 31, 32). |
| 1.2.10 | Требования по размещению нежилых помещений в первых этажах жилых зданий установлены согласно НГП МО (см. раздел I, п.1.7). |
| 1.2.11 | Нормирование отступов и этажности для многоквартирных жилых домов от границы застройки индивидуальными жилыми и (или) садовыми домами проведено согласно НГП МО (см. раздел I, п.1.21). |
| 1.2.15 | Y. Li; h. Х. Рис.1 В случае строчной компоновки зданий в прямоугольном квартале Х×Y, изображенной на рисунке 1 (количество строк m=2), когда все здания с длинами Liодинаковой шириной h расположены вдоль стороны (торцами к стороне Х), площадь застройки Sз определяется по формуле: Sз = h × Σ Li = h × m × Y× Кп, где коэффициент непрерывности строчной застройки Кп рассчитывается по формуле Кп = Σ Li/ (m × Y). Вместе с тем площадь застройки Sз зависит от площади квартала S и коэффициента застройки Кзmax: Sз = (Кзmax/100%) × S = (Кзmax /100%) × (X×Y). Из равенства обоих выражений для Sз h × m × Y× Кп = (Кзmax /100%) × (X×Y) выводится формула для расчета глубины квартала Х: Х = m × h × Кп / (Кзmax /100%). При строчной застройке глубина квартала возрастает прямо пропорционально количеству линий застройки, средней ширине зданий, коэффициенту непрерывности застройки, и обратно пропорционально максимальному коэффициенту застройки (который уменьшается с ростом средней этажности домов). Протяженность квартала по фронту линий застройки не зависит от вышеперечисленных параметров. |
| 1.2.16, 1.2.17 | Формула зависимости минимального размера квартала прямоугольной формы с шириной Х, длиной Y = r × X (r>=1) и площадью S = X × Y от максимального коэффициента застройки квартала Кзmax, средней ширины зданий в квартале h (h<Х/2) и коэффициента непрерывности периметральной застройки Кп получена в результате решения квадратного уравнения а×Х2 + b×Х + с = 0, математически описывающего соотношения между перечисленными параметрами. Y; h. Х. Рис.2 В случае сплошной периметральной застройки, изображенной на рисунке 2, когда все здания одинаковой ширины h расположены без разрывов по периметру квартала, площадь застройки Sз зависит от ширины зданий h и протяженности сторон квартала: Sз = h × (2×(X- h)+2×(Y-h)) = h × (2×(X-h) + 2×(r×X-h)) = 2×h×(1+ r) × X - 4×h2. Y. Х; h. Рис.3 В случае несплошной периметральной застройки, изображенной на рисунке 3, разрывы между домами и отступы от границ квартала учитывается коэффициент непрерывности застройки Кп ≤ 1, соответствующим отношению суммы длин зданий, расположенных с отступами и разрывами, к сумме длин зданий в случае сплошной периметральной застройки. Sз = 2×h ×Кп×(1+ r) × X - 4×Кп ×h2. Вместе с тем, площадь застройки Sз зависит от площади квартала Sкв и максимального коэффициента застройки Кзmax: Sз = (Кзmax/100%) × Sкв = (Кзmax/100%) × (X×Y) = (Кзmax/100%) × (X× r × X) = (Кзmax/100%) × r × X2. В результате приравнивания обоих выражений для Sз получается квадратное уравнение относительно X: ((r× Кзmax/100%) / (h×Кп)) × X2 – 2× (1+ r) × X + 4×h= 0, решение которого определяетсяпо формуле: Х = ( -b + (в2 – 4 × а × c)1/2) / (2 × а), где: а = (r× Кзmax/100%) / (h×Кп); b = -2 × (1 + r); c = 4 × h. При периметральной застройке минимальная площадь квартала возрастает с увеличением средней ширины зданий, коэффициент непрерывности застройки, и максимального коэффициента застройки (который уменьшается с ростом средней этажности). Площадь квартала при прочих равных условиях увеличивается по мере роста отношения длины к ширине квартала. |
| 1.2.18 | Проектирование жилых кварталов с площадью не более 3 га, рекомендовано НГП МО (см. раздел I, подраздел 1, п.1.5). |
| 1.3.1, таблица 4 | Виды и примерный состав объектов социального и коммунально-бытового назначения, в границах жилого квартала, жилого района и городского населенного пункта в таблице 3 установлена по НГП МО (см. приложение № 5). |
| 1.3.4 таблицы 5, 5.1, 5.2, 6 и 7 | Минимальный уровень обеспеченности населения территориейдля размещения объектов в таблицах 5, 5.1, 5.2, 6 и 7 установлена в соответствии c НГП МО (см. раздел I, подраздел 1, п. 5.5 и таблицы №№ 8, 20, 23, 29, 31, 32). |
| 1.4.1, 1.4.2 | Обеспеченность жителей местами в дошкольных образовательных организациях (детских садах) и общеобразовательных организациях (школах), установлена в соответствии с НГП МО (см. раздел I, подраздел 5, п.5.18). |
| 1.4.5 | Допустимая транспортная доступность общеобразовательных организаций от жилой застройки в городских и сельских населенных пунктах установлена по НГП МО (см. раздел I, подраздел 6, п.6.2). |
| 1.5.1 | Обеспеченность жителей объектами массового спорта (единовременная пропускная способность объектов спорта), спортивными залами, плавательными бассейнами, спортивными плоскостными сооружениями установлена в соответствии с НГП МО (см. раздел I, подраздел 5, п. 5.18). |
| 1.5.2 | Максимальная пешеходная доступность до объектов физической культуры и массового спорта установлена по НГП МО (см. раздел I, подраздел 6, п.6.9 и таблица № 34). |
| 1.6.1, таблица 9 | Предельно допустимые уровни обеспеченности и территориальной доступности муниципальных учреждений культуры и досуга установлены согласно распоряжению Министерства культуры Московской области от 20.03.2020 № 17РВ-37 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в сфере культуры на территории Московской области». Предельно допустимые уровни обеспеченности и территориальной доступности многофункциональных досуговых центров для детей и молодежи установлены согласно Методическим рекомендациям по организации работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, реализующих государственную молодежную политику, утвержденным приказом Федерального агентства по делам молодежи от 13.05.2016 № 167. Транспортная доступность установлена для случая размещения объектов культуры в населенных пунктах, отличных от пункта проживания, исходя из допустимого времени движения до таких населенных пунктов на территории городского округа. |
| 1.7.1 | Минимальная обеспеченность населения объектами общественного питания и бытового обслуживания установлена в соответствии с НГП МО (см. раздел I, подраздел 5, п.5.18). Обеспеченность жителей торговыми объектами местного значения установлена в соответствии с Нормативами минимальной обеспеченности населения Московской области площадью торговых объектов местного значения, утвержденными постановлением Правительства Московской области от 15.03.2024 № 231-ПП. |
| 1.7.3, таблица 10, 1.7.4 | Максимальная пешеходная доступность от места жительства до объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания в городе установлена по НГП МО (см. раздел I, подраздел 6, п. 6.9 и таблица № 34), в сельском населенном пункте по НГП МО (см. раздел I, подраздел 6, п.6.1). |
| 1.8.1 | Расчетный уровень автомобилизации установлен по НГП МО (см. раздел I, подраздел 5, п. 5.10). |
| 1.8.5 | Плотность улично-дорожной сети Рудс с прямоугольной структурой кварталов определяется по формуле: Рудс = Lудс / Sкв = ((X+d)+(Y+d)) / ((X+d)×(Y+d)), где Sкв – площадь квартала; Lудс – длина участка улицы, обслуживающей квартал; Sудс – площадь участка улицы, обслуживающей квартал; Y – длина квартала; X – ширина квартала; d – ширина улицы. Минимальная плотность улично-дорожной сети кварталов многоквартирной жилой и общественно-деловой застройки в городах 7 км/км2 установлена с учетом НГП МО (см. раздел I, подраздел 1, п.1.5) и сложившихся параметров кварталов, исходя из размера квартала X = 0,10÷0,25 км, Y = 0,20÷0,50 км и ширины улицы d = 0,02÷0,04 км при застройке многоквартирными домами. |
| 1.8.6 | Пешеходная доступность от места жительства до ближайшей остановки пассажирского транспорта установлена по НГП МО (см. раздел I, подраздел 6, п.6.9 и таблица № 34, последняя строка). |
| 1.8.7, таблица 11 | Максимальная дальность пешеходных подходов от объектов массового посещения до ближайшей остановки транспорта общего пользования установлена по НГП МО (см. раздел I, подраздел 6, п.6.10 и таблица № 35). |
| 1.8.9, 1.8.10, 1.8.11 | Показатели для велосипедных дорожек и стоянок установлены по НГП МО (см. раздел I, подраздел 5, п.5.20) |
| 1.8.12 | Минимальная удельная площадь земельного участка для автозаправочных станций установлена с учетом СП 42.13330.2016 (см. п. 11.41). |
| 1.9.1 таблица 12 | Показатель минимальной обеспеченности территорией для хранения индивидуального автомобильного транспорта в границах квартала в расчете на жителя многоквартирного дома различной этажности установлен в соответствии c НГП МО (см. раздел I, подраздел 5, п.5.5-5.6 и таблиц №№ 8, 20, 23, 29, 31, 32 строки 1 и 13). Так при средней этажности 8 показатель для квартала 2,13+1,4=3,53 м2/чел, для района 2,13+1,4+3,28=6,81 м2/чел, для города в целом 2,13+1,4+3,28+0,47=7,28 м2/чел. Для сельских населенных пунктов 8,5+1,9 = 10,4 м2/чел. |
| 1.9.2- 1.9.6 | Расчетные показатели обеспеченности жителей многоквартирных домов местами постоянного и временного хранения индивидуального автомобильного транспорта установлены по НГП МО (см раздел I, подраздел 5, п.5.12). |
| 1.9.10, таблица 13 | Норматив парковочных мест при образовательных организациях установлен по НГП МО (см. раздел I, п.5.12). |
| 1.9.12 | Норматив парковочных мест при торговых и торгово-развлекательных комплексах установлен по НГП МО (см. раздел I, п.5.13). |
| 1.9.14, 1.9.15, приложение № 3 | Расчетная площадь одного парковочного места установлена по НГП МО (см. раздел I, подраздел 5, п.5.11). Площадь территории участка или площадь застройки здания в расчете на одно машино-место установлены по НГП МО (см. приложение № 9). |
| 1.10.1, таблица 15 | Минимальный уровень обеспеченности населения озеленённой территорией в таблице 3 установлена по НГП МО (см. раздел I таблица № 33). Значения для озеленённых территорий общего пользования установлены по данным строки 9 таблиц №№ 8, 20, 23, 29, 31, 32НГП МО. |
| 1.10.2 | Минимальная площадь парков установлена в соответствии с НГП МО (см. раздел I, подраздел 5, п.5.16) и с Региональным парковым стандарт Московской (см. п. 5.11). |
| 1.10.3 | Пешеходная доступность бульвара, сквера или парка установлена с учетом НГП МО (см. раздел I, подраздел 6, п.6.9 и таблица № 34) и СП 42.13330.2016 (см. п. 9.9). |
| 1.10.4 | Доступность зон массового отдыха населения установлена с учетом СП 42.13330.2016 (см. п. 9.7) и размеров территории городского округа. |
| 1.11.2, таблица 17 | Минимальная удельная площадь придомовой территории Gзуmin связана с максимальным коэффициентом застройки Kззуmax и средней этажностью многоквартирного дома Nэт формулой: Gзуmin= 1 / (Kззуmax/100×Nэт×k), где k – отношение площади квартир на этаже к площади этажа в габаритах наружных стен, k≈0,75. При фиксированной этажности домов максимальные коэффициент застройки земельного участка не должен превосходить максимальный коэффициент застройки квартала (Kззуmax≤ Kз квmax), состоящего из нескольких таких участков, т.к. коэффициент застройки квартала является взвешенной суммой коэффициентов застройки земельных участков, входящих в квартал. Поэтому, подставляя в формулу Kззуmax = Kзквmax, получаем: Gзуmin(Nэт) = 1 / (Kзквmax/100×Nэт×k). Минимальная удельная площадь придомовой территории Gзуmin подобно максимальному коэффициенту застройки Kзквmax убывает с ростом этажности. Поэтому Gзуmin, рассчитанная на фиксированную среднюю этажность, например, Nэт=5, является оценкой снизу для диапазона этажности до 5. Gзуmin(5) = 1 / (0,254×5×0,75) = 1,05. Минимальная удельная площадь территории для организации стоянок индивидуального автомобильного транспорта рассчитана по данным НГП МО (см. строки 1 и 14 таблицы № 8) о минимально необходимой площади территорииобъектов для хранения индивидуального автомобильного транспорта при жилищной обеспеченности 20 м2/чел. (2,51+1,5)/20 = 0,20, что соответствует обеспеченности местами стоянки на придомовой территории на уровне не ниже 100% × (2,51+1,5)/(22,5×0,42) =42 %.. Минимальная удельная площадь территории зеленых насаждений с площадками для отдыха, игр и спорта установлены исходя из нормы 7,6 м2 на жителя при жилищной обеспеченности 20 м2/чел. 7,6/20= 0,38. Для средней этажности 3, 9 и 17 этажей минимальные удельные площади рассчитываются аналогично по описанному алгоритму |
| 1.11.3 | Минимальные расстояния от окон жилых и общественных зданий до придомовых площадок установлены с учетом СП 42.13330.2016 (см. п.7.5). |
| 1.12.2 | Минимальный уровень обеспеченности населения территорией для размещения объектов инженерной инфраструктуры установлена c учетом НГП МО (см. раздел I, подраздел 5 п. 5.5 и таблиц №№ 8, 20, 23, 29, 31, 32, строка 2). |
| 1.12.3 | Показатели обеспечения жителей городского округа объектами газоснабжения принимаются в соответствии с Нормативами потребления природного газа населением при отсутствии приборов учета газа, утвержденными. постановлением Правительства Московской области от 09.11.2006 № 1047/43. |
| 1.13.1-1.13.3 | Расчетные показатели для кладбищ установлены по НГП МО (см. раздел I, подраздел 5, п.5.19. |
| 1.14.4 | Требования к проектной документации для строительства многоквартирных жилых домов установлены по НГП МО (см. раздел I, п.1.20). |
| 1.14.5 | Требования к проектной документации для строительства объектов физической культуры и спорта, торговли и общественного питания установлены по НГП МО (см. раздел I, п.1.20). |
| 1.16.2 | Норматив количества рабочих мест принимается по НГП МО (приложение № 8) |

## 3. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

## 3.1. Область применения расчетных показателей нормативов

3.1.1. Действие расчетных показателей нормативов градостроительного проектирования распространяется на всю территорию Раменского муниципального округаМосковской области, на правоотношения, возникшие после утверждения настоящих нормативов.

3.1.2.	Область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов распространяется на:

-	подготовку, согласование, утверждение генерального плана Раменского муниципального округа, внесение изменений в него;

-	подготовку, утверждение документации по планировке территории;

-	принятие решения о комплексном развитии территории;

-	определение условий аукционов на право заключения договоров о комплексном развитии территории;

– разработку и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной, социальной и транспортной инфраструктур Раменского муниципального округа;

– подготовку градостроительного плана земельного участка;

-	подготовку, утверждение правил землепользования и застройки городского округа и внесение изменений в них.

3.1.3. На территории Раменского муниципального округанормативы являются обязательными в области применения, описанной в п. 4.2, для всех субъектов градостроительной деятельности.

Исключением являются расчетные показатели, содержащие указание на рекомендательное применение. Отклонения от установленных предельных значений таких показателей допускается при условии дополнительного обоснования причин и размера отклонений, в том числе в материалах по обоснованию генерального плана и (или) документации по планировке территории.

3.1.4. Расчетные показатели нормативов могут применяться для установления расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, используемых:

– в градостроительных регламентах, если в границах территориальной зоны предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории;

– в договорах о комплексном развитии территории.

3.5. Расчетные показатели нормативов могут применяться:

– при подготовке стратегии социально-экономического развития и муниципальных программ Раменского муниципального округа;

– для принятия решений органами местного самоуправления Раменского муниципального округа, должностными лицами, осуществляющими контроль за градостроительной деятельностью на территории Раменского муниципального округа;

– физическими и юридическими лицами, а также судебными органами, как основание для разрешения споров по вопросам градостроительного проектирования;

– при проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам генерального плана Раменского муниципального округа;

– при проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий;

– в других случаях, когда требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Раменского муниципального округаи расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Раменского муниципального округа.

3.1.6. Для градостроительного проектирования в рамках комплексного развития территорий в целях расселения ветхого и аварийного жилья применяются особые расчетные показатели, установленные в п. 10 раздела IНГП МО.

3.1.7. Перечень расчетных показателей минимальной обеспеченности и максимальной территориальной доступности объектов местного значенияс распределением по градостроительным документам, для подготовки которых они предназначены,включая генеральный план Раменского муниципального округа (далее – ГП), документация по планировке территории (далее – ДПТ), правила землепользования и застройки Раменского муниципального округа (далее – ПЗЗ) в части определения расчетных показателей для целей комплексного развитии территории, приведен в таблице 20.

##### Таблица 20

| № раздела основной части | Наименование расчетных показателей | ГП | ДПТ | ПЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Расчетные показатели в области жилищного строительства | + | + | + |
| 1.3 | Расчетные показатели обеспеченности территорией для размещения объектов местного значения в границах элементов планировочных структур населенного пункта | + | + | + |
| 1.4 | Расчетные показатели объектов образования | + | + | + |
| 1.5 | Расчетные показатели объектов физической культуры и массового спорта | + | + | + |
| 1.6 | Расчетные показатели объектов культуры | + | + | + |
| 1.7 | Расчетные показатели объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | + | + | + |
| 1.8 | Расчетные показатели автомобильных дорог местного значения и транспортного обслуживания | + | + | + |
| 1.9 | Расчетные показатели объектов для хранения индивидуального автомобильного транспорта | + | + | + |
| 1.10 | Расчетные показатели в области озеленения территорий и мест массового отдыха населения | + | + | + |
| 1.11 | Расчетные показатели в области благоустройства придомовой территории |  | + | + |
| 1.12 | Расчетные показатели в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | + | + |  |
| 1.13 | Расчетные показатели мест захоронения | + | + |  |
| 1.14 | Расчетные показатели для производственных территорий | + | + |  |
| 1.15 | Расчетные показатели в областях территориальной обороны, гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | + |  |  |

| 1.16 | Расчетные показатели объектов связи и иных объектов местного значения | + | + | + |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.17 | Расчетные показатели мест приложения труда | + | + |  |
| 1.18 | Особые расчетные показатели для комплексного развития территорий | + | + | + |

## 3.2. Правила применения расчетных показателей

3.2.1. Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа в нормативах градостроительного проектирования производятся для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения городского округа в документах территориального планирования (в генеральном плане, включая карту планируемого размещения объектов местного значения), зон планируемого размещения объектов местного значения в документации по планировке территории (в проектах планировки территории) в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории в границах подготовки соответствующего проекта.

3.2.2. При определении местоположения планируемых к размещению объектов местного значения в целях подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах проекта таких же объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость и т.п.), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов. При определении границ зон планируемого размещения того или иного объекта местного значения следует учитывать параметры объекта местного значения и нормы отвода земель для объекта таких параметров.

3.2.3. Максимально допустимый уровень территориальной доступности объекта местного значения в целях градостроительного проектирования установлен настоящими нормативами. Параметры планируемого к размещению объекта местного значения следует определять исходя из минимально допустимого уровня обеспеченности объектами (ресурсами), установленного настоящими нормативами, площадью территории и параметрами (характеристиками) функциональных зон в границах максимально допустимого уровня территориальной доступности этого объекта.

3.2.4. При подготовке проекта планировки территории жилой застройки в границах одного или нескольких земельных участков, суммарная территория которых отличается от территории квартала (в том числе застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии), в материалах по обоснованию проекта планировки должно содержаться подтверждение соблюдения нормативов интенсивности использования территории и потребности в территориях и объектах местного значения применительно к прогнозируемому, в результате реализации проекта планировки, количеству жителей, а также применительно к изменяющемуся количеству жителей в существующих кварталах, и нормативов пешеходной и (или) транспортной доступности объектов местного значения в зависимости от их видов.

3.2.5. При расчете коэффициента застройки квартала многоквартирными жилыми домами из расчетной площади квартала исключаются земельные участки, на которых размещаются отдельно стоящие объекты нежилого назначения перечисленных в таблице 3 видов, если суммарная площадь таких земельных участков составляет более 25 % площади квартала.

3.2.6. Предельно допустимая этажность жилых и нежилых зданий и максимальный коэффициент застройки земельного участка производственных территорий могут непосредственно применяться в качестве соответствующих предельных параметров разрешенного строительства и реконструкцииобъектов капитального строительства в градостроительных регламентах правил землепользования и застройки. Максимальный коэффициент застройки квартала жилыми домами должен учитываться как суммарное результирующее ограничение при установлении предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

3.2.7. В границах территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации нормативы не применяются. В границах зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации нормативы применяются в части, не противоречащей законодательству об охране объектов культурного наследия.

3.2.8. В случае утверждения в составе нормативов градостроительного проектирования Московской области минимальных (максимальных) расчетных показателей со значениями выше (ниже), чем у соответствующих минимальных (максимальных) расчетных показателей, содержащихся в нормативах, применяются нормативы градостроительного проектирования Московской области.

3.2.9. Применение нормативов при подготовке документов территориального планирования (внесения в них изменений) и документации по планировке территорий не заменяет и не исключает применения требований технических регламентов, национальных стандартов, санитарных правил и норм, правил и требований, установленных органами государственного контроля (надзора).

3.2.10. Расчетные показатели для видов объектов, отмеченные в таблицах5, 5.1, 5.2, 6, 7 звездочкой (*), не связаны с решением вопросов местного значения и не являются предметом утверждения настоящих нормативов. Эти расчетные показатели установлены в нормативах градостроительного проектирования Московской области и приведены в справочно-информационных целях для полноты описания требований при совместном размещении объектов местного значения городского округа и объектов иного значения (в том числе регионального) на территории Раменского муниципального округа.

3.2.11. Правила применения расчетных показателей на примерах решения демонстрационных задач приведены в приложении № 5 к нормативам.

3.2.12. При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации и Московской области, на которые дается ссылка в настоящих нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

Приложение № 1 к нормативам градостроительного проектирования Раменского муниципального округа Московской области

Перечень сокращений и обозначений

| Сокращения слов и словосочетаний |  |
| --- | --- |
| Сокращение | Слово/словосочетание |
| ДПТ | документация по планировке территории |
| гг. | годы |
| др. | другие |
| ИЖС | индивидуальное жилищное строительство |
| НГП РМО | нормативы градостроительного проектирования Раменского муниципального округа Московской области |
| НГП МО | нормативы градостроительного проектирования Московской области |
| н.п. | населенный пункт |
| ОМЗ | объект местного значения |
| ОМС | органы местного самоуправления |
| п. | пункт |
| пп. | подпункт |
| РФ | Российская Федерация |
| СП 42.13330.2016 | Свод правил 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2016 № 1034/пр) |
| ТЗ | техническое задание |
| ТКО | твердые коммунальные отходы |
| ст. | статья |
| ч. | часть |
| Сокращения единиц измерений |  |
| Обозначение | Наименование единицы измерения |
| ед. | единица |
| кВ | киловольт |
| мин. | минуты |
| сут. | сутки |
| тыс. | тысяча |
| чел. | человек |

Приложение № 2 к нормативам градостроительного проектирования Раменского муниципального округа Московской области

## Перечень нормативных правовых актов, использованных при разработке нормативов

### Федеральные нормативные правовые акты

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ.

- Федеральный закон от 24.01.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329 «О физической культуре и спорте».

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1429 «Об утверждении Правил территориального распределения отделений почтовой связи акционерного общества «Почта России».

- Приказ Федерального агентства по делам молодежи от 13.05.2016 № 167 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, реализующих государственную молодежную политику».

- Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 31.01.2017 № НА-19-р
 «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом».

- Приказ Министерством спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта».

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования».

- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры».

- Письмо Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования», утверждены Министерством образования и науки Российской Федерации 04.05.2016 № АК-15/02вн).

### Нормативные правовые акты Московской области

- Закон Московской области от 27.12.2005 № 268/2005-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Московской области».

- Закон Московской области от 16.03.2007 № 41/2007-ОЗ «Об организации и деятельности розничных рынков на территории Московской области».

- Закон Московской области от 24.12.2010 № 174/2010-ОЗ «О государственном регулировании торговой деятельности в Московской области».

- Закон Московской области от 14.11.2013 № 132/2013-ОЗ «О здравоохранении в Московской области».

- Закон Московской области от 02.06.2014 № 56/2014-ОЗ «О прекращении осуществления органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Московской области отдельных государственных полномочий Московской области по организации оказания медицинской помощи на территории Московской области и о внесении измененийв Закон Московской области «О здравоохранении в Московской области».

- Закон Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Московской области».

- Закон Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области».

- Закон Московской области от 05.12.2014 № 164/2014-ОЗ «О видах объектов областного значения, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Московской области, видах объектов местного значения муниципального района, поселения, городского округа, подлежащих отображению на схеме территориального планирования муниципального района, генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа Московской области».

- Закона Московской области 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области».

- Закон Московской области от 26.02.2015 № 20/2015-ОЗ «О стратегическом планировании социально-экономического развития Московской области».

- Закон Московской области от 18.03.2015 № 27/2015-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов».

- Закон Московской области от 28.12.2016 № 201/2016-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области государственными полномочиями Московской области в области обращения с собаками без владельцев».

- Закон Московской области от 26.12.2017 № 241/2017-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Московской области».

- Закон Московской области от 27.12.2017 № 250/2017-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Московской области по комплексному развитию территории».

- Закон Московской области от 28.11.2024 № 226/2024-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов, связанных с наделением статусом муниципального округа отдельных муниципальных образований Московской области».

- Постановлением Правительства Московской области от 20.12.2004 № 778/50 
«Об утверждениипрограммы Правительства Московской области «Развитие газификации 
в Московской области до 2025 года».

- Постановление Правительства Московской области от 09.11.2006 № 1047/43 
«Об утверждении нормативов потребления природного газа населением при отсутствии приборов учета газа».

- Постановление Правительства Московской области от 11.07.2007№517/23
«Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области - основных положений градостроительного развития».

- Постановление Правительства Московской области от 23.12.2013 № 1098/55 
«Об утверждении «Указания. Региональный парковый стандарт Московской области».

- Постановление Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 
«Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области».

- Постановление Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8 «Об утверждении Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской области».

- Постановление Правительства Московской области от 22.12.2016 № 984/47 
«Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, Московской области».

- Постановление Правительства Московской области от 28.12.2018 № 1023/45 «О Стратегии социально-экономического развития Московской области на период до 2030 года».

- Постановление Губернатора Московской области от 30.04.2020 № 217-ПГ 
«Об утверждении Схемы и программа перспективного развития электроэнергетики Московской областина период 2021-2025 годов».

- Постановление Правительства Московской области от 13.10.2020 № 730/33
«О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Культура Подмосковья» и утверждении государственной программы Московской области «Культура Подмосковья».

- Постановление Правительства Московской области от 02.06.2022 № 561/18 
«Об утверждении Методики определения необходимости включения территорий в границы территории для осуществления деятельности по ее комплексному развитию».

- Постановление Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1073/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2017-2024 годы и утверждении государственной программы Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2023-2027 годы».

- Постановление Правительства Московской области от 24.03.2023 № 148-ПП «О внесении изменений в государственную программу Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2027 годы».

- Постановление Правительства Московской области от 15.03.2024 № 231-ПП 
«Об утверждении значения коэффициентов, используемых для расчета нормативов минимальной обеспеченности населения Московской области площадью торговых объектов, и нормативов минимальной обеспеченности населения Московской области площадью торговых объектов».

- Распоряжение Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 09.12.2014 № 162-РВ «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в отношении холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и отопления».

- Распоряжение Главархитектуры Московской области от 29.12.2017 № 31РВ-329 
«Об утверждении Методических рекомендаций для разработки стандартов создания комфортных общественных территорий».

- Распоряжение Министерства культуры Московской области от 20.03.2020 № 17РВ-37 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в сфере культуры на территории Московской области».

- Распоряжение Мособлархитектуры Московской области от 24.11.2020 № 28РВ-421 
«О признании утратившим силу распоряжения Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области от 02.03.2016 № 31РВ-27 «Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию и установке ограждений на территории Московской области».

- Распоряжение Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 20.09.2021 № 431-РВ «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Московской области».

### Своды правил по проектированию и строительству

- СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения».

- СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003».

- СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

- СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны».

- СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования».

- СП 30.13330.2020 «СНИП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий».

- СП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги».

- СП 54.13330.2022 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные».

- СП 113.13330.2023 «СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей».

### Интернет-источники

- Федеральная государственная информационная система территориального планирования –http://fgis.economy.gov.ru.

- Федеральная служба государственной статистики – http://gks.ru.

- Министерство экономического развития Российской Федерации – http://economy.gov.ru/minec.

- Правительство Московской области – http://mosreg.ru.

- Официальный портал Раменский муниципальный округ–https://www.ramenskoye.ru.

Приложение № 3 к нормативам градостроительного проектирования Раменского муниципального округа Московской области

## Площадь территории участка или площадь застройки здания, учитываемая при размещении мест хранения легковых автомобилей в зависимости от типа и этажности автостоянки в расчете на одно место стоянки

| N п/п | Тип автостоянки | Площадь территории участка или площадь застройки здания в расчете на одно место стоянки, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Надземный гараж одноэтажный обвалованный | 30 | территория участка, занятого гаражом, возможно использование кровли |
| 2. | Надземный гараж двухэтажный | 20 | территория участка, занятого гаражом |
| 3. | Надземный гараж трехэтажный | 14 | территория участка, занятого гаражом |
| 4. | Надземный гараж четырехэтажный | 12 | территория участка, занятого гаражом |
| 5. | Надземный гараж пятиэтажный и более | 10 | территория участка, занятого гаражом |
| 6. | Наземная (открытая) стоянка автомобилей | 25 | территория участка |
| 7. | Наземная (открытая) стоянка в уширениях проезжих частей проездов | 18 | территория участка |
| 8. | Подземный гараж одноярусный в пятне застройки здания | 55 | площадь территории под домами |
| 9. | Подземный гараж двухъярусный в пятне застройки здания | 25 | площадь территории под домами |
| 10. | Полумеханизированная стоянка автомобилей, использованная на одном из этажей двухэтажного подземного гаража в пятне застройки здания | 18 | площадь территории под домами |
| 11. | Подземный гараж одноярусный под дворовой частью | 35 | территория участка, возможно использование кровли |
| 12. | Подземный гараж двухъярусный под дворовой частью | 21 | территория участка, возможно использование кровли |
| 13. | Механизированная автоматическая парковка автомобилей (не более 50 машино-мест на одну парковку) | не менее 8 | территория участка, занятого автоматической парковкой |
| 14. | Прочие типы | не менее 2.0 | территория участка |

Примечания:

1) в случае размещения гаража под домом, в расчете используется площадь пятна застройки дома;

2) требуется выполнение проектной документации с точным расчетом количества мест хранения автомобилей и занимаемой ими территории;

3) при проведении расчетов следует учитывать, что поверхность кровли гаража может быть использована для озеленения и допустимого размещения элементов планировочной организации участка.

Приложение № 4 к нормативам градостроительного проектирования Раменского муниципального округа Московской области

## Вопросы местного значения, имеющие отношение к градостроительному проектированию, соответствующие им объекты местного значения и полномочия органов местного самоуправления городского округа по нормативному правовому регулированию обеспеченности и доступности объектов местного значения для населения

| Вопросы местного значения городского округа и иные права ОМС, имеющие отношение к градостроительному проектированию (согласно Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ) | Примерный состав объектов местного значения городского округа | Наличие у ОМС полномочий нормирования, да / нет |
| --- | --- | --- |
| Ст. 16, ч.1, п.3 владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа | – администрация городского округа; – организации, учреждения и предприятия подведомственные городскому округу (не указанные ниже) | Да |
| Ст. 16, ч.1, п.4 организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством РФ | – электростанции отдаленных населенных пунктов; – понизительные подстанции напряжением 110/10 кВ; – распределительные пункты напряжением 10 кВ; – линии электропередачи напряжением 10 кВ | Да |
|  | – газораспределительные станции; – газораспределительные пункты; – газопровод высокого (среднего) давления; – пункты редуцирования газа | Да |
|  | – теплоэлектроцентрали; – котельные; – магистральные сети теплоснабжения; – тепловые перекачивающие насосные станции | Да |
|  | – водозаборы и сопутствующие сооружения; – водоочистные сооружения; – насосные станции; – магистральные сети водоснабжения | Да |
|  | – канализационные очистные и сопутствующие сооружения; – канализационные насосные станции; – магистральные сети водоотведения | Да |
|  | склады топлива | Да |
| Ст. 16, ч.1, п. 5 дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ | – автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах населенных пунктов городского округа, включая искусственные дорожные сооружения, защитные дорожные сооружения и элементы обустройства автомобильных дорог; – стоянки (парковки) транспортных средств, расположенные на автомобильных дорогах; – производственные объекты, используемые при капитальном ремонте, ремонте, содержании автомобильных дорог местного значения (дорожные ремонтно- строительные управления) | Да |
| Ст. 16, ч.1, п. 6 обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства | – муниципальный жилищный фонд; – объекты жилищного строительства | Да |
| Ст. 16, ч.1, п. 7 создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа | – автобусные линии общественного транспорта; – остановки общественного пассажирского транспорта; – автобусные парки, площадки межрейсового отстоя подвижного состава; – транспортно-эксплуатационные предприятия, станции технического обслуживания общественного пассажирского транспорта | Да |
| Ст. 16, ч.1, п. 8 участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа |  | Нет [1] |
| Ст. 16, ч.1, п. 9 организация охраны общественного порядка на территории городского округа муниципальной милицией |  | Нет [2] |
| Ст. 16, ч.1, п. 9.1 предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке городского округа сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции | объекты для размещенияучастковых уполномоченныхполиции | Да |
| Ст. 16, ч.1, п. 10 обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа |  | Нет [3] |
| Ст. 16, ч.1, п. 11 организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа | объекты для размещения органов, осуществляющих контроль за состоянием окружающей среды | Нет [4] |
| Ст. 16, ч.1, п. 13 организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время | – дошкольные образовательные организации; – общеобразовательные организации: – организации начального общего образования; – организации основного общего образования; – организации среднего общего образования; – внешкольные организации (в том числе центры дополнительного образования детей); – детские оздоровительные лагеря | Да |
| Ст. 16, ч.1, п. 14 создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатногооказания гражданам медицинской помощи | муниципальные медицинские организации, в т. ч.: – больничные организации; – амбулаторно – поликлинические организации (фельдшерско-акушерские пункты); – организации скорой медицинской помощи | Нет [5] |
| Ст. 16, ч.1, п. 15 создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания | – отделение почтовой связи; – телефонная сеть общего пользования; – объекты телерадиовещания, доступа к сети – Интернет; – объекты общественного питания; – объекты торговли; – объекты бытового обслуживания | Да |
| Ст. 16, ч.1, п. 16 организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа | – общедоступные библиотеки; – детские библиотеки | Да |
| Ст. 16, ч.1, п. 17 создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры | – дома культуры; – кинозалы; – концертные залы, цирковые площадки; – парки культуры; – краеведческие и тематические музеи; – театры по видам искусств | Да |
| Ст. 16, ч.1, п. 17.1 создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в городском округе | – дом народного творчества; – выставочные площадки для размещения объектов народных художественных промыслов | Да |
| Ст. 16, ч.1, п. 18 сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа | объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) местного значения | Нет [6] |
| Ст. 16, ч.1, п. 19 обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа | – плоскостные спортивные сооружения (стадионы, корты, спортивные площадки и т. д.); – спортивные залы; – физкультурно-оздоровительный комплексы; – бассейны; – спортивные тренировочные базы; – спортивно – оздоровительные лагеря | Да |
| Ст. 16, ч.1, п. 20 создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения | – парки (в том числе многофункциональные); – скверы, сады, бульвары, набережные; – пляжи; – площадки для отдыха; – проходы к водным объектам. | Да |
| Ст. 16, ч.1, п. 22 формирование и содержание муниципального архива | архив городского округа | Да |
| Ст. 16, ч.1, п. 23 организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | – кладбище; – колумбарий; – бюро ритуального обслуживания | Да |
| Ст. 16, ч.1, п. 24 участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов | – полигоны твердых коммунальных отходов, участки компостирования твердых коммунальных отходов; – мусоросжигательные, мусоросортировочные и мусороперерабатывающие объекты; – мусороперегрузочные станции; – сливные станции; – поля складирования и захоронения обезвреженных осадков | Да |
| Ст. 16, ч.1, п. 25 организация благоустройства территории городского округа (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм) | – площадки (детские, для отдыха взрослого населения, спортивные, хозяйственные); – объекты декоративного озеленения; – малые архитектурные формы; – объекты освещения улиц, дорог и площадей, архитектурного освещения, световой информации | Да |
| Ст. 16, ч.1, п. 28 организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | – защитные сооружения гражданской обороны (убежища, укрытия); – объекты для размещения сил и средств защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; – объекты размещения аварийно-спасательной службы, принадлежащей ей техники (оборудования); – сооружения инженерной защиты территории от чрезвычайных ситуаций; – склады материально – технических, продовольственных, медицинских и иных средств | Нет [7] |
| Ст. 16, ч.1, п. 30 Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно- оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории городского округа | – лечебно-оздоровительные местности и курорты местного значения; – санаторно-курортные организации; – особо охраняемые природные территории местного значения | Да |
| Ст. 16, ч.1, п. 31 Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории городского округа | – административные здания; – склады материально – технического обеспечения | Нет [8] |
| Ст. 16, ч.1, п. 32 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | – спасательные посты, станции на водных объектах (в т. ч. объекты оказания первой медицинской помощи) | Нет [9] |
| Ст. 16, ч.1, п. 33 Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству | – бизнес-инкубатор; – технопарк | Да |
| Ст. 16, ч.1, п. 34 Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью |  | Да |
| Ст. 16, ч.1, п. 36 Осуществление в пределах, установленных водным законодательством РФ, полномочий собственника водных объектов, установление правил использования водных объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам | – водные объекты; – пляжи; – набережные; – проходы к водным объектам | Да |
| Ст. 16.1, ч.1, п.9 Создание условий для развития туризма; | – центры отдыха и развлечений, тематические парки развлечений; – дома отдыха, пансионаты, spa – центры, spa – отели; – базы отдыха, туристские базы; – гостиницы; – мотели, кемпинги; – объекты общественного питания; – торговые объекты; – пункты проката; – бассейны; – пляжи общего пользования; – стоянки маломерного флота; – парковки автомобильного транспорта; – общественные туалеты | Да |
| Ст. 16.1, ч.1, п.1 Создание музеев городского округа | – краеведческий музей; – тематический музей | Да |

Примечания:

1. Организационное мероприятие. Проектирование объектов обеспечения безопасности населения и территорий регулируется техническими регламентами, находящимися в компетенции федеральных органов власти.

2. Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» не предусмотрено создание муниципальной милиции.

3. Проектирование объектов пожарной безопасности регулируется техническими регламентами, находящимися в компетенции федеральных органов власти.

4. Организационное мероприятие. Проектирование объектов для охраны окружающей среды регулируются федеральными нормативными правовыми актами.

5. В соответствии со ст. 16, 17 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» оказание медицинской помощи населению относится к региональным полномочиям, а не полномочиям ОМС. В Раменском муниципальном округе отсутствуют муниципальные учреждения здравоохранения.

6. Организационное мероприятие. Сами памятники не проектируются, поэтому обеспеченность и доступность не нормируются. Вопросы сохранения и использования памятников истории и культуры регулируются Федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Законом Московской области от 08.02.2018 № 11/2018-ОЗ. «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) в Московской области».

7. Проектирование объектов безопасности регулируется техническими регламентами, находящимися в компетенции федеральных органов власти. Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны», СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения».

8. Организационное мероприятие. Мобилизационной подготовка регулируются федеральными нормативными правовыми актами.

9. Вопросы безопасности, охраны жизни и здоровья регулируются федеральными нормативными правовыми актами.

Приложение № 5 к нормативам градостроительного проектирования Раменского муниципального округа Московской области

## Правила применения расчетных показателей на примерах

Пример 1

Дано: в населенном пункте с численностью населения от 15 до 50 тыс. человек на территории жилого квартала площадью Sкв = 38000 м2 размещены здание детского сада на земельном участке площадью Sдс = 11000 м2 и 7 многоквартирных жилых домов со следующими параметрами:

| Индекс дома, i = 1, 2, …n | Площадь застройки дома, Sз i, м2, | Этажность дома, Nэтi |
| --- | --- | --- |
| 1 | 500 | 2 |
| 2 | 500 | 2 |
| 3 | 1000 | 5 |
| 4 | 1000 | 5 |
| 5 | 1000 | 5 |
| 6 | 600 | 9 |
| 7 | 600 | 9 |

Поэтажные площади на этажах каждого дома одинаковы и равны площади застройки.

Требуется: установить соответствие коэффициента застройки Кз кв и плотности застройки Рз кв квартала жилыми домами нормативным значениям.

Решение:

1) Определяется суммарная площадь застройки всех домов в квартале Sз сум   по формуле:

Sз сум  = ∑ Sз i;

Sз сум  = 500+500+1000+1000+1000+600+600 = 5200 м2.

2) Определяется суммарная поэтажная площадь всех домов в квартале Sэтсум  по формуле:

Sэтсум= ∑ ( Sзi× Nэтi);

Sэтсум  = 500×2+500×2+1000×5+1000×5+1000×5+600×9+600×9 = 27800 м2.

3) Детский сад согласно таблице 5 не относится к видам объектов, подлежащих размещению в каждом жилом квартале, площадь земельного участка детского сада составляет более 25% площади квартала, поэтому она исключается из расчетной площади квартала, далее принимаемой Sкв = 38000- 11000=27000.

4) Определяется коэффициент застройки Кз кв, плотность застройки Рз кв квартала жилыми домами и средняя этажность домов Nэтср в квартале по формулам:

Кз кв = 100% × (Sз сум / Sкв);

Рз кв = Sэтсум / Sкв;

Nэтср = Sэтсум / Sз сум;

Кз кв = 100 × 5200 / 27800 = 13,7% ;

Рз кв = 100 × 27800 / 38000= 0,73 м2/м2 , что  эквивалентно 7300 м2/га;

Nэтср = 27800 / 5200 = 5,3.

5) По таблице 1 нормативов для полученной нецелочисленной средней этажности  Nэтср = 5,3 методом линейной интерполяции определяется максимальный коэффициент застройки квартала жилыми домами Kз кв max(5,3) по формуле:

Kз кв max(5,3) = Kз кв max(5) + (5,3 – 5) × (Kз кв max(6) - Kз кв max(5) ) ;

Kз кв max(5,3) = 23,7 + 0,3 × (21,2 - 23,7) =23,0% .

и соответствующая плотность застройки квартала Kз кв max(5,3) по формуле:

Рз кв max(5,3) = (Kз кв max × Nэт ср)/100% ;

Рз кв max(5,3)  = (23,0×5,3)/100 = 1,22 м2/м2 , что  эквивалентно 12200 м2/га

или методом линейной интерполяции по табличным значениям.

6) Проверяются условия соблюдения норматива:

Kз кв  ≤Kз кв maxиРз кв  ≤ Рз кв max.

Они выполняются, поскольку 13,7 < 23,0  и  7300 < 12200.

Следовательно, коэффициент застройки и плотность застройки квартала жилыми домами в данном примере соответствуют нормативам.

Пример 2

Дано: в населенном пункте с численностью населения от 15 до 50 тыс. человекна территории жилого квартала площадью Sкв = 30000 м2 размещено 7 многоквартирных жилых домов со следующими параметрами:

| Индекс дома, i = 1, 2, …n | Площадь застройки дома, Sз i, м2, | Этажность дома, Nэтi |
| --- | --- | --- |
| 1 | 500 | 2 |
| 2 | 500 | 2 |
| 3 | 1000 | 5 |
| 4 | 1000 | 5 |
| 5 | 1000 | 5 |
| 6 | 600 | 9 |
| 7 | 600 | 9 |

Поэтажные площади на этажах каждого дома одинаковы и равны площади застройки. Первый этаж 5 этажного дома с индексом i=5 полностью занят объектами торговли и общественного питания, коммунально-бытового назначения.

Два двухэтажных дома являются ветхими и планируются к сносу с последующим строительством многоквартирного секционного дома с площадью стандартной секции 300 м2. В квартале проживает 1000 жителей, из них 100 в планируемых к сносу домах.

Требуется: определить параметры планируемого нового дома этажностью не более 9 этажей при условии соблюдения нормативов по застройке квартала и достижения наибольшей суммарной поэтажной площади нового дома, оценить нормативную потребность в дошкольных и в общеобразовательных организациях (школах), проверить соблюдение норматива обеспеченности объектами торговли и общественного питания, коммунально-бытового назначения.

Решение:

1) Определяется суммарная площадь застройки всех сохраняемых домов в квартале Sз сум   по формуле:

Sз сум  = ∑ Sз i;

Sз сум  =1000+1000+1000+600+600 = 4200 м2.

2) Определяется суммарная поэтажная площадь сохраняемых домов в квартале Sэт сум   по формуле:

Sэтсум= ∑ ( Sзi× Nэтi);

Sэтсум  = 1000×5+1000×5+1000×5+600×9+600×9 = 25800 м2.

3) Определяется средняя этажность сохраняемых домов Nэтср по формуле:

Nэтср = Sэтсум / Sз сум ;

Nэтср = 25800 / 4200 = 6,1.

4) По таблице 1 нормативов для полученной нецелочисленной средней этажности Nэтср = 6,1 методом линейной интерполяции определяется максимальный коэффициент застройки части территории квартала жилыми домами Kз кв max(6,1)

Kз кв max(6,1) = Kз кв max(6) + (6,1- 6) × (Kз кв max(7) - Kз кв max(6) );

Kз кв max(6,1) = 21,2 + 0,1 × (19,2 - 21,2) =21,0%.

5) Минимальная потребность в территории в границах квартала для сохраняемых домов с площадью застройки Sз сум  и средней этажностью Nэтср= 6,1определяется по формуле:

Sтр = Sз сум  / (Kз кв max/100%);

Sтр = 4200 / (21,0 / 100) = 20000 м2.

6) Максимальная площадь в квартале, которая может быть выделена для нового строительства Sстр = Sкв - Sтр = 30000 – 20000 = 10000 м2.

7) На части территории квартала площадью Sстр при максимальной (нормативной) плотности застройки Рз кв max может быть построено здание или несколько зданий с суммарной поэтажной площадью     Sз сум =Sстр × Рз кв max . При максимальной этажности 7 этажей и соответствующей ей максимальной (нормативной) плотности застройки 1,34 м2/м2Sз сум =10000 × 1,34 = 13400 м2.   С учетом площади одной семиэтажной секции  7×300 =2100 м2  может быть построено максимум 6 секций (например, 2 дома по 3 секции) общей площадью 2100 × 6 =12600 м2.

8) При расчетной обеспеченности жителей площадью дома 28 м2 /чел. (принятой в нормативах градостроительного проектирования Московской области) в новых домах площадью 12600 м2 могут поселиться 12600/28 = 375 человек.

9) Для 375 жителей новых домов с учетом принятой в нормативах градостроительного проектирования Московской области обеспеченности местами в дошкольных образовательных организациях не менее 65 мест/тыс. чел. и в общеобразовательных организациях (школах) – не менее 135 мест/тыс. чел. потребуется  375 × 65/1000 = 24 мест  и  375 × 135/1000 = 51 мест соответственно.

10) Определяется обеспеченность планируемого состава населения квартала объектами обслуживания (торговли и общественного питания, коммунально-бытового назначения).

С учетом выбытия жильцов сносимых домов и пополнением жильцами нового дома в квартале 1000-100+375=1255 человек. Для размещения указанных объектов обслуживания при средней этажности домов в квартале (включая новый дом)

Nэтср = (25800+12600) / (4200+1800) = 6,4

и соответствующей нормативной потребности в расчете на одного жителя (см. строки 2 и 3 таблицы 6) 0,32+0,14 = 0,46 м2/чел.площадь требуемой территории 0,46× 1255=587 м2.

На такой территории при нормативной плотности 1,18 м2/м2 застройки 5 этажными домами могут разместиться встроенные объекты площадью 578×1,18=716 м2,что меньше используемойплощади первого этажа 1000 м2.

Следовательно, обеспечение населения квартала объектами торговли и общественного питания, коммунально-бытового назначения соответствует нормативу.

Пример 3

Дано: в населенном пункте с численностью населения от 3 до 15 тыс. человекна территории жилого квартала (части квартала) площадью Sкв = 14000 м2 размещено 4 многоквартирных жилых дома со следующими параметрами:

| Индекс дома, i = 1, 2, …n | Площадь застройки дома, Sз i, м2, | Этажность дома, Nэтi |
| --- | --- | --- |
| 1 | 500 | 2 |
| 2 | 500 | 3 |
| 3 | 1200 | 4 |
| 4 | 1200 | 5 |

Поэтажные площади на этажах каждого дома одинаковы и равны площади застройки.

Требуется: определить для целей межевания площади земельных участков под каждый жилой дом и площадь возможно свободного участка.

Решение:

1) Минимальная потребность территории Sтрmini для каждого дома с учетом максимального коэффициента застройки, соответствующего этажности (см. таблица 1), определяется по формуле:

Sтрmini = Sзi/ (Kзквmax(Nэтi)/100%);

Sтрmin1 = 500/ (36,8 /100) =  1360 м2;

Sтрmin2 = 500/ (30,6 /100) =  1630 м2;

Sтрmin3 = 1200/ (26,3 /100) =  4560 м2;

Sтрmin4 = 1200/ (23,1 /100) =  5190 м2.

2) Суммарная минимальная потребность территории для 4 домов

Sтрminсум  = ∑ Sтрmini= 1360+1630+4560+5190=12740 м2.

Сверхнормативный остаток территории Sкв - Sтрminсум =14000-12740 =1260 м2.

3) Если остаток территории можно выделить в самостоятельный участок, то площадь каждого земельного участка Sзуiпринимается как минимальная потребность территории Sтрmini, т.е. Sзуi= Sтрmini.

Если остаток территории по каким-либо причинам не удается выделить в самостоятельный участок, то площадь квартала Sкв делится между земельными участками на части пропорционально Sтрmini по формуле:

Sзуi= (Sтрmini/ Sтрminсум) × Sкв;

Sзу1 = (1360/ 12740) × 14000 = 1490 м2;

Sзу2 = (1640/ 12740) × 14000 = 1790 м2;

Sзу3 = (4580 / 12740) × 14000 = 5010 м2;

Sзу4 = (5220/ 12740) × 14000 = 5710 м2.

В случае, если Sтрminсум >Sкв, приведенная формула деления площади квартала остается верной, но площади земельных участков будут меньше минимальной потребности территории Sтрmini, что допускается для существующих жилых домов.

Пример 4

Пример расчета минимально необходимой площади земельного участка для многоквартирного жилого дома (домов), домов блокированной застройки (для целей межевания) приведен в НГП МО (см. пример 4 приложения № 7).